# متن جایگزین بخش‌های ۴-۸ و ۴-۱۴ فصل چهارم

این فایل متن تازه دو بخش از فصل چهارم را در بر دارد که شکل‌های آن‌ها عوض شده‌اند و متن قدیمی دیگر با نمودارها نمی‌خواند:

- بخش ۴-۸ (اثر نسبت‌های ابعادی پلاکت‌های گرافنی) — هر دو شکل ۴-۱۱ و ۴-۱۲.

- بخش ۴-۱۴ (اثر زمان تخفیف) — شکل ۴-۲۵.

همه عددها از فایل‌های نتیجه همین حل‌ها بیرون کشیده شده‌اند و با شکل‌های نسخه R18 می‌خوانند. نگارش اعشار مانند بقیه پایان‌نامه است (برای نمونه 926/0 یعنی نه‌دهم و بیست‌وشش صدم).

## ۴-۸. اثر نسبت‌های ابعادی پلاکت‌های گرافنی

مدل هالپین–تسای که در فصل سوم استفاده شده است مدول یانگ مواد تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی را نه‌تنها به کسر حجمی بلکه به هندسه پلاکت نیز وابسته می‌کند؛ در کنار آن، مدل هدایت حرارتی مؤثر نیز به همین هندسه حساس است. در این بخش دو نسبت ابعادی، هر یک جداگانه و با ثابت‌ماندن سایر پارامترها در مقادیر مرجع، بررسی می‌شوند: نخست نسبت طول‌به‌عرض پلاکت‌های گرافنی و دوم نسبت عرض‌به‌ضخامت آن‌ها.

[شکل ۴-۱۱]

اثر تغییر نسبت طول‌به‌عرض در شکل ۴-۱۱ آمده است. با افزایش این نسبت از 0/1 به 67/1 (مرجع)، 4 و 10، بیشینه دمای نقطه میانی از 898/0 به 926/0، 945/0 و 951/0 می‌رسد و تنش محیطی سطح داخلی از 453/1 به 526/1، 569/1 و 582/1 می‌رود. رفتار اشباع‌شونده است: بخش عمده تغییر در همان گام نخست رخ می‌دهد، گام بعدی کوچک‌تر است و از نسبت 4 به بعد منحنی‌ها عملاً بر هم منطبق می‌شوند. کشیده‌ترکردن پلاکت فراتر از چند واحد سود محسوسی به همراه ندارد و نسبت مرجع 67/1 هنوز در ناحیه‌ای است که اشباع نشده است.

[شکل ۴-۱۲]

نسبت عرض‌به‌ضخامت رفتاری از گونه دیگر دارد (شکل ۴-۱۲). با افزایش این نسبت از 10 به 100 و سپس 1000، بیشینه دمای نقطه میانی از صفر به صفر و آنگاه به 926/0 جهش می‌کند؛ یعنی در دو مقدار نخست، در سراسر بازه زمانی مطالعه عملاً هیچ گرمایی به نقطه میانی نمی‌رسد. ریشه این رفتار، آستانه‌ای بودن مدل هدایت حرارتی مؤثر است: شبکه رسانای پلاکت‌ها تنها آنگاه شکل می‌گیرد که کسر حجمی از وارون نسبت طول‌به‌ضخامت پلاکت بزرگ‌تر شود. در کسر وزنی مرجع 3/0 درصد (کسر حجمی 003395/0) این شرط به نسبت عرض‌به‌ضخامت بزرگ‌تر از حدود 177 می‌انجامد؛ پس هر دو مقدار 10 و 100 زیر آستانه‌اند، هدایت حرارتی مؤثر به مقدار زمینه متخلخل بدون گرافن (2961/0 وات بر متر-کلوین) بازمی‌گردد و موج حرارتی در پنجره زمانی مسئله به میانه جداره نمی‌رسد. چون جداره در این دو حالت سرد می‌ماند، تنش محیطی سطح داخلی (820/0 و 422/0) تقریباً همان پاسخ فشاری است و تفاوت آن دو تنها از تغییر سفتی مؤثر می‌آید؛ با گذشتن از آستانه، سهم حرارتی نیز افزوده می‌شود و این تنش به 526/1 می‌رسد.

جمع‌بندی این دو مطالعه آن است که دو نسبت ابعادی از دو مسیر متفاوت اثر می‌گذارند: نسبت طول‌به‌عرض عاملی پیوسته و مرتبه‌دوم است که زود اشباع می‌شود، حال آنکه نسبت عرض‌به‌ضخامت در کسر وزنی رقیق نقش یک کلید را بازی می‌کند و تا پیش از برقرارشدن شبکه رسانا، افزودن گرافن عملاً مسیری برای عبور گرما نمی‌سازد. از دید طراحی، نازک‌بودن پلاکت پیش‌شرط بهره‌بردن از رسانندگی گرافن است و تنها پس از تأمین آن، تنظیم سایر نسبت‌ها معنا پیدا می‌کند.

### پاراگراف اختیاری — تنها اگر شکل ریزگام b/t را هم وارد کنید

اگر شکل P_aspect_bt_fine را به‌عنوان شکل تازه پس از ۴-۱۲ بیاورید، این پاراگراف را پس از پاراگراف بالا بگذارید و شماره شکل‌های بعدی فصل را یکی جلو ببرید.

برای آنکه محل این گذار روشن شود، همان نسبت با گام‌های ریزتر 100، 200، 500، 1000 و 2000 نیز حل شد. بیشینه دمای نقطه میانی به‌ترتیب صفر، 433/0، 880/0، 926/0 و 942/0 است و تنش محیطی سطح داخلی 422/0، 766/0، 427/1، 526/1 و 555/1؛ یعنی گذار میان 100 و 200 رخ می‌دهد که با آستانه تحلیلی حدود 177 سازگار است، و پس از آن منحنی‌ها به‌سرعت به یکدیگر نزدیک می‌شوند و رفتار دوباره اشباع‌شونده می‌گردد.

## ۴-۱۴. اثر زمان تخفیف؛ لرد–شولمن در برابر فوریه

در شکل ۴-۲۵ تئوری هدایت حرارت فوریه (زمان تخفیف صفر) با دو زمان تخفیف بی‌بعد 04/0 و 15/0 مقایسه می‌شود؛ مقدار دوم همان مقدار مرجع این پایان‌نامه است (زمان تخفیف 418 ثانیه).

روشن‌ترین تفاوت، لحظه رسیدن گرما به نقطه میانی است. در حل فوریه دما از همان آغاز و به‌صورت یکنواخت بالا می‌رود (عدد فوریه 024/0 برای گذشتن از یک‌صدم) زیرا انتشار سهموی سرعت نامحدود دارد و جبهه‌ای ندارد که بتوان ورودش را دید. با وارد شدن زمان تخفیف، گرما به‌صورت موجی با سرعت محدود منتشر می‌شود: نقطه میانی تا عدد فوریه 100/0 برای زمان تخفیف 04/0 و تا 194/0 برای زمان تخفیف 15/0 عملاً سرد می‌ماند و سپس دما با یک پرش تیز بالا می‌آید؛ همین پرش نخست دما را به 321/0 و 511/0 می‌رساند، در حالی‌که حل فوریه در همان بازه تنها به 157/0 رسیده است. پله دوم که در ادامه تاریخچه دیده می‌شود، بازتاب جبهه موج از مرزهاست و در حل فوریه معادلی ندارد.

اثر زمان تخفیف بر سطح دما ملایم‌تر اما هم‌جهت است. بیشینه دمای نقطه میانی از 950/0 در حل فوریه به 953/0 و 962/0 می‌رسد. افزون بر این، در زمان تخفیف 15/0 این بیشینه دیگر در پایان بازه رخ نمی‌دهد بلکه در عدد فوریه 373/1 ظاهر می‌شود و سپس دما اندکی افت کرده و روی 960/0 آرام می‌گیرد؛ یعنی موج، پیش از آنکه میدان به حالت ماندگار برسد، دمایی بالاتر از مقدار ماندگار را به‌طور گذرا تحمیل می‌کند. در نیمرخ شعاعی زمان نهایی نیز همین اثر دیده می‌شود: دمای سطح خارجی از 914/0 در حل فوریه به 918/0 و 928/0 می‌رسد. در بازه زمان‌های تخفیف بررسی‌شده، بیشینه دمای نقطه میانی همواره کمتر از دمای سطح داخلی می‌ماند.

اثر بر تنش بسیار کوچک است؛ سه نیمرخ تنش محیطی تقریباً بر هم منطبق‌اند و تنش سطح داخلی تنها از 582/1 به 588/1 و 603/1 می‌رسد. پس سهم اصلی زمان تخفیف در میدان دماست و تنش تنها به‌واسطه آن و با تأخیر پاسخ می‌دهد.

بنابراین زمان تخفیف دو چیز را کنترل می‌کند: زمان ورود موج حرارتی و سطح بیشینه دمایی که جداره به‌طور گذرا تجربه می‌کند. حتی در مقدار مرجع که اثر آن بر بیشینه دما از چند درصد فراتر نمی‌رود، نشانه موجی در تاریخچه دما به‌روشنی دیده می‌شود و همین، استدلال اصلی به‌کارگیری ترموالاستیسیته تعمیم‌یافته به‌جای هدایت فوریه در تحلیل‌های زمان‌کوتاه است [3].

## چه چیزی از متن پیشین باید برداشته شود

در بخش ۴-۸:

- عبارت «و سپس 67/2» و عددهای 939/0 و 556/1 — این حالت دیگر در شکل نیست؛ جای آن را 4 و 10 گرفته‌اند.

- کل جمله «نسبت عرض ‌به‌ ضخامت … در این حالت اثر گذاری حتی ضعیف‌تر است، با افزایش این نسبت از 500 به 1000 و 2000، دمای بیشینه عملاً ثابت می‌ماند و تنش محیطی سطح داخلی تنها از 542/1 به 516/1 تغییر می‌کند» — سه عدد 500، 1000 و 2000 با تعریف پیشین (تغییر عرض پلاکت) به‌دست آمده بودند که نسبت طول‌به‌عرض را هم جابه‌جا می‌کرد؛ سوئیپ تازه ضخامت پلاکت را تغییر می‌دهد و نسبت طول‌به‌عرض را روی 67/1 نگه می‌دارد. بنابراین نه عددها و نه نتیجه‌گیری «اثر ضعیف‌تر» دیگر درست نیست.

- جمله «پس هر دو نسبت ابعادی اینجا عوامل مرتبه دوم‌اند» — برای نسبت طول‌به‌عرض درست می‌ماند ولی برای نسبت عرض‌به‌ضخامت نادرست شده است.

در بخش ۴-۱۴:

- «سه زمان تخفیف بی‌بعد 04/0، 15/0 و 44/0» → اکنون دو مقدار است: 04/0 و 15/0.

- جمله «در بیشترین مقدار، دما حتی از مقدار سطح داخلی نیز عبور می‌کند پدیده‌ای کاملاً هذلولوی که در نظریه سهموی فوریه ناممکن است» — این ادعا به منحنی 44/0 تکیه داشت و با حذف آن، هیچ منحنی در شکل از دمای سطح داخلی بالاتر نمی‌رود. اگر می‌خواهید این استدلال در پایان‌نامه بماند، یا باید منحنی 44/0 به شکل بازگردد یا ادعا به شکلی محدودتر (برای زمان‌های تخفیف بسیار بزرگ‌تر از مرجع) بیان شود؛ در متن بالا راه دوم انتخاب شده است.