# حل دقیق سری بسل برای هدایت گذرای حرارت در استوانه توخالی — معادلات کامل و استخراج گام‌به‌گام

آزمون سوم صحت‌سنجی (بخش ۴-۴-۳) — یادداشت مرجع نگارنده

# ۰. یک‌نگاه

مسئله. هدایت گذرای حرارت فوریه در استوانه توخالی همگن، فقط در راستای شعاع. دمای سطح داخلی به‌صورت شیب نمایی بالا می‌رود و سطح بیرونی با همرفت گرما رد و بدل می‌کند.

ایده.

۱. شرط مرزی ناهمگن با «پروفیل پایای واحد» ψ(r) جدا می‌شود.

۲. باقی‌مانده یک مسئله با شرایط همگن مکانی است و با ویژه‌توابع بسل (ترکیبی از J0 و Y0) بسط داده می‌شود.

۳. دامنهٔ هر مود یک معادلهٔ دیفرانسیل مرتبه اول زمانی است که دقیقاً حل می‌شود.

هیچ گسسته‌سازی مکانی یا زمانی در کار نیست. تنها تقریب، برش سری به N مود است.

جواب نهایی. با β=1/t0 و T=T∞+θ:

θ(r,t)=θ01−e−βt ψ(r) − θ0n=1Ncn Rn(r) βe−βt−e−κλn2tκλn2−β

# ۱. صورت مسئله

## ۱-۱. ماده، هندسه و بار

| کمیت | مقدار |
| --- | --- |
| رسانش حرارتی | k=50 W/(m K)​ |
| چگالی | ρ=8000 kg/m3​ |
| گرمای ویژه | c=500 J/(kg K)​ |
| پخش حرارتی | κ=k/(ρc)=1.25×10−5 m2/s​ |
| شعاع‌ها | Ri=0.08 m ،‏ Ro=0.1 m |
| همرفت بیرونی | h=2000 W/(m2 K)​ |
| عدد بایو | Bi=h(Ro−Ri)/k=0.8​ |
| دامنه و ثابت زمانی شیب | θ0=200 K ،‏ t0=5 s |
| دمای مرجع | T∞=300 K​ |

## ۱-۲. چرا مسئله تک‌بعدی است

دو انتهای استوانه عایق‌اند، ماده همگن است و شرط‌های داخلی و بیرونی به z بستگی ندارند. پس میدان دما فقط تابع (r,t) است.

## ۱-۳. معادله حاکم و شرایط

با θ=T−T∞:

∂θ∂t=κ∂2θ∂r2+1r∂θ∂r,  Ri<r<Ro, t>0

θ(Ri,t)=f(t)≡θ01−e−βt,  k θr(Ro,t)+h θ(Ro,t)=0,  θ(r,0)=0.

شرط بیرونی، شرط رابین (همرفتی) است: شار هدایتی رسیده به سطح برابر شار همرفتی خروجی است، یعنی −kθr=hθ.

# ۲. گام ۱ — جداکردن شرط مرزی ناهمگن با پروفیل پایای واحد

روش جدایی متغیرها به شرایط مرزی همگن نیاز دارد، ولی شرط داخلی f(t) ناهمگن است. جواب را به دو بخش می‌شکنیم:

θ(r,t)=f(t) ψ(r)+v(r,t),

که ψ پروفیل پایا با دمای داخلی واحد است:

∇2ψ=0,  ψ(Ri)=1,  k ψ′(Ro)+h ψ(Ro)=0.

جواب عمومی معادلهٔ ψ″+ψ′/r=0 برابر ψ=a+blnr است. شرط داخلی می‌دهد a=1−blnRi و شرط رابین بیرونی:

k bRo+h1+blnRoRi=0 ⇒  b=−hk/Ro+hln(Ro/Ri),  a=1−blnRi

اعداد. b=−2.11352 و a=−4.33819 و ψ(Ro)=a+blnRo=0.52838. یعنی در حالت پایا سطح بیرونی ۵۲٫۸ درصد دامنهٔ داخلی را می‌گیرد:

To∞=300+200×0.52838=405.68 K.

دو ویژگی ψ که بعداً لازم می‌شوند.

الف) مقدار r ψ′(r)=b ثابت است، پس (rψ′)′=0.

ب) از شرط رابین: b=Ro ψ′(Ro)=−Ro (h/k) ψ(Ro).

# ۳. گام ۲ — مسئلهٔ باقی‌مانده برای v

چون ∇2(fψ)=0، فقط جملهٔ مشتق زمانی fψ باقی می‌ماند:

vt=κ∇2v−f′(t) ψ(r),  v(Ri,t)=0,  k vr+h v=0  (r=Ro),  v(r,0)=0.

شرط اولیهٔ v صفر است چون f(0)=0. همین سازگاری میان شرط مرزی و شرط اولیه دلیل انتخاب شیب نمایی به‌جای پله است. جملهٔ منبع برابر است با

−f′(t) ψ(r)=−θ0β e−βt ψ(r),

که در زمان یک نمایی خالص است.

# ۴. گام ۳ — ویژه‌توابع: معادلهٔ بسل

بخش مکانی v را در ویژه‌توابع ∇2R+λ2R=0 بسط می‌دهیم:

R″+1rR′+λ2R=0 ⇔ (rR′)′+λ2 r R=0.

با x=λr این معادلهٔ بسل مرتبهٔ صفر است و جواب عمومی‌اش A J0(λr)+B Y0(λr). چون ناحیه شامل r=0 نیست، هر دو تابع مجازند. شرط دیریکلهٔ داخلی R(Ri)=0 نسبت A:B را ثابت می‌کند:

Rn(r)=J0(λnr) Y0(λnRi)−Y0(λnr) J0(λnRi)

مشتق آن، با ddrJ0(λr)=−λJ1(λr) و همین قاعده برای Y0:

Rn′(r)=−λnJ1(λnr) Y0(λnRi)−Y1(λnr) J0(λnRi).

# ۵. گام ۴ — شرط رابین و معادلهٔ ویژه‌مقدار

جایگذاری در شرط k R′(Ro)+h R(Ro)=0 می‌دهد:

G(λ)=−kλJ1(λRo)Y0(λRi)−Y1(λRo)J0(λRi)+hJ0(λRo)Y0(λRi)−Y0(λRo)J0(λRi)=0

ریشه‌های مثبت λ1<λ2<⋯ ویژه‌مقدارها هستند. برای k,h>0 همهٔ λ2 حقیقی و مثبت‌اند. این از خودالحاقی بودن مسئله و مثبت بودن مقدار زیر می‌آید:

RiRor R′​2 dr+hk Ro R(Ro)2.

ریشه‌ها فرم بسته ندارند و عددی یافته می‌شوند.

ساختار ریشه‌ها. برای λ بزرگ توابع بسل شبیه سینوس‌اند و

Rn≈2πλrRi sinλ(Ri−r),

پس فاصلهٔ ریشه‌ها نزدیک π/(Ro−Ri)=157 m−1 است. مقادیر محاسبه‌شده:

| n​ | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λn (m−1)​ | 95.867 | 242.71 | 397.06 | 552.91 | 1493.4 | 9346.4 |
| 1/(κλn2) (s)​ | 8.70 | 1.36 | 0.51 | — | — | — |

# ۶. گام ۵ — تعامد با وزن r

برای دو ویژه‌تابع Rm و Rn از رابطهٔ (rR′)′=−λ2rR داریم:

(λm2−λn2)RiRor RmRn dr=[rRmRn′−RnRm′]RiRo.

در Ri هر دو تابع صفرند. در Ro شرط رابین R′=−(h/k)R می‌دهد:

RmRn′−RnRm′=−hkRmRn−RnRm=0.

پس برای λm≠λn:

RiRoRm(r) Rn(r) r dr=0.

در متلب تعامد نرمال‌شده برای n=1,2 برابر 2.3×10−16 شد. هنجار ویژه‌توابع:

Nn=RiRoRn2 r dr=Ro22Rn(Ro)2+Rn′(Ro)2λn2−Ri22 Rn′(Ri)2λn2.

این فرمول از اتحاد لومل برای هر تابع استوانه‌ای مرتبهٔ صفر Z0 و Rn(Ri)=0 به‌دست می‌آید:

∫r Z0(λr)2 dr=r22Z02+Z12.

# ۷. گام ۶ — ضرایب بسط cn

تابع ψ را در پایهٔ {Rn} بسط می‌دهیم: ψ=n​cnRn. با تعامد:

cn=RiRoψ Rn r drRiRoRn2 r dr.

کد هر دو انتگرال را عددی می‌گیرد. ولی صورت فرم بسته دارد (آن را در این پروژه استخراج و عددی وارسی کرده‌ام).

از (rRn′)′=−λn2rRn، با دو بار انتگرال‌گیری جزءبه‌جزء و استفاده از (rψ′)′=0:

λn2RiRor ψRn dr=−[rψRn′]RiRo+[rψ′Rn]RiRo=−ψ(Ro)RoRn′(Ro)+ψ(Ri)RiRn′(Ri)+b Rn(Ro).

با شرط رابین Rn′(Ro)=−(h/k)Rn(Ro) و ویژگی (ب) بخش ۲، یعنی b=−Ro(h/k)ψ(Ro)، جمله‌های اول و سوم دقیقاً یکدیگر را خنثی می‌کنند و فقط RiRn′(Ri) می‌ماند. از رونسکین بسل

J1(x)Y0(x)−J0(x)Y1(x)=2πx

نتیجه می‌شود:

Rn′(Ri)=−λn⋅2πλnRi=−2πRi.

در نتیجه:

RiRoψ Rn r dr=−2πλn2,  cn=−2πλn2 Nn

وارسی عددی برای λ1 تا λ4: صورت انتگرال عددی و فرم بسته تا همهٔ ارقام یکی‌اند (برای n=1 هر دو −6.926908×10−5). همچنین Nn از انتگرال و از فرمول لومل یکی است (برای n=1 برابر 6.413852×10−6). ضرایب:

c1,…,c5=−10.800, −12.218, −12.432, −12.497, −12.524.

چرا cn با n کم نمی‌شود. برای λ بزرگ

Nn≈2(Ro−Ri)π2λn2Ri ⇒ cn → −πRiRo−Ri=−12.566.

دلیل این است که ψ(Ri)=1 ولی هر Rn(Ri)=0؛ پس بسط ψ در سطح داخلی غیریکنواخت (گیبس‌گونه) همگراست. در جواب نهایی این با ضریب زمانی 1/λn2 در گام بعد جبران می‌شود. نکتهٔ مفید دیگر آن است که ψ بیرون از سری در f(t) ضرب شده و شرط داخلی را دقیقاً برآورده می‌کند؛ بخش سری v در Ri از ابتدا صفر است.

# ۸. گام ۷ — معادلهٔ زمانی هر مود (دوهامل)

v=n​vn(t)Rn(r) را در معادلهٔ گام ۲ می‌گذاریم. چون ∇2Rn=−λn2Rn و ψ=∑cnRn، ضریب هر Rn باید جداگانه صفر شود:

vn+κλn2 vn=−cn f′(t)=−cn θ0β e−βt,  vn(0)=0.

این معادله خطی و مرتبه اول است. با عامل انتگرال‌ساز eκλn2t (انتگرال دوهامل):

vn(t)=−cnθ0β0te−βs e−κλn2(t−s) ds=−cn θ0 βe−βt−e−κλn2tκλn2−β.

نکتهٔ فنی. اگر κλn2=β مخرج صفر می‌شود، ولی این نقطه رفع‌شدنی است و حد برابر t e−βt است. برای β=0.2 s−1 این حالت در

λ=β/κ=126.5 m−1

رخ می‌دهد که بین λ1=95.87 و λ2=242.7 می‌افتد و ویژه‌مقدار نیست. پس در این آزمون هرگز پیش نمی‌آید؛ ولی اگر t0 عوض شود ممکن است نزدیک شود.

# ۹. گام ۸ — جواب نهایی

θ(r,t)=θ01−e−βtψ(r) − θ0n=1∞cn Rn(r) βe−βt−e−κλn2tκλn2−β

در این رابطه ψ=a+blnr و Rn از گام ۳ و λn ریشهٔ G=0 و cn=−2/(πλn2Nn) است.

رفتارهای حدی (برای فهم فیزیکی).

- وقتی t→∞ همهٔ نمایی‌ها می‌میرند و θ→θ0ψ(r)، یعنی پروفیل لگاریتمی پایا.

- وقتی t→0 هم fψ و هم سری صفر می‌شوند، پس شرط اولیه برقرار است. وارسی: θ(0.09,0)=0 دقیق.

- مودهای بالا سریع می‌میرند، چون e−κλn2t با λn∝n تند کاهش می‌یابد. در ۴۰ ثانیه فقط مود اول (ثابت زمانی ۸٫۷ ثانیه، یعنی e−4.6=1%) باقی است.

- همگرایی سری: جملهٔ nام مانند cn |Rn| β/(κλn2) رفتار می‌کند و |Rn|≲2/(πλnrRi) است. یعنی جمله‌ها از مرتبهٔ O(n−3) می‌افتند و سری مطلقاً همگراست.

# ۱۰. گام ۹ — ارزیابی عددی

۱. ریشه‌یابی. تابع G(λ) روی شبکهٔ λ∈[1, 4×104] با ۴۰۰٬۰۰۰ نقطه (گام حدود ۰٫۱) نمونه‌گیری می‌شود، تغییر علامت‌ها پیدا می‌شوند و هر بازه با یک ریشه‌یاب عددی دقیق می‌شود. چون فاصلهٔ ریشه‌ها حدود ۱۵۷ است، شبکهٔ ۰٫۱ هیچ ریشه‌ای را جا نمی‌اندازد.

۲. تعداد مودها: N=60 که برابر است با λ60=9346.

۳. ضرایب: یا انتگرال‌گیری عددی (با خطای نسبی 10−10) یا فرم بستهٔ بخش ۷؛ هر دو یکی‌اند.

۴. ارزیابی: جمع برداری روی همهٔ مودها.

همگرایی با تعداد مودها در r=0.09 m (دمای T برحسب کلوین):

| t (ثانیه) | ۵ مود | ۱۰ مود | ۲۰ مود | ۶۰ مود | ۲۰۰ مود |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 303.9610 | 303.8618 | 303.9019 | 303.8976 | 303.8974 |
| 10 | 368.9965 | 368.9764 | 368.9845 | 368.9836 | 368.9836 |
| 40 | 446.98543 | 446.98538 | 446.98540 | 446.98540 | 446.98540 |

خطای برش با ۶۰ مود حدود 1.7×10−4 کلوین در ۲ ثانیه، 3×10−5 در ۱۰ ثانیه و 10−8 در ۴۰ ثانیه است. این نزدیک ۳ درصد خطای حل‌گر (5.7×10−3 کلوین در ۲ ثانیه) است.

# ۱۱. وارسی صحت خودِ حل (اجرای مستقل)

دمای T روی سه شعاع (کلوین):

| t (ثانیه) | T(Ri)​ | T(0.09)​ | T(Ro)​ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 365.936 | 303.8976 | 300.098 |
| 10 | 472.933 | 368.9836 | 330.220 |
| 40 | 499.933 | 446.9854 | 402.198 |
| حالت پایا | 500 | — | 405.68 |

معادلهٔ دیفرانسیل. در r=0.09 m و t=10 s با تفاضل محدود ریز:

θt=7.473  در برابر  κθrr+θrr=7.435.

اختلاف حدود ۰٫۵ درصد در حد نویز تفاضل محدود مرتبه دوم با گام 10−5 و برش سری است.

شرط رابین. در Ro و t=10 s:

k θr=−60555,  h θ=60441,

یعنی مجموع حدود ۰٫۲ درصد هر کدام است (مشتق، یک‌طرفه و مرتبه اول گرفته شده).

شرط اولیه و شرط داخلی. θ(0.09,0)=0 دقیق است و θ(Ri,t)=f(t) هم دقیق است، چون Rn(Ri)=0.

تعامد و ضرایب. تعامد برای n=1,2 برابر 2.3×10−16 است. فرم بستهٔ ضرایب با انتگرال عددی یکی است و مقدار زیر هم برقرار است:

Rn′(Ri)=−7.95775=−2πRi.

# ۱۲. نگاشت به متغیرهای کد

کد مربوط LSTE_solver_R2_run_benchmark2.m است.

| ریاضیات | نام در کد |
| --- | --- |
| κ​ | kappa​ |
| β=1/t0​ | bD​ |
| b, a, ψ​ | b_c, a_c, psi​ |
| Rn(r)​ | Rfun​ |
| G(λ)​ | geig​ |
| λn​ | lam (۶۰ مود) |
| cn​ | cn (انتگرال عددی صورت و مخرج) |
| θ(r,t)​ | theta_exact​ |

# ۱۳. خلاصهٔ هشت‌مرحله‌ای برای پیوست یا اسلاید

۱. مسئله.

θt=κθrr+θrr,  θ(Ri)=θ01−e−βt,  kθr+hθ=0  (Ro),  θ(0)=0.

۲. جدا کردن شرط ناهمگن.

θ=f(t) ψ(r)+v,  ψ=a+blnr.

۳. مسئلهٔ همگن.

vt=κ∇2v−f′ ψ.

۴. ویژه‌توابع بسل.

Rn=J0(λnr) Y0(λnRi)−Y0(λnr) J0(λnRi).

۵. ویژه‌مقدارها از شرط رابین.

G(λn)=0.

۶. تعامد با وزن r و ضرایب.

cn=−2πλn2Nn.

۷. معادلهٔ هر مود.

vn+κλn2vn=−cnf′ ⇒ vn=−cnθ0β e−βt−e−κλn2tκλn2−β.

۸. جواب.

θ=f ψ+n​vnRn,

و با ۶۰ مود خطای برش کمتر از 2×10−4 کلوین است.

# ۱۴. پرسش‌های محتمل داور

«چرا این حل دقیق است؟» چون هیچ گسسته‌سازی مکانی یا زمانی ندارد. تنها تقریب، برش سری است (با ۶۰ مود، خطا کمتر از 2×10−4 کلوین؛ جدول بخش ۱۰). درستی آن با ارضای معادله، شرایط مرزی و شرط اولیه وارسی شده است (بخش ۱۱).

«چرا ضرایب cn کم نمی‌شوند؟» چون ψ(Ri)=1 ولی Rn(Ri)=0. حد ضرایب cn→−πRi/(Ro−Ri) است؛ ولی ضریب زمانی 1/λn2 سری نهایی را مطلقاً همگرا می‌کند.

«چرا شیب نمایی و نه پله؟» برای سازگاری با شرط اولیه و همگرایی بهتر. همچنین همان نوع باری است که در مسئلهٔ اصلی به‌کار می‌رود:

Tin=300+3001−e−t/2.

«آیا این حل برای لرد–شولمن هم هست؟» نه؛ این حل برای هدایت فوریه است. برای موج لرد–شولمن مسئلهٔ زمانی هر مود یک نوسان‌گر میرا (مرتبه دو) می‌شود که در ls_wave_exact_R2.m تحلیلی حل شده است.