# بخش 3-5 فصل سوم — حل معادلات حاکم (متن کامل جایگزین)

این فایل متن کامل بخش 3-5 را در بر دارد. در پیش‌نویس کنونی این بخش تنها شامل معادله 3-104، معادله 3-105 و یک پاراگراف کوتاه است و شرح ماتریس‌های جرم، میرایی و سفتی به پیوست الف واگذار شده. متن زیر آن شرح را کامل و به فصل سوم منتقل می‌کند و روش حل گام‌به‌گام زمانی را نیز به همین فصل می‌افزاید.

شماره‌گذاری: معادله‌های 3-104 و 3-105 همان‌هایی‌اند که اکنون در متن هستند؛ معادله‌های تازه از 3-106 به بعد شماره خورده‌اند. چون 3-5 آخرین بخش فصل سوم است، افزودن آن‌ها شماره هیچ معادله دیگری را جابه‌جا نمی‌کند.

نکته درباره پیوست الف: با آمدن این متن در فصل سوم، بخش‌های الف-1 و الف-2 پیوست تکراری می‌شوند. پیشنهاد می‌شود پیوست الف تنها به بخش الف-3 (روش‌های مقایسه‌ای که در بخش‌های 4-19 و 4-20 به کار رفته‌اند) محدود شود و عنوانش به «روش‌های مقایسه» تغییر کند.

## 3-5. حل معادلات حاکم

پس از گسسته‌سازی معادله انرژی لرد–شولمن، معادلات حرکت، شرایط مرزی و شرایط سازگاری به روش دیفرانسیل کوادریچر، فرم ماتریسی معادلات ایجاد شده و شرایط مرزی و سازگاری بر آن‌ها اعمال می‌شود؛ که به شکل زیر نوشته می‌شوند:

[M]{D}+[C]{D}+[K]{D}={f(t)}

در معادله 3-104، [M] ماتریس جرم، [C] ماتریس میرایی، [K] ماتریس سفتی و {D} بردار درجات آزادی است. ماتریس‌های مربوط به دما و مؤلفه‌های جابجایی به صورت زیر بردار درجات آزادی را تشکیل می‌دهند:

{D}=[ [T] [U] [W] ]T

### 3-5-1. بردار درجات آزادی و شماره‌گذاری گره‌ها

شبکه محاسباتی در هر لایه از N نقطه در راستای شعاعی و M نقطه در راستای محوری تشکیل شده و تعداد لایه‌ها NL است. بنابراین تعداد گره‌های هر میدان و تعداد کل درجات آزادی برابرند با:

Nn=NL×N×M ,  Ndof=3Nn

بردار {D} از سه بلوک پشت سر هم ساخته می‌شود: نخست افزایش دمای گرهی θ=T−T∞ در همه گره‌ها، سپس جابجایی شعاعی u و سرانجام جابجایی محوری w. درون هر بلوک، شماره‌گذاری نخست بر پایه شماره لایه، سپس نقطه شعاعی و در پایان نقطه محوری است؛ یعنی برای لایه e، نقطه شعاعی i و نقطه محوری j:

nθ(e,i,j)&=(e−1)NM+(i−1)M+jnu(e,i,j)&=Nn+(e−1)NM+(i−1)M+jnw(e,i,j)&=2Nn+(e−1)NM+(i−1)M+j

استفاده از افزایش دما θ به‌جای خود دما سبب می‌شود شرط اولیه ساکن و سرد به صورت {D}0={0} نوشته شود و جمله‌های ثابت از دستگاه حذف گردند.

### 3-5-2. ساختار ماتریس‌های جرم، میرایی و سفتی

هر سه ماتریس به صورت بلوکی 3×3 و متناظر با سه میدان θ، u و w دیده می‌شوند. سطرهای هر بلوک همان معادله حاکم در آن گره‌اند و ستون‌ها، درجه آزادی‌ای که ضریب در آن ضرب می‌شود. آنچه هر معادله به هر ماتریس می‌افزاید از مرتبه مشتق زمانی آن جمله تعیین می‌شود: جمله‌های بدون مشتق زمانی به [K]، جمله‌های دارای مشتق اول زمانی به [C] و جمله‌های دارای مشتق دوم زمانی به [M] می‌روند.

سطرهای مکانیکی. معادله‌های مومنتوم شعاعی و محوری از مرتبه دوم زمانی‌اند و تنها جمله زمانی آن‌ها ρu و ρw است. بنابراین این سطرها تنها یک درایه قطری ρ(e) به بلوک‌های uu و ww ماتریس جرم می‌افزایند و هیچ سهمی در ماتریس میرایی ندارند؛ در این مسئله میرایی فیزیکی در نظر گرفته نشده است. عملگر کشسان به بلوک‌های uu، uw، wu و ww ماتریس سفتی می‌رود و جمله جفت‌شدگی ترموالاستیک، β ∂rθ در سطر شعاعی و β ∂zθ در سطر محوری، بلوک‌های uθ و wθ همان ماتریس سفتی را پر می‌کند. در اینجا β=α(3λ+2μ) مدول حرارتی ماده همگن‌سازی‌شده است.

سطرهای حرارتی. معادله انرژی لرد–شولمن به صورت

ρc (θ+τ0θ)+βT0 (e+τ0e)−∇​⋅​(k∇θ)=0

نوشته می‌شود که در آن e=∇​⋅​u اتساع حجمی، τ0 زمان تخفیف و T0 دمای مرجع است. سه گروه جمله در این معادله سه سهم متفاوت می‌دهند: جمله هدایت −∇​⋅​(k∇θ) بلوک θθ ماتریس سفتی را می‌سازد؛ جمله‌های ρc θ و βT0e به‌ترتیب بلوک θθ و بلوک‌های θu و θw ماتریس میرایی را پر می‌کنند؛ و جمله‌های تخفیف ρc τ0θ و βT0τ0e همین بلوک‌ها را در ماتریس جرم می‌سازند.

با کنار هم گذاشتن این سهم‌ها، ساختار بلوکی سه ماتریس چنین است:

[M]=ρc τ0 IβT0τ0LrβT0τ0Lz0ρI000ρI, [C]=ρc IβT0LrβT0Lz000000

[K]=Kθθ00KuθKuuKuwKwθKwuKww

که در آن‌ها Lr و Lz عملگرهای گسسته اتساع در دو راستا هستند (Lr=∂r+1/r و Lz=∂z)، Kθθ عملگر گسسته هدایت و Kuθ و Kwθ بلوک‌های جفت‌شدگی ترموالاستیک‌اند. همه این عملگرها با ضرایب وزنی دیفرانسیل کوادریچر که در بخش‌های پیشین معرفی شدند ساخته می‌شوند و از آنجا که این روش از نوع نقطه‌ای است، درایه‌های جرم و میرایی مستقیماً ρ و ρc هستند و ضریب حجمی سلول در آن‌ها ظاهر نمی‌شود.

از این ساختار سه نکته به دست می‌آید که در تفسیر نتایج فصل چهارم به کار می‌آید:

- هیچ‌یک از سه ماتریس متقارن نیست. جفت‌شدگی ترموالاستیک یک‌طرفه در ماتریس‌ها ظاهر می‌شود: اثر دما بر مکانیک در بلوک‌های uθ و wθ ماتریس سفتی می‌نشیند، در حالی‌که اثر مکانیک بر دما در بلوک‌های θu و θw ماتریس‌های جرم و میرایی قرار می‌گیرد.

- بلوک جرم سطرهای حرارتی تنها به سبب جمله تخفیف وجود دارد. با τ0=0 کل سطر اول ماتریس [M] صفر می‌شود، دستگاه از مرتبه دوم به مرتبه اول فرو می‌کاهد و مدل کلاسیک ممزوج فوریه بازیابی می‌گردد. همین جمله است که معادله را از سهموی به هذلولوی تبدیل می‌کند و سرعت متناهی انتشار گرما را پدید می‌آورد.

- چون سطرهای مکانیکی هیچ سهمی در [C] ندارند، هر میرایی که در پاسخ دیده شود یا از جفت‌شدگی ترموالاستیک می‌آید یا از شرط مرزی همرفتی، نه از میرایی ساختاری.

### 3-5-3. سطرهای قید؛ اعمال شرایط مرزی و سازگاری

شرایط مرزی و شرایط سازگاری بین لایه‌ها به صورت جایگزینی سطر اعمال می‌شوند: برای هر گره مرزی یا هر گره واقع بر فصل مشترک دو لایه، سطر متناظر در هر سه ماتریس صفر شده و سپس تنها در [K] با معادله جبری همان شرط پر می‌شود. در نتیجه این سطرها در [M] و [C] صفر می‌مانند و شرط مرزی، به‌جای آنکه در گذر زمان تقریب زده شود، در هر گام زمانی به صورت دقیق برقرار می‌گردد.

سطرهای جایگزین‌شده عبارت‌اند از: دمای سطح داخلی (معادله 3-100)، همرفت سطح خارجی (معادله 3-101)، عایق‌بودن دو انتها (معادله‌های 3-98 و 3-99)، پیوستگی دما و شار در فصل مشترک لایه‌ها (معادله‌های 3-102 و 3-103)، فشار داخلی و بدون‌بار بودن سطح خارجی در معادله‌های مکانیکی، و شرایط تکیه‌گاهی دو انتها. داده وابسته به زمان هر شرط، در بردار سمت راست {f(t)} قرار می‌گیرد.

### 3-5-4. بردار نیرو

بردار {f(t)} از یک بخش ثابت و دو بخش وابسته به زمان ساخته می‌شود:

{f(t)}={f0}+{fT(t)}+{fP(t)}

بخش ثابت {f0} تنها دمای محیط را در سطرهای همرفتی حمل می‌کند. بخش {fT(t)} در سطرهای دمای سطح داخلی می‌نشیند و شکل بارگذاری حرارتی را تعیین می‌کند؛ در حالت مرجع این پایان‌نامه یک تابع نمایی صعودی است:

θin(t)=(Tin−T∞)1−e−t/t0

و بخش {fP(t)} فشار داخلی را در سطرهای تنش شعاعی سطح داخلی اعمال می‌کند. چون گسسته‌سازی از نوع نقطه‌ای است، مقدار این درایه مستقیماً −Pi(t) است و ضریب سطح در آن ظاهر نمی‌شود.

### 3-5-5. انتگرال‌گیری زمانی به روش نیومارک

دستگاه 3-104 با خانواده نیومارک-β در زمان پیش می‌رود. با داشتن حالت ({D}n,{D}n,{D}n) در زمان tn، حالت در tn+1=tn+Δt با دو تقریب زیر تعریف می‌شود:

{D}n+1={D}n+Δt {D}n+Δt22(1−2β){D}n+2β{D}n+1

{D}n+1={D}n+Δt(1−γ){D}n+γ{D}n+1

با جای‌گذاری این دو رابطه در معادله 3-104 نوشته‌شده در گام tn+1 و حذف {D}n+1 و {D}n+1، یک دستگاه جبری خطی برای {D}n+1 به دست می‌آید:

[Keff]{D}n+1={f}n+1+[M]a0{D}n+a2{D}n+a3{D}n+[C]a1{D}n+a4{D}n+a5{D}n

با ماتریس سفتی مؤثر

[Keff]=[K]+a0[M]+a1[C]

و ثابت‌های انتگرال‌گیری

a0=1βΔt2, a1=γβΔt, a2=1βΔt, a3=12β−1

a4=γβ−1, a5=Δt2γβ−2, a6=Δt(1−γ), a7=Δt γ

پس از به‌دست‌آمدن {D}n+1، شتاب و سرعت به‌روزرسانی می‌شوند:

{D}n+1=a0{D}n+1−{D}n−a2{D}n−a3{D}n

{D}n+1={D}n+a6{D}n+a7{D}n+1

صورت به‌کاررفته در اینجا صورت جابجایی‌محور روش نیومارک است. انتخاب این صورت به ساختار سطرهای قید برمی‌گردد: چون سطرهای مرزی در [M] و [C] صفر شده‌اند، در معادله 3-115 این سطرها به رابطه جبری [Keff] همان سطر فرو می‌کاهند و شرط مرزی در هر گام دقیقاً برقرار می‌شود.

ماتریس [Keff] در طول حل ثابت می‌ماند، زیرا دستگاه خطی است و گام زمانی ثابت انتخاب شده است؛ بنابراین تجزیه آن تنها یک‌بار پیش از حلقه زمانی انجام می‌شود و در هر گام تنها یک جایگذاری پیشرو و پسرو لازم است. پیش از تجزیه، سطرها مقیاس‌دهی می‌شوند تا اختلاف چند مرتبه‌ای میان بزرگی جمله‌های حرارتی و مکانیکی، شرطی‌بودن دستگاه را خراب نکند.

انتخاب پارامترها. در سراسر این پایان‌نامه γ=1/2 و β=1/4 انتخاب شده‌اند که متناظر با قاعده شتاب متوسط ثابت (ذوزنقه‌ای) است. این انتخاب برای دستگاه خطی بی‌قید و شرط پایدار است، از مرتبه دوم دقت زمانی است و میرایی عددی ندارد. نبود میرایی عددی عمدی است: نوسان‌های خفیف پشت جبهه‌های تیز موج حرارتی در نتایج فصل چهارم از گسسته‌سازی مکانی می‌آیند و بدون هموارسازی مصنوعی گزارش شده‌اند تا پاسخ فیزیکی موج پوشیده نشود. مقدار γ>1/2 این نوسان‌ها را میرا می‌کند اما موج حرارتی فیزیکی را نیز به‌طور مصنوعی تضعیف می‌سازد و از این رو به کار نرفته است. (نماد γ که پیش‌تر در این فصل برای نمای نفوذ حرارتی مدل هدایت به کار رفت، ربطی به γ نیومارک ندارد.)

شرط اولیه. استوانه در آغاز ساکن و هم‌دما با محیط فرض می‌شود، یعنی {D}0={D}0={0}. شتاب اولیه از خود معادله 3-104 در لحظه t=0 به دست می‌آید.

بازیابی تنش. پس از پایان حلقه زمانی، توزیع دما و مؤلفه‌های جابجایی در همه گره‌ها در دست است. با مشتق‌گیری عددی همین مقادیر به کمک همان ضرایب وزنی دیفرانسیل کوادریچر، کرنش‌ها و سپس با روابط سازنده هر لایه، مؤلفه‌های تنش در آن لایه محاسبه می‌شوند. چون خواص مؤثر از لایه‌ای به لایه دیگر پله‌ای تغییر می‌کنند، تنش محیطی در فصل مشترک لایه‌ها ناپیوسته است و این ناپیوستگی در نمودارهای فصل چهارم دیده می‌شود.