# فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

## 5-1. مقدمه

در این پایان‌نامه، رفتار ترموالاستیک گذرای یک استوانهٔ توخالیِ چندلایهٔ متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بار ترمو-مکانیکی، بر پایهٔ تئوری تعمیم‌یافتهٔ لرد-شولمن و به روش دیفرانسیل کوادریچر لایه‌ای در فضا و انتگرال‌گیری نیومارک در زمان، به‌صورت کاملاً ممزوج حل شد. حل‌گر توسعه‌داده‌شده با پنج آزمون مستقل صحت‌سنجی و همگرایی آن نسبت به تعداد لایه‌ها و گسسته‌سازی مکانی تثبیت گردید؛ سپس مجموعه‌ای گسترده از مطالعات پارامتری و سه مطالعهٔ گسترشی انجام شد. در این فصل، مهم‌ترین یافته‌ها، نوآوری‌ها و پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده جمع‌بندی می‌شوند.

## 5-2. یافته‌های اصلی

مهم‌ترین نتایج پژوهش به شرح زیر است:

- موج حرارتی و فراجهش دما. برخلاف هدایت کلاسیک فوریه که در آن دمای میان‌جداری هرگز از مقدار محرک فراتر نمی‌رود، تئوری لرد-شولمن به دلیل سرعت محدود انتشار موج، امکان فراجهش دما (فراتر از واحد) را فراهم می‌کند؛ در حالت مرجع بیشینهٔ دمای نقطهٔ میانی ۰٫۹۲۶ است و از واحد فراتر نمی‌رود، اما فراجهشِ واقعی در حالت‌هایی مانند تخلخلِ V (۱٫۱۰۹) و کسر وزنیِ بالای گرافن (تا ۱٫۱۱۵) دیده می‌شود. تاریخچه‌های دما شکل مشخصهٔ «قله-قعر» ناشی از رفت‌وبرگشت موج و بازتاب آن از سطح خارجی را نشان می‌دهند؛ پدیده‌ای که در تحلیل‌های کوتاه‌زمان تعیین‌کننده است.

- الگوی توزیع گرافن. قرار دادن پلاکت‌های رسانا در سطح داخلیِ گرم‌شونده (الگوی V) مطلوب‌ترین رفتار را می‌دهد و بیشینهٔ دما را حدود ۲۹ درصد کمتر از حالت یکنواخت و تنش محیطی سطح داخلی را تا حدود ۳ برابر کوچک‌تر می‌کند. الگوی A تصویر آینه‌ای V و بدترین حالت در هر سه کمیت (دما، تنش و جابجایی) است.

- الگو و سطح تخلخل. الگوی تخلخل A با تمرکز حفره‌ها در سطح خارجی همچون یک «سد حرارتی» عمل کرده و دمای سطح خارجی را تا حدود ۸ برابر کاهش می‌دهد، اما علامت تنش محیطی سطح داخلی را نیز تغییر می‌دهد. الگوی V حفره‌ها را در سطح داخلی متمرکز کرده و بزرگ‌ترین قلهٔ گذرای گروه (۱٫۱۱) را پدید می‌آورد.

- برهم‌کنش هم‌افزای گرافن و تخلخل. ترکیب گرافنِ V (رسانا رو به منبع حرارت) با تخلخلِ A (عایق رو به محیط) هم‌افزا است و دمای سطح خارجی را در تراز تنش ملایم تا حدود ۲۶ برابر کاهش می‌دهد؛ این ترکیب، توصیهٔ طراحی این پژوهش برای کاربردهای حفاظت حرارتی است. ماتریس کامل ۵×۵ نشان داد که الگوهای آینه‌ای V و A می‌توانند هم‌افزا (V-گرافن با A-تخلخل → ۰٫۰۳۴) یا خنثی‌کننده (V-گرافن با V-تخلخل → ۰٫۶۹۲) باشند؛ پس هم‌راستایی یا تقابل دو الگو تعیین‌کننده است.

- کسر وزنی و آستانهٔ پرکولاسیون. آستانهٔ پرکولاسیون در حدود کسر وزنی ۱ درصد، جداره را از رفتار «عایق حرارتی» به «رسانای حرارتی» تبدیل می‌کند؛ افزودن گرافن بیش از آن، نفوذ حرارتی را تنها به‌صورت هموار بهبود می‌دهد اما عمدتاً تنش‌های حرارتی را می‌افزاید (دو برابر شدن تنش در ۸ درصد).

- نسبت‌های ابعادی پلاکت. دو نسبت ابعادی رفتارهای متفاوتی دارند. نسبت طول‌به‌عرض اثری یکنواخت اما اشباع‌شونده دارد: با افزایش آن از ۱ تا ۱۰، بیشینهٔ دمای نقطهٔ میانی تنها از ۰٫۸۹۸ به ۰٫۹۵۱ می‌رسد و بیشترِ این تغییر در گام نخست رخ می‌دهد، چنان‌که از نسبت ۴ به بعد منحنی‌ها عملاً بر هم منطبق‌اند. نسبت عرض‌به‌ضخامت اما اهرمی آستانه‌ای است، نه ضعیف: شبکهٔ رسانای پلاکت‌ها تنها هنگامی شکل می‌گیرد که کسر حجمی از وارونِ نسبت طول‌به‌ضخامت بزرگ‌تر شود، که در کسر وزنیِ مرجع به نسبت عرض‌به‌ضخامتِ بزرگ‌تر از حدود ۱۷۷ می‌انجامد؛ زیر این آستانه هدایت حرارتی مؤثر به مقدارِ زمینهٔ متخلخلِ بدون گرافن بازمی‌گردد و موج حرارتی در پنجرهٔ زمانیِ مسئله به میانهٔ جداره نمی‌رسد. با این حال سفتی همچنان پیوسته با همین نسبت تغییر می‌کند، پس دو حالتِ زیرِ آستانه با وجودِ یکسان‌بودنِ میدانِ دما، از نظرِ مکانیکی از یکدیگر جدا می‌شوند.

- ممزوج بودن معادلات. حل کاملاً ممزوج، موج حرارتی را حدود ۱ درصد میرا می‌کند (میرایی ترموالاستیک)؛ مدل‌های غیرممزوج دقیقاً در جبهه‌های موج نامحافظه‌کارانه‌اند.

- فشار داخلی و تکیه‌گاه‌ها. فشار داخلی در مرتبهٔ مهندسیِ کوچک یک اثر مرتبهٔ دوم است، اما در بازهٔ ۷۰ تا ۱۰۰ مگاپاسکال به یک اثر ثانویهٔ واقعی (تا حدود ۵۰ درصد تنش محیطی داخلی) تبدیل می‌شود؛ با این حال پاسخ همچنان حرارت‌غالب می‌ماند و در مدل خطی حاضر تا ۱۰۰ مگاپاسکال هیچ گسستی رخ نمی‌دهد. تکیه‌گاه گیردار با مسدودکردنِ انبساط محوری، بیشینهٔ جابجایی شعاعیِ مقطع میانی را حدود ۹ درصد کاهش می‌دهد و اثر تکیه‌گاه‌ها موضعی و محدود به نواحی انتهایی است؛ با بلندتر شدن استوانه، پاسخ مقطع میانی به حد استوانهٔ نامحدود همگرا می‌شود.

- شوک حرارتی ضربه‌ای. در بارگذاری پالس گاوسی، تئوری کلاسیک بیشینهٔ دما را حدود ۲٫۵ برابر کم‌برآورد می‌کند؛ یکی از قوی‌ترین استدلال‌های این پژوهش به سود تئوری تعمیم‌یافته.

- یافته‌های روش‌شناختی. روش نیومارک بهترین نسبت دقت به هزینه را در میان شش انتگرال‌گیر آزموده دارد؛ روش دیفرانسیل کوادریچر در هر راستا حدود ۱۵ برابر نقطهٔ کمتر از تفاضل محدود و اجزای محدود خطی نیاز دارد؛ و نقشهٔ چهارتئوریِ فوریه/لرد-شولمن/DPL/گرین-نقدی، محدودهٔ واگرایی تئوری‌ها را ترسیم می‌کند (تباهیدگی DPL در τT=τq و فراجهش ماندگار گرین-نقدی).

## 5-3. نوآوری‌های پژوهش

- حل کاملاً ممزوجِ ترموالاستیسیتهٔ لرد-شولمن برای استوانهٔ چندلایهٔ متخلخلِ تقویت‌شده با گرافن به روش دیفرانسیل کوادریچر لایه‌ای دوبعدی (r,z).

- شناسایی برهم‌کنش هم‌افزای الگوهای V-گرافن و A-تخلخل و ارائهٔ ماتریس کامل ۵×۵ برهم‌کنش که در مراجع پیشین همتایی ندارد.

- گزارش رفتار «قله-قعر» و آینه‌ایِ الگوها و پیوند آن با سرشت موجی هدایت.

- سه مطالعهٔ گسترشیِ روش‌شناختی: مقایسهٔ شش انتگرال‌گیر زمانی، چهار روش گسسته‌سازی مکانی (شامل اجزای محدود گلرکین خطی/درجه‌دوم) و چهار تئوری ترموالاستیسیته با پارامترهای هم‌خوان.

## 5-4. محدودیت‌های پژوهش

مانند هر مطالعهٔ عددی، این پژوهش در چارچوب مفروضات و مرزهای مشخصی انجام شده است که باید هنگام تفسیر و تعمیمِ نتایج در نظر گرفته شوند:

- مدلِ خطیِ کشسان، بدونِ معیارِ آسیب/شکست. تنش‌ها و جابجایی‌ها در سراسرِ این پژوهش — از جمله در بارهای زیاد مانندِ فشارِ داخلیِ ۱۰۰ مگاپاسکال یا شوکِ حرارتیِ ضربه‌ای — بر پایهٔ فرضِ کشسانیِ خطی گزارش شده‌اند. مدل هیچ معیارِ تسلیم، ترک یا جدایشِ لایه‌ای ندارد؛ بنابراین در بارهای بسیار زیاد، نتایج باید برون‌یابیِ ریاضیِ یک مدلِ خطی تلقی شوند، نه پیش‌بینیِ رفتارِ واقعیِ گسستِ مادی.

- خواصِ مادیِ مستقل از دما. مدولِ یانگ، رسانایی گرمایی، ضریبِ انبساطِ حرارتی و ظرفیتِ گرماییِ ویژه در سراسرِ حل ثابت فرض شده‌اند، در حالی که بارگذاریِ مرجع دمای سطحِ داخلی را از ۳۰۰ به ۶۰۰ کلوین می‌رساند؛ در این بازه، وابستگیِ دماییِ خواصِ واقعیِ ماده قابلِ چشم‌پوشی نیست.

- همگن‌سازیِ همسانگردِ لایهٔ کامپوزیتی. ماتریسِ کشسانِ لایهٔ گرافن-زمینه با میانگین‌گیریِ هالپین-تسای (Es=38EL+58ET) به یک مدولِ همسانگردِ مؤثر تقلیل یافته است؛ ورقهٔ نانوکامپوزیتیِ واقعی ذاتاً عرضاً‌همسانگرد است و این ساده‌سازی می‌تواند پاسخِ محوری را اندکی جابه‌جا کند.

- پیوندِ ایده‌آلِ لایه‌ای. فصل‌مشترک‌های بینِ لایه‌ها پیوستگیِ کاملِ دما، شار، جابجایی و کشش دارند؛ مقاومتِ حرارتی/مکانیکیِ تماسیِ فصل‌مشترک — که در سازهٔ لایه‌ایِ واقعی همواره حاضر است — در مدل لحاظ نشده است.

- صحت‌سنجیِ کیفیِ هستهٔ موجی. مهم‌ترین ادعای این پژوهش — فراجهشِ موجِ صوتِ دوم — تنها به‌صورتِ کیفی (تطابقِ روندِ سرعت و بازتاب) در برابرِ نتایجِ باقری و اسلامی صحت‌سنجی شده است؛ سنجهٔ خطای کمّی برای همین آزمونِ خاص گزارش نشده است.

- الگوهای تخلخلِ منتخب. الگوهای تخلخلِ به‌کاررفته (UD، O، X، V، A) بر پایهٔ مدلِ استانداردِ سلول‌بازِ فومِ فلزی انتخاب شده‌اند؛ این یک فرضِ مدل‌سازیِ آگاهانه است، نه بازتابِ کاملِ همهٔ ریزساختارهای متخلخلِ ممکن.

- دامنهٔ هندسی و بارگذاری. پژوهش به استوانهٔ استوانه‌ایِ راست با تکیه‌گاه‌های ساده/گیردار/مخلوط و بارگذاریِ محورمتقارنِ حرارتی-مکانیکی محدود است؛ هندسه‌های مخروطی یا دوّار، بارگذاریِ غیرمتقارن و اثرهای کاملاً سه‌بعدی خارج از دامنهٔ این کار قرار دارند.

## 5-5. پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده

- شرایط تکیه‌گاهیِ آزاد/غلتکی (F/R): پیاده‌سازی پایدارِ این تکیه‌گاه‌ها و افزودن یک مرجعِ حقیقیِ کرنش‌صفحه‌ای برای مقایسهٔ مستقیم با حد استوانهٔ نامحدود.

- مونتاژ برداری‌شده: بازنویسی حلقهٔ مونتاژ به‌صورت برداری برای کاهش زمان محاسبه در شبکه‌های بزرگ‌تر و مطالعات پارامتری گسترده‌تر.

- خواص مادیِ وابسته به دما: لحاظ‌کردن وابستگی مدول، هدایت و ضریب انبساط به دما، که در بازهٔ دماییِ ۳۰۰ تا ۶۰۰ کلوین اثرگذار است.

- شرط مرزی تابش: افزودن تبادل حرارت تابشیِ غیرخطی در سطح خارجی برای کاربردهای دمابالا.

- مدل آسیب/شکست: از آنجا که مدل ترموالاستیک خطیِ حاضر حتی در فشار ۱۰۰ مگاپاسکال گسستی نشان نمی‌دهد، افزودن یک مدل آسیب یا شکست برای پیش‌بینی گسست (شکست/جدایش ماده) در بارهای بسیار زیاد ضروری است.

- الگوهای تخلخل به‌روزشده: جایگزینی الگوهای تخلخل با الگوهای جدید فایل مرجع و بازاجرای مطالعات تخلخل و برهم‌کنش.

- گسترش‌های هندسی و بارگذاری: بررسی توزیع‌های پیوستهٔ مدرج تابعی، هندسه‌های دیگر پلاکت، استوانهٔ دوّار و اثرهای سه‌بعدی.

- صحت‌سنجیِ آزمایشگاهی: ساختِ نمونه‌های فیزیکیِ استوانهٔ چندلایهٔ متخلخلِ تقویت‌شده با گرافن و آزمونِ آن‌ها زیرِ شوکِ حرارتیِ واقعی (مثلاً منبعِ لیزری یا القایی) برای اندازه‌گیریِ مستقیمِ فراجهشِ موجِ صوتِ دوم و صحت‌سنجیِ کمّیِ مدل؛ همچنین اندازه‌گیریِ آزمایشگاهیِ زمانِ تخفیفِ τ0 برای این ترکیبِ مادیِ خاص (با روشِ فلشِ لیزری یا DSC)، که هم‌اکنون تنها یک پارامترِ نظری است.

- راهنمای طراحیِ کاربردی: تبدیلِ یافتهٔ طراحیِ این پژوهش (هم‌افزاییِ گرافنِ V و تخلخلِ A) به یک نمودار یا جدولِ گزینشِ سادهٔ مهندسی برای طراحانِ لایه‌های حفاظتِ حرارتی (مانندِ پوششِ داخلیِ رآکتورهای هسته‌ای، پنل‌های حفاظتِ حرارتیِ وسایلِ ابرصوتی یا مبدل‌های حرارتیِ صنعتی)، بدونِ نیاز به اجرای کاملِ حل‌گر برای هر مورد؛ و بررسیِ موردی روی هندسه‌های استانداردِ صنعتی (مانندِ استانداردهای ASME) برای ارائهٔ اعدادِ مستقیماً قابلِ استفاده به‌جای تنها حالتِ مرجعِ بی‌بعد.