# توضیح تفصیلی روش کار و حل — بخش صحت‌سنجی (۴-۴)

## ۱. هدف و منطق کلی

در این بخش باید نشان داده شود حل‌گر دینامیکی ترموالاستیک (LSTE_solver_R11) معادلاتی را که می‌گوید درست و با درستیِ قابل‌اندازه‌گیری حل می‌کند. استدلال «اعتبار» به‌جای یک مقایسهٔ بزرگ، به‌صورت نردبانی از پنج آزمون ساخته شده است؛ هر آزمون فقط یک بخش از حل‌گر را هدف می‌گیرد و با مرجعی از نوع متفاوت می‌سنجد، تا اگر خطایی بود محل آن مشخص شود:

| # | بخشی از حل‌گر که آزموده می‌شود | نوع مرجع | مقیاس سنجش |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | مونتاژ ماتریس سختی و قیدهای مرزی (بدون زمان) | حل‌گر استاتیکی مستقل (کدی جدا) | max¦us−ud¦/max¦us¦​ |
| ۲ | بخش مکانیکی دینامیکی (M,K، بازیابی تنش) | مقاله‌ای منتشرشده + انسیس | خطای درصدی در t*=0.1,0.3,0.5 |
| ۳ | بخش حرارتی گذرا (C,K، شرط همرفت) | حل تحلیلی دقیق (سری بسل) | max¦θn−θe¦/max¦θe¦​ |
| ۴ | الگوریتم زمان‌گام (نیومارک) | حل‌گر سخت تطبیقی ode15s روی همان دستگاه مکانی | max¦θNewmark−θode15s¦​ |
| ۵ | رفتار موجی لرد–شولمن (جملهٔ τ0θ) | حل تحلیلی دقیق فوریه–بسل (مودال، دقیق در زمان) | L∞ و L2 نسبی + مکان پیشانی |

اصل مشترک: کنترل یک عامل در هر آزمون. برای اینکه فقط یک بخش سنجیده شود، سایر قسمت‌ها خاموش می‌شوند؛ مثلاً در آزمون ۲ بار حرارتی صفر است (T_in_val=300 ⇒ θ=0)، در آزمون‌های ۳ و ۵ جفت‌شدگی خاموش است (coupling_on=false) و در آزمون ۳ و ۴ نظریه فوریه است (LS_enabled=false). این کار از طریق ساختار cfg انجام می‌شود (بخش ۲).

## ۲. روش کار مشترک (چگونه هر آزمون اجرا می‌شود)

۲-۱. اجرای حل‌گر با پیکربندی دلخواه. حل‌گر یک اسکریپت است که با clearvars -except cfg آغاز می‌شود؛ هر فیلد ساختار cfg مقدار پیش‌فرض متناظرش را بازنویسی می‌کند (فیلد ناشناخته هشدار می‌دهد). تابع run_solver_case(cfg) حل‌گر را درون یک تابع اجرا می‌کند تا clearvars فضای کاری فراخواننده را پاک نکند و بتوان آزمون را در حلقه (مثلاً روی چند Nr) تکرار کرد؛ خروجی همان ساختار ذخیره‌شده در cfg.out_name است.

۲-۲. ماده برای آزمون‌ها. به‌جای مدل GPL/تخلخل، از material_mode='FG_powerlaw' استفاده می‌شود: P(r)=Pi(r/Ri)n در شعاع میانیِ هر لایه (خاصیت ثابت در هر لایه). با نمای صفر ماده کاملاً همگن است. بدین ترتیب مرجع تحلیلی/منتشرشده دقیقاً همان مسئله‌ای است که حل‌گر می‌بیند و اثر مدل ماده از آزمون حذف شده است.

۲-۳. خوانش نتایج. میدان‌ها در گره‌های DQM خوانده می‌شوند (نه درون‌یابی‌شده)، پس خطای گزارش‌شده خطای خود گره‌هاست. شاخصِ گره: idx_Th/idx_U/idx_W(e, i_r, i_z) (لایه، گرهٔ شعاعی، گرهٔ محوری)؛ «میان‌طول» یعنی iz=round(Nz/2) که برای Nz فرد دقیقاً z=L/2 است.

۲-۴. معیارهای خطا (تعاریف دقیق).

- بیشینهٔ مطلق: e∞=maxi|yinum−yiref|.

- نسبی: e∞/maxi|yiref| (آزمون‌های ۱ و ۳) یا e∞/Δ با Δ دامنهٔ دمای تحمیلی (آزمون ۵).

- نُرم دو: e2=1ni​(yinum−yiref)2 / Δ.

۲-۵. نسخهٔ حل‌گر. آزمون‌های ۲ و ۳ با LSTE_solver_R2 (حل‌گر منجمد) تولید شده‌اند؛ آزمون‌های ۱، ۴ و ۵ با R11. طبق REVISIONS.md فیزیک R6 تا R11 رقم‌به‌رقم یکسان است و برای آزمون ۲ یک بازبررسی با R9 (LSTE_solver_R9_check_benchmark1_v2.m) هم وجود دارد (فقط چاپ می‌کند، خروجی ذخیره نمی‌کند)؛ اما اجرای دوبارهٔ آزمون‌های ۲ و ۳ با R11 در پوشهٔ Validation/ ثبت نشده است (بند ۷ از بخش ۱۰).

## ۳. آزمون ۱ — مونتاژ ماتریس‌های استاتیکی

هدف. نشان دهد ماتریس K و ردیف‌های قید (مرزها و مرز لایه‌ها) درست مونتاژ شده‌اند.

مرجع. Static_Baseline_R3.m — یک حل‌گر استاتیکی کاملاً جدا (کد و مونتاژ جداگانه، بدون هیچ جملهٔ زمانی) که دو دستگاه جبری را مستقیم حل می‌کند: رسانش پایا ∇⋅(k∇θ)=0 و تعادل الاستواستاتیک Kuuu=F.

سمتِ حل‌گر دینامیکی. «حد استاتیکی» که حل‌گر در ابتدای هر اجرا حساب می‌کند: x∞=K−1F(t→∞) (بدون پیمایش زمانی، خط «static limit» در LSTE_solver_R11 بخش ۵). پس این آزمون نیومارک را نمی‌آزماید، فقط K و F را.

مسئله. NL=5، Nr=9، Nz=11 (۴۵ نقطهٔ شعاعی)، Ri=0.1، Ro=0.2، L=0.5 m؛ WGPL=0 و تخلخل یکنواخت با e3=0.7؛ فقط فشار داخلی (۱۰ MPa)؛ انتها‌ها آزاد (F). ورودی‌ها در Results_Static_F.mat و Results_verif_F_R1.mat ثبت‌اند.

اجرا. Compare_R2.m / validation_figs_R4.m: جابه‌جایی u(r) در z=L/2 از دو حل خوانده و با هم مقایسه می‌شود.

نتیجه (جدول ۴-۷ متن).

| کمیت | مقدار |
| --- | --- |
| نقاط مقایسه | ۴۵ |
| max¦u¦ هر دو حل | 9.555556×10−4 m |
| بیشینهٔ اختلاف مطلق | 2.10×10−14 m |
| بیشینهٔ اختلاف نسبی | 2.20×10−11​ |

چه چیزی ثابت می‌شود و چه چیزی نه. اختلاف در حد خطای ماشین (با شرط‌پذیری سیستم) است ⇒ پیاده‌سازی مونتاژ در دو کد یکسان است. اما هر دو کد از همان صورت‌بندی (DQM لایه‌ای، همان معادلات و قیدها) پیروی می‌کنند؛ پس خطای مفهومی در خودِ مدل را کشف نمی‌کند. این آزمون «درستی کدنویسی» است نه «درستی مدل»؛ درستی مدل با آزمون‌های ۲ تا ۵ سنجیده می‌شود.

## ۴. آزمون ۲ — پاسخ مکانیکی دینامیکی (مرجع: ملک‌زاده و حیدرپور ۲۰۱۲، IJPVP 98)

هدف. بخش اینرسی و الاستیسیته (Mx+Kx) و بازیابی تنش را در برابر نتایج منتشرشده بسنجد.

مسئله (جدول ۶ و شکل ۲ مرجع). استوانهٔ هم‌مرکز FG، انتهای گیردار (C)، فشار داخلی دینامیکی P(t)=P0sin(πt/t0)، t0=1 s:

- هندسه: Ri=0.08، Ro=0.1، L=1 m؛ P0=100 MPa.

- ماده: E(r)=Em(r/Ri)2 با Em=223 GPa؛ ρ(r)=ρm(r/Ri)−5.93 با ρm=8900 kg/m³؛ ν=0.3 (در Ro: E≈348 GPa و ρ≈2370).

- بدون بار حرارتی (θ≡0، α=0).

- شبکه: NL=10، Nr=5، Nz=13؛ Δt=5×10−3 s، ۲۰۰ گام (نیومارک δ=½، β=¼).

کمیت‌های سنجش (سطح داخلی، میان‌طول).

U*=u k*P0h,  k*=10 GPa, h=Ro−Ri;  Sii*=σiiP0.

تنش‌ها از مشتقات DQ همان گره بازیابی می‌شوند (گرهٔ اول لایهٔ ۱):

σrr=C11u,r+C12ur+C13w,z, σθθ=C12u,r+C11ur+C13w,z, σzz=C13u,r+C13ur+C33w,z,

با u,r=Ar(1)(1,:) ulayer1 و w,z=Az(iz,:) w. زمان‌های مقایسه t*=0.1,0.3,0.5 نزدیک‌ترین گام زمانی‌اند.

اجرا. LSTE_solver_R2_run_benchmark1.m (با BENCH=struct('NL',…,'N_r',…,'N_z',…) برای جاروب شبکه) → Validation/bench1_*.

نتیجه (شبکهٔ NL=10؛ مرجع: «Present» مقاله).

| t*​ | U* حل / مقاله / انسیس | خطا نسبت به مقاله | خطا نسبت به انسیس |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.2021 / 0.202 / 0.201 | 0.05٪ | 0.55٪ |
| 0.3 | 0.5291 / 0.530 / 0.525 | 0.16٪ | 0.78٪ |
| 0.5 | 0.6540 / 0.655 / 0.652 | 0.15٪ | 0.31٪ |

و برای تنش Sθθ* در همین زمان‌ها: ۱٫۱۳۵ / ۲٫۹۷۳ / ۳٫۶۷۴ در برابر مقاله ۱٫۱۰۲ / ۲٫۸۸۵ / ۳٫۵۶۶ (اختلاف ۳٫۰٪)؛ Szz*: ۰٫۲۴۳ / ۰٫۶۳۷ / ۰٫۷۸۸ در برابر ۰٫۲۳۱ / ۰٫۵۹۶ / ۰٫۷۳۵ (۵٫۴ تا ۷٫۲٪).

همگرایی لایه‌ای (چرا تنش‌ها ۳–۷٪ اختلاف دارند). چون ماده در هر لایه ثابت است (در شعاع میانی)، تنش به NL با مرتبهٔ اول همگراست:

| NL​ | Sθθ*(t*=0.5)​ | Szz*(t*=0.5)​ | U*(t*=0.5)​ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.775 | 0.817 | 0.65397 |
| 10 | 3.674 | 0.788 | 0.65405 |
| 20 | 3.624 | 0.773 | 0.65400 |
| برون‌یابی ریچاردسون (مرتبهٔ ۱) | 3.573 | 0.759 | — |
| مقاله / انسیس | 3.566 / 3.589 | 0.735 / 0.749 | 0.655 / 0.652 |

اختلاف‌های متوالی (۰٫۱۰۱ ← ۰٫۰۵۱ برای Sθθ) دقیقاً نصف می‌شوند ⇒ همگرایی مرتبهٔ اول. حد برون‌یابی‌شدهٔ Sθθ به مقاله با ≈۰٫۲٪ می‌رسد؛ برای Szz حدود ۳٫۳٪ از مقاله اما فقط ≈۱٫۳٪ از انسیس فاصله دارد. جابه‌جایی U* به NL تقریباً بی‌حساس است.

نکتهٔ σrr. مقدار Srr*=−0.309, −0.809, −1.000 همان −sin(πt*) است، یعنی شرط مرزی بار — دقیق بودن آن شاهد اعمال درست قید است، نه یک مقایسهٔ مستقل. (مقادیر انسیس −0.296, −0.774, −0.956 چند درصد از آن فاصله دارند؛ احتمالاً چون مقدار گره‌ایِ المانِ انسیس اکسترپوله/میانگین‌گیری شده است — این را بررسی نکرده‌ام.)

## ۵. آزمون ۳ — هدایت گذرای حرارت (مرجع: سری بسل)

هدف. بخش حرارتی (Cθ+Kθ)، شرط دیریکلهٔ متغیر با زمان و شرط همرفت را در برابر حل دقیق بسنجد.

مسئله. همان محکِ بخش ۴-۱۹: ρc θt=k(θrr+θr/r)، Ri=0.08، Ro=0.1، k=50، ρ=8000، c=500، h=2000، θ(Ri,t)=200(1−e−t/5)، kθr+hθ=0 در Ro، θ(r,0)=0. حل‌گر: ماده همگن، فوریه، جفت‌شدگی خاموش، NL=5، Nr=7، Nz=9، L=1 m (انتها عایق و میدان مستقل از z)، Δt=0.1 s تا ۴۰ s.

حل دقیق (همان بخش ۴-۱۹-۳). θ=θ0(1−e−t/t0)ψ(r)−θ0n​cnRn(r)βD(e−βDt−e−κλn2t)κλn2−βD با ψ=a+blnr، Rn=J0(λnr)Y0(λnRi)−Y0(λnr)J0(λnRi)، ۶۰ ویژه‌مقدار.

اجرا. LSTE_solver_R2_run_benchmark2.m (بخش A). در پنج زمان t=2,5,10,20,40 s، تمام گره‌های شعاعی در میان‌طول (۳۵ گره) با حل دقیق مقایسه می‌شوند؛ گرهٔ دیریکلهٔ داخلی حذف می‌شود (سری بسل در آنجا غیریکنواخت همگراست).

نتیجه (Validation/bench2_error_table.csv):

| t (s) | بیشینهٔ خطای مطلق (K) | خطای نسبی |
| --- | --- | --- |
| 2 | 5.71×10−3​ | 9.2×10−5​ |
| 5 | 2.33×10−3​ | 1.9×10−5​ |
| 10 | 1.69×10−3​ | 1.0×10−5​ |
| 20 | 4.62×10−4​ | 2.4×10−6​ |
| 40 | 2.71×10−5​ | 1.4×10−7​ |

خطا با زمان کم می‌شود چون خطای زمان‌گام ∝ Δt2 θ‴ است و گرادیان زمانیِ میدان پس از گذر ابتدایی ریزش می‌کند. توجه: این خطا ترکیب خطای مکانی و زمانی است (آزمون ۴ این دو را جدا می‌کند).

## ۶. آزمون ۴ — الگوریتم زمان‌گام (نیومارک در برابر ode15s)

هدف. جدا کردن خطای انتگرال‌گیری زمانی از خطای مکانی.

روش. همان دستگاه مکانیِ آزمون ۳ (همان M,C,K) به دو روش در زمان پیش برده می‌شود:

- نیومارک (δ=½، β=¼، Δt=0.1 s): خود حل‌گر.

- ode15s (BDF تطبیقی، RelTol=1e-7, AbsTol=1e-9، ژاکوبی تحلیلی). برای بکارگیری، قیدها (سطرهای با M=C=0) با چگالش ایستا حذف می‌شوند:

Kred=Kii−KibKbb−1Kbi, Fired(t)=Fi,0−f(t) KibKbb−1eramp−KibKbb−1Fb,0,

- و درایه‌های حرارتی (M=0، مرتبهٔ اول) از مکانیکی (مرتبهٔ دوم) جدا و به دستگاه مرتبهٔ اول y=[θ;xM;vM] بازنویسی می‌شوند.

مرجع مشترکِ هر دو: حل دقیق بسل در نقطهٔ پروب (مرکز لایهٔ ۳، r=0.09 m، z=L/2).

اجرا. validation_fig_bench2_R4.m (با LSTE_solver_R11) → figures_validation/verif_test4_integrator_R3*.png، verif_test4_integrator_R1.csv.

نتیجه.

| روش | بیشینهٔ خطا نسبت به دقیق (K) |
| --- | --- |
| DQM + نیومارک | 3.19×10−3​ |
| DQM + ode15s | 2.63×10−4​ |
| اختلاف دو روش | 3.37×10−3​ |

تفسیر. ode15s با تلرانس سخت عملاً «زمان را دقیق» انتگرال می‌گیرد؛ پس 2.6×10−4 K خطای مکانی DQM (+ سری) است و اختلاف 3.4×10−3 K، خطای زمانی نیومارک با Δt=0.1 s. یعنی در این مسئله خطای زمانی از مکانی حدود ده برابر بزرگ‌تر است، هرچند نسبت به دامنهٔ ۲۰۰ K حتی خطای زمانی فقط 1.7×10−5 است. این همان توجیه نسبت دقت به هزینه برای نیومارک است. توجه: ode15s اینجا مستقل در زمان است نه در مکان (ماتریس‌ها همان‌اند).

## ۷. آزمون ۵ — موج صوت دومِ لرد–شولمن (مرجع: حل مودال دقیق)

هدف. نشان دهد جملهٔ τ0θ سرعت محدود، پیشانی تیز، میرایی و بازتاب را درست می‌دهد — ادعای محوری پایان‌نامه.

### ۷-۱. مرجع دقیق

با خاموش‌کردن جفت‌شدگی (coupling_on=false) معادلهٔ انرژی حل‌گر دقیقاً معادلهٔ تلگراف می‌شود:

ρc (θt+τ0θtt)=kθrr+1rθr, θ(Ri,t)=Δ(1−e−t/t0),  kθr+hcθ|Ro=0,  θ=θt=0 (t=0).

روش (ls_wave_exact_R2.m): بالابری شرط مرزی با پروفایل پایا ϕ=a+blnr و بسط باقی‌مانده در ویژه‌توابع بسل Rn؛ دامنهٔ هر مود vn(t) از یک نوسان‌گر میرای با تحریک نمایی تبعیت می‌کند و به‌شکل بسته حل می‌شود:

τ0vn+vn+αλn2vn=−(g′+τ0g″) ϕn,  vn=Ae−t/t0+c1em1t+c2em2t,  m1,2=−12τ0±14τ02−αλn2τ0.

بنابراین حل در زمان دقیق است، گسسته‌سازی زمانی و وارون لاپلاس عددی ندارد؛ تنها برش، تعداد مودهای شعاعی است (۴۰۰ مود در اجرا). نکتهٔ فیزیکی: برای مودهای بالا Re(m)=−1/2τ0 مستقل از λn است ⇒ مودهای بالا اضافه‌میرا نمی‌شوند و پیشانی تیز زنده می‌ماند.

### ۷-۲. مسئله و اجرا

NL=7، Ri=1.0، Ro=1.5، L=2.1، Nz=5؛ ماده همگن با k=10، ρ=1000، c=100 (پخش α=10−4 m²/s)، τ0=400 s ⇒ C=α/τ0=5×10−4 m/s؛ Δ=300 K، t0=50 s، hc=10؛ Δt=0.5 s تا ۹۰۰ s. جاروب شبکه Nr=7,11,15,21 (۴۹ تا ۱۴۷ نقطهٔ شعاعی). اسکریپت: ls_wave_benchmark_R1.m → figures_validation/ls_wave_validation_R1.png، ls_wave_mesh_convergence_R1.csv، ls_wave_time_errors_R1.csv. اسکریپت همچنین بررسی می‌کند که میدان دوبعدی واقعاً مستقل از z شده است (maxr|θ(z=0)−θ(z=L)|)، چون مقایسهٔ یک‌بعدی بر همین فرض بنا شده.

### ۷-۳. نتایج

همگرایی شبکه‌ای در t=900 s (جدول ۴-۹):

| Nr​ | نقاط | L∞ نسبی | L2 نسبی |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 49 | 1.34×10−2​ | 4.88×10−3​ |
| 11 | 77 | 6.20×10−3​ | 1.88×10−3​ |
| 15 | 105 | 3.76×10−3​ | 1.21×10−3​ |
| 21 | 147 | 3.23×10−3​ | 6.51×10−4​ |

تکامل زمانی روی ریزترین شبکه و مکان پیشانی (نقطهٔ بیشینهٔ گرادیان):

| t (s) | L∞​ | L2​ | پیشانی حل (m) | پیشانی دقیق (m) | Ri+Ct (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 1.32×10−2​ | 2.33×10−3​ | 1.0714 | 1.0714 | 1.075 |
| 300 | 1.10×10−2​ | 1.78×10−3​ | 1.1446 | 1.1468 | 1.150 |
| 450 | 9.11×10−3​ | 1.43×10−3​ | 1.2182 | 1.2211 | 1.225 |
| 600 | 7.12×10−3​ | 1.05×10−3​ | 1.2925 | 1.2962 | 1.300 |
| 750 | 3.30×10−3​ | 7.3×10−4​ | 1.3676 | 1.3676 | 1.375 |
| 900 | 3.23×10−3​ | 6.5×10−4​ | 1.4433 | 1.4433 | 1.450 |

تفسیر. (الف) خطا با ریزشدن شبکه یکنواخت کم می‌شود؛ همین نشان می‌دهد نوسان‌های پشت پیشانی اثر گیبس گسسته‌سازی طیفی‌اند، نه ناپایداری. (ب) L∞ از Nr=15 به ۲۱ تقریباً ثابت می‌ماند (۳٫۷۶ ← ۳٫۲۳)؛ طبیعی است چون خطای نقطه‌ای در محل پرش پیشانی با شبکه آهسته کم می‌شود، در حالی که L2 همچنان نصف می‌شود. (ج) پیشانیِ حل با حل دقیق تا ≈۰٫۰۰۴ m (کمتر از فاصلهٔ گره‌ها) می‌خواند؛ فاصله‌اش با قانون ساده Ri+Ct (تا ≈۰٫۰۰۷ m، کمتر از ۱٫۵٪ مسافت) به خاطر نرمیِ شیب ورودی (t0=50 s) و تعریف «بیشینهٔ گرادیان» است (این تفسیر را عددی آزمایش نکرده‌ام).

### ۷-۴. اعتبار خود مرجع

پیش از استفاده، مرجع دقیق به‌طور مستقل وارسی شده بود (اعداد منقول از متن ۴-۴ و مقالات): حد پایا تا 1.9×10−16Δ، علیت هذلولی (دمای جلوی پیشانی صفر) تا 4×10−6 و نسبت پرش‌های پیشانی با قانون پرتویی ΔRi/r e−(r−Ri)/2Cτ0 تا ۰٫۱۶٪. فایل‌های ls_wave_exact_R1/R2.m و verif_test5_lswave_R1.csv.

## ۸. (کمکی، از متن حذف‌شده) آزمون باقری–اسلامی ۲۰۰۷

LSTE_solver_R3_run_benchmark3.m مسئلهٔ ممزوج لرد–شولمن (باقری و اسلامی، IJMS 49) را با یک کد یک‌بعدی جدا (نه حل‌گر دوبعدی) حل می‌کند: استوانهٔ a=1, b=2 کرنش صفحه‌ای، τ0=4، پارامتر جفت‌شدگی 0.02، سرعت کشسان ۱ و حرارتی ۰٫۵، شوک شار در سطح داخلی. کنترل‌ها: پیشانی حرارتی در r=1+0.5t و کشسان در r=1+t. نتایج ذخیره‌شده (Validation/bench3_fronts.csv): در t=0.2,0.6,1.0 پیشانی‌های عددی 1.095/1.291/1.480 (حرارتی) و 1.198/1.598/1.986 (کشسان) در برابر نظری 1.1/1.3/1.5 و 1.2/1.6/2.0 — حدود ۰٫۱ تا ۱٫۳٪ — اما در t=1.4,1.8 (پس از بازتاب) ستون «نظری» با نتیجه نمی‌خواند (مثلاً کشسان ۱٫۹۱ در برابر ۱٫۲). چون در این آزمون فقط پاسخ «حاضر» رسم می‌شد و مرجع روی آن نبود، از متن حذف شد (R4.1). علت اختلاف دیرهنگام را بررسی نکرده‌ام؛ احتمالاً معیار ردیابی پیشانی (بیشینهٔ گرادیان) پس از بازتاب‌های تداخلی نامعتبر است.

## ۹. جمع‌بندی: چه چیز پوشش داده شده و چه چیز نه

| قابلیت | پوشش |
| --- | --- |
| مونتاژ K و قیدها | آزمون ۱ ✓ (هم‌صورت‌بندی) |
| اینرسی + الاستیسیتهٔ دینامیکی، بازیابی تنش، مرز لایه‌ها با ماده متغیر | آزمون ۲ ✓ (تنش‌های حلقوی/محوری: مرتبهٔ اول در NL؛ حد ≈۰٫۲–۳٪) |
| هدایت گذرای فوریه، دیریکلهٔ متغیر، همرفت | آزمون ۳ ✓ |
| الگوریتم زمان | آزمون ۴ ✓ |
| موج LS (سرعت، میرایی، پیشانی) بدون جفت‌شدگی | آزمون ۵ ✓ (پیشانی به دیوار بیرونی نمی‌رسد — بند ۲ از بخش ۱۰) |
| جملهٔ جفت‌شدگی βT0(e+τ0e) در حل‌گر ۲بعدی | ✗ مستقیم نه؛ فقط کد ۱بعدیِ جدا (بخش ۸) و اثر ~۱٪ در مطالعهٔ I_UNCOUPLED |
| DPL و GN-III | ✗ (هیچ مرجع دقیقی؛ فقط راستی‌آزمایی ساختاری ممکن است) |
| مدل ماده GPL/تخلخل | آزمون‌های جدا (porosity_check_R3_1.m)؛ نه با تجربه |
| شرط شار، تپ گاوسی | ✗ |

## ۱۰. ناسازگاری‌ها و محدودیت‌های ادعا (پیش از دفاع بخوانید)

۱. ردیف ۵ جدول ۴-۶ و جملهٔ پایانی «ممزوج و غیرممزوج». متن می‌گوید آزمون ۵ «موج ممزوج لرد–شولمن» است و جمع‌بندی ۴-۴-۶ از تأیید در دو حالت «ممزوج و غیرممزوج» می‌گوید. اما آزمون ۵ عمداً جفت‌شدگی را خاموش می‌کند (coupling_on=false)، و آزمون‌های ۲ و ۳ هم جفت‌شدگی ندارند (α=0). پس جملهٔ جفت‌شده در حل‌گر ۲بعدی با مرجع دقیق سنجیده نشده است. پیشنهاد: ردیف را «موج لرد–شولمن (حرارتی)» بنامید و محدودیت را در ۴-۴-۶ بنویسید، یا آزمون جفت‌شدهٔ یک‌بعدی بیفزایید. ۲. آزمون ۵ بازتاب را نمی‌آزماید. زمان عبور از جداره 0.5/C=1000 s ولی اجرا تا ۹۰۰ s است ⇒ پیشانی به r=1.443 می‌رسد و به Ro نمی‌رسد. جملهٔ قدیمی «بازتاب‌ها بازتولید می‌شوند» با این آزمون پشتیبانی نمی‌شود. ۳. تنش‌های آزمون ۲ با مقاله ۳–۷٪ اختلاف دارند (در NL=10)؛ متن فقط «U* با ۰٫۱–۰٫۲٪» و «σrr دقیق» را می‌گوید. σrr دقیق بودنش بدیهی است (شرط مرزی). جدول همگرایی (بخش ۴) را کنار متن بگذارید. ۴. بازهٔ خطای آزمون ۳. متن «۱e-05 تا ۱e-07» دارد، ولی جدول در t=2 s مقدار 9.2×10−5 نشان می‌دهد؛ بازهٔ درست ≈ 10−4 تا 10−7 است. ۵. زمان‌های CPU ناسازگارند. نیومارک/ode15s: جدول ۴-۸ ۰٫۱۸/۱٫۷۴ s، verif_test4_integrator_R1.csv ۰٫۲۹/۳٫۰۰، bench2_method_table.csv ۰٫۵۹/۲۰٫۷ (نسبت‌ها ≈ ۱۰×، ۱۰×، ۳۵×) و جدول ۴-۷ (فصل) ۰٫۳۳/۲٫۵۷. زمان‌ها به بار ماشین وابسته‌اند؛ عدد را از یک اجرا بردارید یا فقط «حدود ده برابر» بگویید. ۶. «مستقل» بودن مرجع‌ها. مرجع آزمون ۱ همان صورت‌بندی DQM را دارد (فقط پیاده‌سازی مستقل) و ode15s در آزمون ۴ روی همان ماتریس‌هاست (فقط مستقل در زمان). این را در دفاع شفاف بگویید. ۷. نسخهٔ حل‌گر. آزمون‌های ۲ و ۳ با R2 (و بازبررسی ۲ با R9) تولید شده‌اند و متن فصل حل‌گر R11 را معرفی می‌کند. طبق REVISIONS.md از R6 به بعد فیزیک رقم‌به‌رقم یکسان است (آزمون رگرسیون test_LSTE_solver_R7_regression برای R6→R7؛ R8 تا R11 با مقایسهٔ فایل)، ولی برای فاصلهٔ R2→R6 فقط همان بازبررسی R9 در آزمون ۲ هست. اجرای تازهٔ آزمون‌های ۲ و ۳ با R11 این ابهام را می‌بندد. ۸. آزمون ۱ با انتهای ساده. با انتهای ساده (S) اختلاف نسبی ≈ 8×10−2 می‌شود (نه ماشینی)؛ یادداشت متن آن را «تفاوت واقعی در پیاده‌سازی شرط تکیه‌گاه ساده» می‌نامد. علت دقیق بررسی نشده؛ چون سناریوی مرجع فصل خود انتهای ساده دارد، ممکن است دفاع‌کننده بپرسد کدام کد درست است. ۹. شماره‌گذاری. شکل‌های ۴-۵ تا ۴-۹ و جدول‌های ۴-۷ تا ۴-۹ موقت‌اند؛ در بخش‌های دیگر فصل (R4.4) همین شماره‌ها برای چیزهای دیگری به‌کار رفته‌اند.

## ۱۱. بازتولید نتایج (چک‌لیست اجرا)

اجرا در MATLAB با دایرکتوری claude/ و addpath('code/solver','code/validation'):

| آزمون | دستور | خروجی | زمان تقریبی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | حل‌گر ایستای مستقل (Static_Baseline_R3) با پیکربندی بخش ۳ ← Compare_R2 ← validation_figs_R4 | Results_Static_F.mat، Results_verif_F_R1.mat، figures_validation/verif_test1_static_R3* | دقیقه |
| ۲ | LSTE_solver_R2_run_benchmark1 (با BENCH برای NL=5,10,20) | Validation/bench1_* | دقیقه |
| ۳ | LSTE_solver_R2_run_benchmark2 | Validation/bench2_* | دقیقه |
| ۴ | validation_fig_bench2_R4 | figures_validation/verif_test4_integrator_R3*، CSV | دقیقه |
| ۵ | ls_wave_benchmark_R1 | figures_validation/ls_wave_validation_R1*، دو CSV | چند دقیقه (چهار اجرای ۱۸۰۰ گامی) |
| (کمکی) | LSTE_solver_R3_run_benchmark3 | Validation/bench3_* | ثانیه |

نکته‌های اجرا: برای ساخت docx فصل، pandoc را از پوشهٔ claude/ اجرا کنید (مسیر تصاویر نسبت به آن نوشته شده). ساختار cfg را همیشه پیش از فراخوانی حل‌گر بسازید و ثابت‌های درایور را پس از آن دوباره از فضای کاری حل‌گر بخوانید (حل‌گر clearvars می‌زند)؛ یا از run_solver_case استفاده کنید.

## ۱۲. آزمون‌هایی که می‌توان بی‌هزینه اضافه کرد (پیشنهاد)

۱. هویت DPL: با τT=τq پاسخ باید با فوریه یکی باشد (اثبات در ۴-۲۰؛ آزمون عددی فقط یک اجرا). ۲. حد τ0→0 در LS باید فوریه را بدهد. ۳. آزمون ۵ با زمان کافی (T>1000 s) یا τ0 کوچک‌تر تا بازتاب از دیوار بیرونی هم سنجیده شود. ۴. آزمون جفت‌شدهٔ یک‌بعدی (کرنش صفحه‌ای) در برابر کد یک‌بعدی ساده یا حل لاپلاس برای جملهٔ βT0.