# آزمون دوم صحت‌سنجی (۴-۴-۲): مقالهٔ ملک‌زاده–حیدرپور ۲۰۱۲

## ۱. خلاصه و یافتهٔ مهم دربارهٔ «انسیس»

۱. هیچ مدل انسیسی در این پروژه وجود ندارد و اجرا نشده است. در مخزن هیچ فایل انسیس (.wbpj، .db، .inp، .rst، .cdb، .apdl، .mac) پیدا نشد و کد فقط دو آرایهٔ عددی دارد. ستون «ANSYS» از جدول ۶ مقاله برداشته شده و در مقاله با برچسب «ANSYS [11]» آمده است؛ یعنی نتایجِ انسیسِ ستوده، تهرانی و صلاحی (Setoodeh, Tahani, Selahi، Compos. Struct. 93, 2011, مرجع [۱۱] مقاله)، که ملک‌زاده و همکاران از آن نقل کرده‌اند.

۲. متنِ ۴-۴ فارسی («یک حلِ مستقلِ انسیس»)، سؤال‌وجواب دفاع (DEFENSE_QA_FA.md پرسش ۵-۱: «و یک حل مستقلِ انسیس») و خلاصهٔ جدول ۴-۶ («مرجع [۳۱] + انسیس») این برداشت را می‌دهند که شما یا ما انسیس اجرا کرده‌ایم. نسخهٔ انگلیسی پیوست (APPENDIX_B_validation_EN_R2) درست گفته است: «the ANSYS results reported in the same paper». متن فارسی باید همان‌قدر دقیق شود (بخش ۷ همین فایل متن پیشنهادی دارد).

۳. اعداد مقاله (۲۴ عدد «Present» و «ANSYS») مستقیماً از جدول ۶ PDF با سه رقم اعشار به‌صورت لیترال در کد تایپ شده‌اند. من هر ۲۴ عدد را با متن PDF مطابقت دادم؛ همه یکی‌اند.

۴. بازتولید با کد: جابه‌جایی U* با ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۶٪ از ستون «Present» مقاله می‌خواند (۰٫۳ تا ۰٫۸٪ از انسیس)؛ σrr تحلیلاً دقیق است؛ تنش‌های σθθ و σzz ۳٪ و ۵ تا ۷٪ بیشتر است (دلیلش در بخش ۵). اجرای تازه با LSTE_solver_R11 همان اعداد را تا 10−13 نسبی می‌دهد.

## ۲. اعداد مقاله: از کجا و چگونه

### ۲-۱. مسئلهٔ مقاله

مقاله: P. Malekzadeh, Y. Heydarpour, M.R. Golbahar Haghighi, M. Vaghefi, Transient response of rotating laminated functionally graded cylindrical shells in thermal environment, Int. J. Pressure Vessels Piping 98 (2012) 43–56 (DOI 10.1016/j.ijpvp.2012.07.003، جدول ۶ و شکل ۲ در ص. ۴۶ مجله = صفحهٔ ۴ از PDF؛ متن توضیح مقایسه در ص. ۵۲–۵۳). در بخش «۳. نتایج عددی» مقاله برای «روشن‌تر کردن دقت روش» مسئلهٔ ستوده و همکاران [11] را بازحل می‌کند: پوستهٔ استوانه‌ایِ FG ساکن، فشار داخلی P(t)=P0sin(πt/t0) (برگرفته از [11])، سطح بیرونی بدون تنش:

| پارامتر | مقدار (از متن مقاله) |
| --- | --- |
| Ri, Ro, L​ | 0.08، 0.1، 1 m |
| P0, t0​ | 100 MPa، 1 s |
| ماده | E(r)=Em(r/Ri)n1، ρ(r)=ρm(r/Ri)n2؛ Em=223 GPa، ρm=8900 kg/m³، ν=0.3، n1=2، n2=−5.93 |
| تکیه‌گاه | هر دو انتها گیردار (u=w=0)، بدون دوران (Ω=0) |
| پوسته | یک‌لایه‌ی FG، مقایسه فقط مکانیکی (بدون بار حرارتی) |
| گام زمانی | Δt=5×10−3t0 (روش شتاب متوسط ثابت نیومارک) |

(در متن PDF، پارامترهای حرارتی T0=300، TN=1100 K، hc=200 نیز برای سایر مثال‌ها آمده؛ برای این مقایسه کاربرد ندارند.)

### ۲-۲. بی‌بعدسازی مقاله (معادلهٔ ۲۹)

ξ=r−RiRo−Ri, η=zL, t*=tt0,  U*=uP0h/k*, Sii*=σiiP0 (i=r,θ,z), k*=10 GPa, h=Ro−Ri.

مقایسه در سطح داخلی (ξ=0) و میان‌طول (η=0.5) است (عنوان جدول ۶: «ξ = 0, η = 0.5»؛ توضیح: در متن PDF حرف x,h به‌صورت x � 0, h � 0.5 استخراج می‌شود، یعنی همان ξ,η).

### ۲-۳. جدول ۶ مقاله (عیناً)

| t*​ | منبع | U*​ | Sθθ*​ | Szz*​ | Srr*​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Present (روش خودِ مقاله) | 0.202 | 1.102 | 0.231 | −0.309 |
|  | ANSYS [11] | 0.201 | 1.109 | 0.232 | −0.296 |
|  | LWDQ [11] | 0.196 | 1.082 | 0.237 | −0.290 |
| 0.3 | Present | 0.530 | 2.885 | 0.596 | −0.809 |
|  | ANSYS [11] | 0.525 | 2.903 | 0.606 | −0.774 |
|  | LWDQ [11] | 0.505 | 2.783 | 0.611 | −0.748 |
| 0.5 | Present | 0.655 | 3.566 | 0.735 | −1.000 |
|  | ANSYS [11] | 0.652 | 3.589 | 0.749 | −0.956 |
|  | LWDQ [11] | 0.637 | 3.510 | 0.771 | −0.945 |

نکات:

- «Present» یعنی روش خودِ ملک‌زاده و همکاران (DQM لایه‌ای + نیومارک) — نه حل‌گر ما. در کد و متن پایان‌نامه برای سه ستون نام «paper» و «ANSYS» به‌کار رفته و ستون LWDQ [11] اصلاً استفاده نشده است (روش هیبرید لایه‌ای المان‌محدود–DQM خودِ ستوده).

- در جدول ۶ و شکل ۲ مقاله برای هر چهار کمیت منحنیِ زمانی t*∈[0,1] هم هست؛ پایان‌نامه فقط سه نقطه‌ی جدول را مقایسه می‌کند و از شکل ۲ داده‌ی دیجیتالی نگرفته است.

- دقت داده: اعداد سه رقم اعشار دارند، پس U*=0.202 یعنی 0.202±0.0005 ⇒ عدم قطعیتِ گردکردنِ مرجع ≈ ۰٫۲۵٪. خطای «۰٫۱ تا ۰٫۲٪» عملاً هم‌مرتبهٔ همین گردکردن است؛ ادعا را «در حد دقت جدول» بخوانید.

### ۲-۴. چگونه اعداد وارد کد شدند

در LSTE_solver_R2_run_benchmark1.m (خط‌های ۷۷–۸۲) دو ماتریس با ستون‌های [t*, U*, Sθθ*, Szz*, Srr*] به‌صورت لیترال نوشته شده است:

ref_paper = [0.1 0.202 1.102 0.231 -0.309;  0.3 0.530 2.885 0.596 -0.809;  0.5 0.655 3.566 0.735 -1.000];
ref_ansys = [0.1 0.201 1.109 0.232 -0.296;  0.3 0.525 2.903 0.606 -0.774;  0.5 0.652 3.589 0.749 -0.956];

فرایندِ استخراج (دستی از PDF یا با ابزار) در پروژه ثبت نشده؛ فقط نتیجه موجود است — و با PDF یکی است. هیچ دیجیتایز‌کردن نموداری در کار نبوده است (جدول، متن عددی است).

## ۳. معادلات لازم برای حل

آزمون بدون بار حرارتی است (θ≡0، α=0 ⇒ β=0)، پس حل‌گر به الاستودینامیک محوری‌متقارن فروکاسته می‌شود. مجهولات u(r,z,t) و w(r,z,t).

### ۳-۱. معادلات حاکم (در هر لایهٔ e با ضرایب ثابت)

ρu=C11​u,rr+u,rr−C22ur2+C55u,zz+(C13+C55) w,rz+(C13−C23)w,zr

ρw=C55​w,rr+w,rr+C33w,zz+(C13+C55) u,rz+(C23+C55)u,zr

برای ماده‌ی همسانگرد C11=C22=C33=(1−ν)E(1+ν)(1−2ν)، C12=C13=C23=νE(1+ν)(1−2ν)، C55=E2(1+ν)؛ و C13=C23 ⇒ جملهٔ w,z/r حذف می‌شود (در کد با ضریب صفر می‌ماند). فرم هم‌ارز: ρu=(λ+2μ)(u,rr+u,r/r−u/r2)+μu,zz+(λ+μ)w,rz.

ماده‌ی FG به‌صورت لایه‌ای. پوسته به NL لایهٔ هم‌ضخامت تقسیم می‌شود و خاصیت در شعاع میانیِ هر لایه ثابت گرفته می‌شود:

rm(e)=Ri+e−12Ro−RiNL, Ee=Em(rm(e)Ri)2, ρe=ρm(rm(e)Ri)−5.93.

(در مقاله، طبق متنِ استخراج‌شده، معادلات هر لایه جملات dCij/dr دارند، یعنی گرادیان خاصیت درون لایه حفظ می‌شود؛ معادلات را کامل نخوانده‌ام ولی نشانه‌ی آن در متن هست. در حل‌گر ما گرادیان فقط با افزایش NL تقریب زده می‌شود — بخش ۵.)

### ۳-۲. شرایط مرزی و پیوستگی (شکل قوی، به‌صورت قید جبری)

- سطح داخلی r=Ri: σrr=C11u,r+C12ur+C13w,z=−P0sin(πt/t0) و τrz=C55(u,z+w,r)=0.

- سطح بیرونی r=Ro: σrr=0، τrz=0.

- دو انتها z=0,L (گیردار): u=w=0.

- مرز لایه‌ها: پیوستگی u، w، σrr و τrz.

- شرایط اولیه: u=w=u=w=0.

مهم: چون شرط مرزی به‌صورت شکل قوی (جایگزین کردن سطر معادله با رابطهٔ تنش) اعمال می‌شود، σrr سطح داخلی دقیقاً −P(t) می‌شود. این همان چیزی است که مقاله هم می‌گوید («the present approach gives its exact value… the strong forms of the boundary conditions are discretized»).

### ۳-۳. گسسته‌سازی و زمان

- DQM لایه‌ای: هر لایه شبکهٔ چبیشف–گاوس–لوباتوی Nr نقطه‌ای در r و یک شبکهٔ مشترک Nz نقطه‌ای در z؛ ∂r≈Ar(e)، ∂r2≈Ar(e)2، ∂z≈Az، ∂z2≈Az2، ∂rz≈Ar⊗Az. وزن‌ها: aij=M(xi)(xi−xj)M(xj)، aii=−j≠i​aij.

- دستگاه نیمه‌گسسته Mx+Kx=F(t) (در این آزمون C=0؛ سطرهای قید دارای M=0). F فقط در سطرهای قید فشار ناصفر است: −P0sin(πt/t0).

- نیومارک شتاب متوسط ثابت (δ=12، β=14)، Δt=5×10−3 s (برابر مقاله 5×10−3t0)، ۲۰۰ گام تا t=1 s: xn+1=(K+a0M)−1Fn+1+M(a0xn+a2xn+a3xn) با a0=1βΔt2، a2=1βΔt، a3=12β−1.

### ۳-۴. بازیابی کمیت‌های مقایسه

در گرهٔ اولِ لایهٔ ۱ (r=Ri) و z=L/2 (گرهٔ هفتم از ۱۳):

U*=u k*P0h,  σrr=C11u,r+C12ur+C13w,z, σθθ=C12u,r+C11ur+C13w,z, σzz=C13u,r+C13ur+C33w,z,

با u,r=Ar(1)(1,:) ulayer 1 و w,z=Az(iz,:) w؛ سپس Sii*=σii/P0. ضرایب Cij همان‌هایی‌اند که لایهٔ ۱ (شعاع میانی) دارد، نه مقدار دقیق سطح.

## ۴. بازتولید اعداد با کد (چگونه اجرا می‌شود)

پیکربندی (cfg) در LSTE_solver_R2_run_benchmark1.m:

| فیلد | مقدار |
| --- | --- |
| material_mode | 'FG_powerlaw'؛ FG_E_i=223e9, FG_nE=2, FG_rho_i=8900, FG_nrho=-5.93, FG_nu=0.3, FG_alpha=0 |
| حرارتی | LS_enabled=false, coupling_on=false, T_in_val=300 (⇒ θ≡0) |
| تکیه‌گاه | BC_z='C' |
| هندسه | R_i=0.08, R_o=0.1, L=1 |
| بار | P_i=100e6, P_time_mode='sine', t0_P=1.0 |
| شبکه/زمان | NL=10, N_r=5, N_z=13 (برای جاروب: BENCH=struct('NL',…))؛ dt=5e-3, total_time=1 |
| ذخیره | store_full_history=true (برای خواندن x(t) در گره‌ها) |

مجموع مجهولات ۱۹۵۰ (=۳×۱۰×۵×۱۳)، زمان حلقهٔ نیومارک ۰٫۸۲ s (bench1_run.log). برای اطمینان از درستی اجرا، لاگ نشان می‌دهد در t=1 s که P=0 است جابه‌جایی به 4×10−9 m برمی‌گردد و σrr داخلی ≈10−8 Pa است (سازگار با −P(1)=0).

خروجی: Validation/bench1_U_NL10.png/.fig (و S)، bench1_table_NL10.csv. در رسم، U*(t*) تا t*=0.5 بریده شده، چون مرجع فقط در t*=0.1,0.3,0.5 داده دارد (و پاسخ حول t*=0.5 متقارن است).

نتایج (NL=10؛ خطا نسبت به ستون Present؛ مقایسه با ANSYS در پرانتز):

| کمیت | t*=0.1​ | t*=0.3​ | t*=0.5​ |
| --- | --- | --- | --- |
| U* حل | 0.20211 | 0.52913 | 0.65405 |
| خطا از Present / (ANSYS) | 0.05٪ / (0.55٪) | 0.16٪ / (0.78٪) | 0.15٪ / (0.31٪) |
| Sθθ* حل | 1.1354 | 2.9726 | 3.6744 |
| خطا از Present / (ANSYS) | 3.03٪ / (2.4٪) | 3.04٪ / (2.4٪) | 3.04٪ / (2.4٪) |
| Szz* حل | 0.2434 | 0.6374 | 0.7878 |
| خطا از Present / (ANSYS) | 5.4٪ / (4.9٪) | 6.9٪ / (5.2٪) | 7.2٪ / (5.2٪) |
| Srr* حل | −0.3090 | −0.8090 | −1.0000 |

اجرای تازه (۲۰۲۶-۱۰-۱۳): همین اسکریپت با LSTE_solver_R2 ← LSTE_solver_R11 تغییر یافت و در پوشهٔ موقت اجرا شد (مخزن دست‌نخورده). U* و S* با ارقام ذخیره‌شدهٔ R2 تا ∼10−13 نسبی یکی‌اند (مثلاً Sθθ(0.5): 3.67438563257299 در برابر 3.67438563257297). پس نتیجهٔ R2 برای R11 هم معتبر است و ابهام نسخهٔ حل‌گر برای این آزمون بسته می‌شود.

## ۵. چرا تنش‌ها ۳–۷٪ بیشترند: همگرایی و علت محتمل

با جاروب NL (جدول‌های bench1_table_NL5/10/20.csv):

| NL​ | Sθθ(0.5)​ | نسبت به Present | Szz(0.5)​ | نسبت به Present |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.7755 | +5.9٪ | 0.8166 | +11٪ |
| 10 | 3.6744 | +3.0٪ | 0.7878 | +7.2٪ |
| 20 | 3.6238 | +1.6٪ | 0.7735 | +5.2٪ |

اختلاف‌ها با دو برابر شدن NL نصف می‌شوند ⇒ همگرایی مرتبهٔ اول؛ برون‌یابی ریچاردسون Sθθ→3.573 (≈۰٫۲٪ از Present)، Szz→0.759 (≈۳٪ از Present و ≈۱٫۳٪ از ANSYS). جابه‌جایی U* تقریباً به NL حساس نیست (0.65397، 0.65405، 0.65400).

علت محتمل (سازگار با اعداد، آزمون نشده): تنش در سطح داخلی با مدول لایهٔ اول (در rm=Ri+h/(2NL)) محاسبه می‌شود نه مدول واقعیِ E(Ri). نسبت (rm/Ri)2 برابر است با ۱٫۰۵۱ (NL=5)، ۱٫۰۲۵ (۱۰) و ۱٫۰۱۳ (۲۰) — در مقایسه با خطاهای مشاهده‌شده‌ی Sθθ: ۵٫۹٪، ۳٫۰٪، ۱٫۶٪. دو شاهد دیگر: خطای Sθθ در هر سه زمان یکسان (3.03، 3.04، 3.04٪) است، یعنی یک ضریب مقیاسی ثابت (متناسب با E)، و همین ماده‌ی لایه‌ای دلیل مرتبهٔ اولِ همگرایی است. Szz علاوه بر این به w,z حساس است (خطایش با زمان تغییر می‌کند). برای تأیید باید حل‌گر را با خاصیت در گره‌ها (نه شعاع میانی) اجرا کرد؛ چنین گزینه‌ای در حل‌گر نیست.

Srr* دقیق است ولی استقلالی نیست: مقادیر −0.309, −0.809, −1.000 همان −sin(πt*) هستند، یعنی خودِ شرط مرزی. نشان می‌دهد قید فشار درست اعمال شده، نه چیزی بیشتر. اینکه ستون ANSYS (−0.296, −0.774, −0.956) چند درصد از این دور است دلیلش را خود مقاله می‌گوید (متن PDF): در ANSYS و LWDQ «شکل ضعیف معادلات در جهت شعاعی گسسته می‌شود و شرایط مرزی نیرویی از طریق شکل ضعیف اعمال می‌شود»، پس مقدار تنش شعاعی سطح داخلی دقیقاً برابر فشار نمی‌شود، در حالی که روش «Present» (و حل‌گر ما) شکل قوی را گسسته می‌کند.

## ۶. آزمون «انسیس» چگونه انجام شد

شما (یا حل‌گر) انسیس اجرا نکرده‌اید. آنچه در پایان‌نامه «آزمون انسیس» نام گرفته، مقایسه با اعداد گزارش‌شدهٔ انسیس در جدول ۶ مقاله است. مشخصات مدل انسیس به نقل از مقاله (که خودش از ستوده [11] نقل می‌کند):

- یک‌چهارم (یک ربع) پوسته مدل شده است (تقارن)؛

- ۱۸٬۰۰۰ المان ۳بعدی جامد ۲۰‌گرهی؛

- ماده با همان E(r) و ρ(r) تابع قانون توانی؛ بار P0sin(πt/t0) روی سطح داخلی.

جزئیات دیگر (نوع المان، گام زمانی انسیس، روش حل گذرا) در مقاله نیامده است. در نتیجه:

- نمی‌توان گفت «ما انسیس را بازتولید کردیم»؛ فقط می‌توان گفت «با نتایج انسیس گزارش‌شده در [۱۱] به‌نقل از [۳۱] مقایسه شد».

- «مرجع مستقل» بودنِ انسیس درست است (روش دیگر: المان محدود ۳بعدی)، ولی مستقل از ما و از مقاله نیست در این معنا که اعدادش دست‌دوم‌اند و برچسب سازنده‌ی خودِ ستوده دارند.

- اگر روزی بخواهید خودتان انجام دهید: ربع استوانه با تقارن (uθ=0 روی صفحات تقارن)، ماده‌ی FG به‌صورت لایه‌های همسانگرد یا با تابع میدانی، فشار سینوسی روی سطح داخلی، انتهای گیردار، تحلیل گذرا (Newmark با Δt=5×10−3 s)، و استخراج ur و تنش‌ها در گرهٔ سطح داخلی میان‌طول — این طرح را اجرا نکرده‌ام؛ فقط برای تصمیم‌گیری نوشته‌ام.

## ۷. متن پیشنهادی (برای جایگزینی ۴-۴-۲)

۴-۴-۲. آزمون ۲ — پاسخ مکانیکی دینامیکی. بخش مکانیکی مسئله با جدول ۶ مرجع [۳۱] (ملک‌زاده و همکاران، ۲۰۱۲) مقایسه می‌شود. مسئله: استوانهٔ FG هم‌مرکز با Ri=0.08 و Ro=0.1 و L=1 متر، خواص E=223(r/Ri)2 گیگاپاسکال و ρ=8900(r/Ri)−5.93، انتهای گیردار و فشار داخلی P0sin(πt/t0) با P0=100 مگاپاسکال و t0=1 ثانیه. در این جدول، نتایج روش مرجع [۳۱] و نتایج انسیس‌ِ گزارش‌شده توسط ستوده و همکاران (مرجع [۱۱]، مدل یک‌چهارمِ ۱۸٬۰۰۰ المان جامد ۲۰‌گرهی) آمده است؛ مقایسه در سطح داخلی و میان‌طول در t*=0.1,0.3,0.5 انجام می‌شود. جابه‌جایی شعاعی بی‌بعد حل حاضر با ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۶ درصد با نتایج [۳۱] و با ۰٫۳ تا ۰٫۸ درصد با انسیس می‌خواند (دقت داده‌ی مرجع سه رقم اعشار است). تنش شعاعیِ سطح داخلی برابر −P(t) است که شرط مرزی را تأیید می‌کند. تنش‌های حلقوی و محوری با شبکهٔ NL=10 به‌ترتیب ۳٪ و ۵ تا ۷٪ بالاتر از مرجع‌اند و با افزایش تعداد لایه‌ها با مرتبهٔ اول همگرا می‌شوند (جدول ۴-الف)؛ علت، ثابت‌گرفتن خواص ماده در هر لایه است.

## ۸. پاسخ پیشنهادی به پرسش داوران

- «آیا انسیس اجرا کردید؟» — «خیر؛ مقایسه با نتایج انسیس گزارش‌شده در مقاله‌ی مرجع [۳۱] است که از ستوده و همکاران نقل شده؛ مدل آن‌ها یک‌چهارمِ ۱۸٬۰۰۰ المان جامد ۲۰‌گره‌ای است.»

- «چرا تنش حلقوی ۳٪ فرق دارد؟» — «چون خاصیتِ هر لایه در شعاع میانی ثابت است؛ با دو برابر شدن لایه‌ها خطا نصف می‌شود (۵٫۹ ← ۳٫۰ ← ۱٫۶٪) و برون‌یابی به مقاله می‌رسد.»

- «σrr دقیق چه چیزی را ثابت می‌کند؟» — «اعمال درست شرط مرزی فشار؛ مقاله نیز می‌گوید ANSYS و LWDQ به‌علت شکل ضعیف نمی‌توانند آن را دقیق بدهند.»

## ۹. اصلاح یادداشت قبلی

در AUTHOR_CH4_SECTION_4_4_METHOD_DETAIL_FA_R1.md (بخش ۴) نوشته بودم دلیل اختلاف ANSYS در σrr را «بررسی نکرده‌ام» و احتمال میانگین‌گیری المان داده بودم. اکنون با متن مقاله روشن است: اعمال شرط نیرویی در شکل ضعیف. همین فایل جایگزین آن جمله است؛ فایل قبلی را (قاعدهٔ نسخه‌گذاری) تغییر نداده‌ام.

## ۱۰. چک‌لیست بازتولید

- در MATLAB، پوشهٔ claude/، addpath('code/solver').

- BENCH = struct('NL',10,'N_r',5,'N_z',13); run('code/validation/LSTE_solver_R2_run_benchmark1.m'). برای R11: خط LSTE_solver_R2; را LSTE_solver_R11; کنید.

- خروجی: جدول در کنسول و Validation/bench1_table_NL10.csv. برای همگرایی NL=5,20 مقدار NL را عوض کنید.

- مرجع را با PDF مقایسه کنید: 10.1016_j.ijpvp.2012.07.003--….pdf، جدول ۶ (ص. ۴۶ مجله = صفحهٔ ۴ از PDF) و متن توضیحش (ص. ۵۳).