# آزمون سوم (۴-۴-۳): هدایت گذرا در برابر حل دقیق سری بسل

## ۱. پاسخ کوتاه: چرا دمای داخلی رند نیست

در شکل ۴-۷ (bench2_T_profiles.png) سه پروفیل در t=2, 10, 40 s رسم شده‌اند و دمای سطح داخلی (نخستین نقطه در r=0.08) به‌ترتیب ۳۶۵٫۹۴، ۴۷۲٫۹۳ و ۴۹۹٫۹۳ کلوین است — نه ۳۰۰ و ۵۰۰ و نه عدد رند. دلیل: شرط مرزی داخلی «پرش» نیست، یک شیب نمایی (ramp) است:

T(Ri,t)=300+2001−e−t/5 K  (θ0=200 K, t0=5 s).

دمای داخلی در لحظه‌هایی که شکل نشان می‌دهد:

| t (s) | 1−e−t/5​ | T(Ri,t) (K) | T(Ro,t) (K) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.3297 | 365.94 | 300.10 |
| 5 | 0.6321 | 426.42 | 305.50 |
| 10 | 0.8647 | 472.93 | 330.22 |
| 20 | 0.9817 | 496.34 | 375.11 |
| 40 | 0.99966 | 499.93 | 402.20 |
| ∞ (پایا) | 1 | 500 | 405.68 |

چون e−t/5 در این زمان‌ها عدد رند نمی‌دهد، دمای داخلی هم رند نمی‌شود؛ و چون پاسخ نمایی هرگز دقیقاً به ۵۰۰ نمی‌رسد، حتی در t=40 s (۸ ثابت زمانی) هنوز ۰٫۰۷ K کم دارد. دمای سطح خارجی هم ۳۰۰ نیست چون همرفت با Bi=h(Ro−Ri)/k=0.8 متوسط است و گرمای رسیده را کامل نمی‌گیرد (حالت پایا ۴۰۵٫۶۸ K).

### چرا از شیب نمایی استفاده شده و نه پلهٔ ناگهانی ۳۰۰ ← ۵۰۰؟

۱. سازگاری با شرط اولیه. شرط اولیه θ(r,0)=0 است؛ اگر مرز ناگهان ۲۰۰ کلوین بپرد، در t=0 ناهمخوانی (ناپیوستگی) بین شرط اولیه و مرزی پیش می‌آید. با شیب نمایی θ(Ri,0)=0 و مسئله هموار و سازگار است. ۲. توان عددی. DQM چندجمله‌ای سراسری است و نیومارک بدون میرایی؛ هیچ‌کدام پرش در t=0 را خوب نمی‌گیرند (نوسان‌های گیبس و خطای بزرگ در گام‌های اول). آزمون باید خطای روش را بسنجد نه توانایی آن در نمایش یک ناپیوستگی. ۳. سری دقیق. برای پله، دامنهٔ هر مود −cnθ0e−κλn2t است و چون cn با n کم نمی‌شود (بخش ۳-۴)، در زمان‌های کوچک سری بسیار کند همگراست (رفتار شبیه گیبس) و صدها مود لازم می‌شود. شیب نمایی عامل βD/(κλn2−βD)∼1/λn2 را اضافه می‌کند و همگرایی را مطلق می‌سازد. ۴. هم‌نوعی با مسئلهٔ اصلی. مسئلهٔ مرجع فصل هم همین شکل را دارد: Tin(t)=300+300(1−e−t/2) با t0=2 s. پس آزمون همان نوع بار را آزمایش می‌کند که در تولید به‌کار می‌رود.

(حل دقیق موج در ls_wave_exact_R2.m برای پله هم گزینه دارد، با t0<=0؛ این گزینه برای فوریه استفاده نشده است.)

اگر می‌خواهید در شکل عددِ رند ببینید، سه راه است: (الف) پروفیل را نرمال کنید، Θ=(T−300)/(T(Ri,t)−300) که در r=Ri برابر ۱ می‌شود؛ (ب) t0 را کوچک‌تر بگیرید (مثلاً ۰٫۵ s) تا در ۲، ۱۰ و ۴۰ s عملاً ۵۰۰ باشد (مسئله سخت‌تر می‌شود و خطاها عوض می‌شوند؛ آزمون باید دوباره اجرا شود)؛ (ج) در متن عدد «۳۶۶ و ۴۷۳ و ۵۰۰» را در توضیح شکل بنویسید. من هیچ‌کدام را اعمال نکرده‌ام.

## ۲. چرا اصلاً حل دقیق وجود دارد

مسئله تک‌بعدی شعاعی است: دو انتها عایق‌اند، ماده همگن، و شرط داخلی و خارجی مستقل از z ⇒ میدان فقط تابع r,t. معادلهٔ هدایت در مختصات استوانه‌ای در جهت شعاعی جدایی‌پذیر است و ویژه‌توابعش توابع بسل هستند؛ پس پاسخ به‌صورت سری مودها و کاملاً تحلیلی (بدون هیچ گسسته‌سازی) درمی‌آید. به همین دلیل می‌تواند «حقیقت مرجع» باشد.

## ۳. استخراج گام‌به‌گام حل

مسئله. ρc θt=kθrr+1rθr یا θt=κ ∇2θ با κ=k/ρc=1.25×10−5 m²/s،

θ(Ri,t)=f(t)≡θ01−e−βDt,  βD=1t0=0.2 s−1;  k θr(Ro,t)+h θ(Ro,t)=0;  θ(r,0)=0.

### ۳-۱. بالابردن شرط مرزی ناهمگن (حل پایای واحد)

شرط داخلی ناهمگن است، پس θ=f(t) ψ(r)+v(r,t) را می‌نویسیم که ψ تابع پایایِ واحد است: ∇2ψ=0، ψ(Ri)=1 و شرط رابین در Ro. جواب عمومی ∇2ψ=0 در جهت شعاعی a+blnr است. از دو شرط:

b=−hk/Ro+hln(Ro/Ri),  a=1−blnRi.

(بررسی: kψ′(Ro)+hψ(Ro)=b (k/Ro+hln(Ro/Ri))+h=−h+h=0 ✓.) اعداد: b=−2.11352، a=−4.33819، ψ(Ro)=0.52838 — یعنی در حالت پایا سطح بیرونی ۵۲٫۸۴٪ دامنهٔ داخلی را می‌گیرد (300+200×0.52838=405.68 K).

### ۳-۲. معادلهٔ باقی‌مانده

چون ∇2(fψ)=0، v در معادلهٔ ناهمگن زیر صدق می‌کند و شرایط مرزی‌اش همگن است:

vt=κ∇2v−f′(t) ψ(r),  v(Ri,t)=0,  kvr+hv=0 (Ro),  v(r,0)=0 (چون f(0)=0).

### ۳-۳. ویژه‌توابع (مسئلهٔ اشتورم–لیوویل)

مسئلهٔ همگن مکانی R″+R′/r+λ2R=0 است (معادلهٔ بسل مرتبهٔ صفر) با جواب عمومی J0(λr) و Y0(λr). شرط R(Ri)=0 ترکیب را ثابت می‌کند:

Rn(r)=J0(λnr) Y0(λnRi)−Y0(λnr) J0(λnRi).

شرط رابین در Ro (kR′+hR=0؛ با ddrJ0(λr)=−λJ1(λr)، همچنین برای Y0) معادلهٔ ویژه‌مقدار را می‌دهد:

G(λ)=−kλJ1(λRo)Y0(λRi)−Y1(λRo)J0(λRi)+hJ0(λRo)Y0(λRi)−Y0(λRo)J0(λRi)=0.

ریشه‌های مثبت λ1<λ2<… ویژه‌مقدارها هستند. چون معادله (rR′)′+λ2rR=0 است، توابع Rn با وزن r متعامدند: RiRoRmRn r dr=0 (m≠n) (خودالحاقی بودن با شرایط مرزی رابین).

### ۳-۴. ضرایب بسط

ψ(r)=n​cnRn(r),  cn=RiRoψ Rn r drRiRoRn2 r dr.

دقت کنید ψ(Ri)=1 ولی Rn(Ri)=0؛ پس بسط ψ در r=Ri غیریکنواخت همگراست و ضرایب با n کوچک نمی‌شوند (c1…c5=−10.80, −12.22, −12.43, −12.50, −12.52). این همان معنای توضیح کد («سری در سطح دیریکله غیریکنواخت همگراست»): ولی در پاسخ نهایی ضریب زمانی هر مود ∝ 1/κλn2 است که جمع را مطلق همگرا می‌کند (بخش ۵).

### ۳-۵. معادلهٔ زمانی هر مود

با v=n​vn(t)Rn(r) و جایگذاری در ۳-۲:

vn+κλn2vn=−cn f′(t)=−cnθ0βD e−βDt,  vn(0)=0,

که با فاکتور انتگرال‌ساز (انتگرال کانولوشن/دوهامل) حل می‌شود:

vn(t)=−cnθ0βD0te−βDse−κλn2(t−s)ds=−cnθ0 βDe−βDt−e−κλn2tκλn2−βD.

### ۳-۶. جواب نهایی (همان فرمول کد)

θ(r,t)=θ01−e−t/t0ψ(r)−θ0n=1NcnRn(r) βDe−βDt−e−κλn2tκλn2−βD

نکتهٔ فنی: مخرج وقتی κλn2=βD صفر می‌شود، یعنی λ=0.2/1.25×10−5=126.5؛ این عدد بین λ1=95.87 و λ2=242.7 می‌افتد و ویژه‌مقدار نیست، پس مخرج هرگز صفر نمی‌شود. اگر t0 عوض شود باید این را دوباره وارسی کرد (برای t0 دیگر ممکن است نزدیک تشدید شود).

## ۴. پیاده‌سازی عددی مرجع در کد (…_run_benchmark2.m)

| گام | روش در کد |
| --- | --- |
| ثابت‌ها | k=50، ρ=8000، c=500، Ri=0.08، Ro=0.1، h=2000، θ0=200، t0=5؛ Bi=0.8 |
| ریشه‌یابی G(λ) | نمونه‌برداری λ∈[1,4×104] با ۴۰۰٬۰۰۰ نقطه (گام ≈ ۰٫۱) و یافتن تغییر علامت؛ سپس fzero در هر بازه. فاصلهٔ ریشه‌ها ≈ π/(Ro−Ri)≈157، پس شبکهٔ ۰٫۱ هیچ ریشه‌ای را از دست نمی‌دهد |
| تعداد مودها | ۶۰ (λ60=9346؛ برای مقایسه λ1=95.87، λ2=242.7، λ10=1493) |
| ضرایب cn | integral با RelTol=1e-10، AbsTol=1e-12 برای صورت و مخرج جداگانه |
| ارزیابی | برداری روی تمام مودها: sum((cn.*Rfun(lam,r)).*(...),1) |

## ۵. صحت خودِ مرجع (آزمونی که من اجرا کردم)

۱. شرط داخلی: چون Rn(Ri)=0 و ψ(Ri)=1، θ(Ri,t)=f(t) دقیقاً (مثلاً ۳۶۵٫۹۳۶ K در ۲ s). ۲. شرط رابین در Ro: مانده kθr+hθ نسبت به hθ در حد 10−4 تا 10−5 (۰٫۰۳ از ۱۹۶ در ۲ s و ۱٫۱ از ۶۰٬۴۴۱ در ۱۰ s؛ با مشتق عددیِ دقت متوسط). ۳. شرط اولیه: θ(0.09,10−9)=2.8×10−10 K. ۴. همگرایی با تعداد مودها در r=0.09 (دمای کلوین):

| t (s) | ۵ مود | ۱۰ مود | ۲۰ مود | ۶۰ مود | ۲۰۰ مود |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 303.9610 | 303.8618 | 303.9019 | 303.8976 | 303.8974 |
| 10 | 368.9965 | 368.9764 | 368.9845 | 368.9836 | 368.9836 |
| 40 | 446.98543 | 446.98538 | 446.98540 | 446.98540 | 446.98540 |

یعنی خطای ناشی از برش به ۶۰ مود ≈ 1.7×10−4 K در ۲ s، 3×10−5 K در ۱۰ s و ∼10−8 K در ۴۰ s است — در برابر خطای حل‌گر (5.7×10−3 K در ۲ s) نزدیک ۳٪ آن. با ۵ مود خطا ۰٫۰۶ K می‌شد، پس ۶۰ مود مناسب است. ۵. ثابت‌های زمانی: 1/κλ12=8.7 s و 1/κλ22=1.36 s؛ مود اول در ۴۰ s به e−4.6=1.0% می‌رسد. به همین دلیل در ۴۰ s هنوز ۳٫۵ کلوین تا حالت پایای بیرونی (۴۰۵٫۷) مانده است و منحنی ۴۰ s در شکل هنوز به خط راست پایا نرسیده.

## ۶. مقایسهٔ حل‌گر با مرجع (بخش A کد)

- حل‌گر: همین مسئله با FG_powerlaw همگن (نمای صفر)، LS_enabled=false، coupling_on=false، NL=5، Nr=7، Nz=9، L=1 m، Δt=0.1 s تا ۴۰ s؛ ۳۵ گرهٔ شعاعی در z=L/2 (گرهٔ پنجم از ۹).

- مقایسه: در t=2,5,10,20,40 s (گام‌های ۲۱، ۵۱، ۱۰۱، ۲۰۱، ۴۰۱) خطای مطلق max|θn−θe| و نسبی تقسیم بر max|θe| روی گره‌ها.

- گرهٔ داخلی حذف می‌شود (mask = r > Ri). چون در آنجا هر دو حل برابر f(t) هستند خطایش صفر است و حذفش بیشینهٔ خطای مطلق را تغییر نمی‌دهد؛ اما مخرج خطای نسبی را کمی کوچک می‌کند (بیشینهٔ |θe| بدون گرهٔ داخلی ≈ ۶۲٫۲ K در برابر ۶۵٫۹ K در ۲ s)، یعنی خطای نسبی گزارش‌شده حدود ۶٪ محافظه‌کارانه‌تر است. دلیل کدِ «غیریکنواخت بودن همگرایی سری در آنجا» است (بخش ۳-۴).

- نتایج (bench2_error_table.csv): ۵٫۷۱e-03 K (۹٫۲e-05) در ۲ s؛ ۲٫۳۳e-03 (۱٫۹e-05) در ۵ s؛ ۱٫۶۹e-03 (۱٫۰e-05) در ۱۰ s؛ ۴٫۶۲e-04 (۲٫۴e-06) در ۲۰ s؛ ۲٫۷۱e-05 (۱٫۴e-07) در ۴۰ s.

- چرا خطا با زمان کم می‌شود: خطای زمان‌گام ∝ Δt2 θ‴ و مشتقات زمانی میدان پس از گذار اولیه ریزش می‌کنند (مودهای بالا با e−κλ2t می‌میرند و فقط مود اول می‌ماند)؛ در ۴۰ s تقریباً همهٔ میدان همان مود پایا + مود اول است.

- ترکیب خطاها: این خطا مجموع خطای مکانی (۳۵ گره، DQM) و زمانی (Δt=0.1) است؛ آزمون ۴ آن‌ها را جدا می‌کند (خطای مکانی ≈ 2.6×10−4 K، زمانی ≈ 3.4×10−3 K).

## ۷. شکل ۴-۷ چگونه ساخته می‌شود

نشانگرها = دمای حل‌گر در ۳۵ گرهٔ شعاعی (میان‌طول) در t=2,10,40 s با T=300+θ؛ خطوط = حل دقیق در ۲۰۰ نقطهٔ هم‌فاصله. سه رنگ برای سه زمان. اولین نقطهٔ هر منحنی در r=0.08 همان T(Ri,t) جدول بالاست. فاصله‌ای بین نشانگرها و خط دیده نمی‌شود چون بیشینهٔ خطا ≤ ۰٫۰۰۶ K است (ناچیز در مقیاس ۲۰۰ K). یک نکتهٔ ظاهری: نقطه‌های گره‌ها نزدیک انتها‌ها متراکم‌اند (شبکهٔ چبیشف).

## ۸. نکات برای متن و دفاع

۱. ادعای «۱e-05 تا ۱e-07» در متن ۴-۴-۳ ناقص است: در t=2 s خطای نسبی 9.2×10−5 است؛ بازهٔ درست ≈ 10−4 تا 10−7. ۲. «سری بسل» حل کامل نیست بلکه ترکیبی است: پایا (لگاریتمی) + سری مودها؛ اگر پرسیدند «چرا فقط ۶۰ مود؟» جدول همگرایی بخش ۵ پاسخ است. ۳. «سطح داخلی ۵۰۰ کلوین است؟» نه — تا t→∞؛ در شکل ۳۶۶/۴۷۳/۵۰۰ است (جدول بخش ۱). ۴. حل دقیق برای فوریه است. حل دقیق موج لرد–شولمن (ls_wave_exact_R2.m) روش مشابهی دارد ولی با نوسان‌گر میرا به‌جای معادلهٔ مرتبهٔ اول (بخش ۷ فایل AUTHOR_CH4_SECTION_4_4_METHOD_DETAIL_FA_R1). ۵. همین مرجع در ۴-۱۹ (مقایسهٔ DQM/FDM/FEM) با t=10 s و Δt=0.01 s هم به‌کار می‌رود؛ آنجا شرط مرزی و اعداد یکی است (جز زمان و گام).

## ۹. بازتولید

۱. LSTE_solver_R2_run_benchmark2.m را با MATLAB اجرا کنید (از پوشهٔ claude/ با addpath('code/solver')). زمان حدود چند دقیقه است (۴۰۰٬۰۰۰ نمونه برای ریشه‌یابی + ۶۰ انتگرال). ۲. خروجی: جدول خطا در کنسول و Validation/bench2_error_table.csv؛ شکل Validation/bench2_T_profiles.png. ۳. برای تغییر تعداد مودها Nmodes (خط ۶۲) را عوض کنید؛ برای شیب دیگر t0r.