# فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

## 4-1. مقدمه

در این فصل نتایج عددی بدست آمده برای استوانه توخالی چندلایه متخلخل تقویت شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بارگذاری ترمو- مکانیکی ارائه می‌شود. معادلات حاکم و روش حل در فصل سوم تشریح شده‌اند. ابتدا مسئله مرجع و کمیت‌های بی‌بعد معرفی می‌شوند و پس از آن همگرایی عددی و صحت سنجی حل بررسی می‌گردد. سپس مطالعات پارامتری به ترتیب زیر ارائه می‌شوند: الگوی توزیع پلاکت‌های گرافنی، الگو و شدت تخلخل، کسر وزنی گرافن، نسبت‌های ابعادی پلاکت، برهم‌کنش الگوهای گرافن و تخلخل، شرایط تکیه‌گاهی، فشار داخلی، طول استوانه، ضخامت جداره، زمان تخفیف، ممزوج بودن معادلات، ضریب همرفت و شوک حرارتی. در پایان سه مطالعه گسترشی شامل مقایسه نظریه‌های ترموالاستیسیته، مقایسه روش‌های انتگرال‌گیری زمانی و مقایسه روش‌های گسسته سازی مکانی گزارش می‌شود.

## 4-2. مسئله مرجع و کمیت‌های بی‌بعد

در این بخش کمیت‌های بی‌بعد، مولفه‌های هندسی مسئله، ثوابت معادلات و خواص مواد مورد استفاده در این فصل بیان می‌شود [۳، ۶۹]:

T*=T−T∞T∞

ξ=r−Rih

F0=τ0αh2  ,  α=kρc

τ*=τ0αh2

Σii=(1+ν)EαT∞σii    i=r,θ,z

U*=u(1−ν)αT∞h

[جدول ۴-۱: مولفه‌های هندسی و ثوابت معادلات]

[جدول ۴-۲: خواص اپوکسی و پلاکت‌های گرافنی]

## 4-3. همگرایی عددی

پیش از صحت سنجی نتایج، همگرایی عددی حل به صورت مستقل در هر راستای گسسته سازی بررسی می‌شود. نقاط شعاعی هر لایه با Nr، نقاط محوری با Nz، تعداد لایه‌ها با NL، گام زمانی با Δt و تعداد درجات آزادی حل شده با Ndof نشان داده می‌شوند. معیار همگرایی، تنش محیطی بی‌بعد است که هم به صورت مقدار در سطح داخلی و هم به صورت خطای نسبی نیمرخ صفحه میانی نسبت به ریزترین شبکه گزارش می‌شود.

### 4-3-1. نقاط شعاعی

[شکل ۴-۱: همگرایی نقاط شعاعی]

شکل ۴-۱ تنش محیطی و دما را برای تعداد نقاط شعاعی مختلف در هر لایه نشان می‌دهد و منحنی‌ها عملاً بر هم منطبق‌اند. مطابق جدول ۴-۳، تنش محیطی سطح داخلی حدود ۰۹/۰ درصد تغییر می‌کند و خطای نسبی کمتر از ۲۹/۰ درصد می‌ماند. کمیت‌های مورد بررسی از همان هفت نقطه شعاعی در هر لایه همگرا هستند. این موضوع نقطه قوت روش دیفرانسیل کوادریچر است که پیش از این به آن اشاره شد.

[جدول ۴-۳: همگرایی نقاط شعاعی]

### 4-3-2. نقاط محوری

[شکل ۴-۲: همگرایی نقاط محوری]

شکل ۴-۲ تنش محیطی و دما را برای تعداد نقاط محوری مختلف نشان می‌دهد. با پنج نقطه محوری، مقدار تنش محیطی سطح داخلی نسبت به ریزترین شبکه حدود ۴/۹ درصد اختلاف دارد. از نه نقطه به بعد خطا در محدوده کمتر از یک درصد تثبیت می‌شود و در یازده نقطه به ۱۶/۰ درصد می‌رسد. روند همگرایی یکنواخت نیست اما از نه نقطه به روشنی تثبیت می‌شود.

در جدول ۴-۴ دو معیار متفاوت گزارش شده است و باید از هم تفکیک شوند. ستون تنش محیطی سطح داخلی یک مقدار نقطه‌ای است و اختلاف آن با ریزترین شبکه برای پنج نقطه محوری حدود ۴/۹ درصد می‌شود. ستون درصد خطای نسبی، خطای کل نیمرخ صفحه میانی است و برای همان حالت ۹۲/۳ درصد بدست می‌آید. مقدار نقطه‌ای همواره حساس‌تر از خطای نیمرخ است، زیرا خطای نیمرخ روی کل ضخامت میانگین گرفته می‌شود.

[جدول ۴-۴: همگرایی و زمان پردازش نقاط محوری]

### 4-3-3. تعداد لایه‌ها

[شکل ۴-۳: همگرایی تعداد لایه‌ها]

شکل ۴-۳ تنش محیطی و دما را برای تعداد لایه‌های مختلف نشان می‌دهد. تنش محیطی سطح داخلی کمتر از ۰۵/۰ درصد تغییر می‌کند و خطای نسبی کمتر از ۲۶/۰ درصد می‌ماند (جدول ۴-۵). کمیت‌های میدانی از سه لایه به بعد عملاً مستقل از تعداد لایه هستند. تنها اثر افزایش تعداد لایه‌ها، ظریف‌تر شدن الگوی پله‌ای تنش محیطی در فصل مشترک‌ها است.

[جدول ۴-۵: همگرایی تعداد لایه‌ها]

### 4-3-4. گام زمانی

در گام‌های زمانی کمتر از دو ثانیه حل همگرا می‌شود. در گام زمانی پنج ثانیه یک جهش کاذب سه درصدی در دمای بیشینه پدید می‌آید، زیرا انتگرال‌گیر نیومارک پیشانی تیز حرارتی را با دقت کمتری حل می‌کند (جدول ۴-۶).

[جدول ۴-۶: همگرایی گام زمانی]

در مجموع، شبکه اختیار شده Nr=11 , Nz=13 , NL=7 , Δt=1 کمیت‌های میدانی را با دقتی بهتر از ۲/۰ درصد محاسبه می‌کند و در تمام مطالعات این فصل به کار رفته است.

## 4-4. صحت سنجی

حل عددی حاضر با پنج آزمون مستقل در برابر حل‌های تحلیلی دقیق، نتایج منتشر شده پیشینه و یک حل تجاری اجزای محدود راستی آزمایی می‌شود. در هر آزمون علاوه بر خطای کمّی، نتیجه حاضر به صورت نمودار مقایسه‌ای در برابر مرجع متناظر رسم شده است تا انطباق منحنی‌ها دیده شود.

در آزمون نخست، مونتاژ ماتریس‌های استاتیکی در برابر یک حل‌گر استاتیکی مستقل و صحت سنجی شده بررسی می‌شود. بیشینه اختلاف میدان جابجایی از مرتبه 2×10−11 است که هم ارزی عددی دو پیاده سازی و درستی مونتاژ دستگاه را تایید می‌کند.

در آزمون دوم، رفتار دینامیکی بخش مکانیکی مسئله با نتایج ملک‌زاده و همکاران [۳۲] و یک حل مستقل اجزای محدود در انسیس مقایسه می‌شود. جابجایی شعاعی بی‌بعد با اختلاف نسبی ۱/۰ تا ۲/۰ درصد بازتولید می‌شود. تنش شعاعی بی‌بعد سطح داخلی نیز دقیقاً برابر منفی فشار اعمالی بدست می‌آید که با شرایط بارگذاری توافق کامل دارد.

در آزمون سوم، مسئله هدایت گذرای حرارت با حل سری دقیق بسل مقایسه می‌شود. توزیع دمای بی‌بعد در زمان‌های مختلف بر منحنی دقیق می‌نشیند و خطای نسبی در محدوده 10−5 تا 10−6 قرار می‌گیرد.

در آزمون چهارم، انتگرال‌گیری زمانی نیومارک در برابر حل‌گر مرجع ode15s نرم‌افزار متلب راستی آزمایی می‌شود. بیشینه اختلاف دما در کل بازه ۰۰۳/۰ کلوین است که پایداری و دقت طرح انتگرال‌گیری را تایید می‌کند.

در آزمون پنجم، رفتار انتشار موج در نظریه ممزوج لرد- شولمن با نتایج بگری و اسلامی [۵] مقایسه می‌شود. هم سرعت موج و هم زمان‌های بازتاب درون جداره به درستی بازتولید می‌شوند. این مقایسه کیفی است.

این پنج آزمون در کنار هم اعتبار حل حاضر را در حالت‌های استاتیکی و دینامیکی و در حالت‌های ممزوج و غیرممزوج تایید می‌کنند. خلاصه آن‌ها در جدول ۴-۷ آمده است. دو آزمونی که با مراجع منتشر شده یا حل دقیق مقایسه می‌شوند در شکل‌های ۴-۴ و ۴-۵ نشان داده شده‌اند و در هر دو مورد منحنی‌های پژوهش حاضر بر مراجع منطبق‌اند.

[شکل ۴-۴: صحت سنجی مکانیکی]

[شکل ۴-۵: صحت سنجی حرارتی]

## 4-5. اثر الگوی توزیع پلاکت‌های گرافنی

در نخستین مطالعه پارامتری، اثر پنج الگوی توزیع پلاکت‌های گرافنی در راستای ضخامت شامل UD، O، X، V و A بررسی می‌شود. سایر پارامترها در مقادیر مرجع ثابت نگه داشته شده‌اند. شکل ۴-۶ تاریخچه‌های زمانی دما و جابجایی شعاعی بی‌بعد نقطه میانی مقطع میانی و نیمرخ شعاعی دما و تنش محیطی در زمان نهایی را نشان می‌دهد.

[شکل ۴-۶: اثر الگوی توزیع پلاکت‌های گرافنی]

دمای بیشینه بی‌بعد نقطه میانی برای الگوهای UD، O، X، V و A به ترتیب برابر ۹۲۶/۰، ۸۶۷/۰، ۸۴۱/۰، ۶۶۱/۰ و ۹۸۲/۰ است. الگوی V که در آن پلاکت‌های گرافنی نزدیک سطح داخلی متمرکز شده‌اند مطلوب‌ترین رفتار را دارد. ناحیه داخلی رسانا گرمای ورودی را به سرعت در ضخامت پخش می‌کند و به همین دلیل دمای بیشینه آن حدود یک سوم کمتر از الگوی A است. از نظر فیزیکی، قرار دادن فاز سفت و رسانا در جایی که گرادیان دما شدیدترین مقدار را دارد، هم گرادیان حرارتی را ملایم می‌کند و هم ناحیه بحرانی تنش محیطی را تقویت می‌نماید.

میان دو الگوی نامتقارن V و A رفتاری آینه‌ای و وارونه دیده می‌شود. این دو الگو نسبت به میانه ضخامت آینه یکدیگرند، چون در الگوی V سطح داخلی و در الگوی A سطح خارجی غنی از پلاکت‌های گرافنی است. الگوی V با ایجاد ناحیه رسانا به سمت منبع گرما کم‌ترین بیشینه دما را می‌سازد که برابر ۶۶۱/۰ است. الگوی A با ایجاد ناحیه کم رسانا در سطح داخلی، گرما را در لایه‌های داخلی به دام می‌اندازد و بالاترین بیشینه را ثبت می‌کند که برابر ۹۸۲/۰ است. الگوهای متقارن UD، O و X میان این دو سر قرار می‌گیرند. همین ترتیب آینه‌ای روشن می‌کند که چرا الگوی V بهترین و الگوی A بدترین عملکرد حرارتی را دارد.

همین ترتیب بر پاسخ مکانیکی نیز حاکم است. تنش محیطی نهایی سطح داخلی برای الگوی V برابر ۴۸۶/۰ است که حدود سه برابر کوچک‌تر از الگوی UD و نزدیک پنج برابر کوچک‌تر از الگوی A است. به بیان دیگر، دو سر طیف آینه‌ای کم‌ترین و بیشترین تنش محیطی را ثبت می‌کنند. بیشینه جابجایی شعاعی نیز همین روند را دارد و از ۲۶/۸ برای الگوی V تا ۰۸/۹ برای الگوی A تغییر می‌کند. بنابراین الگوی V هم‌زمان کم‌ترین دما، کم‌ترین تنش محیطی و کوچک‌ترین جابجایی را می‌دهد و الگوی آینه‌ای آن یعنی A در هر سه کمیت بیشترین مقدار را دارد. به همین دلیل الگوی V برای توزیع پلاکت‌های گرافنی در استوانه‌های تحت شوک حرارتی داخلی توصیه می‌شود.

ویژگی مشترک همه نیمرخ‌های تنش محیطی، جهش‌های پله‌ای در فصل مشترک لایه‌ها است. هرگاه سختی لایه تغییر کند، تنش محیطی به طور واقعی ناپیوسته می‌شود. به همین دلیل الگوهای مدرج شامل O، X، V و A رفتار پله‌ای دارند و الگوی UD هموار است. این جهش‌ها نمود فیزیکی ماده لایه‌ای هستند و با افزایش تعداد لایه ظریف‌تر می‌شوند که در بخش ۴-۳ نشان داده شد. هرگاه یک تغییر پارامتری آنقدر شدید باشد که علامت تنش محیطی سطح داخلی را وارون کند، مانند حالت‌های تخلخل A، کسر وزنی بالا، جداره ضخیم و طول کوتاه، آن وارونگی در بخش مربوط به خودش علامت گذاری و توضیح داده می‌شود.

نمودارهای دما ویژگی مرتبط اما متمایزی دارند. بر روی افت هموار دما در راستای شعاعی در زمان نهایی، هم دندانه‌های کوچکی بر هر یک از شش فصل مشترک لایه‌ها دیده می‌شود و هم یک نوسان منفرد در بخش بیرونی جداره. کف این فرورفتگی دقیقاً بر پنجمین فصل مشترک می‌نشیند و بلافاصله پس از آن قله‌ای بالاتر از روند پیرامون قرار می‌گیرد. این نوک در همان مکان در همه نمودارهای دمای این فصل تکرار می‌شود.

برخلاف پله‌های تنش محیطی که ایستا هستند و از جهش سختی ناشی می‌شوند، این نوک نشانه مکانی موج صوت دوم لرد- شولمن است. در نظریه تعمیم یافته هذلولوی، گرما به صورت آنی پخش نمی‌شود بلکه همچون موجی با سرعت محدود v=τ0/α منتشر می‌گردد. در هر لحظه اغتشاش حرارتی بر یک پیشانی تیز و تقریباً ناپیوسته متمرکز است. به همین دلیل دمای عرض ضخامت به جای افت هموار و یکنواختی که هدایت کلاسیک فوریه می‌دهد، یک موج موضعی حمل می‌کند. این موج به سمت بیرون می‌رود و از سطوح داخلی و خارجی بازتاب می‌یابد و همین موضوع باعث می‌شود تاریخچه دمای نقطه میانی به جای رشد هموار، پله پله بالا برود. در زمان نهایی این موج در لایه‌های بیرونی و نزدیک شعاع بی‌بعد ۷۵/۰ دیده می‌شود. هرجا پیشانی متحرک از یک فصل مشترک عبور کند، تغییر ناگهانی ماده یک بازتاب جزئی کوچک تولید می‌کند و همین دندانه‌های کوچک را در فصل مشترک‌های داخلی پدید می‌آورد.

دو مشاهده درستی این تفسیر را تایید می‌کنند. نخست آنکه این نوسان بر پیشانی موج حرارتی سوار است، بنابراین جای آن با تغییر زمان تخفیف بی‌بعد و با گذشت زمان جابه جا می‌شود و در حد فوریه به کلی محو می‌گردد. دوم آنکه نوسان‌های ضعیف مشاهده شده کراندار هستند و از نمایش ناپیوسته موج حرارتی ناشی می‌شوند، و با گذشت زمان رشد نمی‌کنند.

## 4-6. اثر الگو و شدت تخلخل

این بخش اثر الگوی توزیع تخلخل در عرض جداره را برای پنج الگوی UD، O، X، V و A بررسی می‌کند. در همه حالت‌ها توزیع پلاکت‌های گرافنی یکنواخت و سایر پارامترها در مقادیر مرجع نگه داشته شده‌اند. شکل ۴-۷ تاریخچه‌های زمانی دما و جابجایی شعاعی بی‌بعد نقطه میانی مقطع میانی و نیمرخ شعاعی دما و تنش محیطی در زمان نهایی را نشان می‌دهد.

[شکل ۴-۷: اثر الگوی تخلخل]

نتیجه کلیدی در دو الگوی نامتقارن V و A نهفته است که آینه یکدیگرند و پاسخ حرارتی کاملاً وارونه می‌دهند. در الگوی V حفره‌ها نزدیک سطح داخلی و گرم‌تر متمرکز شده‌اند. این ناحیه عایق، گرمای ورودی را همان ابتدا نزدیک سطح داخلی به دام می‌اندازد و از پخش سریع آن در ضخامت جلوگیری می‌کند. در نتیجه تاریخچه دمای نقطه میانی یک بیشینه گذرای برجسته نشان می‌دهد.

عملکرد حرارتی مطلوب الگوی A بهای مکانیکی دارد. چون گرما هرگز عمیقاً به جداره نفوذ نمی‌کند، انبساط حرارتی سرکوب می‌شود. توزیع دمای حاصل، علامت تنش محیطی سطح داخلی را وارون می‌کند و آن را به مقدار فشاری ۳۵۹/۰ منفی می‌رساند. به بیان دیگر ناحیه داخلی که معمولاً تحت کشش محیطی است، در این الگو فشاری می‌شود. این وارونگی علامت باید در طراحی در نظر گرفته شود.

سرانجام اثر شدت کلی تخلخل در شکل ۴-۸ برای سه ضریب جرمی مختلف شامل تخلخل اندک، متوسط و زیاد نشان داده شده است. افزایش تخلخل، رسانایی و سختی را با هم کاهش می‌دهد. در نتیجه بیشینه دمای نقطه میانی به آرامی از ۹۰۵/۰ به ۹۲۶/۰ و سپس ۹۴۲/۰ می‌رسد. در مقابل بیشینه جابجایی شعاعی شدیدتر افزایش پیدا می‌کند و از ۸۷/۷ به ۱۰/۹ و سپس ۳۷/۱۰ می‌رسد، زیرا جداره نرم‌تر تحت همان بار بیشتر تغییر شکل می‌دهد.

[شکل ۴-۸: اثر شدت تخلخل]

## 4-7. اثر کسر وزنی پلاکت‌های گرافنی

نفوذ موج حرارتی در جداره و پیشروی آن، کسر وزنی پلاکت‌های گرافنی را به قوی‌ترین اهرم مادی مسئله تبدیل می‌کند. شکل ۴-۹ بازه کم پلاکت گرافنی را نشان می‌دهد. در کوچک‌ترین کسر وزنی، پلاکت‌های گرافنی نفوذپذیری حرارتی کمی ایجاد می‌کنند و موج حرارتی ضعیف نفوذ می‌کند. در این حالت دمای سطح خارجی تنها به ۴۸۴/۰ و بیشینه دمای نقطه میانی به ۶۳۱/۰ می‌رسد.

[شکل ۴-۹: کسر وزنی در بازه کم]

در شکل ۴-۱۰ همان کمیت‌ها برای بازه پر پلاکت گرافنی آمده است. در این حالت پاسخ حرارتی اشباع می‌شود اما هزینه مکانیکی به شدت رشد می‌کند. بیشینه تنش محیطی بیش از دو برابر می‌شود و از ۴۵/۲ به ۷۱/۵ می‌رسد. همچنین تنش محیطی سطح داخلی افت می‌کند و علامت آن تغییر می‌نماید.

[شکل ۴-۱۰: کسر وزنی در بازه پر]

## 4-8. اثر نسبت‌های ابعادی پلاکت‌های گرافنی

مدل هالپین- تسای که در فصل سوم استفاده شده است، مدول یانگ ماده تقویت شده با پلاکت‌های گرافنی را نه تنها به کسر حجمی بلکه به هندسه پلاکت نیز وابسته می‌کند. در این بخش دو نسبت ابعادی بررسی می‌شوند: نخست نسبت طول به عرض پلاکت و دوم نسبت عرض به ضخامت پلاکت. هر یک از این دو نسبت جداگانه و با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها تغییر داده می‌شود.

اثر تغییر نسبت طول به عرض در شکل ۴-۱۱ آمده است. با افزایش این نسبت از ۰/۱ به ۶۷/۱ که مقدار مرجع است و سپس ۶۷/۲، بیشینه دمای نقطه میانی تنها از ۸۹۸/۰ به ۹۲۶/۰ و ۹۳۹/۰ می‌رسد و تنش محیطی سطح داخلی از ۴۵۳/۱ به ۵۲۶/۱ و ۵۵۶/۱ تغییر می‌کند.

[شکل ۴-۱۱: نسبت طول به عرض]

نسبت عرض به ضخامت که در شکل ۴-۱۲ آمده است اثر ضعیف‌تری دارد. با افزایش این نسبت از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰، دمای بیشینه عملاً ثابت می‌ماند و تنش محیطی سطح داخلی تنها از ۵۴۲/۱ به ۵۱۶/۱ تغییر می‌کند. در کسر وزنی مرجع، تقویت کننده رقیق‌تر از آن است که هندسه پلاکت مؤثر باشد. بنابراین هر دو نسبت ابعادی در این شرایط عوامل مرتبه دوم هستند، برخلاف شرایط کسر وزنی بالا.

[شکل ۴-۱۲: نسبت عرض به ضخامت]

## 4-9. برهم‌کنش الگوهای توزیع پلاکت‌های گرافنی و تخلخل

مطالعات جداگانه نشان دادند که الگوی V برای پلاکت‌های گرافنی و الگوی A برای تخلخل، هر یک به تنهایی از نظر حرارتی مطلوب‌ترین هستند. این بخش برهم‌کنش کامل را با محاسبه همه بیست و پنج ترکیب پنج الگوی پلاکت گرافنی با پنج الگوی تخلخل بررسی می‌کند. در نمایش نتایج، هر سطر مربوط به یک الگوی پلاکت گرافنی و هر ستون مربوط به یک الگوی تخلخل است.

[شکل ۴-۱۳ و ۴-۱۴: ماتریس بیست و پنج حالته]

نخستین مشاهده کلیدی این است که الگوی تخلخل A یک سد حرارتی سراسری است. صرف نظر از الگوی پلاکت گرافنی، تمرکز حفره‌ها در سطح خارجی کم‌ترین دمای سطح خارجی را می‌دهد و مقادیر این ستون برابر ۱۰۷/۰، ۰۶۴/۰، ۱۱۶/۰، ۰۳۴/۰ و ۱۳۴/۰ است. بهترین ترکیب در میان همه حالت‌ها، الگوی V پلاکت گرافنی همراه با الگوی A تخلخل است که دمای سطح خارجی را در ۰۳۴/۰ نگه می‌دارد.

مشاهده دوم، برهم‌کنش الگوهای آینه‌ای است. الگوهای V و A آینه هندسی یکدیگرند، زیرا یکی تمرکز در سطح داخلی و دیگری تمرکز در سطح خارجی دارد. هنگامی که الگوی V پلاکت گرافنی که ناحیه رسانا را در سطح داخلی می‌سازد با الگوی A تخلخل که ناحیه عایق را در سطح خارجی می‌سازد ترکیب شود، دو سازوکار هم‌افزا عمل می‌کنند و دمای سطح خارجی به کم‌ترین مقدار می‌رسد. اما هنگامی که همان الگوی V پلاکت گرافنی با الگوی V تخلخل ترکیب شود، دو سازوکار یکدیگر را خنثی می‌کنند.

در ادامه همان بیست و پنج ترکیب، این بار به تفکیک زمینه تخلخل، در شکل‌های ۴-۱۵ تا ۴-۱۹ نشان داده شده‌اند. برای هر الگوی تخلخل یک شکل رسم شده که در آن پنج الگوی پلاکت گرافنی روی هم مقایسه می‌شوند. به این ترتیب رتبه بندی الگوهای پلاکت گرافنی در یک تخلخل معیّن به روشنی دیده می‌شود.

[شکل‌های ۴-۱۵ تا ۴-۱۹: تفکیک بر حسب الگوی تخلخل]

با کنار هم گذاشتن این پنج شکل، دو سازوکار به روشنی از هم جدا می‌شوند. در هر زمینه تخلخل، ترتیب الگوهای پلاکت گرافنی بر حسب دمای سطح خارجی یکسان است، یعنی الگوی V خنک‌ترین و پس از آن به ترتیب O، UD، X و A قرار می‌گیرند. این موضوع نشان می‌دهد که الگوی پلاکت گرافنی و الگوی تخلخل از دو مجرای تقریباً مستقل اثر می‌گذارند.

برای فشرده کردن این برهم‌کنش در یک نما، شکل ۴-۲۰ ترکیب‌های آستانه‌ای را در کنار الگوی مرجع یکنواخت رسم می‌کند. از نظر حرارتی بهترین حالت، الگوی V پلاکت گرافنی همراه با الگوی A تخلخل و بدترین حالت، الگوی A پلاکت گرافنی همراه با الگوی UD تخلخل است.

[شکل ۴-۲۰: ترکیب‌های آستانه‌ای]

## 4-10. اثر شرایط تکیه‌گاهی دو سر

اثر شرایط تکیه‌گاهی برای سه حالت بررسی می‌شود: دو سر ساده، یک سر ساده و یک سر گیردار، و دو سر گیردار. چنان که در شکل ۴-۲۱ دیده می‌شود، میدان دما تقریباً مستقل از نوع تکیه‌گاه است و بیشینه دمای نقطه میانی برای هر سه حالت در یک محدوده می‌ماند. دلیل آن این است که تکیه‌گاه مکانیکی مستقیماً مسئله حرارتی را تغییر نمی‌دهد.

[شکل ۴-۲۱: اثر شرایط تکیه‌گاهی]

پاسخ مکانیکی به شدت به تکیه‌گاه وابسته است. گیردار کردن انتها قید محوری می‌افزاید و کشش محیطی مقطع میانی را کاهش می‌دهد. در نتیجه تنش محیطی بی‌بعد سطح داخلی از ۵۲۶/۱ برای حالت دو سر ساده به ۰۶۸/۱ برای حالت یک سر ساده و یک سر گیردار و سپس به ۴۲۴/۰ برای حالت دو سر گیردار می‌رسد. همچنین بیشینه تنش محیطی از ۱۱۲/۲ به ۸۰۳/۱ و ۵۳۵/۱ افت می‌کند.

## 4-11. اثر فشار داخلی

اثر فشار داخلی در مقادیر صفر، ۱۰، ۵۰ که مقدار مرجع است و ۱۰۰ مگاپاسکال بررسی می‌شود که بازه‌ای از فشار کم تا بسیار زیاد را می‌پوشاند. چنان که در شکل ۴-۲۲ دیده می‌شود، میدان دما عملاً مستقل از فشار داخلی است. دلیل آن این است که بارگذاری حرارتی و مکانیکی تنها از راه جمله ممزوج معادله انرژی به هم پیوند می‌خورند و فشار محرک مستقیم دما نیست.

[شکل ۴-۲۲: اثر فشار داخلی]

در مقابل، پاسخ مکانیکی با فشار به صورت خطی رشد می‌کند. تنش محیطی سطح داخلی از ۳۸۷/۰ منفی در حالت بدون فشار به ۴۳/۳ در ۱۰۰ مگاپاسکال می‌رسد و بیشینه جابجایی شعاعی از ۷۵/۳ به ۴۴/۱۴ افزایش می‌یابد. این خطی بودن کامل، بازتاب ماهیت خطی مدل ترموالاستیک است و حتی در ۱۰۰ مگاپاسکال حل هموار و همگرا می‌ماند.

## 4-12. اثر طول استوانه و حد استوانه بلند

برای بررسی رفتار حدی استوانه بلند، طول در سه مرحله افزایش می‌یابد. چنان که در شکل ۴-۲۳ دیده می‌شود، بیشینه دمای نقطه میانی مستقل از طول است، اما پاسخ مکانیکی با رشد طول به یک حد میل می‌کند. استوانه بسیار کوتاه تحت اثر دو تکیه‌گاه نزدیک به انتهای خود قرار دارد، بنابراین تنش محیطی سطح داخلی مقطع میانی آن فشاری و جابجایی آن کوچک است. با افزایش طول، اثر تکیه‌گاه‌ها از مقطع میانی دور می‌شود و پاسخ به حد استوانه بلند نزدیک می‌گردد.

[شکل ۴-۲۳: اثر طول استوانه]

## 4-13. اثر ضخامت جداره

در شکل ۴-۲۴ سه نسبت شعاعی مقایسه می‌شوند و مقیاس زمانی هر یک با ضخامت جداره خودش بی‌بعد شده است. جداره نازک به سرعت زیر عبور موج حرارتی قرار می‌گیرد و سطح خارجی آن کاملاً گرم می‌شود. اما ضخامت کم، کرنش حرارتی را متمرکز می‌کند و بزرگ‌ترین پاسخ مکانیکی این مطالعه را می‌سازد. جداره ضخیم رفتار وارونه‌ای دارد و در بازه بررسی شده موج حرارتی به سطح خارجی آن نمی‌رسد.

[شکل ۴-۲۴: اثر ضخامت جداره]

## 4-14. اثر زمان تخفیف و مقایسه لرد- شولمن با فوریه

در شکل ۴-۲۵ تئوری هدایت حرارت فوریه که در آن زمان تخفیف صفر است با سه زمان تخفیف بی‌بعد ۰۴/۰، ۱۵/۰ و ۴۴/۰ مقایسه می‌شود. در حل با تئوری فوریه، دمای نقطه میانی به صورت یکنواخت افزایش می‌یابد و هرگز از مقدار دمای داخلی فراتر نمی‌رود، زیرا انتشار کلاسیک با سرعت نامحدود نمی‌تواند فراجهش بسازد. با در نظر گرفتن زمان تخفیف در نظریه لرد- شولمن، گرما به صورت موجی با سرعت محدود منتشر می‌شود و امکان فراجهش دما پدید می‌آید. هرچه زمان تخفیف بزرگ‌تر باشد این فراجهش بزرگ‌تر می‌شود.

[شکل ۴-۲۵: اثر زمان تخفیف]

## 4-15. اثر ممزوج بودن معادلات

در شکل ۴-۲۶ مدل کاملاً ممزوج با مدل غیرممزوج مقایسه می‌شود. در شرایط مرجع، مدل غیرممزوج بیشینه دمای نقطه میانی را حدود ۲/۱ درصد و دمای سطح خارجی را نیز به همان اندازه بیش برآورد می‌کند. سازوکار این اختلاف آن است که در مدل ممزوج بخشی از انرژی حرارتی پیوسته به کار مکانیکی تبدیل می‌شود و نوعی میرایی ترموالاستیک برای موج حرارتی پدید می‌آورد. اختلاف دو مدل دقیقاً در پیشانی موج بیشترین مقدار را دارد.

[شکل ۴-۲۶: اثر ممزوج بودن]

## 4-16. اثر ضریب همرفت سطح خارجی

در شکل ۴-۲۷ اثر ضریب همرفت سطح خارجی بررسی می‌شود. با افزایش ضریب همرفت، سطح خارجی از حالت تقریباً بی‌دررو به یک چاه گرمایی مؤثر تبدیل می‌شود. در نتیجه دمای سطح خارجی از ۸۸۳/۰ به ۱۰۷/۰، بیشینه دمای بی‌بعد نقطه میانی از ۹۲۶/۰ به ۷۱۵/۰ و تنش محیطی سطح داخلی از ۵۲۶/۱ به ۵۴۰/۰ کاهش می‌یابد. آنچه تنش حرارتی را تعیین می‌کند اختلاف دمای عرض جداره است، نه تراز مطلق دما.

[شکل ۴-۲۷: اثر ضریب همرفت]

## 4-17. پاسخ به شوک حرارتی

در این مطالعه شیب پایدار افزایش دما با یک موج حرارتی در سطح داخلی جایگزین می‌شود و پاسخ با استفاده از دو نظریه لرد- شولمن و فوریه مقایسه می‌گردد که در شکل ۴-۲۸ آمده است. این بارگذاری تفاوت ذاتی انتقال موجی و پخشی را آشکار می‌کند. با استفاده از تئوری هدایت حرارت فوریه، موج حرارتی زودتر پخش می‌شود و ضعیف‌تر به میانه ضخامت می‌رسد. در مقابل حل لرد- شولمن پیشانی تیز موج را حفظ می‌کند و بیشینه دمای بالاتری می‌دهد.

[شکل ۴-۲۸: پاسخ به شوک حرارتی]

## 4-18. مقایسه نظریه‌های ترموالاستیسیته تعمیم یافته

در نخستین مطالعه گسترشی، مسئله مرجع با استفاده از چهار نظریه ترموالاستیسیته با پارامترهای منطبق حل می‌شود. این نظریه‌ها عبارت‌اند از نظریه کلاسیک فوریه، نظریه لرد- شولمن [۴]، نظریه تأخیر دوفازی [۷۴] و نظریه گرین- نقدی نوع سوم [۶۸]. مطابق شکل ۴-۲۹، بیشینه دمای نقطه میانی برای این چهار نظریه به ترتیب افزایش می‌یابد و محدوده واگرایی نظریه‌ها از یکدیگر مشخص می‌شود.

[شکل ۴-۲۹: مقایسه چهار نظریه]

## 4-19. مقایسه روش‌های انتگرال‌گیری زمانی

برای مقایسه با روش نیومارک، پنج انتگرال‌گیر زمانی جایگزین بر همان مسئله محک اجرا شدند. مسئله محک، هدایت گذرا با حل دقیق معلوم است و معیار مقایسه، بیشینه خطای دما در زمان ۱۰ ثانیه است. نتایج در جدول ۴-۷ خلاصه شده‌اند.

[جدول ۴-۷: مقایسه انتگرال‌گیرهای زمانی]

روش‌های نیومارک، هوبولت و تعمیم هیلبر- هیوز- تیلور در گام زمانی برابر عملاً هم دقت هستند. روش ویلسون- تتا به دلیل میرایی عددی اضافی حدود پنج برابر خطای بیشتر می‌پذیرد. حل‌گر ode15s نرم‌افزار متلب حدود ده برابر دقیق‌تر اما هشت برابر پرهزینه‌تر است و روش تبدیل لاپلاس با وارون سازی عددی دُربِین سه مرتبه کندتر است. بنابراین روش نیومارک بهترین نسبت دقت به هزینه را در این مقایسه دارد.

## 4-20. مقایسه روش‌های گسسته سازی مکانی

سه روش گسسته سازی مکانی بر مسئله هدایت گذرا با حل سری دقیق بسل و با پیشروی زمانی نیومارک یکسان مقایسه می‌شوند. این روش‌ها عبارت‌اند از دیفرانسیل کوادریچر با شبکه‌های چبیشف و یکنواخت، تفاضل محدود مرتبه دوم، و اجزای محدود با المان‌های خطی و درجه دو. معیار مقایسه، تعداد نقاط لازم برای رسیدن خطای هر روش به کف خطای گام زمانی است. روش دیفرانسیل کوادریچر با حدود ۹ تا ۱۱ نقطه به این کف می‌رسد، در حالی که تفاضل محدود و اجزای محدود خطی به نقاط به مراتب بیشتری نیاز دارند.

## 4-21. جمع‌بندی فصل

مشاهده‌های عددی این فصل به شرح زیر است. تفسیر این مشاهده‌ها و پیامدهای طراحی آن‌ها در فصل پنجم ارائه می‌شود.

۱. همگرایی حل در هر راستا به صورت مستقل بررسی شد و شبکه Nr=11 , Nz=13 , NL=7 , Δt=1 دقتی بهتر از ۲/۰ درصد می‌دهد. حل‌گر در پنج آزمون مستقل صحت سنجی شد.

۲. بیشینه دمای بی‌بعد نقطه میانی برای الگوهای UD، O، X، V و A به ترتیب ۹۲۶/۰، ۸۶۷/۰، ۸۴۱/۰، ۶۶۱/۰ و ۹۸۲/۰ بدست آمد و تنش محیطی سطح داخلی برای الگوی V برابر ۴۸۶/۰ شد.

۳. در ستون الگوی A تخلخل، دمای سطح خارجی برای پنج الگوی پلاکت گرافنی برابر ۱۰۷/۰، ۰۶۴/۰، ۱۱۶/۰، ۰۳۴/۰ و ۱۳۴/۰ بدست آمد و کم‌ترین مقدار یعنی ۰۳۴/۰ به ترکیب الگوی V پلاکت گرافنی با الگوی A تخلخل تعلق دارد.

۴. در بازه پر پلاکت گرافنی، بیشینه تنش محیطی از ۴۵/۲ به ۷۱/۵ رسید. در کسر وزنی مرجع، تغییر نسبت طول به عرض دما را از ۸۹۸/۰ به ۹۳۹/۰ و تغییر نسبت عرض به ضخامت تنش محیطی را تنها از ۵۴۲/۱ به ۵۱۶/۱ تغییر داد.

۵. مدل غیرممزوج بیشینه دمای نقطه میانی را حدود ۲/۱ درصد بیش برآورد کرد.

۶. با تغییر فشار داخلی از صفر به ۱۰۰ مگاپاسکال، تنش محیطی سطح داخلی از ۳۸۷/۰ منفی به ۴۳/۳ و بیشینه جابجایی شعاعی از ۷۵/۳ به ۴۴/۱۴ رسید، در حالی که میدان دما تغییر محسوسی نکرد.

۷. با گیردار کردن انتهاها، تنش محیطی سطح داخلی از ۵۲۶/۱ به ۰۶۸/۱ و سپس ۴۲۴/۰ کاهش یافت.

۸. با افزایش ضریب همرفت سطح خارجی، دمای سطح خارجی از ۸۸۳/۰ به ۱۰۷/۰ و تنش محیطی سطح داخلی از ۵۲۶/۱ به ۵۴۰/۰ کاهش یافت.

۹. در مقایسه روش‌ها، روش نیومارک بهترین نسبت دقت به هزینه را در میان شش انتگرال‌گیر آزموده شده داشت و روش دیفرانسیل کوادریچر با ۹ تا ۱۱ نقطه به کف خطای گام زمانی رسید.