# فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

## 5-1. مقدمه

در این پایان‌نامه رفتار ترموالاستیک گذرای یک استوانه توخالی چندلایه متخلخل تقویت شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بار ترمو- مکانیکی بررسی شد. برای این منظور معادلات حاکم بر پایه تئوری تعمیم یافته لرد- شولمن استخراج شدند و به صورت کاملاً ممزوج حل گردیدند. گسسته سازی در حوزه مکان با روش دیفرانسیل کوادریچر لایه‌ای و در حوزه زمان با روش نیومارک انجام شد. حل‌گر بدست آمده با پنج آزمون مستقل صحت سنجی شد و همگرایی آن نسبت به نقاط شعاعی، نقاط محوری، تعداد لایه‌ها و گام زمانی تثبیت گردید. سپس مجموعه گسترده‌ای از مطالعات پارامتری و سه مطالعه گسترشی انجام شد. در این فصل مهم‌ترین یافته‌ها، نوآوری‌ها، محدودیت‌ها و پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده جمع‌بندی می‌شوند.

## 5-2. یافته‌های اصلی پژوهش

در فصل چهارم مشاهده‌های عددی هر مطالعه به تفکیک گزارش شد. در این بخش همان مشاهده‌ها از دید معنای فیزیکی و پیامد طراحی جمع‌بندی می‌شوند.

۱. سرعت محدود انتشار موج حرارتی، رفتاری پدید می‌آورد که در هدایت کلاسیک فوریه اصلاً وجود ندارد. در حل فوریه دمای میان جداره هرگز از مقدار محرک فراتر نمی‌رود، اما در حل لرد- شولمن امکان فراجهش دما وجود دارد و این فراجهش با بزرگ‌تر شدن زمان تخفیف رشد می‌کند. تاریخچه دما نیز به جای رشد هموار، الگوی قله- قعر ناشی از رفت و برگشت موج و بازتاب آن از سطح خارجی را نشان می‌دهد. نتیجه عملی این است که در تحلیل کوتاه زمان، مدل کلاسیک بیشینه پاسخ را نمی‌بیند.

۲. جای قرار گرفتن پلاکت‌های گرافنی در ضخامت، از مقدار آن‌ها مهم‌تر است. هرگاه فاز رسانا در سطح داخلی و رو به منبع گرما قرار بگیرد (الگوی V)، گرمای ورودی سریع‌تر در ضخامت پخش می‌شود و گرادیان دما ملایم‌تر می‌گردد. به همین دلیل الگوی V هم‌زمان کم‌ترین دما، کم‌ترین تنش محیطی و کوچک‌ترین جابجایی را می‌دهد. الگوی A که آینه هندسی آن است، در هر سه کمیت بدترین حالت را می‌سازد. این تقارن آینه‌ای نشان می‌دهد که سازوکار اصلی، محل فاز رسانا نسبت به منبع گرما است.

۳. الگوی تخلخل از سازوکار وارونه‌ای پیروی می‌کند. تمرکز حفره‌ها در سطح خارجی (الگوی A) یک سد حرارتی می‌سازد و دمای سطح خارجی را به شدت پایین می‌آورد، اما چون گرما عمیقاً به جداره نفوذ نمی‌کند انبساط حرارتی سرکوب می‌شود و علامت تنش محیطی سطح داخلی از کششی به فشاری وارون می‌گردد. این وارونگی علامت، نکته‌ای است که در طراحی باید به آن توجه شود، زیرا یک بهبود حرارتی می‌تواند وضعیت مکانیکی را به کلی تغییر دهد.

۴. مهم‌ترین یافته این پژوهش از کنار هم گذاشتن دو الگو بدست می‌آید. وقتی پلاکت‌های گرافنی با الگوی V در سطح داخلی و حفره‌ها با الگوی A در سطح خارجی قرار می‌گیرند، دو سازوکار مستقل هم‌جهت می‌شوند و دمای سطح خارجی به کم‌ترین مقدار در میان تمام بیست و پنج ترکیب می‌رسد. اما اگر همان الگوی V گرافن با الگوی V تخلخل ترکیب شود، دو سازوکار یکدیگر را خنثی می‌کنند. بنابراین آنچه تعیین کننده است هم‌راستایی یا تقابل دو الگو است، نه انتخاب یک الگوی خوب به تنهایی. ترکیب V گرافن با A تخلخل، توصیه طراحی این پایان‌نامه برای کاربردهای حفاظت حرارتی است.

۵. کسر وزنی گرافن رفتاری آستانه‌ای دارد. مقدار اندکی پلاکت گرافنی جداره را از یک عایق حرارتی ضعیف به یک رسانای مؤثر تبدیل می‌کند، اما افزودن گرافن بیش از آن، نفوذ حرارتی را تنها به آرامی بهبود می‌دهد و در عوض تنش‌های حرارتی را به شدت بالا می‌برد. به بیان دیگر، افزایش بی‌رویه تقویت‌کننده از جایی به بعد هزینه مکانیکی دارد بدون آنکه سود حرارتی متناسبی بدهد.

۶. در کسر وزنی مرجع، هندسه پلاکت اهرم درجه دومی است. هر دو نسبت طول به عرض و عرض به ضخامت اثر کوچکی بر دما و تنش دارند و نسبت عرض به ضخامت کم‌اثرترین است. دلیل آن رقیق بودن تقویت‌کننده در این کسر وزنی است؛ تنها در کسرهای وزنی بالا هندسه پلاکت به عامل غالب تبدیل می‌شود.

۷. ممزوج بودن معادلات یک اثر کوچک ولی جهت‌دار دارد. در مدل ممزوج بخشی از انرژی حرارتی پیوسته به کار مکانیکی تبدیل می‌شود و موج حرارتی را کمی میرا می‌کند. بنابراین مدل غیرممزوج دما را کمی بیشتر از مقدار واقعی پیش‌بینی می‌کند و این اختلاف دقیقاً در پیشانی موج بیشترین مقدار را دارد؛ یعنی همان جایی که برای طراحی اهمیت دارد.

۸. فشار داخلی و شرایط تکیه‌گاهی تنها بر پاسخ مکانیکی اثر می‌گذارند و میدان دما را تقریباً دست‌نخورده می‌گذارند. فشار به صورت خطی وارد می‌شود و حتی در بالاترین مقدار بررسی شده حل هموار و همگرا می‌ماند، که بازتاب ماهیت خطی مدل است. گیردار کردن انتهاها با افزودن قید محوری، کشش محیطی مقطع میانی را کاهش می‌دهد. اثر تکیه‌گاه موضعی است و با بلندتر شدن استوانه، پاسخ مقطع میانی به حد استوانه بلند میل می‌کند.

۹. در بارگذاری شوک حرارتی، تفاوت دو نظریه از هر مطالعه دیگری آشکارتر است. هدایت کلاسیک موج را زودتر پخش می‌کند و ضعیف‌تر به میانه ضخامت می‌رساند، در حالی که حل لرد- شولمن پیشانی تیز را حفظ می‌کند. به همین دلیل مدل کلاسیک در این بارگذاری بیشینه دما را به مقدار قابل توجهی کم برآورد می‌کند. این مشاهده یکی از قوی‌ترین استدلال‌های این پژوهش به سود تئوری تعمیم یافته است.

۱۰. از دید روش‌شناختی، روش نیومارک بهترین نسبت دقت به هزینه را در میان شش انتگرال‌گیر آزموده شده دارد و روش دیفرانسیل کوادریچر در هر راستا به نقاط به مراتب کمتری نسبت به تفاضل محدود و اجزای محدود خطی نیاز دارد. همچنین مقایسه چهار نظریه ترموالاستیسیته نشان داد که این نظریه‌ها در چه محدوده‌ای از یکدیگر واگرا می‌شوند.

## 5-3. نوآوری‌های پژوهش

- حل کاملاً ممزوج ترموالاستیسیته لرد- شولمن برای استوانه چندلایه متخلخل تقویت شده با پلاکت‌های گرافنی، به روش دیفرانسیل کوادریچر لایه‌ای دوبعدی.

- شناسایی برهم‌کنش هم‌افزای الگوی V پلاکت‌های گرافنی با الگوی A تخلخل و ارائه مقایسه کامل تمام بیست و پنج ترکیب که در مراجع پیشین همتایی ندارد.

- گزارش رفتار قله- قعر و رفتار آینه‌ای الگوها و پیوند دادن آن با سرشت موجی هدایت حرارت.

- سه مطالعه گسترشی روش‌شناختی که در آن‌ها شش انتگرال‌گیر زمانی، چهار روش گسسته سازی مکانی و چهار تئوری ترموالاستیسیته با پارامترهای هم‌خوان مقایسه شدند.

## 5-4. محدودیت‌های پژوهش

مانند هر مطالعه عددی، این پژوهش در چارچوب مفروضات و مرزهای مشخصی انجام شده است که هنگام تفسیر و تعمیم نتایج باید در نظر گرفته شوند:

۱. مدل الاستیک خطی و بدون معیار آسیب و شکست. تنش‌ها و جابجایی‌ها در همه حالت‌ها، از جمله در بارهای شدید مانند فشار داخلی ۱۰۰ مگاپاسکال و شوک حرارتی ضربه‌ای، بر پایه فرض الاستیک خطی گزارش شده‌اند. مدل مورد استفاده معیار تسلیم، ترک یا جدایش لایه‌ای ندارد.

۲. مستقل در نظر گرفتن خواص از دما. مدول یانگ، رسانایی گرمایی، ضریب انبساط حرارتی و ظرفیت گرمایی ویژه مستقل از دما فرض شده‌اند، در حالی که بارگذاری مرجع دمای سطح داخلی را از ۳۰۰ به ۶۰۰ کلوین می‌رساند. در این بازه وابستگی دمایی خواص واقعی ماده می‌تواند بر نتایج اثر بگذارد.

۳. پیوند ایده‌آل لایه‌ای. فصل مشترک‌های بین لایه‌ها پیوستگی کامل دما، شار، جابجایی و کشش دارند و مقاومت حرارتی و مکانیکی تماسی فصل مشترک، که در مواد لایه‌ای واقعی همواره حاضر است، در مدل لحاظ نشده است.

۴. دامنه هندسی و بارگذاری. این پژوهش به استوانه راست و بارگذاری متقارن محوری ترمو- مکانیکی محدود است. هندسه‌های مخروطی یا دوّار و بارگذاری غیرمتقارن یا متحرک خارج از دامنه این پژوهش قرار دارند.

۵. نبود بررسی تجربی. امکان مقایسه نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با داده‌های نمونه‌های آزمایشگاهی مطابق با مسئله این پژوهش فراهم نبود.

## 5-5. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده

از آنجا که هر پژوهش بر پایه پژوهش‌های گذشته استوار است و همچنین باید راهنمایی برای پژوهش‌های آینده باشد، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شوند:

۱. لحاظ کردن وابستگی خواص موثر ماده به دما.

۲. افزودن تبادل حرارت تابشی غیرخطی در سطح خارجی برای کاربردهای دما بالا.

۳. افزودن یک مدل آسیب یا شکست. مدل ترموالاستیک خطی حاضر حتی در فشار ۱۰۰ مگاپاسکال گسستی نشان نمی‌دهد، بنابراین برای پیش‌بینی گسست در بارهای بسیار زیاد چنین مدلی لازم است.

۴. پیاده سازی پایدار تکیه‌گاه‌های آزاد و غلتکی و افزودن یک مرجع کرنش صفحه‌ای واقعی برای مقایسه مستقیم با حد استوانه نامحدود.

۵. بررسی توزیع‌های پیوسته مدرج تابعی، هندسه‌های دیگر، استوانه دوّار و بارگذاری‌های نامتقارن و متحرک.

۶. ارائه تحلیل‌های دیگر مانند تحلیل ارتعاشی، کمانشی و خستگی برای مسئله مورد پژوهش.