# شرح فنی حل‌گر (ساختار درونی کد)

این سند ساختار درونی حل‌گر claude_R8.m (آخرین/نهاییِ نسخه) را برای نگه‌داری و توسعهٔ آینده شرح می‌دهد، به‌گونه‌ای که خواننده‌ای بدون پیش‌زمینه بتواند بخش‌ها، نحوهٔ کار و عملکرد هر قسمت را دریابد. نسخهٔ R8 از نظر فیزیک با R7 (و R6) رقم‌به‌رقم یکسان است؛ تنها تفاوتِ آن تنظیمِ مقادیرِ پیش‌فرضِ پیکربندی به حالتِ مرجعِ رساله است. نسخهٔ R7 اشیای صریحِ شماره‌دهی/نگاشتِ درجات آزادی را افزوده بود (بخش ۶). یک نسخهٔ کارایی اختیاری، claude_R9.m، نیز موجود است: تنها بخشِ مونتاژِ حلقهٔ داخلی (بخشِ ۴-۱) برداری‌سازی شده (نوشتن‌های تُنُکِ تک‌به‌تک با نوشتن‌های سطریِ دسته‌ای یا kron جایگزین شده‌اند)، بخشِ شرایطِ مرزی و فصلِ‌مشترک عیناً از R8 کپی شده، و صحت‌سنجی نشان داده که نتایج تا دقتِ خطای گردکردنِ اعشارِ مضاعف با R8 یکسان‌اند (حدود ۲٫۱ برابر سریع‌تر در مجموع). R8 هنوز نسخهٔ رسمیِ رساله است. برای اجرای عملی به سند «دستورالعمل کاربری» و برای روش نیومارک به «پیوست الف» مراجعه شود.

## ۱. کلیات و معماری

حل‌گر یک مسئلهٔ ترموالاستیسیتهٔ ممزوجِ گذرا را برای استوانهٔ توخالیِ چندلایهٔ متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی حل می‌کند. گسسته‌سازی مکانی به روش دیفرانسیل کوادریچر لایه‌ای در صفحهٔ (r,z) و پیشرویِ زمانی به روش نیومارک انجام می‌شود. سه میدان مجهول عبارت‌اند از افزایش دما θ، جابجایی شعاعی u و جابجایی محوری w.

فایل به یک بخشِ پیکربندی (۰) و هفت بخشِ کاری (۱ تا ۷) و یک مجموعه تابع کمکی سازمان یافته است:

| بخش | عنوان | نقش |
| --- | --- | --- |
| ۰ | Model configuration | همهٔ پارامترهای ورودی و گزینه‌ها |
| ۱ | Geometry and discretization | شبکهٔ چبیشف و ماتریس‌های وزنی DQ |
| ۲ | Loading and time parameters | بار، زمان، و اعمال بازنویسی cfg |
| ۳ | Material properties | همگن‌سازی خواص لایه‌ای (گرافن + تخلخل) |
| ۴ | Global assembly | مونتاژ ماتریس‌های M، C، K و اعمال شرایط مرزی |
| ۵ | Row equilibration + diagnostics | هم‌ترازی سطری و تجزیهٔ LU |
| ۶ | Newmark time integration | حلقهٔ زمانی |
| ۷ | Post-processing | تاریخچه‌ها، پروفیل‌ها و تنش‌ها |

## ۲. معادلات حاکم (خلاصه)

دستگاه ممزوج لرد-شولمن که کد آن را گسسته می‌کند عبارت است از معادلهٔ انرژی (با جملهٔ تخفیف) و دو معادلهٔ مومنتوم:

ρc (θ+τ0θ)+βT0(e+τ0e)−∇​⋅(k∇θ)=0,

ρ u−(Lu)r+β ∂rθ=0,  ρ w−(Lu)z+β ∂zθ=0,

که در آن e=∇​⋅u اتساع و L عملگر کشسان است. با τ0=0 مدل فوریه بازیابی می‌شود؛ گزینهٔ theory نیز حالت‌های DPL (با τT) و گرین-نقدی نوع سوم (با k*) را فراهم می‌کند.

## ۳. بخش ۰ — پیکربندی

همهٔ متغیرهای ورودی اینجا مقداردهی می‌شوند: انتخاب تئوری (theory، tau0، tau_T، k_star)، تکیه‌گاه‌ها (BC_z و بازنویسی هر انتها BC_z0/BC_zL)، ابعاد پلاکت گرافن (a_GPL,b_GPL,t_GPL — در نسخهٔ R6 به اینجا منتقل شدند تا مطالعهٔ نسبت ابعادی بتواند آن‌ها را از cfg بازنویسی کند)، نوع شرایط مرزی حرارتی/مکانیکی، الگوها و کسرهای گرافن و تخلخل، و حالت مادی (material_mode).

## ۴. بخش‌های ۱ و ۲ — هندسه، بار، و بازنویسی cfg

جدارهٔ استوانه به NL لایه تقسیم و در هر لایه یک شبکهٔ چبیشف-گاوس-لوباتو با N_r نقطه ساخته می‌شود؛ در راستای محوری نیز N_z نقطهٔ چبیشف. تابع کمکی DQ_weights ماتریس‌های وزنی مشتق مرتبهٔ اول (A) و دوم (B) را می‌سازد.

سازوکار cfg: پس از بلوک پیکربندی، اگر ساختار cfg در فضای کاری موجود باشد، هر میدان آن با eval روی متغیر هم‌نام نشانده می‌شود؛ نام‌های ناشناخته warning می‌دهند. چون بخش ۱ پیش از بازنویسی اجرا شده، شبکه‌ها و ماتریس‌های وزنی پس از اعمال cfg بازساخته می‌شوند تا بازنویسیِ هندسه (NL,N_r,N_z, R_i,R_o,L) شبکهٔ کهنه بر جای نگذارد. اگر cfg.gam بدون cfg.bet داده شود، جفت میرای سازگار bet=(gam+0.5)^2/4 محاسبه می‌شود.

## ۵. بخش ۳ — همگن‌سازی خواص لایه‌ای

خواص هر لایه در شعاع میانی همان لایه ارزیابی می‌شوند (خواص تکه‌ای-ثابت):

- سازنده‌ها: زمینهٔ پلیمری (اپوکسی) با Em=3.0 GPa، ν=0.34، ρ=1200، c=1110، k=0.246، α=60×10−6؛ و پلاکتِ گرافن (GPL) با E=1010 GPa، ρ=1062.5، ν=0.186، k=3000، c=644، α=5×10−6. (ثابت‌های فلزی‌مانندِ E=223 GPa و ρ=8900 تنها در حالتِ material_mode='FG_powerlaw' برای صحت‌سنجیِ مدرج تابعی به‌کار می‌روند، نه در مادهٔ اصلیِ گرافن/اپوکسی.)

- مدول مؤثر و هدایت گرافن‌دار: مدل هالپین-تسای با ضرایب هندسی ξL=2a/t و ξT=2b/t (از a_GPL,b_GPL,t_GPL).

- هدایت حرارتی: مدل پرکولاسیونی (شبکهٔ پیوستهٔ گرافن) با نمای γ؛ همین سرشت آستانه‌ای است که کسر وزنی گرافن را به قوی‌ترین اهرم مادی تبدیل می‌کند.

- تخلخل: ضریب جرمی em3 سطح تخلخل را می‌دهد؛ سایر ضرایب الگو به‌طور دقیق مشتق می‌شوند و e3=em32. الگوی توزیع تخلخل در راستای ضخامت از میان UD/O/X/V/A انتخاب می‌شود.

نهایی‌سازیِ روابطِ الگوهای تخلخل (به‌ویژه V/A) بر پایهٔ فایل MZ بر عهدهٔ نویسنده است (Prom.2 بند ز / A7)؛ بلوکِ تخلخل تا آن زمان دست‌نخورده نگه داشته شده و از نسخهٔ R3_1 به بعد هیچ هشدارِ زمان‌اجرایی صادر نمی‌کند. حالت material_mode='FG_powerlaw' نیز برای صحت‌سنجی در برابر مراجع مدرج تابعی فراهم است.

## ۶. بخش ۴ — مونتاژ سراسری و شماره‌دهی درجات آزادی

### شمارهٔ‌دهی درجات آزادی (ماتریس نگاشت)

سه میدان به‌صورت میدان‌محور پشت سر هم شماره‌گذاری می‌شوند: نخست همهٔ درجات آزادیِ θ، سپس همهٔ u، سپس همهٔ w. با Nn = NL·N_r·N_z گره در هر میدان و Ndof = 3·Nn، نگاشت گره به شمارهٔ سراسری چنین است:

Nn     = NL*N_r*N_z;                 % گره در هر میدان
Ndof   = 3*Nn;                       % theta, u, w
idx_Th = @(e,ir,iz)        (e-1)*N_r*N_z + (ir-1)*N_z + iz;   % بلوک theta
idx_U  = @(e,ir,iz)   Nn + (e-1)*N_r*N_z + (ir-1)*N_z + iz;   % بلوک u
idx_W  = @(e,ir,iz) 2*Nn + (e-1)*N_r*N_z + (ir-1)*N_z + iz;   % بلوک w

یعنی ترتیب درونیِ هر بلوک: لایه (e) بیرونی‌ترین، سپس نقطهٔ شعاعی (ir)، سپس نقطهٔ محوری (iz). این همان «ماتریس شماره‌دهی» است که در بازخورد Prom.2 (صفحهٔ ۴) به آن اشاره شده و کلید خواندن هر سطر/ستون ماتریس‌های سراسری است.

### اشیای صریحِ نگاشت (افزودهٔ نسخهٔ R7)

نسخهٔ R7 همین ترتیبِ شماره‌دهی را با سه شیِ بازرسی‌پذیر به‌طور صریح مستند می‌کند، بی‌آنکه هیچ فیزیکی تغییر کند؛ ماتریس‌های M,C,K، حلِ دستگاه و همهٔ خروجی‌ها رقم‌به‌رقم با claude_R6 یکسان می‌مانند:

- NodeMap(ir,iz) — ماتریس شماره‌دهیِ گرهِ مستطیلیِ یک لایه با ابعاد Nr×Nz؛ در کد NodeMap = reshape(1:N_r*N_z, N_z, N_r).' که اندیس محوری iz را سریع‌ترین می‌گیرد و همان شمارهٔ محلیِ (ir−1)Nz+iz را بازمی‌گرداند.

- DOFmap(g,:) = [gdof, comp, e, ir, iz, localnode, r, z] — یک سطر برای هر درجهٔ آزادیِ سراسری، دقیقاً به همان ترتیبی که معادلات به‌کار می‌برند (بلوک‌های میدانیِ θ|u|w، با comp برابر ۱، ۲ یا ۳).

- GridDOF(e,ir,iz,:) = [\theta,\,u,\,w] — نمای شبکه‌ای: سه درجهٔ آزادیِ سراسری در هر نقطهٔ گرهی.

هر سه شیء در فایل .mat ذخیره می‌شوند و DOFmap افزون‌بر آن به‌صورت فایل <out_name>_DOFmap.csv (با سرستون gdof,component,comp_name,layer_e,ir,iz,localnode,r,z) نوشته می‌شود تا سند مستندسازیِ کد بتواند به آن ارجاع دهد. این پاسخِ مستقیم به بازخورد Prom.2 (صفحهٔ ۴) است: سازمان‌دهیِ مستطیلیِ سختی/جرم به‌همراه یک ماتریس شماره‌دهی/نگاشتِ درجات آزادی در ترتیبِ معادلات. برای هندسه و شبکهٔ جاریِ رساله (NL=7، Nr=15، Nz=11) داریم Nn=1155 و Ndof=3465.

### ساختار ماتریس‌ها

سه ماتریس تُنُکِ سراسری M, C, K با ابعاد Ndof × Ndof ساخته می‌شوند (نه ماتریس مستطیلیِ اولیه؛ مونتاژ مستقیماً روی درجات آزادی انجام می‌شود). حلقهٔ مونتاژ روی هر لایه و هر نقطهٔ (ir,iz) می‌گردد و برای هر سه معادله سطر متناظر را پر می‌کند:

- سطر انرژی (eqT = idx_Th): عملگر هدایت −∇​⋅(k∇) در K؛ جمله‌های ρc و ρc τ0 در C و M؛ جفت‌شدگی ممزوج βT0(e[+τ0e]) که با مشتق‌های Ar,Az روی درجات آزادی u,w در C (و برای LS در M) نوشته می‌شود.

- سطرهای مومنتوم (eqU = idx_U, eqW = idx_W): عملگر کشسان با ضرایب سختی Cij و مشتق‌های A,B در K، جملهٔ ρ در M، و جفت‌شدگی ترموالاستیک +β ∂θ (انتقال‌یافته به سمت چپ) در K.

انتخاب تئوری (theory) تعیین می‌کند کدام جمله‌های زمانی فعال باشند: FOURIER (بدون τ0)، LS (با τ0)، DPL (با τT در جملهٔ شار) و GN3 (معادلهٔ انرژی نرخ-نوع با k*).

### شرایط مرزی

پس از مونتاژ حجمی، سطرهای مرزی بازنویسی می‌شوند: سطح داخلی دما (رمپ/گاوسی) یا شار؛ سطح خارجی همرفت (رابین) یا دمای صفر؛ سطح داخلی فشار (σrr=−P(t)) یا جابجاییِ ثابت. تکیه‌گاه‌های دو انتها (z=0,L) با انتخابگرِ هر-انتها اعمال می‌شوند؛ اگر هیچ‌یک از دو انتها گیردار/غلتکی نباشد، یک گرهِ داخلیِ w برای جلوگیری از حرکت صلبِ محوری صفر می‌شود.

## ۷. بخش ۵ — هم‌ترازی سطری و تجزیه

هر سطر بر بزرگ‌ترین ضریب خود تقسیم می‌شود تا سطرهای حرارتی (∼103)، مکانیکی (∼1013) و قید (∼1) هم‌مرتبه شوند؛ مقادیر سمت راست نیز با همان ضرایب (rs_Tin,rs_Pin) مقیاس می‌شوند. سپس عدد وضعیت K_eff تخمین زده شده، سطرهای تهی بررسی و ماتریس مؤثر یک‌بار با lu تجزیه می‌شود. یک بررسیِ خودکارِ حدِ ایستا (K\F_inf) نیز پیش از حلقهٔ زمانی انجام می‌گیرد.

## ۸. بخش ۶ — حلقهٔ زمانی نیومارک

روش نیومارکِ صورت جابجایی‌محور با ثابت‌های a0..a7 و K_eff = K + a0·M + a1·C؛ عوامل lu در هر گام بازاستفاده می‌شوند و تنها سمت راست بازساخته می‌شود. جزئیات کامل روابط در پیوست الف آمده است. در هر گام تاریخچهٔ نقطهٔ میانی ذخیره و در صورت store_full_history کل میدان در X_hist نگه داشته می‌شود؛ در چند زمان نیز تصویر لحظه‌ای (snaps) برای پروفیل‌ها گرفته می‌شود. واگرایی (max|x|>1e15) شناسایی و متوقف می‌شود.

## ۹. بخش ۷ — پس‌پردازش

از میدان حل، تاریخچه‌های زمانیِ دما و جابجایی، پروفیل‌های شعاعیِ دما، و تنش‌های شعاعی/محیطی (از مشتق‌های جابجایی و ضرایب سختی هر لایه) محاسبه و رسم می‌شوند. کمیت‌های بی‌بعد (Fo, T, u, σ*, ξ) در همین مرحله ساخته می‌شوند.

## ۱۰. توابع کمکی

- chebyshev_grid(a,b,N) : N نقطهٔ چبیشف-گاوس-لوباتو روی بازهٔ [a,b].

- DQ_weights(nodes) : ماتریس‌های وزنیِ مشتق مرتبهٔ اول و دوم دیفرانسیل کوادریچر برای مجموعه‌نقاط داده‌شده (بر پایهٔ چندجمله‌ای‌های لاگرانژ).

## ۱۱. صحت‌سنجی و ردگیری

درستی حل‌گر با پنج/شش آزمون مستقل تأیید شده است (حل ایستا در حد خطای ماشین 2e-11 در برابر Static_Baseline_R1.m — حل‌گر استاتیکیِ کاملاً مستقل، مشتق از کد قدیمی‌تر New Cods/Main-EN.m، که خط اسمبلی جداگانهٔ خودش را دارد و بدون هیچ جملهٔ زمانی مستقیماً دو دستگاه جبریِ K_T·θ=F_T (رسانش پایا) و K_M·x=F_M (تعادل الاستواستاتیک) را با \ حل می‌کند؛ اسکریپت مقایسه: Compare_R1.m؛ جدول ۶ مرجع IJPVP + ANSYS؛ حل دقیق سری بسل؛ ode15s؛ امواج بگری-اسلامی؛ همگرایی لایه‌ای). نتایج در فصل چهارم و اعداد آن از chapter_stats.csv استخراج شده‌اند. قاعدهٔ توسعه: هر نسخهٔ جدید باید نتایج پیش‌فرض نسخهٔ قبل را رقم‌به‌رقم بازتولید کند؛ کد صحت‌سنجی‌شده هرگز درجا ویرایش نمی‌شود.

## ۱۲. اسکریپت T1 — نحوهٔ استفادهٔ دقیق از ode15s

claude_T1_time_integrators.m تنها جایی در کد است که ode15s واقعاً فراخوانی می‌شود (به‌عنوان مرجع مستقلِ تطبیقی برای مقایسه با نیومارک/ویلسون-θ/هوبولت/ HHT-α، نه به‌عنوان بخشی از حل‌گر اصلی). چون دستگاه اصلی Mx+Cx+Kx=F به‌خاطر سطرهای جبریِ شرط مرزی (که در آن‌ها M=C=0) در واقع یک DAE است، سه مرحلهٔ پیش‌پردازش پیش از فراخوانی انجام می‌شود:

- حذف جبری سطرهای مرزی (چگالش استاتیکی): سطرهایی با جمع سطریِ صفر در هم M و هم C به‌عنوان درجات آزادی مرزی (bb) شناسایی و از طریق Kbb به‌صورت جبری بر حسب درجات آزادی داخلی (ii) حذف می‌شوند؛ نتیجه یک Kred کاهش‌یافته و یک ODE خالص (بدون قید) است.

- تبدیل مرتبهٔ دوم به مرتبهٔ اول: از میان درجات آزادی داخلی، آن‌هایی که قطر جرم صفر دارند دمایی‌اند (معادلهٔ مرتبهٔ اول) و بقیه مکانیکی‌اند (معادلهٔ مرتبهٔ دوم). با معرفی سرعت v=u به‌عنوان حالت جداگانه، بردار حالت y=[θ; u; v] ساخته و تابع مشتق odef(t,y) نوشته می‌شود.

- ژاکوبین تحلیلی: چون سیستم خطی است، ∂(odef)/∂y به‌صورت بلوکی و اسپارس دستی نوشته و به odeset('Jacobian',J,...) داده می‌شود تا ode15s مجبور به تخمین عددیِ ژاکوبین (و هزینهٔ اضافیِ آن) نباشد.

فراخوانی نهایی:

[ts,ys] = ode15s(odef, tv, zeros(nT+2*nM,1), ...
                  odeset('Jacobian',J,'RelTol',1e-7,'AbsTol',1e-9));

نکات فنی: - گزینهٔ 'BDF' تنظیم نشده است، پس مقدار پیش‌فرض متلب یعنی 'off' فعال می‌ماند — یعنی ode15s در این اجرا از فرمول NDF (نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ BDF، دقت تا ۲۶٪ بهتر با کمی افت پایداری نسبت به BDF خالص) استفاده می‌کند، نه از BDF کلاسیک. برای اجبار به BDF خالص باید 'BDF','on' افزوده شود. - گزینهٔ Mass داده نمی‌شود چون قید جبری از پیش (مرحلهٔ ۱) حذف شده است. - RelTol=1e-7, AbsTol=1e-9 بسیار تنگ‌تر از پیش‌فرض متلب (RelTol=1e-3) است، چون هدف این آزمایش بالاترین دقت ممکن برای مقایسه با جواب دقیق تحلیلی بود، نه سرعت اجرا. - طبق جدول T1_integrators_table.csv: خطای ode15s حدود ۱۰ برابر کمتر از نیومارک است ولی هزینهٔ CPU آن حدود ۸ برابر بیشتر — سربار عمدتاً از حل نیوتنِ ضمنی در هر گام و نه از تخمین ژاکوبین می‌آید (چون ژاکوبین تحلیلی داده شده).