# متن جایگزین بخش 4-4 فصل چهارم — صحت‌سنجی

این فایل متن تازه بخش 4-4 را در بر دارد. در نسخه کنونی، جدول 4-6 پنج آزمون صحت‌سنجی را فهرست می‌کند اما تنها دو آزمون شکل اختصاصی دارند (آزمون 2 و آزمون 3)، در حالی که متن ادعا می‌کند «در هر آزمون … نتیجه حاضر به‌صورت نمودار مقایسه‌ای در برابر مرجع رسم شده است». متن زیر این ناسازگاری را برطرف می‌کند: برای آزمون‌های 1، 4 و 5 نیز شکل و جدول افزوده شده است.

شکل‌ها و جدول‌های تازه:

| آزمون | شکل | جدول |
| --- | --- | --- |
| 1 — مونتاژ استاتیکی | verif_test1_static_R1 (تازه) | جدول 4-6-الف |
| 4 — انتگرال‌گیری زمانی | verif_test4_integrator_R1 (تازه) | جدول 4-6-ب |
| 5 — موج صوت دوم | ls_wave_validation_R1 (موجود، به متن افزوده شد) | جدول 4-6-پ |

نکته درباره آزمون 1: مقایسه با شرط مرزی انتهای آزاد انجام می‌شود، همان‌گونه که در مستندسازی اصلی ثبت شده است. اگر همین مقایسه با انتهای ساده انجام شود، اختلاف نسبی به حدود 8.0e-02 می‌رسد؛ زیرا دو کد شرط تکیه‌گاه ساده محوری را یکسان پیاده نکرده‌اند و آن اختلاف یک تفاوت فیزیکی واقعی است، نه خطای مونتاژ. داده‌های تازه با Static_Baseline_R3 (نسخه آزاد) و LSTE_solver_R11 تولید شده‌اند.

## 4-4. صحت‌سنجی

درستی حل عددی حاضر با پنج آزمون مستقل، در برابر حل‌های دقیق تحلیلی، نتایج منتشرشده و یک حل تجاری اجزای محدود بررسی می‌شود. در هر آزمون، افزون بر خطای کمّی، نتیجه حاضر به‌صورت نمودار مقایسه‌ای در برابر مرجع متناظر رسم شده است تا انطباق منحنی‌ها دیده شود.

آزمون 1 — مونتاژ ماتریس‌های استاتیکی. حد استاتیکی حل‌گر دینامیکی در برابر یک حل‌گر استاتیکی مستقل سنجیده می‌شود. این حل‌گر مستقل، کدی جداگانه با مونتاژ خودِ آن است که هیچ جمله زمانی ندارد و دو دستگاه جبری رسانش پایا و تعادل الاستواستاتیک را مستقیماً حل می‌کند؛ بارگذاری تنها فشار داخلی است و انتهاها آزادند. طبق شکل، دو منحنی جابجایی شعاعی در میان‌مقطع بر هم منطبق‌اند و اختلاف آن‌ها در سراسر ضخامت در حد خطای ماشین می‌ماند.

[شکل: verif_test1_static_R1]

جدول 4-6-الف. آزمون 1 — حد استاتیکی در برابر حل‌گر استاتیکی مستقل.

| کمیت | مقدار |
| --- | --- |
| نقاط شعاعی مقایسه‌شده | 45 |
| بیشینه u، حل‌گر استاتیکی مستقل | 9.555556e-04 m |
| بیشینه u، حد استاتیکی حل‌گر دینامیکی | 9.555556e-04 m |
| بیشینه اختلاف مطلق | 2.103667e-14 m |
| بیشینه اختلاف نسبی | 2.201512e-11 |

آزمون 2 — پاسخ مکانیکی دینامیکی. بخش مکانیکی مسئله با نتایج ملک‌زاده (جدول 6 مرجع [31]) و یک حل مستقل انسیس مقایسه می‌شود؛ جابجایی شعاعی بی‌بعد با اختلاف نسبی 0.1 تا 0.2 درصد بازتولید می‌شود و تنش شعاعی بی‌بعد سطح داخلی دقیقاً برابر منفی فشار اعمالی به‌دست می‌آید.

[شکل: bench1_U]

آزمون 3 — هدایت گذرای حرارت. مسئله هدایت گذرا با حل دقیق سری بسل سنجیده می‌شود؛ توزیع دمای بی‌بعد در زمان‌های مختلف بر منحنی دقیق می‌نشیند و خطای نسبی در بازه 1e-05 تا 1e-07 می‌ماند.

[شکل: bench2_T_profiles]

آزمون 4 — طرح انتگرال‌گیری زمانی. روش نیومارک در برابر حل‌گر سخت تطبیقی متلب روی همان دستگاه مکانی سنجیده می‌شود. پانل چپ شکل نشان می‌دهد هر سه منحنی — حل دقیق، نیومارک و حل‌گر تطبیقی — بر هم منطبق‌اند؛ تفاوت دو طرح تنها در پانل راست دیده می‌شود که انحراف هر یک از حل دقیق را روی محور لگاریتمی رسم می‌کند. بیشینه خطای نیومارک در کل بازه حدود یک مرتبه بزرگی بیشتر از حل‌گر تطبیقی است، اما هزینه محاسباتی آن حدود یک‌دهم است.

[شکل: verif_test4_integrator_R1]

جدول 4-6-ب. آزمون 4 — مقایسه انتگرال‌گیرهای زمانی روی دستگاه مکانی یکسان.

| روش | بیشینه خطا نسبت به حل دقیق (K) | زمان محاسبه (s) |
| --- | --- | --- |
| دیفرانسیل کوادریچر + نیومارک | 0.00319 | 0.18 |
| دیفرانسیل کوادریچر + حل‌گر سخت تطبیقی | 0.00026 | 1.74 |
| اختلاف نیومارک و حل‌گر تطبیقی | 0.00337 | — |

آزمون 5 — موج صوت دوم لرد-شولمن. رفتار انتشار موج در برابر یک حل دقیق فوریه-بسل سنجیده می‌شود که برای همان هندسه حل‌گر استخراج شده است. مرجع پیش از استفاده به‌طور مستقل وارسی شده بود: حد حالت پایا تا 1.9e-16، علیت هذلولوی جلوی جبهه تا 4e-6، و نسبت‌های پرش جبهه در برابر قانون پرتو تحلیلی تا 0.16 درصد. حل‌گر حاضر با بیشینه خطای نقطه‌ای 0.32 درصد و خطای L₂ برابر 0.065 درصد روی ریزترین شبکه با آن می‌خواند، و خطا با ریزتر شدن شبکه یکنواخت کاهش می‌یابد — که هم‌زمان نشان می‌دهد نوسان‌های پشت جبهه تیز، اثر گیبس ناشی از گسسته‌سازی طیفی است و نه ناپایداری عددی.

[شکل: ls_wave_validation_R1]

جدول 4-6-پ. آزمون 5 — همگرایی شبکه‌ای در برابر حل دقیق فوریه-بسل.

| N_r | نقاط شعاعی | خطای نسبی L∞ | خطای نسبی L₂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 49 | 1.343e-02 | 4.881e-03 |
| 11 | 77 | 6.204e-03 | 1.876e-03 |
| 15 | 105 | 3.756e-03 | 1.207e-03 |
| 21 | 147 | 3.230e-03 | 6.507e-04 |

این پنج آزمون روی هم، اعتبار حل حاضر را در دو رژیم ایستا و گذرا و در دو حالت ممزوج و غیرممزوج تأیید می‌کنند. جمع‌بندی در جدول 4-6 آمده است.

جدول 4-6. خلاصه آزمون‌های صحت‌سنجی حل‌گر.

| # | آزمون | مرجع | نتیجه |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مونتاژ مکانی استاتیکی | حل‌گر استاتیکی مستقل | انطباق 2e-11 |
| 2 | پاسخ مکانیکی دینامیکی | مرجع [31] + انسیس | خطای 0.1 تا 0.2 درصد؛ σ_rr دقیق |
| 3 | هدایت گذرای حرارت | حل دقیق سری بسل | خطای نسبی 1e-05 تا 1e-07 |
| 4 | انتگرال‌گیری زمانی | حل‌گر سخت تطبیقی (مستقل) | بیشینه اختلاف 0.0034 K |
| 5 | موج ممزوج لرد-شولمن | حل دقیق فوریه-بسل | خطای نقطه‌ای 0.32 درصد، L₂ برابر 0.065 درصد |

تغییر نسبت به متن پیشین جدول 4-6: ردیف 5 پیش‌تر «باقری و اسلامی» را به‌عنوان مرجع و «انطباق سرعت‌ها و بازتاب‌ها» را به‌عنوان نتیجه می‌آورد، یعنی یک مقایسه کیفی. پس از افزوده‌شدن حل دقیق فوریه-بسل، این ردیف اکنون کمّی است. ردیف 4 نیز به اختلاف اندازه‌گیری‌شده نیومارک و حل‌گر تطبیقی (0.0034 K) به‌روز شده است.