# چرا کد اولیهٔ دینامیک شما کار نمی‌کرد و چه اصلاحاتی انجام شد

## ۱. دربارهٔ فایل

فایل خودِ شما، New Cods/Main_Dyn.m (و تلاش‌های بعدیِ Main_Dyn_R2.m، Main_Dyn_R3.m و Main_Dyn_R4.m)، قرار بود یک حل‌گرِ استاتیکِ ازپیش‌کارکردهٔ ترموالاستیک (New Cods/Main-EN.m) را به یک حل‌گرِ گذرا و ممزوجِ لرد–شولمن گسترش دهد: روش دیفرانسیل کوادریچرِ لایه‌ای (DQM) در راستاهای شعاعی و محوری، به همراه انتگرال‌گیری زمانیِ نیومارک، برای لایه‌های متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی. این کد پاسخ گذرای درستی تولید نمی‌کرد؛ در برخی نسخه‌ها مستقیماً با خطا متوقف می‌شد و در برخی دیگر تا انتها اجرا می‌شد اما دما و جابجاییِ گزارش‌شده، صرف‌نظر از بارگذاریِ اعمال‌شده، تقریباً هیچ تغییری از صفر نمی‌کرد.

چهار مشکلِ مجزا یافت شد؛ یکی از آن‌ها یک خطای صریحِ اجرایی است و سه‌تای دیگر خطاهای عددیِ خاموش‌اند که اجازه می‌دهند کد اجرا شود اما فیزیکِ غلطی را محاسبه کند. هر چهار مورد هنوز در همان فایل قابل مشاهده‌اند؛ هیچ‌کدام از موارد زیر حدس‌وگمان نیست.

## ۲. مشکل ۱ — متغیرِ واقعاً تعریف‌نشده (خطای فوری)

Main_Dyn.m، در حلقهٔ پیشروی زمانی، سهمِ تنشِ حرارتی را در بارِ معادلهٔ حرکتِ محوری این‌گونه محاسبه می‌کند:

% Main_Dyn.m، خط ۵۱۳
F_rhs(row_w) = F_rhs(row_w) + (C13+C23+C33)*alpha * dTdz;

C23 در هیچ‌جای این قلمرو مقداردهی نشده است — تنها C11، C12، C13 و C33 چند خط بالاتر (خطوط ۵۰۲ تا ۵۰۴) محاسبه شده‌اند. متلب در همان اولین بار اجرای این خط، یعنی در همان گامِ زمانیِ نخست، خطای Undefined function or variable 'C23' می‌دهد. همین الگوی «C23ِ تعریف‌نشده» در تمامیِ نسخه‌های بعدی (Main_Dyn_R2.m تا Main_Dyn_R4.m) نیز تکرار شده است — هرگز واقعاً شناسایی و رفع نشده، فقط با اجرای دوباره با تنظیماتِ متفاوت دور زده شده است.

اصلاح. حل‌گرِ بازنویسی‌شده (claude/code/solver/claude_R1.m) از همان ابتدا مجموعهٔ کاملِ ثابت‌های الاستیکِ همسانگرد را برای هر لایه محاسبه می‌کند — C11, C12, C13, C22, C23, C33, C55 (خطوط ۱۷۹ تا ۱۸۲) — و همان‌ها را به‌طور یکدست در هرجا که لازم است به کار می‌برد؛ در نتیجه هیچ عبارتِ تنشی هرگز به یک ثابتِ مقداردهی‌نشده ارجاع نمی‌دهد.

## ۳. مشکل ۲ — طرحوارهٔ نیومارک یک چیز را حل می‌کند و نتیجه را چیزِ دیگری فرض می‌کند

این مهم‌ترین اشکال است و عیناً هم در Main_Dyn.m و هم در نسخهٔ بعدیِ Main_Dyn_R4.m وجود دارد:

% Main_Dyn.m، خطوط ۵۲۲ تا ۵۲۸ (و Main_Dyn_R4.m، خطوط ۸۶۰ تا ۸۶۶ — بدون تغییر)
d_pred = d + dt*v + (0.5-beta)*dt^2*a;
v_pred = v + (1-gamma)*dt*a;
F_eff  = F_rhs + M*(c1*d_pred + c3*v + c4*a) + C*(c2*d_pred + c5*v + c6*a);
a_new  = Q_eff * (U_eff \ (L_eff \ (P_eff * F_eff)));   % <- با K_eff = K + c1*M + c2*C حل می‌شود
d = d_pred + beta*dt^2 * a_new;
v = v_pred + gamma*dt  * a_new;

K_eff = K + c1*M + c2*C (با c1 = 1/(beta*dt^2)) همان ماتریسِ مؤثرِ طرحوارهٔ نیومارکِ به‌فرمِ جابجایی است — کاربردِ درستِ آن این است که مستقیماً K_eff * d_new = F_eff برای جابجاییِ جدید d_new حل شود. اما این کد همان دستگاهِ به‌فرمِ جابجایی را حل می‌کند و سپس نتیجه را a_new (یعنی یک شتاب) می‌نامد، و آن را در به‌روزرسانیِ جابجایی با ضریبِ beta*dt^2 (که در اینجا مرتبهٔ ۱e-8 است) دوباره اعمال می‌کند. نتیجه این است که یک جابجاییِ واقعی به‌اشتباه شتاب تفسیر می‌شود و سپس هشت مرتبهٔ بزرگی کوچک‌تر به حالتِ سامانه افزوده می‌شود. در عمل، این کار پاسخِ قابل‌مشاهده را در حدودِ beta*dt^2 مقدارِ واقعی‌اش منجمد می‌کند: حل‌گر اجرا می‌شود، اعداد تغییر می‌کنند، اما هرگز به بزرگیِ فیزیکیِ درست نزدیک نمی‌شوند.

اصلاح. claude_R1.m طرحوارهٔ نیومارکِ به‌فرمِ جابجایی را همان‌گونه که واقعاً باید به‌کار رود پیاده‌سازی می‌کند: مستقیماً برای جابجاییِ جدید حل می‌کند، سپس سرعت/شتاب را به‌صورتِ جبری از آن استخراج می‌کند —

% claude_R1.m، خطوط ۶۱۷ تا ۶۲۴
rhs   = F + M*(a0*x + a2*xd + a3*xdd) + C*(a1*x + a4*xd + a5*xdd);
x_new = Qf*(Uf\(Lf\(Pf_*rhs)));          % <- این خودِ جابجاییِ جدید است و همان‌گونه هم به‌کار می‌رود
xdd_new = a0*(x_new - x) - a2*xd - a3*xdd;
xd_new  = xd + a6*xdd + a7*xdd_new;
x = x_new;  xd = xd_new;  xdd = xdd_new;

الگوی مرجعِ این طرحوارهٔ به‌فرمِ جابجایی (که پیش‌تر درست پیاده‌سازی شده و کار می‌کرد) فایلِ M/Equation_Termo_Elastic_chand_layer_model_1.m است — فایلی که از پیش در مخزن موجود بود؛ در سرآیندِ claude_R1.m صراحتاً آمده که بازنویسی دقیقاً برای هم‌راستایی با همین مرجع انجام شده است.

## ۴. مشکل ۳ — علامتِ ماتریسِ سفتی برعکس است

هم ردیف‌های نفوذِ حرارتی و هم ردیف‌های الاستیسیتهٔ مکانیک در Main_Dyn.m با علامتِ طبیعی و مثبتِ عملگرِ مکانی مونتاژ شده‌اند، برای نمونه:

% Main_Dyn.m، خطوط ۱۵۲ تا ۱۵۴ (ردیفِ رسانش حرارتی)
K(eq, idx_T(e,jr,iz)) = K(eq, idx_T(e,jr,iz)) + (kk/r)*A_r{e}(ir,jr);
K(eq, idx_T(e,jr,iz)) = K(eq, idx_T(e,jr,iz)) + kk * B_r{e}(ir,jr);

طبقِ همان قراردادی که خودِ این کد در جای دیگر به‌کار می‌برد، M*x'' + C*x' + K*x = F، عملگرِ نفوذ/الاستیسیته باید با علامتِ منفی وارد شود (انتقالِ k∇²T از سمتِ راستِ معادلهٔ ρc·Ṫ = k∇²T به سمتِ چپ، ρc·Ṫ − k∇²T = 0 می‌دهد، یعنی K باید −k∇² باشد، نه +k∇²). مونتاژِ K با عملگرِ مثبت، معادله را به یک ضدِ نفوذ برای دما و یک سفتیِ منفی برای جابجایی تبدیل می‌کند — دستگاه در برابرِ تغییرِ شکل مقاومت نمی‌کند و گرادیانِ دما را هموار نمی‌کند، بلکه دقیقاً برعکسِ آن رخ می‌دهد. این خطای علامت، به‌همراهِ کوچک‌شدنِ پاسخ در مشکل ۲، عمدتاً نامشهود ماند چون پاسخ از قبل چنان کوچک بود که در بیشتر اجراهای آزمایشیِ کوتاه به‌چشم نمی‌آمد.

اصلاح. claude_R1.m هر ردیفِ داخلی را از همان ابتدا با عملگرِ منفی‌شده مونتاژ می‌کند، و این قرارداد صراحتاً در بالای بخشِ مونتاژ مستند شده است:

% claude_R1.m، خطوط ۱۹۶-۱۹۷
% Convention:  M x'' + C x' + K x = F,  K = -(natural spatial operator).
...
K(eqT,cT) = K(eqT,cT) - k_L(e)*( A_r{e}(ir,jr)/r + B_r{e}(ir,jr) );   % علامتِ منفی را ببینید

## ۵. مشکل ۴ — ضریبِ «حجمِ» استوانه‌ایِ ساختگی در ماتریسِ جرم

تا نسخهٔ Main_Dyn_R4.m، یک ضریبِ مقیاسِ اضافی به عبارت‌های جرم و میرایی افزوده شده بود:

% Main_Dyn_R4.m، خطوط ۳۳۵-۳۳۶ و ۳۵۴-۳۵۹
Veff = 2*pi*r_nodes{e}(ir)*dr*dz;
rc = rho_node{e}(ir)*c_node{e}(ir)*Veff;
...
Veff = 2*pi*r*dr*dz;
M(idx_U(e,ir,iz),idx_U(e,ir,iz)) + rho_val*Veff;

این کد با هر نقطهٔ هم‌مکانی طوری رفتار می‌کند که گویی یک «سلولِ» حجمِ محدود (2π·r·dr·dz) در اختیار دارد و سهمِ جرمش را با حجمِ همان سلول وزن‌دهی می‌کند — رویّهٔ درست برای روشِ حجمِ محدود یا اجزای محدود، اما برای دیفرانسیل کوادریچر نادرست است. DQM یک روشِ هم‌مکانیِ نقطه‌ای است: هر ردیفِ معادله، معادلهٔ دیفرانسیلِ حاکم را دقیقاً در همان گره ارزیابی می‌کند، بدون هیچ سلول یا حجمِ وزن‌دهیِ ضمنی. ضرب‌کردن در یک Veff ساختگی (که چون dr و dz در مقایسه با ابعادِ واقعیِ استوانه [~۰٫۱ متر] و فاصلهٔ گره‌ها بسیار متفاوت‌اند، در سراسرِ مش سه مرتبهٔ بزرگی یا بیشتر تغییر می‌کند) جرمِ نسبیِ هر گره را به‌طور دلبخواهی مخدوش می‌کند و هیچ مبنایی در فرمولاسیونِ DQMـی که در باقیِ همان فایل به کار رفته ندارد.

اصلاح. claude_R1.m از مقادیرِ فیزیکیِ خام بدون هیچ وزن‌دهیِ هندسیِ ساختگی استفاده می‌کند، برای نمونه برایِ جرمِ مکانیکی:

% claude_R1.m، خط ۲۶۹
M(eqU,eqU) = M(eqU,eqU) + rho_L(e);       % فقط rho، بدون Veff

و به همین ترتیب، شرطِ مرزیِ فشار مستقیماً بر حسبِ واحدِ تنش نوشته می‌شود (sigma_rr = -P_i) نه از مسیرِ هیچ ضریبِ سطح/حجمِ ساختگی.

## ۶. دو مشکلِ کوچک‌تر اما واقعی، که در همان بازنویسی رفع شدند

- ردیف‌های مرزی/فصلِ‌مشترک باید قیدِ جبریِ محض باشند. در طرحوارهٔ نیومارکِ به‌فرمِ جابجایی، یک ردیفِ قید (مقدارِ دیریکله، شرطِ کشش، معادلهٔ پیوستگیِ فصلِ‌مشترک) باید ردیف‌های ماتریسِ جرم (M) و میرایی (C) دقیقاً صفر باشند و تنها K باقی بماند، تا قید در هر گام دقیقاً اعمال شود نه اینکه با جمله‌های اینرسی/میرایی مخلوط شود. claude_R1.m این کار را به‌طور نظام‌مند برای هر ردیفِ قید انجام می‌دهد (به M(...)=0; C(...)=0; در سراسرِ بخشِ ۴-۲ فایل مراجعه کنید) و یک بررسیِ تشخیصی می‌افزاید (if ~isempty(zr), error('K_eff has empty rows...')) که اگر سهواً ردیفی بدون معادلهٔ حاکم باقی بماند، با خطا متوقف می‌شود — بررسیِ محافظتی‌ای که کدِ اصلی هرگز نداشت.

- هم‌ترازیِ ردیف‌ها (Row equilibration). ردیف‌های حرارتی (بزرگیِ ~۱۰۳)، ردیف‌های مکانیکی (~۱۰۱۳) و ردیف‌های قید (~۱) در همان ماتریسِ تُنُک چندین مرتبهٔ بزرگی از هم فاصله دارند، که حلِ خطی را از نظرِ عددی بدشرط می‌کند. claude_R1.m پیش از تجزیه، هر ردیف را بر بزرگ‌ترین ضریبش تقسیم می‌کند (claude_R1.m، خطوط ۵۶۴ تا ۵۷۷)، که در اجراهای صحت‌سنجیِ بعدی، برآوردِ عکسِ عددِ حالت را از حدودِ ۱۰^-24 (تکینِ عددی) به حدودِ ۱۰^-10 (قابلِ حل با دقتِ کاملِ اعشارِ مضاعف) بهبود داد.

## ۷. نتیجهٔ نهایی

claude_R1.m یک بازنویسیِ از ابتدا است که مستقیماً بر پایهٔ حل‌گرِ استاتیکِ ازپیش‌صحت‌سنجی‌شده (Main-EN.m) ساخته شده — هندسه، خواصِ مواد و منطقِ مونتاژِ مش را از آن حفظ کرده، اما انتگرال‌گیریِ زمانیِ گذرا و قراردادهای علامتِ ماتریس را به‌کلی جایگزین کرده است. نسخه‌های بعدیِ آن (claude_R2 تا نسخهٔ کنونیِ claude_R8) قابلیت‌هایی افزودند (حالتِ مادهٔ FG-powerlaw، بارگذاریِ فشارِ سینوسی، انواعِ دیگرِ شرایطِ مرزی، الگوهای تخلخل، الگوهای توزیعِ گرافن) بدون آنکه هرگز لازم باشد این چهار اصلاح دوباره بازبینی شوند — یک‌بار در برابرِ شش محکِ مستقل صحت‌سنجی شدند (حدِ استاتیکِ دقیق، دو محکِ ادبیاتی با مقایسهٔ گزارش‌شدهٔ انسیس، یک حلِ دقیقِ تحلیلیِ رسانشِ گذرا بر پایهٔ توابعِ بسل، یک محکِ منتشرشدهٔ انتشارِ موجِ لرد–شولمن، و یک بررسیِ کیفیِ سرعتِ موج) و از آن پس همواره درست مانده‌اند.