# محتوای آمادهٔ پاورپوینتِ جلسهٔ دفاع

نحوهٔ استفاده: بخش «الف» فهرستِ موضوعاتی است که باید در ارائه باشد. بخش «ب» متنِ آمادهٔ هر اسلاید است — عنوان، بولت‌ها و شکل. بولت‌ها و شکل را مستقیم در پاورپوینت کپی کنید؛ «یادداشت ارائه» را روی اسلاید نگذارید و در بخش Notes پاورپوینت بنویسید. بخش «ج» پیشنهادهای ساخت و ارائه است.

# بخش الف — موضوعاتی که باید در ارائه باشد

## الف-۱. بودجهٔ زمانی (۱۸ تا ۲۰ دقیقه)

| بخش | اسلایدها | تعداد | زمان |
| --- | --- | --- | --- |
| عنوان و فهرست | ۱–۲ | ۲ | ۱ دقیقه |
| مقدمه: مسئله، هدف، پیشینه و شکاف | ۳–۵ | ۳ | ۳ دقیقه |
| مدل‌سازی: هندسه، مواد، الگوها | ۶–۹ | ۴ | ۳ دقیقه |
| معادلات حاکم و روش حل | ۱۰–۱۳ | ۴ | ۳ دقیقه |
| صحت‌سنجی و همگرایی | ۱۴–۱۷ | ۴ | ۳ دقیقه |
| نتایج و بحث | ۱۸–۲۴ | ۷ | ۵٫۵ دقیقه |
| نوآوری، نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها، تشکر | ۲۵–۲۸ | ۴ | ۱٫۵ دقیقه |
| جمع |  | ۲۸ | ۲۰ دقیقه |

قاعدهٔ سرانگشتی: هر اسلاید حدود ۴۰ ثانیه. اسلایدِ شکل‌دار کمی بیشتر، اسلایدِ متنی کمتر. اسلایدهای پشتیبان در زمان حساب نمی‌شوند.

## الف-۲. اقلامِ الزامی

- اسلاید عنوان: عنوان کامل، نام نگارنده، استاد راهنما، استاد مشاور، دانشگاه و دانشکده، تاریخ دفاع.

- فهرست مطالب.

- بیان مسئله: چرا مهم است؟ چه چیزی ناکافی است؟

- هدف پژوهش: یک تا سه جملهٔ دقیق و قابل‌سنجش.

- پیشینه و شکاف تحقیقاتی: چه شده و جای خالی کجاست.

- هندسه و فرضیات مدل: شکل، ابعاد، شرایط مرزی، بارگذاری.

- معادلات حاکم: فقط معادلات کلیدی.

- روش حل: چرا این روش و مزیتش چیست.

- صحت‌سنجی: مقایسهٔ کمّی با مرجع یا حل دقیق. هرگز حذف نکنید — نخستین چیزی است که داور می‌پرسد.

- همگرایی: شبکه و گام زمانی کافی‌اند.

- نتایج: هر نتیجه = یک شکل + یک پیام روشن.

- نوآوری‌ها: صریح و شماره‌دار.

- نتیجه‌گیری: پاسخ به هدفی که در اسلاید ۴ گفتید.

- محدودیت‌ها: خودتان بگویید؛ اگر داور اول بگوید، امتیاز منفی است.

- پیشنهادهای آینده.

- تشکر و پرسش.

- اسلایدهای پشتیبان (Backup) پس از اسلاید پایانی، برای پاسخ به پرسش‌ها.

## الف-۳. قواعد نمایشی

- هر اسلاید یک پیام؛ عنوان اسلاید همان پیام باشد، نه یک برچسب خنثی.

- حداکثر ۵ تا ۶ بولت، هر بولت حداکثر دو سطر.

- روی اسلایدِ شکل متن کم بگذارید؛ توضیح را شفاهی بدهید.

- قلم بدنه کمتر از ۲۰pt نباشد؛ محور و راهنمای شکل‌ها خوانا باشند.

- شمارهٔ اسلاید را نشان دهید (داور هنگام پرسش به آن ارجاع می‌دهد).

- عددهای کلیدی را پررنگ کنید.

# بخش ب — محتوای هر اسلاید

## اسلاید ۱ — عنوان

عنوان روی اسلاید:

تحلیل ترموالاستیک استوانه‌های متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بارِ ترمو-مکانیکی با استفاده از تئوری لرد-شولمن

زیرنویس‌ها (جای‌نگهدارها را پر کنید):

- نگارنده: ‹نام دانشجو›

- استاد راهنما: ‹نام استاد راهنما›

- استاد مشاور: ‹در صورت وجود›

- ‹نام دانشگاه و دانشکده› — ‹تاریخ دفاع›

## اسلاید ۲ — فهرست مطالب

- بیان مسئله و هدف پژوهش

- پیشینه و شکاف تحقیقاتی

- مدل‌سازی: هندسه، مواد و الگوها

- معادلات حاکم و روش حل عددی

- صحت‌سنجی و همگرایی

- نتایج و بحث

- نوآوری‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

## اسلاید ۳ — بیان مسئله

عنوان: چرا تئوری کلاسیک فوریه کافی نیست؟

- تئوری فوریه سرعت انتشار حرارت را بی‌نهایت فرض می‌کند.

- این فرض در شوک حرارتی و زمان‌های کوتاه غیرفیزیکی است.

- تئوری لرد-شولمن با زمان تخفیف τ0 معادلهٔ انرژی را هذلولوی می‌کند: حرارت به‌صورت موج با سرعت محدود منتشر می‌شود.

- استوانه‌های جدارضخیمِ گرافنی و متخلخل در مخازن تحت فشار، محفظه‌های احتراق و سامانه‌های حفاظت حرارتی به کار می‌روند.

یادداشت ارائه: با یک جملهٔ ملموس شروع کنید: «اگر جدارهٔ یک مخزن در چند ثانیه ۳۰۰ درجه گرم شود، مدل کلاسیک عملاً می‌گوید اثرِ آن بلافاصله به سطح بیرونی می‌رسد — که فیزیکی نیست.»

## اسلاید ۴ — هدف پژوهش

- حلِ کاملاً ممزوجِ معادلات لرد-شولمن برای استوانهٔ توخالیِ چندلایهٔ متخلخلِ تقویت‌شده با گرافن.

- بررسی دما، تنش، کرنش و جابجایی در فضای دوبعدی (r,z).

- کمّی‌سازی اثر الگوهای پنج‌گانهٔ توزیع گرافن و تخلخل (UD, O, X, V, A).

- مقایسهٔ چهار تئوری ترموالاستیسیته و تعیین محدودهٔ واگرایی آن‌ها.

- ارائهٔ یک توصیهٔ طراحی برای حفاظت حرارتی.

## اسلاید ۵ — پیشینه و شکاف تحقیقاتی

- مطالعات پیشین عمدتاً: هدایت کلاسیک فوریه، یا حل غیرممزوج، یا هندسهٔ یک‌بعدی.

- اثر گرافن و تخلخل غالباً جداگانه بررسی شده است.

- شکاف: حل ممزوج لرد-شولمن برای استوانهٔ چندلایهٔ متخلخلِ گرافنی در دو بُعد، به‌همراه ماتریس کاملِ برهم‌کنش الگوها.

- این پژوهش دقیقاً همین شکاف را پر می‌کند.

یادداشت ارائه: این اسلاید جایی است که «چرا کار شما تازه است» را اثبات می‌کنید. نام دو سه مرجعِ نزدیک را آماده داشته باشید و تفاوتتان را در یک جمله بگویید.

## اسلاید ۶ — هندسهٔ مسئله

- استوانهٔ توخالی، NL=7 لایه، خواص متغیر در ضخامت.

هندسهٔ مسئله — figures_ch123/geometry_schematic.png

## اسلاید ۷ — حالت مرجع و شرایط مرزی

- ابعاد: Ri=1 m، Ro=1.5 m، طول L=2.1 m.

- بار حرارتی: سطح داخلی 300→600 K؛ سطح خارجی همرفت با hc=10 W/m²K.

- بار مکانیکی: فشار داخلی Pi=50 MPa؛ انتهاها تکیه‌گاه ساده و عایق حرارتی.

- زمان تخفیف τ0=418 s، معادل τ*≈0.15؛ زمان کل ۳۰۰۰ ثانیه.

- خواص الاستیک: هالپین-تسای + قانون مخلوط‌ها؛ تخلخل: مدل سلول باز.

## اسلاید ۸ — الگوهای توزیع گرافن

- پنج الگو: UD (یکنواخت)، O، X، V (تمرکز در سطح داخلی)، A (تمرکز در سطح خارجی).

الگوهای گرافن — figures_ch123/GPL_patterns_schematic.png

## اسلاید ۹ — الگوهای توزیع تخلخل

- همان پنج الگو، این بار برای توزیع تخلخل در ضخامت.

الگوهای تخلخل — figures_ch123/porosity_patterns_schematic.png

یادداشت ارائه: تأکید کنید V و A آینهٔ یکدیگرند — این نکته بعداً در یافتهٔ هم‌افزایی کلیدی می‌شود.

## اسلاید ۱۰ — معادلات حاکم

معادلهٔ انرژی لرد-شولمن:

ρcθ+τ0θ+βT0e+τ0e=∇⋅(k∇θ)

- جملهٔ τ0θ معادله را هذلولوی می‌کند ← موج با سرعت C=α/τ0.

- جملهٔ βT0e پیوند ممزوج میان دما و تغییرشکل است.

- معادلات حرکت شعاعی و محوری با جملهٔ تنش حرارتی βθ.

- τ0→0 معادله را به فوریهٔ کلاسیک فرو می‌کاهد.

یادداشت ارائه: فقط همین یک معادله را نشان دهید. اگر جزئیات استخراج را خواستند، اسلاید پشتیبان (فصل ۳) را باز کنید.

## اسلاید ۱۱ — روش حل عددی

- مکان: مربعات تفاضلی (DQM) به‌صورت لایه‌ای در (r,z) با نقاط چبیشف-گاوس-لوباتو.

- زمان: انتگرال‌گیر نیومارک (β=1/4، γ=1/2) — بدون قید پایداری.

- شرایط مرزی و سازگاری بین‌لایه‌ای (پیوستگی دما، شار، جابجایی و تنش) به‌صورت سطرهای جبری اعمال می‌شوند.

- مزیت کلیدی: DQM در هر راستا حدود ۱۵ برابر نقطهٔ کمتر از تفاضل محدود و اجزای محدود خطی نیاز دارد.

## اسلاید ۱۲ — شبکهٔ DQM

شبکهٔ DQM — figures_ch123/DQM_nodes_schematic.png

## اسلاید ۱۳ — فلوچارت حل

فلوچارت حل — figures_ch123/solution_flowchart.png

یادداشت ارائه: اگر زمان کم است، اسلایدهای ۱۲ و ۱۳ را در یک اسلاید ادغام کنید (شبکه در بالا، فلوچارت کوچک در پایین) یا فلوچارت را به پشتیبان ببرید.

## اسلاید ۱۴ — صحت‌سنجی: پنج آزمون

- حد استاتیکی — انطباق با مونتاژ استاتیکی مستقل: اختلاف نسبی ∼2×10−11.

- پاسخ مکانیکی — مقایسه با ملک‌زاده (جدول ۶ مرجع [۳۱]) و ANSYS: اختلاف ۰٫۱ تا ۰٫۲٪.

- هدایت گذرا — حل دقیق سری بسل: خطای 10−5 تا 10−7.

- انتگرال‌گیر زمانی — مقایسه با ode15s: اختلاف ۰٫۰۰۳ K.

- موج صوت دوم — صحت‌سنجی کمّی در برابر حل دقیق تحلیلی.

یادداشت ارائه: این اسلاید مهم‌ترین سپرِ دفاعی شماست. آرام و با اعتمادبه‌نفس بخوانید.

## اسلاید ۱۵ — صحت‌سنجی مکانیکی و حرارتی (نمونهٔ شکل‌ها)

- آزمون ۲: جابجایی شعاعی بی‌بعد سطح داخلی در برابر زمان؛ حل حاضر، مرجع و ANSYS.

- آزمون ۳: پروفیل شعاعی دما در چند زمان؛ حل حاضر (نشانگرها) در برابر حل دقیق بسل (خط پیوسته).

آزمون ۲ — Validation/bench1_U.png

آزمون ۳ — Validation/bench2_T_profiles.png

یادداشت ارائه: این دو شکل را کنار هم در یک اسلاید بگذارید (دو ستون). شکل‌های آزمون ۱ و ۴ در اسلایدهای پشتیبان‌اند.

## اسلاید ۱۶ — صحت‌سنجی کمّی موج صوت دوم

- مرجع: حل دقیق تحلیلی برای همین هندسه (بسط ویژه‌تابع فوریه-بسل؛ هر مُد یک نوسانگر میرا با حل بسته — بدون گسسته‌سازی زمانی).

- خطای حل‌گر: ۰٫۳۲٪ (L∞) و ۰٫۰۶۵٪ (L2).

- خطا با ریزسازی شبکه یکنواخت کاهش می‌یابد ← نوسان‌های پشت پیشانی اثر گیبس است، نه ناپایداری فیزیکی.

- پیشانی موج با دقت کمتر از یک فاصلهٔ شبکه ردیابی می‌شود.

صحت‌سنجی موج — figures_validation/ls_wave_validation_R1.png

یادداشت ارائه: اگر پرسیدند «چرا مرجع تحلیلی و نه مقالهٔ چاپ‌شده؟» بگویید: حل دقیق برای همین هندسه استخراج شده، پس مقایسه بدون خطای رقمی‌سازیِ شکلِ مرجع و بدون اختلاف در فرضیات انجام می‌شود.

## اسلاید ۱۷ — همگرایی شبکه

- مش قفل‌شده: Nr=15، Nz=11، NL=7.

- راستای محوری راستای مقیدکننده است.

همگرایی — figures_ch4_color/conv_master.png

## اسلاید ۱۸ — نتیجه ۱: موج حرارتی و فراجهش دما

- دمای میان‌جداری می‌تواند از مقدار محرک فراتر رود: تا ۱٫۱۱۵ در کسر وزنی بالای گرافن و ۱٫۱۰۹ در تخلخل الگوی V.

- تاریخچهٔ دما الگوی «قله-قعر» ناشی از بازتاب موج را نشان می‌دهد.

- در مدل کلاسیک این رفتار اساساً قابل بازتولید نیست.

نتیجه ۱ — figures_ch4_color/C_relaxation.png

## اسلاید ۱۹ — نتیجه ۲: اثر الگوی گرافن

- الگوی V (گرافن رسانا در سطح داخلیِ گرم): بیشینهٔ دما حدود ۲۹٪ کمتر از حالت یکنواخت و تنش محیطی سطح داخلی تا ۳ برابر کوچک‌تر.

- الگوی A تصویر آینه‌ای V و بدترین حالت در هر سه کمیت است.

نتیجه ۲ — figures_ch4_color/A_GPL_patterns.png

## اسلاید ۲۰ — نتیجه ۳: اثر الگوی تخلخل

- تخلخل الگوی A (حفره‌ها در سطح خارجی) مانند سد حرارتی عمل کرده و دمای سطح خارجی را تا ۸ برابر کاهش می‌دهد.

- اما علامت تنش محیطی سطح داخلی را نیز وارون می‌کند.

- الگوی V بیشترین قلهٔ گذرا را می‌سازد (۱٫۱۱).

نتیجه ۳ — figures_ch4_color/B_porosity_patterns.png

## اسلاید ۲۱ — نتیجه ۴: برهم‌کنش هم‌افزای گرافن و تخلخل ★

- ترکیب گرافن V + تخلخل A هم‌افزا است: دمای سطح خارجی تا ۲۶ برابر کاهش می‌یابد، با تنش ملایم.

- ماتریس کامل ۵×۵ نشان می‌دهد الگوهای آینه‌ای می‌توانند:

  - هم‌افزا باشند: V-گرافن با A-تخلخل →0.034

  - یا خنثی‌کننده: V-گرافن با V-تخلخل →0.692

- هم‌راستایی یا تقابل دو الگو تعیین‌کننده است، نه انتخاب یک الگوی «خوب».

نتیجه ۴ — figures_ch4_color/matrix25_T_xi.png

یادداشت ارائه: این مهم‌ترین یافتهٔ پایان‌نامه است. اینجا سرعت را کم کنید، جمله‌بندی را دقیق بگویید و توصیهٔ طراحی را صریح اعلام کنید.

## اسلاید ۲۲ — نتیجه ۵: کسر وزنی و آستانهٔ پرکولاسیون

- آستانهٔ پرکولاسیون حدود کسر وزنی ۱٪: گذر از «عایق» به «رسانا».

- افزودن گرافن بیشتر، نفوذ حرارتی را فقط هموار بهبود می‌دهد اما عمدتاً تنش حرارتی را می‌افزاید (دو برابر شدن تنش در ۸٪).

- نسبت‌های ابعادی پلاکت در کسر وزنی مرجع اثر درجهٔ دوم دارند (تغییر تنش کمتر از ۲٪).

نتیجه ۵ — figures_ch4_color/D_wt_low.png

## اسلاید ۲۳ — نتیجه ۶: شوک حرارتی گاوسی

- در بارگذاری پالس گاوسی، تئوری کلاسیک بیشینهٔ دما را حدود ۲٫۵ برابر کم‌برآورد می‌کند.

- یعنی مدل کلاسیک در شوک کوتاه‌مدت غیرمحافظه‌کارانه است.

- حل ممزوج، موج حرارتی را حدود ۱٪ میرا می‌کند (میرایی ترموالاستیک).

نتیجه ۶ — figures_ch4_color/M_gauss_shock.png

یادداشت ارائه: این قوی‌ترین استدلال شما به سود تئوری تعمیم‌یافته است.

## اسلاید ۲۴ — نتیجه ۷: مقایسهٔ چهار تئوری

- فوریه / لرد-شولمن / DPL / گرین-نگدی نوع سوم، با پارامترهای هم‌خوان.

- تباهیدگی DPL در τT=τq؛ فراجهش ماندگار گرین-نگدی.

نتیجه ۷ — figures_ch4_color/T3_theories.png

## اسلاید ۲۵ — نوآوری‌های پژوهش

- حل کاملاً ممزوج لرد-شولمن برای استوانهٔ چندلایهٔ متخلخلِ گرافنی به روش DQM لایه‌ایِ دوبعدی.

- شناسایی برهم‌کنش هم‌افزای V-گرافن و A-تخلخل و ارائهٔ ماتریس کامل ۵×۵ که در مراجع پیشین همتا ندارد.

- گزارش رفتار «قله-قعر» و آینه‌ایِ الگوها و پیوند آن با سرشت موجی هدایت.

- سه مطالعهٔ گسترشی روش‌شناختی: شش انتگرال‌گیر زمانی، چهار روش گسسته‌سازی مکانی و چهار تئوری ترموالاستیسیته.

- صحت‌سنجی کمّی موج صوت دوم در برابر حل دقیق تحلیلی.

## اسلاید ۲۶ — نتیجه‌گیری

- برای تحلیل دقیق شوک حرارتی گذرا، تئوری لرد-شولمن ضروری است؛ تئوری کلاسیک دما و تنش گذرا را به‌شدت کم‌برآورد می‌کند.

- از دیدگاه طراحی، هم‌راستاسازی الگوهای گرافن و تخلخل (ترکیب V-A) بهترین رفتار حرارتی را با کمترین جریمهٔ تنش می‌دهد.

- انتخاب الگو باید هم‌زمان از منظر دما و تنش سنجیده شود.

- DQM لایه‌ای + نیومارک ابزاری کارآمد و صحت‌سنجی‌شده است.

## اسلاید ۲۷ — محدودیت‌ها و پیشنهادها

محدودیت‌ها

- خواص مادی مستقل از دما فرض شده‌اند.

- مدل الاستیک خطی، بدون معیار آسیب/شکست.

- پیوند کامل بین‌لایه‌ای (بدون مقاومت حرارتی فصل‌مشترک).

پیشنهادها

- وابستگی خواص به دما و رفتار غیرخطی/آسیب.

- افزودن مقاومت حرارتی فصل‌مشترک.

- صحت‌سنجی تجربی و تدوین نمودار طراحی مهندسی بر پایهٔ یافتهٔ V-A.

## اسلاید ۲۸ — تشکر

با تشکر از توجه شما — پرسش و پاسخ

# اسلایدهای پشتیبان (پس از اسلاید ۲۸؛ در حالت نمایش پنهان شوند)

## پشتیبان ۱ — آزمون ۱: حد استاتیکی

- جابجایی شعاعیِ میان‌مقطع از حل‌گر استاتیکی مستقل در برابر حد استاتیکی حل‌گر دینامیکی؛ دو منحنی بر هم منطبق‌اند.

- ۴۵ نقطهٔ شعاعی؛ بیشینهٔ اختلاف مطلق 2.1×10−14 m و نسبی 2.2×10−11.

شکل ۴-۵ — figures_validation/verif_test1_static_R3.png

## پشتیبان ۲ — آزمون ۴: انتگرال‌گیر زمانی

- تاریخچهٔ دمای نقطهٔ میانی برای حل دقیق، نیومارک و ode15s؛ هر سه منحنی بر هم منطبق‌اند.

- بیشینهٔ خطا: نیومارک ۰٫۰۰۳۱۹ K، ode15s ۰٫۰۰۰۲۶ K؛ هزینهٔ نیومارک حدود یک‌دهم.

شکل ۴-۸ — figures_validation/verif_test4_integrator_R3.png

## پشتیبان ۳ تا ۶ — پیشنهاد برای ساخت (از خودِ پایان‌نامه بردارید)

- پشتیبان ۳: جدول خواص مواد و فرمول‌های هالپین-تسای، قانون مخلوط‌ها و سلول باز (فصل ۳).

- پشتیبان ۴: معادلات کاملِ حرکت و شرایط مرزی/بین‌لایه‌ای (فصل ۳).

- پشتیبان ۵: جدول‌های عددی همگرایی (فصل ۴، بند ۴-۳).

- پشتیبان ۶: الگوریتم نیومارک و مقایسهٔ روش‌ها (پیوست الف).

# بخش ج — راهنما و پیشنهاد برای ساخت پاورپوینت

## ج-۱. نکتهٔ مهم پیش از دفاع: یک ناهمخوانی در فصل ۵

در فصل ۵، محدودیتِ شمارهٔ ۵ می‌گوید فراجهش موج صوت دوم «تنها به‌صورت کیفی» و در برابر باقری و اسلامی صحت‌سنجی شده و «سنجهٔ خطای کمّی گزارش نشده است». اما بند ۴-۴ (آزمون ۵) و اسلاید ۱۶ همین آزمون را کمّی و با حل دقیق فوریه-بسل (خطای ۰٫۳۲٪ و ۰٫۰۶۵٪) گزارش می‌کنند. این دو با هم نمی‌خوانند و داورِ دقیق ممکن است همین را بپرسد. پیش از دفاع یکی از دو متن را اصلاح کنید؛ پیشنهاد من: محدودیت ۵ فصل ۵ را با نتیجهٔ کمّیِ آزمون ۵ هماهنگ کنم. (هنوز دست نزده‌ام.)

## ج-۲. طراحی

- یک قالب ساده: پس‌زمینهٔ روشن، حداکثر دو قلم (یکی فارسی مثل وزیرمتن/B Nazanin، یکی لاتین مثل Times برای معادله و نمادها). شمارهٔ اسلاید را در گوشه بگذارید.

- شکل‌ها را بزرگ کنید: در اسلایدِ شکل، تصویر دست‌کم دوسوم صفحه را بگیرد. راهنمای شکل‌ها (legend) در PNGها با قلم ۱۴ ساخته شده و روی اسلاید باید خوانا بماند؛ اگر شکلی بیش از حد کوچک شد، همان یک شکل را به اسلاید جداگانه ببرید.

- همهٔ شکل‌های نتایج از یک مجموعه رنگ‌اند (figures_ch4_color)؛ برای هماهنگی فقط از همین پوشه استفاده کنید، نه از نسخه‌های سیاه‌وسفید.

- جهت صفحه: متن فارسی راست‌به‌چپ و شکل‌ها چپ‌به‌راست است. در توضیح شکل از «راست/چپ» استفاده نکنید؛ از نام کمیت یا پانل بگویید.

- معادله را یک‌بار و بزرگ بنویسید: فقط معادلهٔ انرژی. در پاورپوینت از Insert → Equation استفاده کنید؛ معادله‌های این فایل برای کپی مستقیم به‌صورت معادلهٔ ورد هستند.

- عددهای فارسی/لاتین: در یک اسلاید یکی را انتخاب کنید. پیشنهاد: متن با رقم فارسی، معادله و محور شکل با رقم لاتین (مثل پایان‌نامه).

- انیمیشن: فقط روی اسلاید ۲۱ (هم‌افزایی V-A) و شاید ۱۶، بولت‌ها را یکی‌یکی ظاهر کنید. بقیه را ثابت بگذارید.

## ج-۳. ارائه

- اسلایدِ نقشهٔ راه: در اسلایدهای ۳ تا ۲۴ یک نوار کوچک پایین صفحه بگذارید که بخش جاری را پررنگ نشان دهد (مقدمه، مدل، روش، صحت‌سنجی، نتایج). داوران هر لحظه می‌دانند کجایید.

- پیام اول، سپس شکل: هر اسلاید نتیجه را با یک جمله شروع کنید («گرافن V دما را ۲۹٪ کم می‌کند») و بعد شکل را نشان دهید.

- اسلاید ۲۱ را باید بدون نگاه به متن بتوانید توضیح دهید. بقیهٔ اسلایدها را با نگاه گذرا.

- سه بار تمرین با زمان‌سنج: یک بار با خودتان، یک بار جلوی یک نفر، یک بار شبیه‌سازی کامل با پرسش. هدف ۱۸ تا ۱۹ دقیقه است تا برای پرسش زمان بماند.

- اگر وقت کم آمد، این‌ها را حذف کنید (به‌ترتیب): اسلاید ۱۳ (فلوچارت)، ۱۲ (شبکه)، ۲۴ (چهار تئوری)، ۲۲ (کسر وزنی). هرگز: ۱۴، ۱۶، ۲۱، ۲۶.

- آمادگی برای پرسش: ۳۷ پرسش و پاسخ آماده در governance/DEFENSE_QA_FA.md هست. اسلایدهای پشتیبان را طوری مرتب کنید که با یک کلیک (شمارهٔ اسلاید + Enter) باز شوند.

## ج-۴. فنی و روز دفاع

- یک نسخهٔ PDF و یک نسخهٔ PPTX روی فلش و ایمیل خودتان داشته باشید؛ قلم‌ها را داخل فایل جاسازی کنید (Save → Embed fonts) یا اگر ممکن نیست، PDF را ارائه کنید.

- قالب ۱۶:۹ را قبل از ساخت انتخاب کنید و بعداً عوض نکنید.

- ویدیو لازم نیست. اگر خواستید موج حرارتی را متحرک نشان بدهید، یک GIF کوتاه از پروفیل‌های دما در زمان‌های پیاپی کافی است (اختیاری).

- ظرف ۲۴ ساعت مانده: اسلاید عنوان (نام‌ها و تاریخ) را پر کنید، شماره‌ها را با فصل ۵ یک‌بار دیگر تطبیق دهید، و ارائه را یک بار روی رایانهٔ محل دفاع باز کنید.

# بخش د — عددهای کلیدی (حفظ کنید)

| کمیت | مقدار |
| --- | --- |
| بیشینهٔ فراجهش دما | ۱٫۱۱۵ (کسر وزنی بالا)، ۱٫۱۰۹ (تخلخل V) |
| دمای بیشینه در حالت مرجع | ۰٫۹۲۶ |
| گرافن V در برابر یکنواخت | دما ۲۹٪ کمتر، تنش تا ۳ برابر کمتر |
| تخلخل A | دمای سطح خارجی تا ۸ برابر کمتر |
| هم‌افزایی V-گرافن + A-تخلخل | تا ۲۶ برابر کاهش (۰٫۰۳۴ در برابر ۰٫۶۹۲) |
| آستانهٔ پرکولاسیون | حدود کسر وزنی ۱٪ |
| تنش در کسر وزنی ۸٪ | حدود دو برابر |
| شوک گاوسی: کم‌برآوردِ فوریه | حدود ۲٫۵ برابر |
| اثر ممزوج بودن | حدود ۱٪ میرایی |
| فشار ۷۰ تا ۱۰۰ MPa | تا حدود ۵۰٪ تنش محیطی داخلی |
| تکیه‌گاه گیردار | جابجایی مقطع میانی حدود ۹٪ کمتر |
| صرفهٔ DQM | حدود ۱۵ برابر نقاط کمتر |
| خطای صحت‌سنجی موج | ۰٫۳۲٪ (L∞)، ۰٫۰۶۵٪ (L2) |
| مش قفل‌شده | Nr=15، Nz=11، NL=7 |
| سرعت موج | C=α/τ0، با τ*≈0.15 |

# بخش ه — پرسش‌های محتمل داور

۳۷ پرسش و پاسخ کامل در governance/DEFENSE_QA_FA.md آماده است. این شش را حتماً مرور کنید:

- آیا فراجهش دما نقض قانون دوم ترمودینامیک نیست؟

- آن نوسان‌های پشت پیشانی موج خطای عددی است یا فیزیک؟

- چرا DQM و نه اجزای محدود؟ مش را چگونه قفل کردید؟

- برای تخلخل بهترین الگو A است و برای گرافن V — آیا تناقض نیست؟

- حل‌گر را چگونه صحت‌سنجی کردید؟

- مهم‌ترین محدودیت‌های مدل شما چیست؟