# حل دقیق سری بسل برای هدایت گذرای حرارت در استوانهٔ توخالی — معادلات کامل و توضیح گام‌به‌گام

## ۰. یک‌نگاه

مسئله: هدایت گذرای حرارت فوریه در استوانهٔ توخالیِ همگن، فقط در راستای شعاع، با دمای داخلی که به‌صورت شیب نمایی بالا می‌رود و همرفت در سطح بیرونی.

ایده: (۱) شرط مرزی ناهمگن را با «حل پایای واحد» ψ(r) جدا می‌کنیم؛ (۲) باقی‌مانده یک مسئلهٔ همگن مکانی است که با ویژه‌توابع بسل (ترکیب J0 و Y0) بسط داده می‌شود؛ (۳) دامنهٔ هر مود یک معادلهٔ دیفرانسیل مرتبه اول زمانی است که دقیقاً حل می‌شود. هیچ گسسته‌سازی مکانی یا زمانی در کار نیست؛ تنها تقریب، برش سری به N مود است.

جواب نهایی:

θ(r,t)=θ01−e−βtψ(r) − θ0n=1Ncn Rn(r) βe−βt−e−κλn2tκλn2−β,  β=1t0, T=T∞+θ.

## ۱. صورت مسئله

ماده و هندسه (آزمون ۴-۴-۳؛ مقادیر در کد LSTE_solver_R2_run_benchmark2.m):

| کمیت | مقدار |
| --- | --- |
| رسانش، چگالی، گرمای ویژه | k=50 W/m·K، ρ=8000 kg/m³، c=500 J/kg·K |
| پخش حرارتی | κ=k/ρc=1.25×10−5 m²/s |
| شعاع‌ها | Ri=0.08 m، Ro=0.1 m |
| همرفت بیرونی | h=2000 W/m²·K؛ عدد بایو Bi=h(Ro−Ri)/k=0.8 |
| بار داخلی | θ0=200 K، t0=5 s |
| دمای مرجع/محیط | T∞=300 K |

چرا مسئله تک‌بعدی است: دو انتهای استوانه عایق‌اند، ماده همگن است و شرط‌های داخلی و خارجی به z بستگی ندارند؛ پس میدان دما فقط تابع (r,t) است. با θ=T−T∞:

∂θ∂t=κ∂2θ∂r2+1r∂θ∂r,  Ri<r<Ro, t>0

شرایط مرزی و اولیه:

θ(Ri,t)=f(t)≡θ01−e−βt,  k θr(Ro,t)+h θ(Ro,t)=0,  θ(r,0)=0.

(شرط رابین بیرونی: شار هدایتی رسیده به سطح برابر شار همرفتی خروجی است، −kθr=hθ.)

## ۲. گام ۱ — جداکردن شرط مرزی ناهمگن با حل پایای واحد

روش جدایی متغیرها به شرایط مرزی همگن نیاز دارد، ولی شرط داخلی f(t) ناهمگن است. جواب را به دو بخش می‌شکنیم:

θ(r,t)=f(t) ψ(r)+v(r,t),

که ψ «پروفیل پایای با دمای داخلی واحد» است:

∇2ψ=0,  ψ(Ri)=1,  kψ′(Ro)+hψ(Ro)=0.

جواب عمومی ψ″+ψ′/r=0 برابر ψ=a+blnr است. شرط داخلی می‌دهد a=1−blnRi و شرط رابین بیرونی:

kbRo+h1+blnRoRi=0 ⇒  b=−hk/Ro+hln(Ro/Ri),  a=1−blnRi

اعداد: b=−2.11352، a=−4.33819، ψ(Ro)=a+blnRo=0.52838. یعنی در حالت پایا سطح بیرونی ۵۲٫۸٪ دامنهٔ داخلی را می‌گیرد (To∞=300+200×0.52838=405.68 K).

دو ویژگی مهم ψ که بعداً لازم می‌شوند: (الف) rψ′(r)=b ثابت است، پس (rψ′)′=0؛ (ب) از شرط رابین، b=Roψ′(Ro)=−Ro (h/k) ψ(Ro).

## ۳. گام ۲ — مسئلهٔ باقی‌مانده برای v

چون ∇2(fψ)=0، فقط ترم زمانی باقی می‌ماند:

vt=κ∇2v−f′(t) ψ(r),  v(Ri,t)=0, kvr+hv=0  (r=Ro),  v(r,0)=0,

و شرط اولیهٔ v صفر است چون f(0)=0 (همین سازگاری مرزی/اولیه دلیل انتخاب شیب نمایی به‌جای پله است). منبع −f′(t)ψ(r)=−θ0βe−βtψ(r) یک جملهٔ نمایی در زمان است.

## ۴. گام ۳ — ویژه‌توابع: معادلهٔ بسل

بخش مکانیِ همگنِ v را بسط می‌دهیم. ویژه‌مسئله ∇2R+λ2R=0:

R″+1rR′+λ2R=0 ⇔ rR′′+λ2r R=0.

با x=λr این معادلهٔ بسل مرتبهٔ صفر است و جواب عمومی‌اش AJ0(λr)+BY0(λr). چون ناحیه r=0 را شامل نمی‌شود، هر دو تابع مجازند. شرط دیریکلهٔ داخلی R(Ri)=0 نسبت A:B را ثابت می‌کند:

Rn(r)=J0(λnr) Y0(λnRi)−Y0(λnr) J0(λnRi)

مشتق آن با ddrJ0(λr)=−λJ1(λr) و همین‌طور برای Y0:

Rn′(r)=−λnJ1(λnr)Y0(λnRi)−Y1(λnr)J0(λnRi).

## ۵. گام ۴ — شرط رابین ⇒ معادلهٔ ویژه‌مقدار

شرط kR′(Ro)+hR(Ro)=0 با جایگذاری:

G(λ)=−kλJ1(λRo)Y0(λRi)−Y1(λRo)J0(λRi)+hJ0(λRo)Y0(λRi)−Y0(λRo)J0(λRi)=0

ریشه‌های مثبت λ1<λ2<⋯ ویژه‌مقدارهایند (برای k,h>0 همهٔ λ2 حقیقی و مثبت‌اند؛ این از خودالحاقی بودن مسئله و مثبت بودن «انرژی» ∫rR′​2dr+hkRoR(Ro)2 می‌آید). ریشه‌ها دیگر فرم بسته ندارند و عددی یافته می‌شوند.

ساختار ریشه‌ها: برای λ بزرگ، J0,Y0 شبیه سینوس‌اند و Rn≈2πλrRisin​λ(Ri−r)، پس فاصلهٔ ریشه‌ها ≈π/(Ro−Ri)=157. مقادیر محاسبه‌شده:

| n​ | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λn (1/m) | 95.867 | 242.71 | 397.06 | 552.91 | 1493.4 | 9346.4 |
| ثابت زمانی 1/κλn2 (s) | 8.70 | 1.36 | 0.51 | — | — | — |

## ۶. گام ۵ — تعامد با وزن r

برای دو ویژه‌تابع Rm,Rn از (rR′)′=−λ2rR داریم

(λm2−λn2)RiRorRmRn dr=[r (RmRn′−RnRm′)]RiRo.

در Ri هر دو R صفرند؛ در Ro شرط رابین R′=−(h/k)R می‌دهد RmRn′−RnRm′=−(h/k)(RmRn−RnRm)=0. پس برای λm≠λn:

RiRoRm(r)Rn(r) r dr=0.

(در MATLAB برای n=1,2 تعامد نرمال‌شده 2.3×10−16 شد.) هنجار:

Nn=RiRoRn2 r dr=Ro22Rn(Ro)2+Rn′(Ro)2λn2−Ri22 Rn′(Ri)2λn2

(از اتحاد لومل ∫rZ0(λr)2dr=r22[Z02+Z12] برای هر تابع استوانه‌ای مرتبهٔ صفر، و Rn(Ri)=0.)

## ۷. گام ۶ — ضرایب بسط cn

ψ(r) را در پایهٔ {Rn} بسط می‌دهیم: ψ=n​cnRn. با تعامد:

cn=RiRoψ Rn r drRiRoRn2 r dr.

کد این را با integral انتگرال‌گیری می‌کند. ولی صورت فرم بسته دارد (اتحاد زیر را خودم استخراج و عددی وارسی کرده‌ام):

از (rRn′)′=−λn2rRn و انتگرال‌گیری جزءبه‌جزء دوباره، و با استفاده از (rψ′)′=0:

λn2RiRorψRn dr=−[rψRn′]RiRo+[rψ′Rn]RiRo=−ψ(Ro)RoRn′(Ro)+ψ(Ri)RiRn′(Ri)+b Rn(Ro).

با شرط رابین Rn′(Ro)=−(h/k)Rn(Ro) و خاصیت (ب) بخش ۲ (b=−Ro(h/k)ψ(Ro))، جمله‌های اول و سوم یکدیگر را دقیقاً خنثی می‌کنند و فقط می‌ماند RiRn′(Ri). از رونسکین J1(x)Y0(x)−J0(x)Y1(x)=2πx داریم Rn′(Ri)=−λn⋅2πλnRi=−2πRi. نتیجه:

RiRoψRn r dr=−2πλn2,  cn=−2πλn2Nn

وارسی عددی (λ1..λ4): صورت انتگرال عددی و فرم بسته تا همهٔ ارقام یکی‌اند (مثلاً n=1: −6.926908×10−5 هر دو)، و Nn از انتگرال و از فرم لومل یکی است (6.413852×10−6 برای n=1). ضرایب:

c1,…,c5=−10.800, −12.218, −12.432, −12.497, −12.524.

چرا cn با n کم نمی‌شود: برای λ بزرگ، Nn≈2(Ro−Ri)π2λn2Ri و در نتیجه

cn → −πRiRo−Ri=−12.566.

دلیلش این است که ψ(Ri)=1 ولی هر Rn(Ri)=0؛ بسط ψ در سطح داخلی غیریکنواخت (گیبس‌گونه) همگراست. این مشکل در جواب نهایی با ضریب زمانی 1/λn2 (گام بعد) جبران می‌شود. سادگی کار این است که ψ خودش با f(t) ضرب شده و در r=Ri دقیقاً شرط مرزی را برآورده می‌کند؛ بخش سری v در Ri تعریفاً صفر است.

## ۸. گام ۷ — معادلهٔ زمانیِ هر مود (دوهامل)

v=n​vn(t)Rn(r) را در معادلهٔ گام ۲ می‌گذاریم. چون ∇2Rn=−λn2Rn و ψ=∑cnRn، ضریب هر Rn باید جدا برقرار باشد:

vn+κλn2 vn=−cn f′(t)=−cn θ0β e−βt,  vn(0)=0.

معادلهٔ خطی مرتبه اول است؛ با فاکتور انتگرال‌ساز eκλn2t (انتگرال دوهامل):

vn(t)=−cnθ0β0te−βs e−κλn2(t−s)ds=−cn θ0 βe−βt−e−κλn2tκλn2−β.

نکتهٔ فنی: اگر κλn2=β مخرج صفر می‌شود، ولی این نقطه رفع‌شدنی است (حد برابر t e−βt است). برای β=0.2 این λ=β/κ=126.5 است که بین λ1=95.87 و λ2=242.7 می‌افتد و ویژه‌مقدار نیست؛ پس در این آزمون هرگز رخ نمی‌دهد (ولی اگر t0 را عوض کنید ممکن است نزدیک شود).

## ۹. گام ۸ — جواب نهایی

θ(r,t)=θ01−e−βtψ(r) − θ0n=1∞cnRn(r) βe−βt−e−κλn2tκλn2−β

با ψ=a+blnr، Rn از گام ۳، λn ریشهٔ G=0 و cn=−2/(πλn2Nn).

رفتارهای حدی (برای فهم فیزیکی):

- t→∞: همهٔ نمایی‌ها می‌میرند و θ→θ0ψ(r)، یعنی پروفیل لگاریتمی پایا.

- t→0: fψ→0 و سری هم صفر می‌شود، پس شرط اولیه برقرار است (وارسی: θ(0.09,0)=0 دقیق).

- مودهای بالا سریع می‌میرند (e−κλn2t با λn∝n): در t=40 s فقط مود اول (ثابت زمانی ۸٫۷ s، یعنی e−4.6=1%) باقی است.

- همگرایی سری: جملهٔ nام ∼cn |Rn| β/(κλn2) و |Rn|≲2πλnrRi، یعنی O(λn−3)∼O(n−3)؛ سری مطلقاً همگراست.

## ۱۰. گام ۹ — ارزیابی عددی

۱. ریشه‌یابی: تابع G را روی شبکهٔ λ∈[1,4×104] با ۴۰۰٬۰۰۰ نقطه (گام ≈ ۰٫۱) نمونه می‌گیرند و تغییر علامت را می‌یابند، سپس در هر بازه fzero. چون فاصلهٔ ریشه‌ها ≈ ۱۵۷ است، شبکهٔ ۰٫۱ هیچ ریشه‌ای را جا نمی‌اندازد. ۲. تعداد مودها N=60 (λ60=9346). ۳. ضرایب: یا انتگرال عددی (integral با RelTol=1e-10) یا فرم بسته بخش ۷؛ هر دو یکی‌اند. ۴. ارزیابی: مجموع روی مودها (برداری).

همگرایی با تعداد مودها در r=0.09 (دمای T برحسب K):

| t (s) | ۵ مود | ۱۰ مود | ۲۰ مود | ۶۰ مود | ۲۰۰ مود |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 303.9610 | 303.8618 | 303.9019 | 303.8976 | 303.8974 |
| 10 | 368.9965 | 368.9764 | 368.9845 | 368.9836 | 368.9836 |
| 40 | 446.98543 | 446.98538 | 446.98540 | 446.98540 | 446.98540 |

خطای برش به ۶۰ مود ≈ 1.7×10−4 K در ۲ s، 3×10−5 در ۱۰ s و ∼10−8 در ۴۰ s است؛ یعنی نزدیک ۳٪ خطای حل‌گر (5.7×10−3 K در ۲ s).

## ۱۱. وارسی صحت خودِ حل (اجرای مستقل من)

مقادیر T روی سه شعاع (K):

| t (s) | T(Ri)​ | T(0.09)​ | T(Ro)​ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 365.936 | 303.8976 | 300.098 |
| 10 | 472.933 | 368.9836 | 330.220 |
| 40 | 499.933 | 446.9854 | 402.198 |
| پایا | 500 | — | 405.68 |

- معادلهٔ دیفرانسیل در r=0.09 و t=10 s با تفاضل محدود ریز: θt=7.473 در برابر κ(θrr+θr/r)=7.435 (اختلاف ≈ ۰٫۵٪؛ در حد نویز تفاضل محدود مرتبهٔ دوم با گام 10−5 و برش سری — جواب دقیق خودش را در معادله ارضا می‌کند).

- شرط رابین در Ro (t=10 s): kθr=−60555 و hθ=60441 (مجموع ≈ ۰٫۲٪ از هر کدام؛ با مشتق یک‌طرفهٔ مرتبه اول).

- شرط اولیه: θ(0.09,0)=0 دقیق. شرط داخلی: θ(Ri,t)=f(t) دقیق (چون Rn(Ri)=0).

- تعامد (n=1,2): 2.3×10−16؛ صورت و هنجار cn: فرم بسته = انتگرال عددی؛ Rn′(Ri)=−7.95775=−2/(πRi) ✓.

## ۱۲. نگاشت به متغیرهای کد

| ریاضیات | در LSTE_solver_R2_run_benchmark2.m |
| --- | --- |
| κ​ | kappa |
| β=1/t0​ | bD = 1/t0r |
| b, a, ψ​ | b_c، a_c، psi |
| Rn(r)​ | Rfun(l,r) |
| G(λ)​ | geig(l) |
| λn​ | lam (۶۰ مود) |
| cn​ | cn (انتگرال عددی صورت/مخرج) |
| θ(r,t)​ | theta_exact(r,t) |

## ۱۳. خلاصهٔ هشت‌خطی برای پیوست یا ارائه

۱. θt=κ(θrr+θr/r)؛ θ(Ri)=θ0(1−e−βt)، kθr+hθ=0 در Ro، θ(0)=0. ۲. θ=f(t)ψ(r)+v با ψ=a+blnr (پایای واحد). ۳. vt=κ∇2v−f′ψ با شرایط مرزی همگن. ۴. ویژه‌توابع: Rn=J0(λnr)Y0(λnRi)−Y0(λnr)J0(λnRi). ۵. ویژه‌مقدارها از شرط رابین: G(λn)=0. ۶. تعامد با وزن r؛ cn=−2/(πλn2Nn). ۷. vn+κλn2vn=−cnf′ ⇒ vn=−cnθ0β (e−βt−e−κλn2t)/(κλn2−β). ۸. θ=fψ+n​vnRn؛ با ۶۰ مود خطای برش ≤2×10−4 K.

## ۱۴. پرسش‌های محتمل داور

- «چرا حل دقیق است؟» چون هیچ گسسته‌سازی مکانی/زمانی ندارد؛ فقط برش سری (خطای ≤ 2×10−4 K با ۶۰ مود، جدول بخش ۱۰) و درستی‌اش با ارضای معادله، شرایط مرزی و اولیه وارسی شده است (بخش ۱۱).

- «چرا ضرایب cn کم نمی‌شوند؟» چون ψ(Ri)=1 و Rn(Ri)=0؛ حد cn→−πRi/(Ro−Ri)؛ ولی ضریب زمانی 1/λn2 سری نهایی را مطلقاً همگرا می‌کند.

- «چرا شیب نمایی و نه پله؟» سازگاری با شرط اولیه و همگرایی بهتر؛ همان نوع بار مسئلهٔ اصلی (Tin=300+300(1−e−t/2)).

- «این حل برای لرد–شولمن هم هست؟» نه؛ این فوریه است. برای موج لرد–شولمن مسئلهٔ زمانی هر مود یک نوسان‌گر میرا (مرتبهٔ دو) می‌شود و در ls_wave_exact_R2.m به‌صورت تحلیلی حل شده است.