# پیوست الف. روش انتگرال‌گیری زمانی نیومارک و روش‌های مقایسه

در این پیوست، روش انتگرال‌گیری زمانی نیومارک که برای همهٔ حل‌های گذرای این پایان‌نامه به کار رفته است تشریح می‌شود و سپس به‌اختصار روش‌های جایگزینِ انتگرال‌گیری زمانی و گسسته‌سازی مکانی که در مطالعات مقایسه‌ای فصل چهارم (بخش‌های ۴-۱۸ تا ۴-۱۹) استفاده شده‌اند، معرفی می‌گردند.

## الف-۱. دستگاه نیمه‌گسسته

پس از گسسته‌سازی مکانی به روش دیفرانسیل کوادریچر لایه‌ای (DQM) در صفحهٔ (r,z) که در فصل سوم شرح داده شد، مسئلهٔ ترموالاستیک ممزوج لرد-شولمن به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی بر حسب زمان برای بردار مجهول‌های گرهی کاهش می‌یابد:

x=θuw,

که در آن θ، u و w به‌ترتیب افزایش دمای گرهی θ=T−T∞ و جابجایی‌های شعاعی و محوری را در همهٔ نقاط شبکهٔ (r,z) و همهٔ لایه‌ها گرد می‌آورند. دستگاه نیمه‌گسسته به‌صورت یکپارچهٔ مرتبهٔ دوم نوشته می‌شود:

M x+C x+K x=F(t).

سه ماتریس یادشده مستقیماً از معادلات حاکم مونتاژ می‌شوند:

- سطرهای مکانیکی (u,w): معادلات مومنتوم ρu−(Lu)r+β ∂rθ=0 از مرتبهٔ دوم زمانی‌اند و از این رو جملهٔ ρ را به M، هیچ جمله‌ای را به C (زیرا دینامیک کشسان بدون میرایی است) و عملگر کشسان به‌همراه جفت‌شدگی ترموالاستیک β ∂θ را به K می‌افزایند.

- سطرهای حرارتی (θ) تحت تئوری لرد-شولمن: معادلهٔ انرژی ρc(θ+τ0θ)+βT0(e+τ0e)−∇​⋅(k∇θ)=0 جملهٔ ρc τ0 (و جفت‌شدگی βT0τ0 e) را به M، جملهٔ ρc (و βT0 e) را به C و عملگر هدایت −∇​⋅(k∇ ⋅) را به K می‌افزاید.

در این روابط e=∇​⋅u اتساع حجمی، τ0 زمان تخفیف، β=α(3λ+2μ) مدول حرارتی مادهٔ همگن‌سازی‌شده و T0 دمای مرجع است. دقیقاً همین جملهٔ تخفیف τ0θ است که به سطرهای حرارتی یک جملهٔ جرمی می‌بخشد و دستگاه سهموی فوریه را به دستگاه هذلولوی (موج‌گونهٔ) لرد-شولمن تبدیل می‌کند. با قرار دادن τ0=0، مدل کلاسیک ممزوج فوریه بازیابی می‌شود که در آن سطرهای حرارتی فاقد جملهٔ جرمی‌اند.

## الف-۲. طرح‌وارهٔ نیومارک

دستگاه به کمک خانوادهٔ نیومارک-β در زمان پیش‌روی می‌کند. با داشتن حالت (xn,xn,xn) در زمان tn، حالت در tn+1=tn+Δt توسط دو تقریب نیومارک تعریف می‌شود:

xn+1=xn+Δt xn+Δt22(1−2β) xn+2β xn+1,

xn+1=xn+Δt(1−γ) xn+γ xn+1.

با جای‌گذاری این دو رابطه در معادلهٔ حرکت در tn+1 و حذف xn+1 و xn+1، یک دستگاه خطی منفرد برای xn+1 به دست می‌آید (صورت جابجایی‌محور روش نیومارک):

Keff xn+1=Fn+1+Ma0xn+a2xn+a3xn+Ca1xn+a4xn+a5xn,

با ماتریس سختی مؤثر

Keff=K+a0M+a1C,

و ثابت‌های انتگرال‌گیری

a0=1β Δt2, a1=γβ Δt, a2=1β Δt, a3=12β−1,

a4=γβ−1, a5=Δt2​γβ−2, a6=Δt (1−γ), a7=Δt γ.

پس از به‌دست‌آمدن xn+1، شتاب و سرعت به‌روزرسانی می‌شوند:

xn+1=a0xn+1−xn−a2xn−a3xn,

xn+1=xn+a6 xn+a7 xn+1.

### انتخاب پارامترها

در سراسر این پایان‌نامه پارامترها برابر γ=12 و β=14 انتخاب شده‌اند که متناظر با قاعدهٔ شتاب متوسط ثابت (ذوزنقه‌ای) است. این انتخاب:

- برای دستگاه خطی بی‌قید و شرط پایدار است، به‌گونه‌ای که گام زمانی Δt تنها با دقت محدود می‌شود و نه با پایداری؛

- از مرتبهٔ دوم دقت زمانی است؛ و

- فاقد میرایی عددی (الگوریتمی) است، زیرا γ=12.

نبود میرایی عددی عمدی است: نوسان‌های خفیف پشت جبهه‌های تیز موج حرارتی در نتایج فصل چهارم، همان نوسان‌های گیبسِ حاصل از گسسته‌سازی مکانی طیفی (دیفرانسیل کوادریچر)اند و بدون هموارسازی مصنوعی گزارش شده‌اند تا پاسخ فیزیکی موج پوشیده نشود. مقدار γ>12 میرایی عددی می‌افزاید که این نوسان‌ها را میرا می‌کند اما موج حرارتی فیزیکی را نیز به‌طور مصنوعی تضعیف می‌سازد و از این رو در اینجا از آن پرهیز شده است. (نماد γ که در فصل سوم برای نمای پرکولاسیون مدل هدایت به کار رفت، ربطی به γ نیومارک ندارد؛ برای پرهیز از اشتباه، پارامتر نیومارک در متن اصلی با δ و تنها در این پیوست با γ نمایش داده شده است.)

### ملاحظات محاسباتی

از آنجا که Keff برای گام زمانی ثابت، ثابت است (مسئله خطی است)، یک بار پیش از حلقهٔ زمانی با تجزیهٔ ال‌یو (LU) تجزیه می‌شود و هر گام تنها با جای‌گذاری پیشرو/پسرو از همان عوامل استفاده می‌کند؛ در هر گام فقط سمت راست بازساخته می‌شود. پیش از تجزیه، هر سطر معادله هم‌تراز می‌شود — یعنی بر بزرگ‌ترین ضریب خود تقسیم می‌گردد — تا سطرهای حرارتی (با بزرگی ∼103)، سطرهای مکانیکی (∼1013) و سطرهای قید (∼1) به بزرگی‌های هم‌مرتبه برسند؛ این هم‌ترازیِ سطری، عدد وضعیت Keff را چندین مرتبهٔ بزرگی کاهش می‌دهد و برای حل دقیق دستگاه ممزوجِ به‌شدت ناهمگن ضروری است. حل مرجع از گام زمانی Δt به‌قدر کافی کوچک استفاده می‌کند تا خطای گسسته‌سازی زمانی زیر کف خطای مکانی قرار گیرد؛ همان‌گونه که در مطالعهٔ همگرایی بخش ۴-۳ راستی‌آزمایی شد.

## الف-۳. روش‌های مقایسه

برای جایابی روش نیومارک و گسسته‌سازی دیفرانسیل کوادریچر، چند روش جایگزین بر مسئله‌های محک یکسان پیاده‌سازی شدند؛ نتایج آن‌ها در فصل چهارم گزارش و در اینجا خلاصه شده است.

### الف-۳-۱. انتگرال‌گیرهای زمانی جایگزین (بخش ۴-۱۸، جدول ۴-۳)

پنج انتگرال‌گیر زمانی جایگزین بر دستگاه مکانی یکسان و همان مسئلهٔ محک هدایت گذرا (با حل دقیق معلوم) اجرا شدند:

- ویلسون-θ (θ=1.4): طرح‌وارهٔ ضمنی که تعادل را در tn+θΔt ارزیابی می‌کند؛ بی‌قید و شرط پایدار اما با میرایی عددی افزوده که در گام برابر خطایی حدود پنج برابر نیومارک می‌دهد.

- هوبولت: طرح‌وارهٔ چندگامیِ پسرو بر پایهٔ تفاضل پسروی درجهٔ سه؛ دقتی هم‌ارز نیومارک اما با میرایی قویِ فرکانس‌بالا.

- HHT-α (α=−0.1): تعمیم هیلبر-هیوز-تیلورِ نیومارک که میرایی فرکانس‌بالای کنترل‌شده را ضمن حفظ دقت مرتبهٔ دوم وارد می‌کند؛ در اینجا عملاً به‌دقت نیومارک است.

- ode15s: حل‌کنندهٔ سختِ تطبیقیِ متلب (BDF با مرتبهٔ متغیر) که به‌عنوان مرجع مستقل به کار رفت؛ حدود ده برابر دقیق‌تر اما حدود هشت برابر پرهزینه‌تر از نیومارک.

- لاپلاس-دوربین: روش تبدیل لاپلاس در زمان با وارون‌سازی عددی دوربین، تنها برای زیرسیستم حرارتی کاربردپذیر است. این روش سه مرتبهٔ بزرگی کندتر است و مهم‌تر آنکه بر دستگاه کامل ممزوج قابل اعمال نیست، زیرا قطب‌های کشسانِ نامیرای عملگر ممزوج دقیقاً روی کانتور وارون‌سازی برامویچ قرار می‌گیرند — همین دلیل است که در مراجع، روش‌های تبدیلی تنها برای مسائل حرارتی غیرممزوج به کار می‌روند.

روش‌های نیومارک، هوبولت و HHT-α در گام برابر عملاً هم‌دقت‌اند؛ نیومارک بهترین نسبت کلی دقت به هزینه را دارد و از این رو برای همهٔ اجراهای اصلی برگزیده شد.

### الف-۳-۲. گسسته‌سازی‌های مکانی جایگزین (بخش ۴-۱۹، شکل ۴-۲)

چهار گسسته‌سازی مکانی بر مسئلهٔ محک هدایت گذرا و با پیمایش زمانی نیومارک یکسان مقایسه شدند:

- دیفرانسیل کوادریچر لایه‌ای (DQM) با شبکه‌های چبیشف-گاوس-لوباتو و یکنواخت: مشتق‌های دما/جابجایی در هر گره به‌صورت مجموع وزنی همهٔ مقادیر گرهی روی یک خط نوشته می‌شوند و نرخ همگرایی طیفی (شبه‌نمایی) می‌دهند.

- تفاضل محدود مرتبهٔ دوم (FDM): تفاضل مرکزیِ استاندارد.

- اجزای محدود (FEM) با فرمول‌بندی گلرکین و ماتریس‌های ظرفیت و رسانش سازگار، با المان‌های خطی (۲-گرهی) و درجهٔ دوم (۳-گرهی) لاگرانژ. چون عملگر هدایت گذرا خودالحاق است (بدون جملهٔ جابجایی)، روش استاندارد بوبنوف-گلرکین (تابع آزمون = تابع پایه) بهینه است و به وزن‌دهی پتروف-گلرکین نیازی نیست.

تعداد نقاط شعاعی لازم برای رسیدن به کف خطای گام زمانی برابر است با N≈9-11 برای دیفرانسیل کوادریچر، N≈21 برای اجزای محدود درجهٔ دوم و N≈161 برای اجزای محدود خطی و تفاضل محدود مرتبهٔ دوم. در دقت برابر، ابعاد دستگاه دیفرانسیل کوادریچر در هر راستا حدود پانزده برابر کوچک‌تر است — و در صفحهٔ (r,z) این نسبت به توان دو می‌رسد — که توجیه کمّیِ انتخاب روش دیفرانسیل کوادریچر لایه‌ای در سراسر این پایان‌نامه است.