# پرسش و پاسخِ جلسهٔ دفاع

این سند مجموعه‌ای از پرسش‌های محتملِ هیئت داوران را همراه با پاسخ‌های فنیِ مستدل گرد آورده است. پاسخ‌ها بر پایهٔ مدل واقعی (حل‌گر claude_R7.m)، فصل چهارم (یافته‌های پژوهش) و پیوست الف (روش نیومارک و روش‌های مقایسه) بنا شده‌اند و همهٔ اعداد از همان اجراهای پارامتریِ گزارش‌شده در پایان‌نامه‌اند. پرسش‌ها در شش دستهٔ موضوعی سازمان یافته‌اند: (۱) نظریهٔ لرد–شولمن؛ (۲) مدل‌سازی گرافن و تخلخل؛ (۳) روش عددی؛ (۴) نتایج و تفسیر فیزیکی؛ (۵) صحت‌سنجی؛ (۶) محدودیت‌ها و نوآوری.

## دستهٔ ۱: نظریهٔ لرد–شولمن و صوت دوم

پرسش ۱-۱. نظریهٔ لرد–شولمن دقیقاً چه چیزی را نسبت به ترموالاستیسیتهٔ کلاسیک تغییر می‌دهد و چرا به آن نیاز داشتید؟

نظریهٔ کلاسیکِ ممزوجِ ترموالاستیسیته از قانون هدایتِ فوریه بهره می‌برد که در آن شار حرارتی آنی با گرادیان دما متناسب است؛ همین موجب می‌شود معادلهٔ انرژی سهموی باشد و سرعت انتشار اغتشاش حرارتی نامحدود شود، یعنی هر تغییر دما در مبدأ در همان لحظه — هرچند به‌مقدار بی‌نهایت کوچک — در سراسر جسم احساس گردد. این با اصل علیت ناسازگار است. لرد و شولمن با جایگزین‌کردن قانون فوریه با قانون هذلولویِ کاتانئو–ورنوته یک زمان تخفیفِ منفرد τ0 وارد می‌کنند؛ در نتیجه معادلهٔ انرژی جملهٔ τ0θ می‌گیرد و هذلولوی (موج‌گونه) می‌شود. پیامد فیزیکی، انتشار گرما با سرعتِ محدودِ cT=α/τ0، معروف به «صوت دوم»، است. در تحلیل‌های شوکِ حرارتیِ زمان‌کوتاه — که موضوع این پایان‌نامه است — این تفاوت تعیین‌کننده است، زیرا نظریهٔ کلاسیک شدت گذرای گرمایی و در نتیجه تنش‌های حرارتیِ ناشی از شوک را به‌طور چشمگیر کم‌برآورد می‌کند.

پرسش ۱-۲. اگر τ0 را صفر بگذارید چه می‌شود؟ از کجا مطمئنید پیاده‌سازی‌تان درست است؟

با τ0=0 جملهٔ جرمیِ سطرهای حرارتی حذف می‌شود و دستگاه دقیقاً به مدل کلاسیکِ ممزوجِ فوریه بازمی‌گردد. این ویژگی در حل‌گر به‌صورت یک سوئیچ نظریه (theory='FOURIER' در برابر 'LS') پیاده شده و ابزار سنجش صحت ماست: در بخش ۴-۹ نشان دادیم که زیر فوریه، دمای نقطهٔ میانی هرگز از مقدار محرک فراتر نمی‌رود (بیشینهٔ ۰٫۹۵۰)، حال آن‌که با روشن‌شدن τ0 فراجهش پدید می‌آید. این که حالتِ حدیِ τ0→0 رفتار سهموی و بدون‌فراجهش را بازمی‌سازد، خودْ آزمونی درونی بر درستیِ جملهٔ تخفیف است.

پرسش ۱-۳. «فراجهش» دما به بالای مقدار محرک آیا نقض قانون دوم ترمودینامیک نیست؟

خیر. مقدار محرکِ سطح داخلی یک شرط مرزیِ متغیر با زمان است، نه یک سقفِ ترمودینامیکی برای کل میدان. در نظریهٔ هذلولوی، اغتشاش حرارتی بر یک پیشانیِ تیز متمرکز و به‌سمت بیرون منتشر می‌شود و از سطوح بازتاب می‌یابد؛ برهم‌نهیِ سازندهٔ پیشانیِ رونده و پیشانیِ بازتابیده می‌تواند دما را به‌طور موضعی و گذرا از مقدار سطح داخلی نیز بالاتر ببرد. این همان رفتار موجی است: دقیقاً مانند این‌که دامنهٔ برهم‌نهیِ دو موج از دامنهٔ هر یک بیشتر شود. در پایان‌نامه این فراجهش را در τ*=0.44 تا T*=1.166 اندازه گرفتیم. جملهٔ اتلافیِ ممزوجی، این موج را به‌مرور میرا می‌کند، پس قانون دوم نقض نمی‌شود.

پرسش ۱-۴. سرعت موج حرارتی در مسئلهٔ شما چقدر است و چگونه آن را در نتایج می‌بینید؟

برای مادهٔ مرجع cT=α/τ0=4.63×10−4 متر بر ثانیه است. زمان عبور از کل ضخامت جداره حدود ۱۰۸۰ ثانیه، یعنی Fo≈0.39، می‌شود که دقیقاً برابر τ* است — همان‌گونه که نظریهٔ هذلولوی اقتضا می‌کند — و همان‌جاست که نخستین ورود موج در تاریخچه‌های زمانی دیده می‌شود. اثر دیداریِ آن، یک نوکِ تیزِ متحرک در پروفیل T*(ξ) است که با گذشت زمان به‌سمت بیرون می‌رود و در زمان نهاییِ مشاهده نزدیک ξ≈0.75 گیر می‌افتد.

پرسش ۱-۵. زمان تخفیف بی‌بعد τ* چگونه تعریف شده و مقدار مرجع آن چیست؟

τ*=α τ0/h2 است؛ یعنی زمان تخفیف با همان مقیاسِ زمانِ نفوذِ عرضِ‌جداره بی‌بعد می‌شود. مقدار مرجع τ*=0.15 است که متناظر با τ0≈418 ثانیه است. انتخاب این مقدار عمدی بوده: در مقدار مرجعِ ملایم، فراجهش هنوز کوچک است (۰٫۹۶۲)، پس تاریخچه‌های مرجع تنها یک بیشینهٔ ملایم نشان می‌دهند و امضای موج تنها با افزایش τ* غالب می‌شود. بدین ترتیب می‌توانستیم اثر تخفیف را به‌صورت پیوسته از رژیم شبه‌فوریه تا رژیم موجیِ قوی ردیابی کنیم.

## دستهٔ ۲: مدل‌سازی گرافن و تخلخل

پرسش ۲-۱. چرا مدول یانگ را با هالپین–تسای و بقیهٔ خواص را با قانون اختلاط محاسبه کردید؟ چرا یک مدل واحد نه؟

پلاکت‌های گرافنی ذراتی صفحه‌ای با نسبت ابعادیِ بسیار بزرگ‌اند؛ سختیِ مؤثرِ چنین کامپوزیتی به هندسهٔ تقویت‌کننده حساس است، نه فقط به کسر حجمی. مدل هالپین–تسای دقیقاً همین وابستگی هندسی را از راه پارامترهای ξL=2a/t و ξT=2b/t وارد می‌کند و مدول را به‌صورت میانگینِ جهت‌دارِ Es=38EL+58ET می‌دهد. در مقابل، چگالی، ضریب پواسون، گرمای ویژه و ضریب انبساط حرارتی کمیت‌هایی حجمی‌اند که به شکل ذره وابسته نیستند، پس قانون اختلاطِ خطی برای آن‌ها هم دقیق و هم استاندارد است. این تفکیک — هالپین–تسای برای سختی، قانون اختلاط برای بقیه — رویهٔ متعارفِ ادبیات کامپوزیت‌های گرافنی است و در حل‌گر (claude_R7.m) نیز دقیقاً همین‌گونه پیاده شده است.

پرسش ۲-۲. رسانایی حرارتی را چگونه مدل کردید و چرا آن را «پرکولاسیونی» می‌نامید؟

رسانایی حرارتیِ مؤثر با یک مدلِ آستانه‌ایِ پرکولاسیون محاسبه می‌شود که تنها هنگامی که کسر حجمی از آستانهٔ 1/p (که p=a/t نسبت طول‌به‌ضخامت پلاکت است) فراتر رود فعال می‌گردد؛ زیرِ آستانه، رسانایی همان رسانایی زمینه می‌ماند چون هنوز شبکهٔ پیوستهٔ گرافنیِ رسانا شکل نگرفته است. بالای آستانه، رسانایی با توانِ پرکولاسیونیِ γ رشد می‌کند. همین ماهیتِ آستانه‌ای است که کسر وزنی گرافن را به قوی‌ترین اهرم مادیِ مسئله بدل می‌کند: در بخش ۴-۷ دیدیم که در کوچک‌ترین کسر، موج حرارتی به‌سختی نفوذ می‌کند (دمای خارجی ۰٫۴۸۴)، اما با عبور از آستانه، شبکهٔ پرکوله رسانایی مؤثر را به‌سرعت بالا می‌برد و جداره از گرما پر می‌شود.

پرسش ۲-۳. پنج الگوی توزیع گرافن چه تفاوتی دارند و چگونه پیاده شده‌اند؟

پنج الگو UD (یکنواخت)، O، X، V و A هستند و توزیع کسر وزنیِ گرافن را در راستای ضخامت (میان هفت لایه) تعیین می‌کنند. UD کسر وزنیِ برابر در همهٔ لایه‌ها می‌دهد؛ O گرافن را به میانهٔ ضخامت و X به دو سطح می‌برد (هر دو متقارن)؛ V و A نامتقارن‌اند و آینهٔ هندسیِ یکدیگر — V در سطح داخلی و A در سطح خارجی گرافن‌غنی است. در حل‌گر هرکدام یک تابع صریحِ کسر وزنیِ لایه‌ای دارند؛ مثلاً برای V کسر وزنی خطی با شمارهٔ لایه رشد می‌کند و برای A خطی افت می‌کند. همین آینه‌بودنِ V و A است که — زیر بارگذاریِ حرارتیِ نامتقارن — رفتار کاملاً وارونهٔ آن‌ها را توضیح می‌دهد.

پرسش ۲-۴. تخلخل را چگونه وارد کردید و چرا مدل «سلول‌باز»؟

تخلخل با یک ضریب جرمیِ نقطه‌ایِ Pm در مختصهٔ مرکزیِ $\zeta=(r-r_{\rm mid})/h$ وارد می‌شود که در پنج الگوی UD/O/X/V/A تعریف شده است. نکتهٔ کلیدیِ مدل، رابطهٔ میان کاهش چگالی و کاهش سختی است: در مدلِ فومِ سلول‌باز، E/Es=(ρ/ρs)2، پس ضریبِ سمتِ‌مدول PE=Pm2 است (توانِ دو، نقطه‌ای). چگالی با Pm، و رسانایی و گرمای ویژه با PE مقیاس می‌شوند، حال آن‌که ضریب انبساط و پواسون تغییر نمی‌کنند. مدل سلول‌باز انتخاب شد چون رابطهٔ توانِ‌دوِ آن، استانداردِ فوم‌های فلزیِ متخلخل است و پایستگیِ جرمِ الگوهاست که با ضرایب حفظ‌شده تضمین می‌شود.

پرسش ۲-۵. الگوهای آینه‌ایِ V و A از نظر ریاضی چگونه متمایز می‌شوند اگر شکل‌شان قرینه است؟

شکل تابعِ آن‌ها قرینهٔ هندسی نسبت به میانهٔ ضخامت است (Pm برای V بیشینه در سطح داخلی و برای A بیشینه در سطح خارجی). آنچه آن‌ها را از هم متمایز می‌کند نامتقارن‌بودنِ بارگذاری است: گرما تنها از سطح داخلی وارد می‌شود. پس یک باندِ عایق (تخلخلِ V) نزدیک سطح گرم، رفتاری کاملاً متفاوت از همان باند نزدیک سطح سرد (تخلخلِ A) دارد. اگر بارگذاری متقارن بود، V و A پاسخ یکسان می‌دادند؛ همین عدم‌تقارنِ حرارتی است که در بخش ۴-۶ باعث می‌شود A یک «سدِّ حرارتی» و V یک «تلهٔ گرما» شود.

## دستهٔ ۳: روش عددی

پرسش ۳-۱. چرا مربعات تفاضلیِ لایه‌ای (DQM) و نه اجزای محدود یا تفاضل محدود؟

به‌سببِ کارآمدیِ طیفی. در DQM مشتق در هر گره ترکیبِ وزنیِ همهٔ مقادیر گرهیِ روی یک خط است، پس نرخ همگراییِ شبه‌نمایی به‌دست می‌آید. در بخش ۴-۱۹ این را کمّی سنجیدیم: برای رسیدن به کفِ خطای گام زمانی، DQM حدود ۹ تا ۱۱ نقطه لازم دارد، حال آن‌که اجزای محدودِ درجه‌دو حدود ۲۱ و اجزای محدودِ خطی و تفاضل محدود حدود ۱۶۱ نقطه می‌خواهند. در دقت برابر، ابعاد دستگاه DQM در هر راستا حدود پانزده برابر کوچک‌تر است و در صفحهٔ دوبعدیِ (r,z) این نسبت به توان دو می‌رسد. برای مسئله‌ای که در هر گام زمانی باید یک دستگاه بزرگ حل شود، این صرفه‌جوییِ ابعادی تعیین‌کننده است.

پرسش ۳-۲. چرا شبکهٔ چبیشف–گاوس–لوباتو و نه شبکهٔ یکنواخت؟

شبکهٔ یکنواخت در روش‌های طیفی به پدیدهٔ رونگه دچار می‌شود: نوسان‌های شدید نزدیک مرزها که همگرایی را نابود می‌کنند. شبکهٔ چبیشف–گاوس–لوباتو نقاط را نزدیک مرزها متراکم می‌کند و این ناپایداری را حذف می‌سازد؛ به همین دلیل مبنای استانداردِ روش مربعات تفاضلی است. در بخش ۴-۱۹ هر دو شبکهٔ چبیشف و یکنواخت را آزمودیم و مبنای چبیشف است که همگراییِ طیفیِ تمیز می‌دهد.

پرسش ۳-۳. چرا نیومارک با δ=1/2 و β=1/4؟ این اعداد از کجا می‌آیند؟

این انتخاب متناظر با قاعدهٔ شتاب متوسط ثابت (ذوزنقه‌ای) است و سه خاصیتِ مطلوب را هم‌زمان دارد: (۱) برای دستگاه خطی بی‌قید و شرط پایدار است، یعنی گام زمانی تنها با دقت محدود می‌شود نه با پایداری؛ (۲) از مرتبهٔ دومِ دقتِ زمانی است؛ و (۳) چون δ=1/2 است، فاقد میرایی عددی است. خاصیت سوم برای این مسئله حیاتی است، چون هر میرایی عددی، موج حرارتیِ فیزیکی را نیز به‌طور مصنوعی تضعیف می‌کند. اگر δ>1/2 بگیریم میرایی عددی وارد می‌شود که نوسان‌های عددی را می‌کشد اما صوت دومِ واقعی را نیز از بین می‌برد — به همین سبب از آن پرهیز کردیم.

پرسش ۳-۴. اگر میرایی عددی ندارید، این نوسان‌های پشتِ پیشانیِ موج چیستند؟ آیا ناپایداری نیست؟

خیر، ناپایداری نیست. این‌ها نوسان‌های کراندارِ گیبس‌اند، ذاتیِ نمایشِ یک پیشانیِ تقریباً ناپیوسته با یک پایهٔ طیفیِ هموار (چبیشف). دو ویژگی این را اثبات می‌کند: نخست، این نوسان‌ها با زمان رشد نمی‌کنند (که نشانهٔ ناپایداری می‌بود)، و دوم، با ریزترشدنِ مش کاهش می‌یابند. ما آن‌ها را عمداً فیلتر نکردیم تا نتایج بدون دستکاری و بدون پوشاندنِ پاسخ فیزیکیِ موج گزارش شوند. اگر هموارسازیِ مصنوعی یا میرایی الگوریتمی می‌افزودیم، هم نوسانِ گیبس و هم موج واقعی را با هم تضعیف می‌کردیم.

پرسش ۳-۵. مش را چگونه قفل کردید؟ چرا Nr=15 و Nz=11؟

با یک مطالعهٔ همگراییِ مستقل در هر راستا (بخش ۴-۳). راستای شعاعی از همان Nr=7 همگراست (خطای L2 زیر ۰٫۲۹٪)؛ ما با این حال Nr=15 را برگزیدیم تا پیشانیِ تیزِ صوت دوم بدون نوسانِ موضعی بازتولید شود، بی‌آنکه هیچ کمیت انتگرالی تغییر کند. راستای محوری راستای تعیین‌کننده است: با تنها ۵ نقطهٔ محوری خطا به ۹٫۴٪ می‌رسد چون لایهٔ مرزیِ تکیه‌گاهِ انتها حل‌نشده می‌ماند؛ از ۹ نقطه به بعد خطا زیر ۱٪ تثبیت می‌شود و Nz=11 خطای L2 برابر ۰٫۱۶٪ می‌دهد. پس Nz=11 حداقلِ امنِ راستای محوری است.

پرسش ۳-۶. چرا راستای محوری این‌قدر سخت‌تر و پرهزینه‌تر از راستای شعاعی است؟

دو دلیل. نخست، تکیه‌گاه‌های سادهٔ انتها یک لایهٔ مرزیِ مکانیکی می‌سازند که باید حل شود؛ راستای شعاعی چنین لایهٔ مرزیِ حادی ندارد. دوم، هزینه: زمان حلِ تک‌هسته تقریباً با Nz2.6 رشد می‌کند، چون هر نقطهٔ محوریِ افزوده کل دستگاهِ عرضِ‌جداره را چند برابر می‌کند. پس راستای محوری هم کم‌دقت‌ترین به‌ازای هر نقطه و هم پرشیب‌ترین در هزینه است — و همین راستاست که مش را تعیین می‌کند، نه راستای شعاعی.

پرسش ۳-۷. گام زمانی یک ثانیه را چگونه توجیه می‌کنید؟

با مطالعهٔ همگراییِ گام زمانی (جدول ۴-۵). برای Δt≤2 ثانیه حل همگراست؛ اما در Δt=5 ثانیه یک فراجهشِ کاذبِ ۳٪ در دمای بیشینه پدید می‌آید، چون انتگرال‌گیر نیومارک پیشانیِ تیزِ حرارتی را کم‌دقت حل می‌کند. گام یک ثانیه شوک را با حاشیهٔ اطمینان حل می‌کند و خطای گسسته‌سازیِ زمانی را زیرِ کفِ خطای مکانی نگه می‌دارد. توجه کنید که پایداریْ قیدِ گام نیست (نیومارک بی‌قید و شرط پایدار است)؛ تنها دقت است که گام را محدود می‌کند.

پرسش ۳-۸. اندازهٔ دستگاه چقدر است و چرا $K_{\rm eff}$ را فقط یک‌بار تجزیه می‌کنید؟

تعداد درجات آزادی $N_{\rm dof}=3\,N_L\,N_r\,N_z$ است (سه میدانِ دما، جابجایی شعاعی و محوری در هر گره)؛ برای مشِ مرجع این ۳۴۶۵ درجهٔ آزادی می‌شود. چون مسئله خطی است و گام زمانی ثابت، ماتریسِ سختیِ مؤثرِ $K_{\rm eff}=K+a_0 M+a_1 C$ ثابت می‌ماند، پس یک‌بار پیش از حلقهٔ زمانی با تجزیهٔ LU تجزیه می‌شود و در هر گام تنها با جای‌گذاریِ پیشرو/پسرو حل می‌شود؛ در هر گام فقط سمت راست بازساخته می‌شود. این ساختار هزینهٔ ۳۰۰۰ گامِ زمانی را بسیار می‌کاهد.

پرسش ۳-۹. شنیدم که سطرهای دستگاه‌تان را «هم‌تراز» می‌کنید. چرا و چگونه؟

چون دستگاهِ ممزوج به‌شدت ناهمگن است: سطرهای حرارتی بزرگیِ ∼103، سطرهای مکانیکی ∼1013 و سطرهای قید ∼1 دارند. اگر خام‌ رها شوند، عدد وضعیتِ $K_{\rm eff}$ عظیم می‌شود و حل عددی نادقیق می‌گردد. پیش از تجزیه، هر سطر را بر بزرگ‌ترین ضریب خود تقسیم می‌کنیم (هم‌ترازیِ سطری) تا بزرگی‌ها هم‌مرتبه شوند؛ این عدد وضعیت را چندین مرتبهٔ بزرگی کاهش می‌دهد و برای حل دقیقِ این دستگاه ضروری است.

پرسش ۳-۱۰. چگونه یک دستگاهِ مرتبهٔ دومِ واحد را هم‌زمان برای دما و جابجایی مونتاژ می‌کنید در حالی که معادلهٔ حرارت ذاتاً مرتبهٔ اول در زمان است؟

این ظرافتِ اصلیِ پیاده‌سازی است. دستگاه به‌صورت یکپارچهٔ Mx+Cx+Kx=F با x=[θ,u,w] نوشته می‌شود. سطرهای مکانیکی مرتبهٔ دومِ زمانی‌اند، پس جملهٔ ρ به M و عملگر کشسان به K می‌رود و C آن‌ها صفر است (دینامیک کشسانِ بدون میرایی). سطرهای حرارتیِ لرد–شولمن به‌لطفِ جملهٔ تخفیفِ τ0θ یک جملهٔ جرمی می‌گیرند: ρcτ0 به M، ρc به C و عملگر هدایت به K می‌رود. بدین‌ترتیب هر دو فیزیک در یک قالبِ نیومارکِ واحد جای می‌گیرند. جالب این‌که همین ساختار توضیح می‌دهد چرا حالتِ فوریه (τ0=0) سطرهای حرارتیِ بدونِ جرم دارد و باید جداگانه بررسی شود.

## دستهٔ ۴: نتایج و تفسیر فیزیکی

پرسش ۴-۱. آن «نوکِ تیز» و «دندانه‌های» پروفیل دما را توضیح دهید. آیا خطای عددی نیستند؟

دو پدیدهٔ متمایزند. نوکِ تیزِ منفردِ متحرک در بخش بیرونیِ جداره ردِّ مکانیِ موجِ صوتِ دوم است: در نظریهٔ هذلولوی، اغتشاش حرارتی بر یک پیشانیِ تیز متمرکز است و به‌جای افتِ هموارِ فوریه، یک پالسِ موضعی حمل می‌شود. این پیشانی به‌سمت بیرون می‌رود و در زمان نهاییِ مشاهده نزدیک ξ≈0.75 گیر می‌افتد. دندانه‌های کوچک روی شش فصل‌مشترکِ لایه‌ها (ξ=k/7) بازتاب‌های جزئی‌اند: هرجا پیشانیِ متحرک از یک فصل‌مشترک می‌گذرد، تغییرِ ناگهانیِ امپدانسِ حرارتی یک بازتابِ کوچک می‌افزاید. دو دلیل فیزیکی‌بودنِ آن‌ها را اثبات می‌کند: نوک بر پیشانیِ متحرک سوار است پس جای آن با τ* و با زمان جابه‌جا می‌شود، و در حدِ فوریه (τ*→0) به‌کلی محو می‌شود — که هیچ خطای عددی چنین رفتار نمی‌کند.

پرسش ۴-۲. پس آن جهش‌های پله‌ایِ پروفیل تنش محیطی چه فرقی با این‌ها دارند؟

جهش‌های پله‌ایِ تنش محیطی در فصل‌مشترک‌ها ایستا و ناشی از جهشِ سختیاند، نه از موج. هرجا سختیِ لایه تغییر کند، تنش محیطی به‌طور فیزیکی ناپیوسته است؛ پس الگوهای درجه‌بندی‌شده (O, X, V, A) پله‌ای‌اند و UDِ یکنواخت هموار است. این‌ها امضای مادهٔ لایه‌ایِ تکه‌ای‌اند و با افزایش تعداد لایه‌ها ظریف‌تر می‌شوند. تمایز کلیدی این است: پله‌های تنش با زمان جابه‌جا نمی‌شوند (ایستا)، اما نوکِ حرارتی سوارِ پیشانیِ متحرک است.

پرسش ۴-۳. کدام الگوی گرافن بهترین است و چرا؟ آیا این نتیجه شهودی است؟

الگوی V بهترین است و هم‌زمان کم‌ترین دما (بیشینهٔ نقطهٔ میانی ۰٫۶۶۱ در برابر ۰٫۹۸۲ برای A)، کم‌ترین تنش محیطیِ داخلی (۰٫۴۸۶ در برابر ۲٫۴۰۳ برای A) و کوچک‌ترین جابجایی را می‌دهد. سازوکار فیزیکی روشن است: V فاز سفت و رسانا را دقیقاً آنجا می‌گذارد که گرادیان دما تندترین است — جدارهٔ داخلیِ گرم — پس هم گرمای ورودی را سریع در ضخامت پخش می‌کند (گرادیان را ملایم می‌سازد) و هم ناحیهٔ بحرانیِ تنش را تقویت می‌کند. الگوی آینه‌ایِ آن، A، با رهاکردنِ زمینهٔ کم‌رسانا در سطح داخلی گرما را به دام می‌اندازد و در هر سه کمیت بدترین است.

پرسش ۴-۴. برای تخلخل بهترین الگو A است اما برای گرافن V. آیا این تناقض نیست؟

خیر، کاملاً سازگار است و همین ظرافتِ اصلیِ یافته‌هاست. گرافن یک رسانا است، پس باید نزدیک منبع گرما (سطح داخلی) باشد تا گرما را پخش کند — الگوی V. تخلخل یک عایق است، پس باید نزدیک سطح خارجی باشد تا مانند یک سدِّ حرارتی جلوِ خروجِ گرما به بیرون را بگیرد — الگوی A. در بخش ۴-۶ دیدیم که تخلخلِ A دمای سطح خارجی را هرگز از ۰٫۱۰۷ فراتر نمی‌گذارد، حدود هشت برابر کمتر از مرجع. پس منطقِ «رسانا در داخل، عایق در بیرون» هر دو انتخاب را یکجا توضیح می‌دهد.

پرسش ۴-۵. در ماتریسِ ۲۵حالته بهترین ترکیب کدام است و چقدر بهبود می‌دهد؟

بهترین ترکیب GPL-V با Por-A است که دمای سطح خارجی را در T*=0.034 نگه می‌دارد — کاهشی حدود بیست‌وشش‌برابر نسبت به مرجعِ ۰٫۸۸۳ — در حالی که حالتِ تنشش خوش‌خیم می‌ماند (تنش محیطیِ داخلی یک فشاریِ کوچکِ منفیِ ۰٫۳۷۸ است). این هم‌افزاییِ دو سازوکار است: گرافنِ رسانا در داخل گرما را پخش می‌کند و تخلخلِ عایق در بیرون آن را سد می‌کند. این توصیهٔ طراحیِ نهاییِ پایان‌نامه برای حفاظتِ حرارتی است. اما ماتریس یک هشدار هم می‌دهد: بدترین حالتِ مکانیکی X-GPL با V-Por است که بیشینهٔ تنش محیطی را به ۴٫۲۰ می‌رساند — نزدیک دو برابر مرجع — پس جفتِ الگوها باید هم از نظر تنش و هم دما بررسی شود.

پرسش ۴-۶. چرا برخی حالت‌ها تنش محیطیِ سطح داخلی را از کششی به فشاری وارون می‌کنند؟

این وارونگیِ علامت پیامدِ فیزیکیِ سرکوبِ نفوذِ گرماست و در چند حالت رخ می‌دهد: تخلخلِ A، کسر وزنیِ بالا (۸٪)، جدارهٔ ضخیم و استوانهٔ کوتاه. سازوکارِ نمونه در تخلخلِ A: چون سدِّ خارجی نمی‌گذارد گرما عمیقاً نفوذ کند، انبساط حرارتی سرکوب می‌شود و توزیع دمای غیرمعمولِ حاصل، تنش محیطیِ داخلی را به منفیِ ۰٫۳۵۹ (فشاری) می‌برد؛ یعنی ناحیهٔ داخلی که معمولاً زیر کششِ محیطی است اکنون فشاری می‌شود. در کسر وزنیِ ۸٪ نیز باندِ داخلیِ سفت و پربار به فشار رانده می‌شود (تنش به منفیِ ۱٫۵۸۰). این وارونگی‌ها در طراحی باید به‌دقت لحاظ شوند و در هر بخش علامت‌گذاری شده‌اند.

پرسش ۴-۷. کسر وزنی گرافن را تا ۸٪ بردید. چرا این‌قدر بالا و چه یافتید؟

بیشتر کارهای پیشین گسترهٔ ۰٫۱ تا ۲٪ را بررسی کرده‌اند؛ ما تا ۸٪ رفتیم تا اشباعِ بهرهٔ حرارتی و رشدِ تنش‌ها آشکار شود. یافته دو رژیمی است: در رژیمِ پایین، مقدار اندکی گرافن جداره را از رسانای ضعیف به رسانای خوب بدل می‌کند (دمای خارجی تا W=0.9% عملاً به واحد می‌رسد). اما بالای آن پاسخ حرارتی اشباع می‌شود — بیشینهٔ نقطهٔ میانی تنها به‌تدریج از ۱٫۰۷۲ به ۱٫۲۶۱ می‌رسد — در حالی که جریمهٔ مکانیکی به‌شدت رشد می‌کند: بیشینهٔ تنش محیطی بیش از دو برابر می‌شود (از ۲٫۴۵ به ۵٫۷۱) و تنش داخلی علامت عوض می‌کند. نتیجهٔ طراحی: افزودنِ گرافنِ زیاد عمدتاً تنش حرارتی را بالا می‌برد و بهرهٔ حرارتیِ ناچیزی می‌دهد.

پرسش ۴-۸. چرا نسبت‌های ابعادیِ پلاکت در نتایجتان تقریباً بی‌اثرند؟ مگر هالپین–تسای به هندسه حساس نیست؟

حساس است، اما مشروط به کسر وزنی. در حالت مرجعِ رقیق (۰٫۳٪)، تقویت‌کننده آن‌قدر کم است که هندسهٔ پلاکت مؤثر نیست: با تغییر نسبت طول‌به‌عرض از ۱٫۰ تا ۲٫۶۷، دمای بیشینه تنها از ۰٫۸۹۸ به ۰٫۹۳۹ می‌رسد و نسبت عرض‌به‌ضخامت حتی ضعیف‌تر است (دما عملاً ثابت). پس در این رژیم هر دو نسبت اهرم‌های مرتبهٔ دوم‌اند. اما این خودْ یک مشاهدهٔ طراحی‌محور است: شکل پلاکت تنها هنگامی اهرمی معنادار می‌شود که کسر وزنی به‌اندازهٔ کافی بزرگ باشد تا تقویت‌کننده خواص مؤثر را کنترل کند — برخلاف رژیمِ کسرِ بالا که نسبت عرض‌به‌ضخامت در آن غالب می‌شود.

پرسش ۴-۹. چرا میدان دما تقریباً مستقل از فشار داخلی و شرایط تکیه‌گاهی است؟

چون این‌ها بارها و قیدهای مکانیکیاند و تنها از راه جفت‌شدگیِ ممزوجِ ضعیفِ معادلهٔ انرژی بر دما اثر می‌گذارند. فشار محرکِ مستقیمِ دما نیست، پس با جاروبِ فشار از ۰ تا ۱۰۰ مگاپاسکال میدان دما عملاً ثابت می‌ماند در حالی که تنش خطی رشد می‌کند (حدود ۰٫۰۳۸۳ بر مگاپاسکال). به‌همین‌سان، گیردارکردنِ انتها میدان دمای مقطع میانی را در باندِ باریکِ ۰٫۹۲۶ تا ۰٫۹۲۹ نگه می‌دارد اما تنش محیطیِ داخلی را از ۱٫۵۲۶ (S-S) به ۰٫۴۲۴ (C-C) می‌کاهد. این تفکیکِ حرارتی–مکانیکی خودْ نشانهٔ ضعیف‌بودنِ جفت‌شدگیِ ممزوجی در این رژیم است.

پرسش ۴-۱۰. اثر ممزوج‌بودن چقدر است؟ آیا می‌شد از آن صرف‌نظر کرد؟

در شرایط مرجع، مدل غیرممزوج بیشینهٔ دمای نقطهٔ میانی را حدود ۱٫۲٪ بیش‌برآورد می‌کند (۰٫۹۳۷ در برابر ۰٫۹۲۶). سازوکار این است که در مدل ممزوج بخشی از انرژی حرارتی پیوسته به کار مکانیکی تبدیل می‌شود — نوعی میرایی ترموالاستیکِ موج حرارتی — و اختلاف دو مدل دقیقاً در پیشانی‌های موج بیشترین است. در τ* مرجعِ ملایم این اثر اندک است، اما با قدرت موج رشد می‌کند. پس هرگاه امضای موج مهم باشد، باید دستگاه کاملاً ممزوج را حل کرد؛ مدل‌های غیرممزوج در پیشانی‌های موج غیرمحافظه‌کارند.

پرسش ۴-۱۱. چرا کمیت‌ها را در مقطع میانی گزارش می‌کنید؟ آیا انتها بحرانی‌تر نیست؟

اغتشاشِ ناشی از هر تکیه‌گاه در فاصلهٔ حدود یک ضخامتِ جداره از انتها میرا می‌شود (اصل سن‌ونان). پس مقطع میانیِ این استوانهٔ نسبتاً بلند از قیدهای انتها دور است و پاسخ مشخصهٔ سازه را می‌دهد، نه پاسخ محلیِ لبه را. در بخش ۴-۱۲ نشان دادیم که با بلندترشدنِ استوانه، پاسخ مقطع میانی به حدِ استوانهٔ نامحدود (شبه کرنش‌مسطح) همگرا می‌شود؛ این استقلال از طول همان چیزی است که گزارش مقطع میانی را موجه می‌سازد. البته برای طراحیِ اتصالاتِ انتهایی باید جداگانه پاسخ لبه بررسی شود.

## دستهٔ ۵: صحت‌سنجی

پرسش ۵-۱. حل‌گرتان را چگونه صحت‌سنجی کردید؟

با پنج آزمونِ مستقل که هر دو رژیم استاتیکی و گذرا و هر دو حالتِ ممزوج و غیرممزوج را پوشش می‌دهند: (۱) مونتاژ مکانیِ استاتیکی در برابر یک حل‌گر استاتیکیِ مستقل، با توافقِ 2×10−11؛ (۲) پاسخ مکانیکیِ دینامیکی در برابر ملک‌زاده و حیدرپور [۳۱، IJPVP 2012] و یک حل مستقلِ انسیس، با خطای ۰٫۱ تا ۰٫۲٪ و تنشِ شعاعیِ داخلیِ دقیقاً برابر منفیِ فشار؛ (۳) هدایتِ گذرا در برابر حل سریِ دقیقِ بسل، با خطای نسبیِ 10−5 تا 10−7؛ (۴) انتگرال‌گیریِ زمانیِ نیومارک در برابر ode15s متلب، با بیشینهٔ اختلافِ ۰٫۰۰۳ کلوین؛ و (۵) امواجِ ممزوجِ لرد–شولمن در برابر باقری و اسلامی [۷، ۲۰۰۷]، با تطابقِ سرعت‌های موج و زمان‌های بازتاب.

پرسش ۵-۲. چرا همگرایی و صحت‌سنجی را دو موضوع جدا می‌دانید؟

چون دو چیزِ متفاوت را اثبات می‌کنند. همگرایی نشان می‌دهد که با ریزترکردنِ مش یا گام، حل به یک مقدارِ حدیِ پایدار میل می‌کند — یعنی حل مستقل از گسسته‌سازی است. اما همگرایی به‌تنهایی نمی‌گوید که آن مقدار حدی درست است؛ ممکن است به پاسخِ غلطی همگرا شوید. صحت‌سنجی با مقایسه در برابر حل‌های دقیق و مراجع، درستیِ همان مقدار حدی را تأیید می‌کند. به همین سبب نخست همگرایی را در هر راستا اثبات کردیم و سپس، روی مشِ همگرا، صحت‌سنجی را انجام دادیم؛ در فصل چهارم این دو در بخش‌های جداگانه (۴-۳ و ۴-۴) آمده‌اند.

پرسش ۵-۳. در مقایسهٔ روش‌های مکانی، «شیبِ منفیِ ۲» یعنی چه و چرا مهم است؟

روی محورهای لگاریتمی، خطا برحسبِ تعداد نقاطِ N رسم می‌شود؛ شیبِ منفیِ ۲ یعنی خطا مانند N−2 افت می‌کند، یعنی همگراییِ مرتبهٔ دوم — نصف‌کردنِ فاصلهٔ نقاط، خطا را یک‌چهارم می‌کند. اجزای محدودِ خطی و تفاضل محدودِ مرتبهٔ دوم دقیقاً بر این خط می‌نشینند، که تأیید می‌کند پیاده‌سازیِ آن‌ها درست است (نرخِ نظری را بازتولید می‌کنند). در مقابل، DQM خطای شبه‌نمایی دارد (بسیار تندتر از هر شیبِ توانی) و FEMِ درجه‌دو حدود یک مرتبه در هر ریزسازی بهبود می‌یابد. این خطِ مرجع معیارِ سنجشِ درستیِ همهٔ روش‌هاست.

پرسش ۵-۴. چرا برای انتگرال‌گیریِ زمانی از ode15s به‌عنوان مرجع استفاده کردید؟

ode15s حل‌کنندهٔ سختِ تطبیقیِ متلب (BDF با مرتبهٔ متغیر) است که گام و مرتبه را خودکار تنظیم می‌کند تا خطا زیر یک آستانهٔ کاربر بماند؛ پس یک مرجعِ مستقلِ پرکار است که فیزیک و مونتاژِ یکسان اما الگوریتمِ زمانیِ کاملاً متفاوت دارد. در جدول ۴-۷ دیدیم که ode15s حدود ده برابر دقیق‌تر اما هشت برابر پرهزینه‌تر از نیومارک است. این‌که نیومارک با آن تا ۰٫۰۰۳ کلوین توافق دارد، هم درستیِ نیومارک و هم بی‌نیازیِ ما به حل‌گرِ گران‌تر را ثابت می‌کند.

پرسش ۵-۵. چرا روش تبدیل لاپلاس را برای کل مسئله به کار نبردید؟ در ادبیات که رایج است.

این یک یافتهٔ روش‌شناختیِ مهمِ ماست. روش لاپلاس–دوربین تنها بر زیرسیستمِ حرارتیِ غیرممزوج کاربردپذیر است و بر دستگاهِ کاملاً ممزوج قابل اعمال نیست، زیرا قطب‌های کشسانِ نامیرای عملگرِ ممزوج دقیقاً بر پربندِ (کانتورِ) وارون‌سازیِ برامویچ می‌نشینند و وارون‌سازیِ عددی را ناممکن می‌کنند. همین دلیل است که در مراجع، روش‌های تبدیلی تنها برای مسائلِ حرارتیِ غیرممزوج به کار می‌روند. افزون بر این، در آزمونمان (جدول ۴-۷) لاپلاس–دوربین سه مرتبهٔ بزرگی کندتر و بسیار نادقیق‌تر بود. پس انتخاب نیومارک هم اصولی و هم عملی است.

## دستهٔ ۶: محدودیت‌ها و نوآوری

پرسش ۶-۱. مهم‌ترین نوآوری‌های این پایان‌نامه چیست؟

سه محورِ اصلی: (۱) نقشهٔ برهم‌کنشِ کاملِ ۲۵حالته میان پنج الگوی گرافن و پنج الگوی تخلخل که در پیشینهٔ مشابه بی‌سابقه است و نشان می‌دهد نه فقط الگوی منفرد بلکه هم‌راستایی یا تقابلِ دو الگوی آینه‌ای تعیین‌کننده است؛ (۲) گسترشِ گسترهٔ کسر وزنیِ گرافن تا ۸٪ که اشباعِ حرارتی و رشدِ تنش را آشکار می‌کند (پیشینه عمدتاً تا ۲٪)؛ و (۳) نقشهٔ چهارنظریه‌ای (فوریه / لرد–شولمن / DPL / گرین–نگدیِ نوع سوم) برای این ردهٔ سازه‌ها که نشان می‌دهد نظریه‌ها کجا از هم واگرا می‌شوند. افزون بر این، دو مطالعهٔ مقایسه‌ایِ روش (انتگرال‌گیرهای زمانی و گسسته‌سازی‌های مکانی) نیز از توسعه‌های این کار بر پژوهش‌های پیشین است.

پرسش ۶-۲. چهار نظریه را مقایسه کردید. تفاوت کلیدیِ گرین–نگدیِ نوع سوم با بقیه چه بود؟

در τ* مرجعِ ملایم، بیشینهٔ دمای نقطهٔ میانی چنین مرتب می‌شود: فوریه ۰٫۹۵۰ < DPL ۰٫۹۵۶ < لرد–شولمن ۰٫۹۶۲ < گرین–نگدی ۱٫۵۸۱. سه نظریهٔ نخست به هم نزدیک‌اند چون موج ضعیف است و DPL چنان‌که انتظار می‌رود میان فوریه و لرد–شولمن درون‌یابی می‌کند. اما گرین–نگدیِ نوع سوم جدا می‌ایستد: یک فراجهشِ بزرگ و زودهنگام (۱٫۵۸۱ در Fo≈0.33) می‌سازد که سپس تنها به‌کندی آرام می‌گیرد، زیرا معادلهٔ انرژی‌اش سازوکارِ اتلافی برای میراکردنِ موج ندارد. پس رفتار زمان‌بلندش کیفیتاً از سه نظریهٔ دیگر متفاوت است. برای انطباقِ سرعت موج، k*=k/τ0 گرفته شد تا با لرد–شولمن هم‌سرعت شود.

پرسش ۶-۳. مهم‌ترین محدودیت‌های مدل شما کدام‌اند؟

چند مورد را صریح گزارش کرده‌ایم. نخست، مدل خطیِ ترموالاستیک است: حتی در ۱۰۰ مگاپاسکال حل هموار می‌ماند و هیچ گسیختگی رخ نمی‌دهد، چون شکست یا جدایشِ مادی در مدل گنجانده نشده؛ ارزیابیِ آن نیازمند مدل آسیب یا شکست است. دوم، خواصِ مادی مستقل از دما فرض شده‌اند، حال آن‌که در گرمایشِ ۳۰۰ تا ۶۰۰ کلوین ممکن است وابستگیِ دمایی مهم شود. سوم، مدلِ خواصِ لایه‌ای (تکه‌ای‌ثابت) است که جهش‌های پله‌ای در فصل‌مشترک‌ها می‌سازد؛ یک درجه‌بندیِ پیوستهٔ واقعی این پله‌ها را هموار می‌کند (هرچند نشان دادیم کمیت‌های میدانی از NL=3 همگرایند). چهارم، پارامترِ پرکولاسیونِ γ و آستانهٔ 1/p از مدلِ مادی می‌آیند و مقادیرشان به دادهٔ تجربیِ کامپوزیت وابسته‌اند.

پرسش ۶-۴. آیا آن نوسان‌های گیبس یک محدودیت جدی نیستند؟ چرا فیلترشان نکردید؟

آن‌ها یک محدودیتِ کیفیتِ نمایش‌اند، نه یک خطای فیزیکی یا ناپایداری. چون با زمان رشد نمی‌کنند و با ریزترشدنِ مش کاهش می‌یابند، بر هیچ کمیتِ انتگرالی اثرِ معنادار نمی‌گذارند (همگراییِ L2 زیر ۰٫۲٪). عمداً فیلترشان نکردیم چون هر هموارسازیِ مصنوعی یا میراییِ عددی، هم نوسانِ گیبس و هم موجِ صوتِ دومِ واقعی را با هم تضعیف می‌کند؛ و از آنجا که کلِّ هدفِ پایان‌نامه ثبتِ صادقانهٔ همان موج است، دستکاریِ آن نتیجه را مخدوش می‌کرد. اگر کاربردی به پروفیل‌های صافِ نمایشی نیاز داشته باشد، افزودنِ δ>1/2 یا صافیِ طیفی گزینه‌ای شناخته‌شده است، اما آگاهانه از آن پرهیز کردیم.

پرسش ۶-۵. چرا استوانه را دوبعدی (r,z) حل کردید و نه یک‌بعدی شعاعی؟ آیا پیچیدگیِ اضافی لازم بود؟

بله، لازم بود. یک مدلِ یک‌بعدیِ شعاعی نمی‌تواند اثرِ شرایطِ تکیه‌گاهیِ دو سر و لایه‌های مرزیِ انتها را بگیرد؛ در بخش ۴-۱۰ نشان دادیم که گیردارکردنِ انتها تنش محیطیِ داخلی را از ۱٫۵۲۶ به ۰٫۴۲۴ می‌کاهد — اثری مرتبهٔ اول که در مدلِ یک‌بعدی اصلاً پدیدار نمی‌شود. مدلِ دوبعدی همچنین اجازه می‌دهد حدِ استوانهٔ بلند (بخش ۴-۱۲) و استقلالِ مقطعِ میانی از طول را به‌صراحت اثبات کنیم. همان‌طور که مطالعهٔ همگرایی نشان داد، راستای محوری راستای تعیین‌کننده است — پس حذفِ آن، فیزیکِ اصلیِ مسئله را حذف می‌کرد.

پرسش ۶-۶. کارِ آینده چه پیشنهاد می‌کنید؟

چند مسیرِ طبیعی: (۱) افزودنِ وابستگیِ دماییِ خواصِ مادی برای گرمایشِ بزرگ؛ (۲) یک مدلِ آسیب یا شکست برای ارزیابیِ گسیختگی در فشارها و کسرهای وزنیِ بالا که در آن‌ها وارونگیِ علامتِ تنش دیدیم؛ (۳) درجه‌بندیِ پیوستهٔ خواص به‌جای مدلِ لایه‌ای؛ (۴) بارگذاری‌های چرخه‌ای/خستگیِ حرارتی که در آن میراییِ ترموالاستیک اهمیت می‌یابد؛ و (۵) تعمیم به هندسه‌های غیراستوانه‌ای یا لایه‌های ناهمسانگرد. چارچوبِ حاضر (DQMِ لایه‌ای + نیومارک + سوئیچِ چندنظریه‌ای) به‌گونه‌ای ساخته شده که این توسعه‌ها را به‌صورت افزایشی بپذیرد.

پایانِ سند. همهٔ اعداد، روابط و نام‌های مرجع از فصل چهارم (RESULTS_CHAPTER_FA_R4.4)، پیوست الف (APPENDIX_A_methods_FA) و حل‌گرِ claude_R7.m استخراج شده‌اند.