# سند پیشنهادهای بهبودِ پروژه (فصل چهارم و زیرساخت آن)

این سند فهرستی اولویت‌بندی‌شده از بهبودهای پیشنهادی برای پروژهٔ پژوهشی — مدلِ فیزیکی، طرحِ عددی، پوششِ صحت‌سنجی، مطالعاتِ پارامتری، کیفیتِ کد و ارائهٔ نتایجِ فصل چهارم — است. فصل‌های مقدماتی موضوعِ این سند نیستند. هر پیشنهاد به یک مشاهدهٔ مشخص در فایل‌های فعلی گره خورده و شاملِ سه بخش است: چه بهبود یابد، چرا، و برآوردِ تلاش (کم / متوسط / زیاد). موارد گمانه‌ای با نشانِ «[گمانه‌ای]» مشخص شده‌اند. اولویت‌ها با بالا / متوسط / کم رتبه‌بندی شده‌اند.

قاعدهٔ کاریِ پروژه (بازننوشتنِ کدِ کارآمد) در همهٔ پیشنهادهای کدی لحاظ شده است: هر تغییرِ کدی باید در یک بازنگریِ تازه (برای نمونه LSTE_solver_R8.m) و با آزمونِ پس‌رفتِ رقم‌به‌رقم در برابر R7 انجام شود، نه با ویرایشِ درجای R7.

## ۱. مدلِ فیزیکی و فرض‌ها

### ۱-۱ [اولویت: بالا] خواصِ مادی مستقل از دما فرض شده‌اند

- چه: در LSTE_solver_R7.m همهٔ خواص (E، k، α، c، ρ) در بخش ۳ یک‌بار پیش از حلقهٔ زمانی و مستقل از دما محاسبه می‌شوند؛ هیچ وابستگیِ E(T)، k(T) یا α(T) در مدل نیست. پیشنهاد: افزودنِ یک گزینهٔ خواصِ وابسته به دما (دست‌کم برای k و α) در یک بازنگریِ تازه.

- چرا: بارگذاریِ مرجعِ فصل ۴ سطح داخلی را از ۳۰۰ به ۶۰۰ کلوین می‌برد — دو برابر شدنِ دمای مطلق. در این بازه، k و α و E موادِ زمینه و گرافن عملاً ثابت نمی‌مانند و مسئله در واقع غیرخطی است. مدلِ خطیِ فعلی می‌تواند بیشینهٔ تنش و دما را به‌طور نظام‌مند دست‌کم یا دست‌بالا بگیرد، به‌ویژه در مطالعهٔ ضخامت جداره که اختلاف دمای عرضِ‌جداره بزرگ است.

- تلاش: متوسط تا زیاد (لازمهٔ آن، حلقهٔ نیوتنِ بیرونی یا به‌روزرسانیِ خواص در هر گام است؛ پایداریِ نیومارک باید بازآزموده شود).

### ۱-۲ [اولویت: بالا] نبودِ مدلِ آسیب/شکست؛ حدِ اعتبارِ نتایجِ تنش

- چه: بخش ۴-۱۱ صراحتاً می‌گوید در فشار ۱۰۰ مگاپاسکال «هیچ گسستی رخ نمی‌دهد، زیرا گسیختگیِ فیزیکی در مدل خطیِ حاضر گنجانده نشده است». پیشنهاد: افزودنِ یک پساپردازِ معیارِ شکست (تنش تسلیم/فون‌میزس یا معیارِ کامپوزیت) که فقط مرزِ اعتبار را روی نمودارها علامت بزند — بدون تغییرِ حل‌گر.

- چرا: چند مطالعه (فشار تا ۱۰۰ مگاپاسکال، کسر وزنیِ ۸٪، جدارهٔ نازک با تنش محیطیِ ۴٫۰۱۷ و جابجاییِ ۲۶٫۶) تنش‌ها/جابجایی‌هایی می‌دهند که احتمالاً از حدِ خطیِ ماده فراترند؛ بی‌آنکه مرزِ اعتبار مشخص شود، خواننده نمی‌داند کجای منحنی فیزیکی است و کجا فقط برون‌یابیِ ریاضیِ مدلِ خطی.

- تلاش: کم (صرفاً پساپردازش و یک خطِ آستانه روی نمودارها).

### ۱-۳ [اولویت: متوسط] جمع‌کردنِ گرافن به مادهٔ همسانگرد

- چه: در بخش ۳ کد، هالپین–تسای دو مدولِ E_L و E_T می‌سازد اما بی‌درنگ آن‌ها را با Es = 3/8*EL + 5/8*ET به یک مدولِ همسانگردِ مؤثر میانگین می‌گیرد و همهٔ ماتریسِ کشسان (C11…C55) همسانگرد ساخته می‌شود. پیشنهاد: افزودنِ گزینهٔ ماتریسِ کشسانِ متعامدگرد/عرضاً‌همسانگرد برای لایهٔ کامپوزیتی.

- چرا: یک ورقهٔ نانوکامپوزیتِ گرافنی ذاتاً عرضاً‌همسانگرد است؛ میانگینِ ۳/۸–۵/۸ یک ساده‌سازیِ رایج اما محدودکننده است و می‌تواند تنشِ محوری (σ_zz) و پاسخِ تکیه‌گاهی (بخش ۴-۱۰) را جابه‌جا کند.

- تلاش: متوسط (نیازمندِ بازنویسیِ سطرهای C_ij به‌صورتِ متعامدگرد و بازاعتبارسنجی).

### ۱-۴ [اولویت: متوسط] پیوندِ کاملِ لایه‌ای و نبودِ مقاومتِ حرارتیِ فصل‌مشترک

- چه: بندهای (d) و (h) کد پیوستگیِ کاملِ دما، شار، جابجایی و کشش را در فصل‌مشترک‌ها تحمیل می‌کنند (پیوندِ ایده‌آل). پیشنهاد: گزینهٔ یک مقاومتِ حرارتیِ تماسیِ فصل‌مشترک (پرشِ دما متناسب با شار) به‌عنوان مطالعهٔ حساسیت.

- چرا: استوانهٔ درجه‌بندی‌شدهٔ واقعی با هفت لایهٔ ساخته‌شده هرگز پیوندِ کاملِ حرارتی ندارد؛ چون امضای موجِ صوتِ دوم دقیقاً از بازتاب در فصل‌مشترک‌ها (دندانه‌های ξ = k/7 در بخش ۴-۵) پدید می‌آید، یک مقاومتِ فصل‌مشترک می‌تواند این امضا را به‌طورِ معناداری تغییر دهد و ارزیابیِ نیرومندیِ نتیجه را ممکن سازد.

- تلاش: متوسط.

### ۱-۵ [اولویت: کم] فرضِ ثابت‌ماندنِ ضریبِ انبساطِ حرارتی با تخلخل

- چه: در بخش پایانیِ مدلِ تخلخل (خطوطِ حولِ ۳۶۴ کد) صریحاً al_L(e) = als؛ یعنی k و c و ρ با تخلخل مقیاس می‌خورند اما α دست‌نخورده می‌ماند. این یک فرضِ مدل‌سازی است که باید در متن دست‌کم ذکر و توجیه شود.

- چرا: شفافیتِ فرض‌ها؛ خواننده باید بداند چرا α از تخلخل مصون مانده در حالی که سایر خواص نه.

- تلاش: کم (یک جملهٔ توضیحی در فصل ۳/۴).

## ۲. طرحِ عددی (DQM / نیومارک، شبکه، گامِ زمانی، پایداری)

### ۲-۱ [اولویت: بالا] نوسان‌های گیبس فقط «اعلام» شده‌اند، نه «اثباتِ عددی‌بودن»

- چه: بخش ۴-۱ و پیوست الف نوسان‌های پشتِ پیشانیِ تیز را به «اثرِ گیبسِ گسسته‌سازیِ طیفی» نسبت می‌دهند و عمداً فیلتر نمی‌کنند. پیشنهاد: افزودنِ یک آزمونِ حساسیتِ کوچک که همان حالت را با HHT-α (میرایی الگوریتمیِ کنترل‌شده) یا با ریزکردنِ N_r کنار نتیجهٔ β=¼ رسم کند تا کمّی نشان دهد نوسان با ریزترشدنِ مش کوچک می‌شود و با میرایی محو می‌شود — یعنی عددی است نه فیزیکی.

- چرا: ادعای «گیبس، نه ناپایداری» در حال حاضر استدلالی است نه نشان‌داده‌شده؛ چون ابزارهای لازم (HHT-α در بخش ۴-۱۸؛ همگراییِ N_r در بخش ۴-۳) همین حالا در پروژه موجودند، بستنِ این حلقه کم‌هزینه و از نظرِ داوری بسیار ارزشمند است.

- تلاش: کم (استفادهٔ مجدد از اسکریپت‌های موجود؛ یک شکلِ مقایسه‌ای).

### ۲-۲ [اولویت: متوسط] راستای محوری راستای مقیدکننده است اما فقط تا N_z=۱۵ آزموده شده

- چه: جدول ۴-۳ نشان می‌دهد N_z راستای تعیین‌کننده است (N_z=۵ خطای ۹٫۴٪) و هزینه با N_z^2.6 رشد می‌کند، اما مرجعِ همگرایی خودِ N_z=۱۵ است. ستونِ مقدارِ نقطه‌ای (Σθθ داخلی) نامنوتون است (۱٫۳۸۴۴ → ۱٫۵۴۳۴ → ۱٫۵۲۶۴) و N_z=۹ با مقدارِ ۱٫۵۴۳۴ حدود ۱٪ از مرجع فاصله دارد، حال آنکه ستونِ خطای L₂ برای همان سطر ۰٫۲۳٪ می‌دهد. پیشنهاد: یا افزودنِ یک نقطهٔ N_z بالاتر (۱۷ یا ۱۹) برای نشان‌دادنِ تخت‌شدنِ واقعی، یا افزودنِ یک جملهٔ آشتی‌دهنده که چرا معیارِ نقطه‌ای و L₂ دو داستانِ متفاوت می‌گویند.

- چرا: چون N_z راستای بحرانی است، گرفتنِ مرجع روی خودِ آخرین نقطه، حاشیهٔ اطمینانِ همگرایی را نامعلوم می‌گذارد؛ ناسازگاریِ ظاهریِ دو ستون برای داور سؤال‌برانگیز است.

- تلاش: کم تا متوسط (یک اجرای اضافه + بازنگریِ جدول).

### ۲-۳ [اولویت: متوسط] گامِ زمانی فقط تا Δt=۵ ثانیه (بالادست) آزموده شده

- چه: جدول ۴-۵ گامِ زمانی را در Δt = ۰٫۵ تا ۵ ثانیه می‌آزماید. چون طرح بی‌قید‌و‌شرط پایدار است، محدودیت فقط دقتی است؛ اما هیچ نقطهٔ Δt کوچک‌ترِ رسمی‌ای زیرِ ۰٫۵ ثانیه گزارش نشده تا نشان دهد کفِ خطای مکانی واقعاً لمس شده است. [گمانه‌ای] پیشنهاد: افزودنِ یک نقطهٔ Δt=۰٫۲۵ برای تثبیتِ اینکه ۰٫۵ ثانیه به‌عنوان مرجع خودش همگراست.

- چرا: پیوست الف می‌گوید «Δt به‌قدر کافی کوچک تا خطای زمانی زیر کف مکانی رود»؛ یک نقطهٔ زیرِ مرجع این ادعا را کامل می‌کند.

- تلاش: کم.

### ۲-۴ [اولویت: کم] تقریبِ شرطِ مرزیِ گرین–نگدی (GN3)

- چه: خطِ ۲۳۳–۲۳۴ کد صریحاً می‌گوید سطرهای مرزیِ حرارتی برای GN3 «شکلِ استانداردِ شار k·dθ/dr را نگه می‌دارند که تقریبی از شارِ نرخی‌ِ GN3 است (انتخابِ مستند)». اما در بخش ۴-۲۰ همین GN3 با بیشینهٔ ۱٫۵۸۱ به‌شدت از سه نظریهٔ دیگر جدا می‌ایستد.

- چرا: چون نتیجهٔ چشمگیرِ GN3 روی یک شرطِ مرزیِ اذعان‌شده‌تقریبی سوار است، یا باید شرطِ مرزیِ نرخیِ درست پیاده شود، یا در متنِ ۴-۲۰ صراحتاً قید شود که تراز مطلقِ قلهٔ GN3 ممکن است به این تقریب حساس باشد (روند کیفی‌اش نه).

- تلاش: کم (قید در متن) یا متوسط (پیاده‌سازیِ شرطِ مرزیِ نرخی).

## ۳. پوششِ صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی

### ۳-۱ [اولویت: بالا] موجِ صوتِ دوم (نوآوریِ مرکزیِ پایان‌نامه) فقط کیفی صحت‌سنجی شده

- چه: بخش ۴-۴ آزمونِ پنجم (باقری و اسلامی ۲۰۰۷) را صریحاً «به طور کیفی» توصیف می‌کند و جدولِ ۴-۶ نتیجه را «تطابقِ سرعت‌ها و بازتاب‌ها» می‌آورد — نه یک خطای کمّی. افزون بر این، REVISIONS.md (R4.1) می‌گوید شکلِ سابقِ این محک (bench3) حذف شد چون «فقط حلِ حاضر رسم شده بود، بی هیچ داده‌ای از باقری و اسلامی روی آن — پس مقایسهٔ واقعی نبود». یعنی هستهٔ هذلولویِ کار — سرعتِ محدودِ موج و فراجهش — تنها محکی است که همپوشانیِ کمّیِ عددی با مرجع ندارد. پیشنهاد: بازتولیدِ یک حالتِ عددیِ باقری و اسلامی (یا هر حلِ لرد–شولمنِ منتشرشده) و رسمِ همپوشانِ کمّی با گزارشِ درصد خطا.

- چرا: چهار محکِ دیگر (مونتاژِ استاتیکی، پاسخِ مکانیکی، هدایتِ گذرا، انتگرال‌گیرِ زمانی) عمدتاً بخش‌های کلاسیک/مکانیکیِ حل را می‌آزمایند؛ هیچ‌کدام به‌طور کمّی سرعتِ موجِ حرارتی و فراجهشِ هذلولوی را تأیید نمی‌کنند — دقیقاً همان چیزی که کلِ استدلالِ به‌کارگیریِ لرد–شولمن بر آن استوار است. این مهم‌ترین شکافِ صحت‌سنجیِ پروژه است.

- تلاش: زیاد (نیازمندِ بازتولیدِ دقیقِ هندسه/خواص/بارگذاریِ یک مرجع و استخراجِ داده از آن).

- ✅ انجام شد (۱۳ شهریور ۱۴۰۵ / 2026-09-09). به‌جای رقمی‌کردنِ شکلِ یک مقالهٔ پشتِ حصارِ اشتراک، یک حلِ دقیقِ تحلیلی برای همان هندسهٔ خودِ حل‌گر استخراج شد. با coupling_on=false تنها جمله‌ای که دما را به (u,w) پیوند می‌دهد حذف می‌شود، پس سطرِ انرژیِ حل‌گر دقیقاً به rho*c*(th' + tau0*th'') = k*(th_rr + th_r/r) بدل می‌گردد؛ با material_mode='FG_powerlaw' و توان‌های صفر خواصِ لایه‌ها دقیقاً ثابت می‌شوند؛ و با انتهاهای عایق و شرطِ مرزیِ یکنواخت در z میدانِ دوبعدی به مسئلهٔ یک‌بعدیِ شعاعی فرو می‌کاهد (این فروکاست در حین اجرا سنجیده شد: ناوابستگی به z تا ۳٫۹e-11 برابرِ ΔT). آن مسئلهٔ یک‌بعدی در ls_wave_exact_R2.m به‌صورت بسته با بسطِ ویژه‌تابعِ فوریه–بسل حل می‌شود؛ چون هر دامنهٔ مُد یک معادلهٔ نوسانگرِ میرا با نیروی نمایی است که تحلیلی حل می‌شود، هیچ گسسته‌سازیِ زمانی و هیچ وارونگیِ عددیِ لاپلاس در مرجع وجود ندارد. خودِ مرجع پیش از استفاده مستقلاً صحت‌سنجی شد: حدِ حالتِ پایا تا ۱٫۹e-16، علیّتِ هذلولوی (میدان جلوترِ پیشانی) تا ۴e-6، نسبتِ پرشِ پیشانی میانِ شعاع‌های مختلف منطبق بر قانونِ پرتوِ تحلیلی Δ·sqrt(Ri/r)·exp(-(r-Ri)/(2Cτ0)) با خطای ۰٫۱۶٪، و حدِ فوریه (τ0→۰) منطبق بر یک حلِ مستقلِ کرانک–نیکلسون. نتیجهٔ مقایسه: بیشینهٔ خطای نقطه‌ایِ حل‌گر ۰٫۳۲٪ از ΔT و خطای L₂ ۰٫۰۶۵٪ روی ریزترین شبکه، با کاهشِ یکنواخت زیرِ ریزسازی (L∞ از ۱٫۳۴٪ به ۰٫۳۲٪ و L₂ از ۰٫۴۹٪ به ۰٫۰۶۵٪ برای ۴۹ تا ۱۴۷ نقطهٔ شعاعی)، و ردیابیِ پیشانیِ موج با دقتِ کمتر از یک فاصلهٔ شبکه در همهٔ لحظات. خروجی‌ها: figures_validation/ls_wave_validation_R1.png (همپوشانیِ کمّیِ حل‌گر و حلِ دقیق + نمودارِ همگرایی) و دو جدولِ CSV در thesis_chapter/. این کاهشِ یکنواختِ خطا هم‌زمان شاهدِ کمّیِ خواسته‌شده در بندِ ۲-۱ را فراهم می‌کند که نوسان‌های پشتِ پیشانی اثرِ گسسته‌سازی (گیبس) است، نه ناپایداریِ فیزیکی.

### ۳-۲ [اولویت: کم] یکدست‌سازیِ نگارشِ نامِ مراجعِ محکِ مکانیکی

- چه: پاسخِ مکانیکیِ محک در بخش ۴-۴ به مرجع [۳۱] (ملک‌زاده و حیدرپور، ۲۰۱۲، IJPVP) نسبت داده شده و قراردادِ بی‌بعدسازی به مرجعِ جداگانهٔ [۶۹] (حیدرپور و همکاران، خطِ ۴۸). بررسیِ فهرست مراجع نشان می‌دهد این دو، آثارِ متمایزند (اشتراک در نویسنده، نه یک اثرِ واحد)؛ پس شماره‌گذاری درست است و خطای ارجاعی وجود ندارد. تنها پیشنهادِ ظاهری، یکدست‌سازیِ شیوهٔ نگارشِ نامِ نویسندگان در سراسر فصل است.

- چرا: ظاهرِ یکدستِ نام‌ها خوانایی را بهتر می‌کند، بدون هیچ تغییری در شماره‌ها.

- تلاش: بسیار کم.

### ۳-۳ [اولویت: متوسط] فقط دو محک از پنج، همپوشانِ دیداری دارند

- چه: بخش ۴-۴ می‌گوید «در هر آزمون … نتیجهٔ حاضر به‌صورت نمودار مقایسه‌ای رسم می‌شود»، اما در عمل تنها دو شکل (bench1_U و bench2_T_profiles) درج شده و متن اذعان می‌کند «دو آزمونی که با مراجعِ منتشرشده مقایسه می‌شوند در ادامه نشان داده شده‌اند». پیشنهاد: افزودنِ نمودارهای همپوشانِ سه محکِ دیگر به پیوستِ صحت‌سنجی (که REVISIONS به آن اشاره دارد اما هنوز «ساخته‌نشده» است — پیوست ب).

- چرا: ادعای متن («در هر آزمون نمودار») با آنچه نشان داده می‌شود نمی‌خواند؛ پیوستِ صحت‌سنجیِ ب هنوز ساخته نشده (طبق REVISIONS.md ردیفِ «Appendix B … not built yet»).

- تلاش: متوسط (رندرِ نمودارها + مونتاژِ پیوست ب).

### ۳-۴ [اولویت: کم] نبودِ آزمونِ پایستگیِ انرژی به‌عنوان محکِ درونی

- چه: [گمانه‌ای] هیچ محکِ پایستگیِ سراسری (توازنِ انرژیِ حرارتی–مکانیکی در حالتِ ممزوج) در فصل ۴ نیست. افزودنِ یک وارسیِ توازنِ انرژی می‌تواند یک محکِ درونیِ ارزان و مستقل از مرجعِ بیرونی باشد.

- چرا: در دستگاهِ ممزوجِ بدونِ میراییِ الگوریتمی، توازنِ انرژی باید به‌جز اتلافِ ترموالاستیک بسته شود؛ این یک آزمونِ سلامتِ مستقل از مراجع است.

- تلاش: متوسط.

## ۴. مطالعاتِ پارامتریِ ارزشمندِ افزودنی

### ۴-۱ [اولویت: بالا] ادعای «غلبهٔ b/t در کسر وزنیِ بالا» بدونِ داده مانده

- چه: بخش ۴-۸ می‌گوید نسبت‌های ابعادیِ پلاکت در کسر وزنیِ مرجعِ ۰٫۳٪ فقط اهرم‌های مرتبهٔ دوم‌اند «برخلافِ رژیمِ کسر وزنیِ بالا که نسبت عرض‌به‌ضخامت در آن غالب است» — اما هیچ شکل یا عددی برای این رژیمِ بالا ارائه نمی‌شود. پیشنهاد: اجرای همان جاروبِ a/b و b/t در W=۴٪ یا ۸٪ (که کدِ R6 با cfg-overridable GPL dims پشتیبانی می‌کند).

- چرا: این تنها ادعای فصل است که صریحاً یک رژیم را نام می‌برد اما داده‌اش را نشان نمی‌دهد؛ کد و کمپینِ لازم آماده‌اند، پس بستنِ این شکاف کم‌هزینه و ادعا را مستند می‌کند.

- تلاش: کم تا متوسط (چند اجرای پارامتری + یک شکل).

### ۴-۲ [اولویت: متوسط] جاروبِ زمانِ تخفیف τ* فقط سه نقطهٔ ناصفر دارد

- چه: بخش ۴-۹ فقط τ* = ۰٫۰۴، ۰٫۱۵ و ۰٫۴۴ (به‌علاوهٔ فوریه) را می‌آزماید و نشان می‌دهد فراجهش در ۰٫۴۴ به ۱٫۱۶۶ می‌رسد. پیشنهاد: چند نقطهٔ میانیِ افزوده تا آستانه‌ای که فراجهش از واحد عبور می‌کند به‌صورتِ منحنیِ پیوستهٔ «بیشینهٔ دما بر حسب τ*» رسم شود.

- چرا: امضای موج — نوآوریِ مرکزی — با τ* کنترل می‌شود؛ یک منحنیِ پیوسته به‌جای سه نقطه، آستانهٔ عملیِ اهمیتِ لرد–شولمن را کمّی می‌کند و پیامِ طراحیِ فصل را تیزتر می‌سازد.

- تلاش: کم.

### ۴-۳ [اولویت: متوسط] نبودِ جاروبِ زمانِ خیزِ بارگذاری (t0)

- چه: ثابتِ زمانیِ شیبِ حرارتی t0=۲ ثانیه در سراسرِ فصل ثابت است (به‌جز مطالعهٔ گاوسیِ ۴-۱۷). پیشنهاد: جاروبِ t0 (مثلاً ۰٫۵، ۲، ۱۰ ثانیه) تا نشان دهد چگونه تندیِ پیشانیِ ورودی، دامنهٔ موجِ صوتِ دوم و فراجهش را تعیین می‌کند.

- چرا: تندیِ خیزِ ورودی مستقیماً محتوای بسامدیِ شوک و در نتیجه قدرتِ موجِ هذلولوی را کنترل می‌کند؛ این پلی مستقیم است میان بارگذاریِ واقع‌گرایانه و اهمیتِ نظریهٔ تعمیم‌یافته — و کد از راهِ t0_ramp بی‌درنگ پشتیبانی می‌کند.

- تلاش: کم.

### ۴-۴ [اولویت: کم] مطالعهٔ همبستهٔ ضخامت–τ* یا ضخامت–t0

- چه: [گمانه‌ای] بخش ۴-۱۶ نشان می‌دهد جدارهٔ ضخیم موج را در بازهٔ مشاهده کامل عبور نمی‌دهد؛ یک مطالعهٔ دوپارامتریِ ضخامت×زمانِ تخفیف می‌تواند نقشهٔ رژیم‌های «موج‌غالب» در برابر «پخش‌غالب» را بسازد.

- چرا: ترکیبِ دو اهرمی که مسئله را از هذلولوی به شبه‌سهموی می‌برد، برای طراح ارزشمندتر از هر یک به‌تنهایی است.

- تلاش: متوسط (کمپینِ دوبعدی).

## ۵. کیفیتِ کد و بازتولیدپذیری

### ۵-۱ [اولویت: بالا] مقادیرِ پیش‌فرضِ حل‌گر با حالتِ مرجعِ فصل ۴ نمی‌خوانند

- چه: بلوکِ پیکربندیِ LSTE_solver_R7.m این پیش‌فرض‌ها را دارد: NL=۵، R_i=۰٫۱، R_o=۰٫۲، L=۰٫۵، N_r=۹، N_z=۱۱، W_GPL_total=۰٫۰۴، em3=۰٫۸۹۸۰، tau0=۱e-۵، h_c=۱۰۰، T_in_val=۵۰۰، total_time=۰٫۰۵، dt=۵e-۴، و حتی out_name='Results_LSTE_solver_R5.mat'. اما حالتِ مرجعِ فصل ۴ کاملاً متفاوت است: NL=۷، R_i=۱، R_o=۱٫۵، L=۲٫۱، N_r=۱۵، W=۰٫۳٪، tau0≈۴۱۸ ثانیه (τ*=۰٫۱۵)، h_c=۱۰، T از ۳۰۰ به ۶۰۰، dt=۱، تا ۳۰۰۰ ثانیه. یعنی هرکس LSTE_solver_R7.m را به‌تنهایی اجرا کند، مسئلهٔ هندسهٔ قدیمی را می‌گیرد، نه حالتِ مرجعِ پایان‌نامه؛ حالتِ مرجع فقط از راهِ اسکریپت‌های cfgِ کمپین زنده است. پیشنهاد: در یک بازنگریِ تازه، پیش‌فرض‌های بلوکِ پیکربندی به حالتِ مرجعِ فصل ۴ به‌روز شوند (و out_name به نامِ درست)، یا دست‌کم یک فایلِ cfgِ مرجعِ نام‌گذاری‌شده کنارِ حل‌گر قرار گیرد و در سرآیند به آن ارجاع داده شود.

- چرا: این جدی‌ترین ریسکِ بازتولیدپذیریِ پروژه است: فایلِ حل‌گرِ «جاری» به‌تنهایی اعدادِ فصل ۴ را بازتولید نمی‌کند و بازتولید کاملاً به اسکریپت‌های درایورِ پوشهٔ campaign وابسته است. یک داور یا پژوهشگرِ آینده که فقط حل‌گر را باز کند گمراه می‌شود.

- تلاش: کم (تغییرِ مقادیرِ پیش‌فرض + افزودنِ cfgِ مرجع؛ با آزمونِ پس‌رفت).

### ۵-۲ [اولویت: بالا] مونتاژِ ماتریس با درج‌های تک‌عنصری در ماتریسِ اسپارس

- چه: بخش ۴٫۱ کد (خطوطِ ~۴۳۵–۵۶۰) ماتریس‌های K، C، M را با حلقه‌های تودرتوی چهارگانه و انتسابِ تک‌عنصریِ K(eqU,cW) = K(eqU,cW) - ... مستقیماً درونِ یک sparse(Ndof,Ndof) پُر می‌کند؛ همچنین بندهای BC بارها K(n,:)=0 روی سطرِ اسپارس اجرا می‌کنند. پیشنهاد: در یک بازنگریِ تازه، مونتاژ به شیوهٔ سه‌گانه‌ (i,j,v) و یک sparse(I,J,V) نهایی بازنویسی شود.

- چرا: رشد‌دادنِ یک ماتریسِ اسپارس با درجِ عنصر‌به‌عنصر در متلب هر بار ساختارِ اسپارس را بازتخصیص می‌کند و پیچیدگی را به‌شدت بالا می‌برد؛ جدول ۴-۳ زمانِ حل را تا ۱۶۳۰ ثانیه برای N_z=۱۵ گزارش می‌کند و کمپینِ ۸۱ حالته هر بار کل مونتاژ را تکرار می‌کند. مونتاژِ سه‌گانه معمولاً این هزینه را چند برابر کاهش می‌دهد و مطالعاتِ آینده (بندهای ۴-۱ تا ۴-۴) را عملی‌تر می‌کند.

- تلاش: متوسط (بازنویسیِ مونتاژ + آزمونِ پس‌رفتِ رقم‌به‌رقم در برابرِ R7).

### ۵-۳ [اولویت: متوسط] استفاده از eval برای اعمالِ cfg

- چه: خطِ ۲۴۷ کد: eval([fn{iov} ' = cfg.(fn{iov});']) هر فیلدِ cfg را با eval به یک متغیرِ کارگاهی می‌ریزد. پیشنهاد: جایگزینی با یک نگاشتِ صریحِ فیلد→متغیر (یا انتقالِ همهٔ پیکربندی به یک structِ یگانه) در بازنگریِ تازه.

- چرا: eval شکننده، کندِ اجرا و دشوار برای اشکال‌زدایی است؛ گرچه هشدارِ فیلدِ ناشناخته (خطِ ۲۴۴) کمک می‌کند، الگوی eval برای کدِ پایان‌نامه‌ای که باید ماندگار و قابلِ ممیزی باشد نامطلوب است.

- تلاش: متوسط.

### ۵-۴ [اولویت: متوسط] توضیحاتِ کهنه و متناقض درونِ سرآیندِ کد

- چه: سرآیندِ LSTE_solver_R7.m هنوز بلوکِ «PENDING DECISIONS» (خطوطِ ۸۹–۹۲) را دارد که فرمول‌های تخلخلِ O/X/V/A و مقادیرِ بارگذاری را «تا حلِ مسئله در پایان‌نامه استفاده نکنید» می‌خواند، و خطوطِ ۱۶۲–۱۶۵ می‌گویند «فقط UD کاملاً تأیید شده» — حال آنکه بخشِ R3_1 (خطِ ۲۹۳) صریحاً می‌گوید «همهٔ الگوها تأیید شدند؛ هشدارها حذف شدند» و MEMORY نیز تخلخل را RESOLVED می‌داند. پیشنهاد: پاک‌سازیِ این توضیحاتِ کهنه در بازنگریِ تازه.

- چرا: توضیحاتِ متناقض درونِ کدِ نهایی، هم برای داور و هم برای نگهداریِ آینده گمراه‌کننده است؛ یک خواننده نمی‌داند به سرآیند اعتماد کند یا به بخشِ R3_1.

- تلاش: کم.

### ۵-۵ [اولویت: متوسط] نبودِ اسکریپتِ آزمونِ پس‌رفتِ خودکار در مخزن

- چه: REVISIONS مکرراً «رقم‌به‌رقم با R6» را ادعا می‌کند و porosity_check_R3_1.m برای تخلخل وجود دارد، اما هیچ اسکریپتِ آزمونِ پس‌رفتِ فراگیر (که R7 را در چند حالتِ کلیدی در برابرِ خروجیِ ذخیره‌شدهٔ مرجع بسنجد) در فهرست دیده نمی‌شود. پیشنهاد: افزودنِ یک run_regression.m سبک که چند حالتِ محک را اجرا و با .matهای مرجع مقایسه کند.

- چرا: چون قاعدهٔ پروژه هر تغییر را به یک بازنگریِ تازه می‌برد، یک آزمونِ پس‌رفتِ خودکار تنها راهِ ارزانِ تضمینِ «رقم‌به‌رقم» بودن در بازنگری‌های آینده (از جمله بندهای ۵-۲ و ۵-۳) است.

- تلاش: متوسط.

### ۵-۶ [اولویت: کم] ذخیرهٔ پیش‌فرضِ تاریخچهٔ کامل خاموش است

- چه: store_full_history = false پیش‌فرض است و فقط تاریخچهٔ نقطهٔ میانی + شش عکسِ فوری ذخیره می‌شود. اما شکل‌های پیشانیِ موج (۴-۱۷، extras) به میدانِ کاملِ زمانی نیاز دارند. پیشنهاد: مستندسازیِ صریحِ اینکه کدام شکل‌ها به store_full_history=true نیاز دارند (در سرآیند یا CODE_DOC).

- چرا: بازتولیدِ شکل‌های پیشانیِ موج بدونِ دانستنِ این پرچم ناممکن است؛ این یک وابستگیِ پنهانِ بازتولید است.

- تلاش: کم.

## ۶. ارائهٔ نتایج و شکل‌ها (فصل ۴)

### ۶-۱ [اولویت: متوسط] هم‌پوشانیِ نمایشِ ماتریسِ ۲۵حالته

- چه: برهم‌کنشِ ۵×۵ گرافن×تخلخل اکنون در چند نمای موازی ارائه می‌شود: ماتریسِ ۲۵حالته (۴-۱۷)، پنج شکلِ به‌تفکیکِ تخلخل (۴-۱۹…۴-۲۳)، و شکلِ حالت‌های حدی (۴-۲۴). پیشنهاد: بازبینیِ اینکه آیا هر سه نما لازم‌اند یا می‌توان یکی را به پیوست برد تا جریانِ اصلیِ فصل فشرده‌تر شود.

- چرا: سه نمایشِ متفاوت از یک مجموعه‌دادهٔ واحد ممکن است تکرار به‌نظر برسد؛ گرچه هر نما زاویه‌ای دارد، بارِ شناختیِ خواننده بالا می‌رود.

- تلاش: کم (تصمیمِ سردبیری، بی‌نیاز از اجرای تازه).

### ۶-۲ [اولویت: کم] خانهٔ خالیِ زمانِ حل در جدول ۴-۳

- چه: در جدول ۴-۳ (هزینهٔ N_z) ستونِ «زمانِ حل» برای N_z=۱۱ خالی («—») است، حال آنکه همین N_z=۱۱ شبکهٔ تولیدیِ قفل‌شده است. پیشنهاد: پُرکردنِ این خانه.

- چرا: جدولی که هزینهٔ محاسباتی را می‌فروشد نباید هزینهٔ حالتِ منتخبِ خود را جا بیندازد.

- تلاش: کم (یک اجرا یا استخراج از دادهٔ موجود).

### ۶-۳ [اولویت: کم] یکسان‌سازیِ نمادِ زمانِ تخفیف (τ0 در برابر tau_q)

- چه: پیوست الف و کد گاه «tau0» و گاه «زمانِ تخفیف τ_q» را به‌جای هم به‌کار می‌برند (سرآیندِ کد: «relaxation time tau_q (s)» برای متغیرِ tau0). متن فصل ۴ از τ0/τ* استفاده می‌کند. پیشنهاد: یک نمادِ یکتا در سراسرِ کد، پیوست و فصل.

- چرا: پیوست الف پیشتر برای رفعِ ابهامِ γ (نیومارک در برابر نمای پرکولاسیون) زحمت کشیده؛ همان دقت باید برای τ نیز به‌کار رود تا داور دو نماد را یک کمیت نبیند یا برعکس.

- تلاش: کم.

### ۶-۴ [اولویت: کم] هماهنگیِ ادعای «نمودار در هر آزمون» با پیوست ب

- چه: (پیوندخورده با ۳-۳) جملهٔ «در هر آزمون نمودار مقایسه‌ای رسم می‌شود» تا وقتی پیوستِ صحت‌سنجیِ ب ساخته نشده، اضافه‌ادعا می‌ماند. پیشنهاد: یا ساختِ پیوست ب، یا تعدیلِ جمله به «برای آزمون‌هایی که مرجعِ کمّی دارند».

- چرا: سازگاریِ متن با شواهدِ ارائه‌شده.

- تلاش: کم (اگر فقط تعدیلِ جمله) تا متوسط (اگر ساختِ پیوست ب).

## جمع‌بندیِ اولویت‌ها

اولویتِ بالا (پیش از تحویل رسیدگی شود): - ۱-۱ خواصِ وابسته به دما؛ ۱-۲ علامت‌گذاریِ مرزِ اعتبارِ تنش؛ ۲-۱ اثباتِ عددی‌بودنِ نوسانِ گیبس؛ ۳-۱ صحت‌سنجیِ کمّیِ موجِ صوتِ دوم؛ ۴-۱ دادهٔ نسبت‌های ابعادی در کسر وزنیِ بالا؛ ۵-۱ هم‌ترازیِ پیش‌فرض‌های حل‌گر با حالتِ مرجع؛ ۵-۲ مونتاژِ سه‌گانهٔ ماتریس.

اولویتِ متوسط: ۱-۳، ۱-۴، ۲-۲، ۲-۳، ۳-۳، ۳-۴، ۴-۲، ۴-۳، ۴-۴، ۵-۳، ۵-۴، ۵-۵، ۶-۱.

اولویتِ کم: ۱-۵، ۲-۴، ۵-۶، ۶-۲، ۶-۳، ۶-۴.

کم‌هزینه‌ترین بُردهای بلندمدت (تلاشِ کم، اولویتِ بالا): ۲-۱ (استفادهٔ مجدد از ابزارِ موجود)، ۵-۱ (به‌روزرسانیِ پیش‌فرض‌ها)، و ۱-۲ (یک خطِ آستانه روی نمودارها) — هر سه بدونِ اجرای کمپینِ تازه یا نقضِ قاعدهٔ بازننوشتن انجام‌پذیرند.