# چکیده

تحلیل ترموالاستیک استوانه‌های متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بارِ ترمو-مکانیکی با استفاده از تئوری لرد-شولمن

در این پایان‌نامه، تحلیل ترموالاستیکِ استوانه‌های متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بارِ ترمو-مکانیکی با استفاده از تئوری لرد-شولمن بررسی شده است. استوانه‌های توخالیِ مورد مطالعه از لایه‌هایی با خواصِ متفاوت در راستای ضخامت تشکیل شده‌اند که این تفاوت ناشی از تغییرِ کسرِ حجمیِ پلاکت‌های گرافن و تغییرِ درصدِ تخلخل در هر لایه است.

در این استوانه‌های توخالی، توزیعِ دما، تنش‌ها، کرنش‌ها و جابجایی‌ها بررسی شده است. برای این منظور، از معادلات حرکت و معادلهٔ بقای انرژیِ لرد-شولمن برای استخراجِ معادلات حاکم، شرایط مرزی و شرایط سازگاری بهره گرفته شده است. سپس برای گسسته‌سازیِ معادلات حاکم، شرایط مرزی و سازگاری، از روشِ کارآمدِ دیفرانسیل کوادریچر در بُعدِ مکان و از روشِ نیومارک در بُعدِ زمان استفاده شده است.

خواصِ الاستیکِ لایه‌ها به کمکِ تئوری هالپین-تسای و قانون مخلوط‌ها محاسبه شده است و برای در نظر گرفتنِ تغییرِ خواص به‌واسطهٔ تخلخل نیز از تئوری سلولِ (حفرهٔ) باز استفاده شده است.

یافته‌ها: به‌دلیل سرعتِ محدودِ انتشارِ موجِ حرارتی در تئوری لرد-شولمن، دمای میان‌جداری می‌تواند فراجهش کند (تا ۱٫۱۱۵ در کسرِ وزنیِ بالای گرافن) و تاریخچهٔ دما الگوی «قله-قعر» ناشیِ از بازتابِ موج را نشان می‌دهد. قرارگیریِ گرافنِ رسانا در سطحِ داخلیِ گرم (الگوی V) به‌همراهِ تخلخلِ عایق در سطحِ خارجیِ سرد (الگوی A) به‌صورتِ هم‌افزا عمل می‌کند و دمای سطحِ خارجی را تا حدودِ ۲۶ برابر کاهش می‌دهد — پیکربندیِ پیشنهادیِ این پژوهش برای حفاظتِ حرارتی. در بارگذاریِ شوکِ گاوسی، تئوریِ کلاسیکِ فوریه بیشینهٔ دما را حدودِ ۲٫۵ برابر کم‌برآورد می‌کند که استدلالِ محکمی به سودِ تئوریِ تعمیم‌یافته است. از نظرِ روش‌شناختی، ترکیبِ دیفرانسیل کوادریچر و نیومارک با هزینهٔ محاسباتیِ کم (حدودِ یک‌پانزدهمِ نقاطِ روشِ تفاضلِ محدود و اجزای محدودِ خطی) به دقتِ مطلوب می‌رسد.

نتیجه‌گیری: دستاوردِ اصلیِ این پژوهش، ترسیمِ نقشهٔ کاملِ برهم‌کنشِ هر ۲۵ ترکیبِ الگوهای گرافن و تخلخل است؛ این نقشه نشان می‌دهد که دو الگو را نمی‌توان مستقل از یکدیگر برگزید، زیرا آنچه رفتارِ حرارتی را تعیین می‌کند هم‌راستایی یا تقابلِ آن‌هاست، نه الگوی تکی. تخلخلِ متمرکز در سطحِ خارجی، بر هر زمینهٔ گرافنی، سدی حرارتیِ فراگیر می‌سازد و افزون بر آن تنشِ محیطیِ سطحِ داخلی را به فشاری تبدیل می‌کند. با این‌همه، غربالگری بر پایهٔ دما به‌تنهایی ایمن نیست: ترکیبی که از نظرِ حرارتی ملایم است می‌تواند بزرگ‌ترین تنشِ محیطیِ کلِ ماتریس را تحمل کند، پس انتخابِ الگو باید هم‌زمان با معیارِ تنش سنجیده شود. در بارگذاری‌های ضربه‌ای، کم‌برآوردیِ تئوریِ کلاسیک آن را برای طراحی غیرمحافظه‌کارانه می‌سازد؛ درستیِ نتایجِ ارائه‌شده با پنج آزمونِ مستقل، از جمله یک حلِ دقیقِ موجِ صوتِ دوم، تأیید شده است.

واژگان کلیدی: تحلیل ترموالاستیک، استوانهٔ متخلخل، پلاکت‌های گرافن، بارِ ترمو-مکانیکی، تئوری لرد-شولمن، روش دیفرانسیل کوادریچر، روش نیومارک.