# چکیده

تحلیل ترموالاستیک استوانه‌های متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بارِ ترمو-مکانیکی با استفاده از تئوری لرد-شولمن

در این پایان‌نامه، تحلیل ترموالاستیکِ استوانه‌های متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بارِ ترمو-مکانیکی با استفاده از تئوری لرد-شولمن بررسی شده است. استوانه‌های توخالیِ مورد مطالعه از لایه‌هایی با خواصِ متفاوت در راستای ضخامت تشکیل شده‌اند که این تفاوت ناشی از تغییرِ کسرِ حجمیِ پلاکت‌های گرافن و تغییرِ درصدِ تخلخل در هر لایه است.

در این استوانه‌های توخالی، توزیعِ دما، تنش‌ها، کرنش‌ها و جابجایی‌ها بررسی شده است. برای این منظور، از معادلات حرکت و معادلهٔ بقای انرژیِ لرد-شولمن برای استخراجِ معادلات حاکم، شرایط مرزی و شرایط سازگاری بهره گرفته شده است. سپس برای گسسته‌سازیِ معادلات حاکم، شرایط مرزی و سازگاری، از روشِ کارآمدِ دیفرانسیل کوادریچر در بُعدِ مکان و از روشِ نیومارک در بُعدِ زمان استفاده شده است.

خواصِ الاستیکِ لایه‌ها به کمکِ تئوری هالپین-تسای و قانون مخلوط‌ها محاسبه شده است و برای در نظر گرفتنِ تغییرِ خواص به‌واسطهٔ تخلخل نیز از تئوری سلولِ (حفرهٔ) باز استفاده شده است.

یافته‌ها: به‌دلیل سرعتِ محدودِ انتشارِ موجِ حرارتی در تئوری لرد-شولمن، دمای میان‌جداری می‌تواند فراجهش کند (تا ۱٫۱۱۵ در کسرِ وزنیِ بالای گرافن) و تاریخچهٔ دما الگوی «قله-قعر» ناشیِ از بازتابِ موج را نشان می‌دهد. قرارگیریِ گرافنِ رسانا در سطحِ داخلیِ گرم (الگوی V) به‌همراهِ تخلخلِ عایق در سطحِ خارجیِ سرد (الگوی A) به‌صورتِ هم‌افزا عمل می‌کند و دمای سطحِ خارجی را تا حدودِ ۲۶ برابر کاهش می‌دهد — پیکربندیِ پیشنهادیِ این پژوهش برای حفاظتِ حرارتی. در بارگذاریِ شوکِ گاوسی، تئوریِ کلاسیکِ فوریه بیشینهٔ دما را حدودِ ۲٫۵ برابر کم‌برآورد می‌کند که استدلالِ محکمی به سودِ تئوریِ تعمیم‌یافته است. از نظرِ روش‌شناختی، ترکیبِ دیفرانسیل کوادریچر و نیومارک با هزینهٔ محاسباتیِ کم (حدودِ یک‌پانزدهمِ نقاطِ روشِ تفاضلِ محدود و اجزای محدودِ خطی) به دقتِ مطلوب می‌رسد.

نتیجه‌گیری: این پژوهش نخستین تحلیلِ کاملاً ممزوجِ لرد-شولمن برای استوانهٔ چندلایهٔ متخلخلِ تقویت‌شده با گرافن است و دستاوردِ اصلیِ آن نقشهٔ کاملِ برهم‌کنشِ ۲۵ ترکیبِ الگوهاست: هم‌راستایی یا تقابلِ دو الگو — نه الگوی تکی — رفتارِ حرارتی را تعیین می‌کند، پس نمی‌توان آن‌ها را مستقل برگزید. تخلخلِ خارجی بر هر زمینهٔ گرافنی سدی حرارتیِ فراگیر می‌سازد و تنشِ محیطیِ داخلی را فشاری می‌کند؛ با این‌همه غربالگریِ صرفاً دمایی ایمن نیست، زیرا ترکیبی که از نظرِ حرارتی ملایم است می‌تواند بیشینهٔ تنشِ کلِ ماتریس را تحمل کند. کسرِ وزنیِ اندکِ گرافن دیوار را از رسانای ضعیف به رسانای خوب می‌رساند و افزودنِ بیش از آن عمدتاً تنش‌ها را بالا می‌برد، در حالی که هندسهٔ پلاکت‌ها در این کسرِ وزنی اهرمی درجه‌دوم است. نقشهٔ چهار-نظریه‌ایِ فوریه، لرد-شولمن، تأخیرِ دوفازی و گرین-نقدی نشان می‌دهد که گرین-نقدیِ نوعِ سوم به‌سببِ نداشتنِ سازوکارِ اتلاف رفتاری کیفیتاً متفاوت دارد، و ممزوج‌بودنِ کاملِ معادلات موج را میرا می‌کند؛ از این رو در بارگذاریِ ضربه‌ای، تئوریِ کلاسیک و مدل‌های غیرممزوج هر دو غیرمحافظه‌کارانه‌اند. صحت‌سنجی با پنج آزمونِ مستقل انجام شده که در آن میان، استخراجِ یک حلِ دقیقِ فوریه-بسل برای موجِ صوتِ دوم، خود دستاوردی مستقل و قابلِ استفادهٔ مجدد است.

واژگان کلیدی: تحلیل ترموالاستیک، استوانهٔ متخلخل، پلاکت‌های گرافن، بارِ ترمو-مکانیکی، تئوری لرد-شولمن، روش دیفرانسیل کوادریچر، روش نیومارک.