# چکیده

تحلیل ترموالاستیک استوانه‌های متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بارِ ترمو-مکانیکی با استفاده از تئوری لرد-شولمن

در این پایان‌نامه، تحلیل ترموالاستیکِ استوانه‌های متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بارِ ترمو-مکانیکی با استفاده از تئوری لرد-شولمن بررسی شده است. استوانه‌های توخالیِ مورد مطالعه از لایه‌هایی با خواصِ متفاوت در راستای ضخامت تشکیل شده‌اند که این تفاوت ناشی از تغییرِ کسرِ حجمیِ پلاکت‌های گرافن و تغییرِ درصدِ تخلخل در هر لایه است.

در این استوانه‌های توخالی، توزیعِ دما، تنش‌ها، کرنش‌ها و جابجایی‌ها بررسی شده است. برای این منظور، از معادلات حرکت و معادلهٔ بقای انرژیِ لرد-شولمن برای استخراجِ معادلات حاکم، شرایط مرزی و شرایط سازگاری بهره گرفته شده است. سپس برای گسسته‌سازیِ معادلات حاکم، شرایط مرزی و سازگاری، از روشِ کارآمدِ دیفرانسیل کوادریچر در بُعدِ مکان و از روشِ نیومارک در بُعدِ زمان استفاده شده است.

خواصِ الاستیکِ لایه‌ها به کمکِ تئوری هالپین-تسای و قانون مخلوط‌ها محاسبه شده است و برای در نظر گرفتنِ تغییرِ خواص به‌واسطهٔ تخلخل نیز از تئوری سلولِ (حفرهٔ) باز استفاده شده است.

یافته‌ها: به‌دلیل سرعتِ محدودِ انتشارِ موجِ حرارتی در تئوری لرد-شولمن، دمای میان‌جداری می‌تواند فراجهش کند (تا ۱٫۱۱۵ در کسرِ وزنیِ بالای گرافن) و تاریخچهٔ دما الگوی «قله-قعر» ناشیِ از بازتابِ موج را نشان می‌دهد. قرارگیریِ گرافنِ رسانا در سطحِ داخلیِ گرم (الگوی V) به‌همراهِ تخلخلِ عایق در سطحِ خارجیِ سرد (الگوی A) به‌صورتِ هم‌افزا عمل می‌کند و دمای سطحِ خارجی را تا حدودِ ۲۶ برابر کاهش می‌دهد — پیکربندیِ پیشنهادیِ این پژوهش برای حفاظتِ حرارتی. در بارگذاریِ شوکِ گاوسی، تئوریِ کلاسیکِ فوریه بیشینهٔ دما را حدودِ ۲٫۵ برابر کم‌برآورد می‌کند که استدلالِ محکمی به سودِ تئوریِ تعمیم‌یافته است. از نظرِ روش‌شناختی، ترکیبِ دیفرانسیل کوادریچر و نیومارک با هزینهٔ محاسباتیِ کم (حدودِ یک‌پانزدهمِ نقاطِ روش‌های رقیب) به دقتِ مطلوب می‌رسد.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند که برای تحلیلِ دقیقِ شوکِ حرارتیِ گذرا، به‌کارگیریِ تئوریِ تعمیم‌یافتهٔ لرد-شولمن ضروری است، زیرا تئوریِ کلاسیک تنش‌های گذرا را به‌شدت کم‌برآورد می‌کند. از دیدگاهِ طراحی، هم‌راستاسازیِ الگوهای گرافن و تخلخل (ترکیبِ V-A) مطلوب‌ترین رفتارِ حرارتی را با کمترین جریمهٔ تنش فراهم می‌آورد، هرچند انتخابِ الگوها باید هم‌زمان از منظرِ دما و تنش سنجیده شود. روشِ دیفرانسیل کوادریچرِ لایه‌ای همراه با انتگرال‌گیریِ نیومارک، ابزاری کارآمد و صحت‌سنجی‌شده برای این‌گونه تحلیل‌های ترموالاستیکِ ممزوج فراهم می‌کند.

واژگان کلیدی: تحلیل ترموالاستیک، استوانهٔ متخلخل، پلاکت‌های گرافن، بارِ ترمو-مکانیکی، تئوری لرد-شولمن، روش دیفرانسیل کوادریچر، روش نیومارک.