# تحلیل ترموالاستیک استوانه‌های متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بارِ ترمو-مکانیکی با استفاده از تئوری لرد-شولمن

نگارنده: ‹نام دانشجو› | استاد راهنما: ‹نام استاد راهنما›

‹نام دانشگاه و دانشکده› — ‹تاریخ دفاع›

# فهرست مطالب

- بیان مسئله و هدف پژوهش

- پیشینه و شکاف تحقیقاتی

- مدل‌سازی: هندسه، مواد و الگوها

- معادلات حاکم و روش حل عددی

- صحت‌سنجی و همگرایی

- نتایج و بحث

- نوآوری‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

# چرا تئوری کلاسیک فوریه کافی نیست؟

- تئوری فوریه سرعت انتشار حرارت را بی‌نهایت فرض می‌کند.

- این فرض در شوک حرارتی و زمان‌های کوتاه غیرفیزیکی است.

- تئوری لرد-شولمن با زمان تخفیف τ0 معادلهٔ انرژی را هذلولوی می‌کند: حرارت به‌صورت موج با سرعت محدود منتشر می‌شود.

- کاربرد: مخازن تحت فشار، محفظه‌های احتراق و سامانه‌های حفاظت حرارتی.

یادداشت ارائه: با یک جملهٔ ملموس شروع کنید: «اگر جدارهٔ یک مخزن در چند ثانیه ۳۰۰ درجه گرم شود، مدل کلاسیک عملاً می‌گوید اثرِ آن بلافاصله به سطح بیرونی می‌رسد — که فیزیکی نیست.»

# هدف پژوهش

- حلِ کاملاً ممزوجِ معادلات لرد-شولمن برای استوانهٔ چندلایهٔ متخلخلِ تقویت‌شده با گرافن.

- بررسی دما، تنش، کرنش و جابجایی در فضای دوبعدی (r,z).

- کمّی‌سازی اثر الگوهای پنج‌گانهٔ گرافن و تخلخل (UD, O, X, V, A).

- مقایسهٔ چهار تئوری ترموالاستیسیته.

- ارائهٔ یک توصیهٔ طراحی برای حفاظت حرارتی.

# شکاف تحقیقاتی: حل ممزوج دوبعدی با ماتریس کامل الگوها

- مطالعات پیشین: هدایت کلاسیک فوریه، یا حل غیرممزوج، یا هندسهٔ یک‌بعدی.

- اثر گرافن و تخلخل غالباً جداگانه بررسی شده است.

- شکاف: حل ممزوج لرد-شولمن برای استوانهٔ چندلایهٔ متخلخلِ گرافنی در دو بُعد، با ماتریس کاملِ برهم‌کنش الگوها.

یادداشت ارائه: اینجا اثبات می‌کنید «چرا کار شما تازه است». نام دو سه مرجعِ نزدیک را آماده داشته باشید و تفاوتتان را در یک جمله بگویید.

# استوانهٔ توخالیِ هفت‌لایه با خواص متغیر در ضخامت

# حالت مرجع و شرایط مرزی

- ابعاد: Ri=1 m، Ro=1.5 m، طول L=2.1 m.

- حرارت: سطح داخلی 300→600 K؛ سطح خارجی همرفت با hc=10 W/m²K.

- مکانیک: فشار داخلی Pi=50 MPa؛ انتهاها تکیه‌گاه ساده و عایق.

- τ*≈0.15 (معادل τ0=418 s)؛ زمان کل ۳۰۰۰ ثانیه.

- خواص: هالپین-تسای + قانون مخلوط‌ها؛ تخلخل: سلول باز.

یادداشت ارائه: تأکید: τ*=0.15 پارامتر بی‌بعدِ اصلی است؛ τ0=418 s مقیاس‌گذاریِ جدارهٔ ۰٫۵ متری است، نه خاصیتِ اندازه‌گیری‌شدهٔ یک ماده. اگر پرسیدند، بگویید این یک مطالعهٔ پارامتریِ بی‌بعد است.

# پنج الگوی توزیع گرافن در ضخامت

# پنج الگوی توزیع تخلخل در ضخامت

یادداشت ارائه: تأکید کنید V و A آینهٔ یکدیگرند — این نکته بعداً در یافتهٔ هم‌افزایی کلیدی می‌شود.

# معادلهٔ انرژی لرد-شولمن: گرما به‌صورت موج

ρcθ+τ0θ+βT0e+τ0e=∇⋅(k∇θ)

- جملهٔ τ0θ معادله را هذلولوی می‌کند؛ سرعت موج C=α/τ0.

- جملهٔ βT0e پیوند ممزوج دما و تغییرشکل است.

- τ0→0: فوریهٔ کلاسیک.

یادداشت ارائه: فقط همین یک معادله را نشان دهید. اگر جزئیات استخراج را خواستند، اسلاید پشتیبان (فصل ۳) را باز کنید.

# DQM لایه‌ای + نیومارک: ۱۵ برابر نقطهٔ کمتر

- مکان: مربعات تفاضلی (DQM) لایه‌ای در (r,z) با نقاط چبیشف-گاوس-لوباتو.

- زمان: نیومارک (β=1/4، γ=1/2) — بدون قید پایداری.

- شرایط مرزی و سازگاری بین‌لایه‌ای (دما، شار، جابجایی، تنش) به‌صورت سطرهای جبری.

- DQM در هر راستا حدود ۱۵ برابر نقطهٔ کمتر از تفاضل محدود و اجزای محدود خطی.

# شبکهٔ DQM

# فلوچارت حل

یادداشت ارائه: اگر زمان کم است، این اسلاید و اسلاید قبل را حذف یا به پشتیبان ببرید.

# صحت‌سنجی: پنج آزمون مستقل

- حد استاتیکی — حل‌گر استاتیکی مستقل: اختلاف نسبی ∼2×10−11.

- پاسخ مکانیکی — ملک‌زاده و ANSYS: اختلاف ۰٫۱ تا ۰٫۲٪.

- هدایت گذرا — حل دقیق سری بسل: خطای 10−5 تا 10−7.

- انتگرال‌گیر زمانی — ode15s: اختلاف ۰٫۰۰۳ K.

- موج صوت دوم — حل دقیق تحلیلی: صحت‌سنجی کمّی.

یادداشت ارائه: این مهم‌ترین سپرِ دفاعی شماست. آرام و با اعتمادبه‌نفس بخوانید.

# آزمون ۲: جابجایی شعاعی با مرجع و ANSYS منطبق است

یادداشت ارائه: جابجایی شعاعی بی‌بعد سطح داخلی در برابر زمان؛ حل حاضر، مرجع و ANSYS. اختلاف ۰٫۱ تا ۰٫۲٪.

# آزمون ۳: پروفیل دما با حل دقیق بسل منطبق است

یادداشت ارائه: نشانگرها حل حاضر و خط پیوسته حل دقیق سری بسل است؛ خطای 10−5 تا 10−7.

# موج صوت دوم: خطای ۰٫۳۲٪ در برابر حل دقیق تحلیلی

- مرجع: حل دقیق فوریه-بسل برای همین هندسه؛ خطا 0.32% (L∞) و 0.065% (L2).

- خطا با ریزسازی شبکه یکنواخت کاهش می‌یابد ← نوسان‌های پشت پیشانی اثر گیبس است، نه ناپایداری.

یادداشت ارائه: اگر پرسیدند «چرا مرجع تحلیلی و نه مقالهٔ چاپ‌شده؟» بگویید: حل دقیق برای همین هندسه استخراج شده، پس مقایسه بدون خطای رقمی‌سازیِ شکلِ مرجع و بدون اختلاف در فرضیات انجام می‌شود. پیشانی موج با دقت کمتر از یک فاصلهٔ شبکه ردیابی می‌شود.

# مش قفل‌شده: Nr=15، Nz=11، NL=7

یادداشت ارائه: راستای محوری راستای مقیدکننده است.

# نتیجه ۱: دمای میان‌جداری از مقدار محرک فراتر می‌رود (۱٫۱۱۵)

- تا ۱٫۱۱۵ در کسر وزنی بالای گرافن و ۱٫۱۰۹ در تخلخل V؛ الگوی «قله-قعر» از بازتاب موج.

- در مدل کلاسیک قابل بازتولید نیست.

# نتیجه ۲: گرافن V دما را ۲۹٪ و تنش را تا ۳ برابر کم می‌کند

- V (رسانا در سطح داخلیِ گرم): دمای بیشینه ۲۹٪ کمتر؛ تنش محیطی داخلی تا ۳ برابر کمتر.

- A (آینهٔ V) بدترین حالت در هر سه کمیت است.

# نتیجه ۳: تخلخل A همچون سد حرارتی، دمای سطح خارجی را ۸ برابر کم می‌کند

- حفره‌ها در سطح خارجی سد حرارتی می‌سازند؛ اما علامت تنش محیطی داخلی را وارون می‌کنند.

- الگوی V بیشترین قلهٔ گذرا را دارد (۱٫۱۱).

# نتیجه ۴ ★: گرافن V + تخلخل A هم‌افزاست — تا ۲۶ برابر کاهش دما

- هم‌افزا: V-گرافن با A-تخلخل →0.034؛ خنثی‌کننده: V-گرافن با V-تخلخل →0.692.

- هم‌راستایی یا تقابل دو الگو تعیین‌کننده است، نه انتخاب یک الگوی «خوب».

یادداشت ارائه: این مهم‌ترین یافتهٔ پایان‌نامه است. اینجا سرعت را کم کنید، جمله‌بندی را دقیق بگویید و توصیهٔ طراحی را صریح اعلام کنید.

# نتیجه ۵: آستانهٔ پرکولاسیون در کسر وزنی ≈ ۱٪

- گذر از «عایق» به «رسانا»؛ بیشتر از آن، نفوذ حرارتی فقط هموار بهتر می‌شود اما تنش حرارتی دو برابر می‌شود (در ۸٪).

- نسبت ابعادی پلاکت اثر درجهٔ دوم دارد (تنش < ۲٪).

# نتیجه ۶: در شوک گاوسی، فوریه دما را ۲٫۵ برابر کم‌برآورد می‌کند

- مدل کلاسیک در شوک کوتاه‌مدت غیرمحافظه‌کارانه است.

- حل ممزوج موج را حدود ۱٪ میرا می‌کند (میرایی ترموالاستیک).

یادداشت ارائه: این قوی‌ترین استدلال شما به سود تئوری تعمیم‌یافته است.

# نتیجه ۷: مقایسهٔ چهار تئوری ترموالاستیسیته

- فوریه / لرد-شولمن / DPL / گرین-نگدی III؛ تباهیدگی DPL در τT=τq؛ فراجهش ماندگار GN-III.

# نوآوری‌های پژوهش

- حل کاملاً ممزوج لرد-شولمن برای استوانهٔ چندلایهٔ متخلخلِ گرافنی با DQM لایه‌ایِ دوبعدی.

- برهم‌کنش هم‌افزای V-گرافن و A-تخلخل و ماتریس کامل ۵×۵ که در مراجع پیشین همتا ندارد.

- رفتار «قله-قعر» و آینه‌ایِ الگوها و پیوند آن با سرشت موجی هدایت.

- سه مطالعهٔ گسترشی: شش انتگرال‌گیر زمانی، چهار روش مکانی، چهار تئوری.

- صحت‌سنجی کمّی موج صوت دوم در برابر حل دقیق تحلیلی.

# نتیجه‌گیری

- برای شوک حرارتی گذرا، لرد-شولمن ضروری است؛ فوریه دما و تنش گذرا را به‌شدت کم‌برآورد می‌کند.

- از دیدگاه طراحی، هم‌راستاسازی گرافن و تخلخل (V-A) بهترین رفتار حرارتی را با کمترین جریمهٔ تنش می‌دهد.

- انتخاب الگو باید هم‌زمان از منظر دما و تنش سنجیده شود.

- DQM لایه‌ای + نیومارک ابزاری کارآمد و صحت‌سنجی‌شده است.

# محدودیت‌ها و پیشنهادها

محدودیت‌ها

- خواص مادی مستقل از دما.

- مدل الاستیک خطی، بدون معیار آسیب/شکست.

- پیوند کامل بین‌لایه‌ای (بدون مقاومت حرارتی فصل‌مشترک).

پیشنهادها

- وابستگی خواص به دما و رفتار غیرخطی/آسیب؛ مقاومت حرارتی فصل‌مشترک.

- صحت‌سنجی تجربی و نمودار طراحیِ مهندسی بر پایهٔ یافتهٔ V-A.

# با تشکر از توجه شما

پرسش و پاسخ

# اسلایدهای پشتیبان

# پشتیبان ۱ — آزمون ۱: حد استاتیکی (شکل ۴-۵)

- ۴۵ نقطهٔ شعاعی؛ بیشینهٔ اختلاف مطلق 2.1×10−14 m و نسبی 2.2×10−11.

# پشتیبان ۲ — آزمون ۴: انتگرال‌گیر زمانی (شکل ۴-۸)

- خطای بیشینه: نیومارک ۰٫۰۰۳۱۹ K، ode15s ۰٫۰۰۰۲۶ K؛ هزینهٔ نیومارک حدود یک‌دهم.