# تحلیل ترموالاستیک استوانه‌های متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بارِ ترمو-مکانیکی با استفاده از تئوری لرد-شولمن

نگارنده: ‹نام دانشجو› | استاد راهنما: ‹نام استاد راهنما›

‹نام دانشگاه و دانشکده› — ‹تاریخ دفاع›

# فهرست مطالب

- بیان مسئله و هدف پژوهش

- پیشینهٔ پژوهش: تئوری‌ها، سازه‌های مدرج، مواد متخلخل، ترموالاستیسیتهٔ تعمیم‌یافته

- شکاف تحقیقاتی و جایگاه پژوهش

- مدل‌سازی: هندسه، مواد و الگوها

- معادلات حاکم و روش حل عددی

- صحت‌سنجی و همگرایی

- نتایج و بحث

- نوآوری‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

# استوانه‌های جدارضخیم: سازه‌ای پرکاربرد در معرض بارهای حرارتی سریع

- سیلندرها استوانه‌هایی توخالی و معمولاً جدارضخیم‌اند و بارهای محوری، برشی، پیچشی، خمشی، هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک را تحمل می‌کنند.

- کاربرد: مخازن نگهداری و انتقال سیال، فضاپیماها، رآکتورهای هسته‌ای، مبدل‌های حرارتی.

- این اجزا اغلب در معرض بارهای حرارتیِ سریع و شدید قرار می‌گیرند.

- پیش‌بینی دقیق دما و تنش‌های حرارتیِ گذرا برای ایمنی و طول عمر سازه حیاتی است.

یادداشت ارائه: منبع: فصل ۱، بندهای ۱-۱ و ۱-۶. با کاربردهای ملموس شروع کنید؛ هنوز وارد نظریه نشوید.

# مواد نوین: گرافن برای استحکام، تخلخل برای سبکی و عایق‌بودن

- نانولوله‌های کربنی (۱۹۹۱) و گرافن (۲۰۰۴): استحکام و مدول بسیار زیاد، رسانش الکتریکی و حرارتی عالی [۱].

- نانوکامپوزیت‌های گرافنی از کامپوزیت‌های نانولوله و نانوگرافیت خواص مکانیکی بهتری نشان داده‌اند؛ سطح تماس زیاد، انتقال بار را بهبود می‌دهد.

- مواد متخلخل: سبک، جاذب انرژی، با سطح ویژهٔ زیاد و مقاوم در برابر حرارت؛ اما تخلخل استحکام را کم می‌کند.

- افزودن ورقه‌های گرافنی به مادهٔ متخلخل یکی از راه‌های جبران این افت است [۲].

- ترکیب این دو در ماده‌ای مدرجِ لایه‌ای، توزیع هدفمند ماده در ضخامت را ممکن می‌کند.

یادداشت ارائه: منبع: فصل ۱، بندهای ۱-۱ و ۱-۶.

# مسئله: پاسخ ترموالاستیک گذرا؛ انتخاب مدل هدایت و الگوی ماده

- قانون فوریه سرعت انتشار حرارت را نامحدود می‌گیرد؛ در بارهای حرارتی پیچیده مانند شوک حرارتی و بار انفجاری دقت کافی ندارد [۳].

- تئوری‌های غیرممزوج، دما و جابجایی را مستقل حساب می‌کنند.

- برای دقت بیشتر، تئوری‌های تعمیم‌یافته و ممزوج معرفی شده‌اند؛ یکی از آن‌ها تئوری لرد–شولمن (۱۹۶۷) با زمان تخفیف τ0 است [۴].

- مسئلهٔ این پژوهش: توزیع دما، تنش، کرنش و جابجایی در استوانهٔ متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بار ترمو-مکانیکی.

یادداشت ارائه: منبع: فصل ۱، بندهای ۱-۱ (بند چهارم) و ۱-۳. لرد–شولمن را فقط یکی از تئوری‌های تعمیم‌یافته معرفی کنید؛ مقایسهٔ تئوری‌ها در پیشینه و در نتیجهٔ ۷ می‌آید.

# هدف و پرسش‌های پژوهش

- هدف: تحلیل ترموالاستیک استوانهٔ توخالیِ متخلخل تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بار ترمو-مکانیکی، برای الگوهای مختلف گرافن و تخلخل در ضخامت.

- پاسخ دما، تنش و جابجایی با سرعت متناهی موج حرارتی چه تفاوتی با هدایت فوریه دارد؟

- الگوی گرافن و الگو و شدت تخلخل چگونه بر بیشینهٔ دما، تنش و جابجایی اثر می‌گذارند؟

- برهم‌کنش هم‌زمان دو الگو هم‌افزاست یا خنثی‌کننده؟

- اثر کسر وزنی، نسبت ابعادی، زمان تخفیف، تکیه‌گاه، فشار و ضخامت بر پاسخ گذرا چیست؟

یادداشت ارائه: منبع: فصل ۱، بند ۱-۴. این چهار پرسش را در بخش نتایج دوباره به‌ترتیب پاسخ می‌دهید.

# پیشینه ۱: تئوری‌های تحلیل استوانه — از پوسته تا الاستیسیتهٔ سه‌بعدی

- تئوری‌های پوسته و ورق: کلاسیک، برشی مرتبهٔ اول و مراتب بالا [۵].

- کلاسیک: از کرنش عمودی و برش عرضی صرف‌نظر می‌کند؛ با افزایش ضخامت دقتش کم می‌شود.

- برشی مرتبهٔ اول: برش عرضی و اینرسی چرخشی را وارد می‌کند اما کرنش برشی را ثابت می‌گیرد (ضریب تصحیح برشی)؛ مراتب بالاتر جملات بیشتری نگه می‌دارند.

- مزیت پوسته‌ها: حجم محاسباتی کم؛ ضعف: افت دقت در ضخامت زیاد و در رفتار محلی.

- راه‌حل: الاستیسیتهٔ سه‌بعدی و ترموالاستیسیتهٔ سه‌بعدی — جابجایی، تنش و کرنش در هر نقطه.

یادداشت ارائه: منبع: فصل ۲، بند ۲-۲. این اسلاید توجیه می‌کند چرا مسئله را در صفحهٔ (r,z) و نه با تئوری پوسته حل کرده‌اید.

# پیشینه ۲: خانوادهٔ تئوری‌های ترموالاستیسیته

- کلاسیک (فوریه، سرعت موج نامحدود): غیرممزوج و ممزوج. تعمیم‌یافته (هذلولوی، سرعت موج متناهی، «صوت دوم»): لرد–شولمن، گرین–لیندزی، گرین–نقدی، تأخیر دوفازی.

- مرور جامع: شاکری‌اسکی و همکاران (۲۰۲۱) [۷۸].

یادداشت ارائه: شکل ۲-۱ پایان‌نامه. فقط جایگاه نظریه‌ها را نشان دهید؛ دربارهٔ برتری هیچ‌کدام صحبت نکنید.

# پیشینه ۳: مهم‌ترین پژوهش‌های پیشین

- ملک‌زاده و همکاران (۲۰۱۲): پاسخ گذرای پوستهٔ چندلایه، DQM + نیومارک [۳۱].

- ملک‌زاده و حیدرپور (۲۰۱۲): بار ترمو-مکانیکی متحرک، هدایت هذلولوی [۳۲].

- حیدرپور و همکاران (۲۰۲۰): پوستهٔ استوانه‌ایِ گرافنی، بار ترمو-مکانیکی دینامیکی [۴۶].

- رحیمی و همکاران (۲۰۲۰): تحلیل سه‌بعدی استوانهٔ متخلخلِ گرافنی با هالپین–تسای؛ یاس و رحیمی (۲۰۲۰): مدل سلول‌باز [۴۷، ۵۱].

- مرادی‌دستجردی و بهدینان (۲۰۲۱): تنش در استوانهٔ جدارضخیمِ مدرجِ متخلخلِ گرافنی، حالت پایا [۵۲].

- باهتویی و اسلامی (۲۰۰۷)، بگری و اسلامی (۲۰۰۸): ترموالاستیسیتهٔ تعمیم‌یافته (لرد–شولمن) در پوستهٔ استوانه‌ای و دیسکِ مدرج [۶۴–۶۶].

- حیدرپور و همکاران (۲۰۱۹، ۲۰۲۰): پوستهٔ کروی و مخروط ناقصِ گرافنی با لرد–شولمن، DQM لایه‌ای + نیومارک — نزدیک‌ترین کارها و مبنای فصل‌های ۳ و ۴ [۳، ۶۸–۷۰].

یادداشت ارائه: منبع: فصل ۲، بندهای ۲-۳ تا ۲-۶ (خلاصه‌شده). ردیف‌های ۱ و ۲: روش DQM + نیومارک و هدایت هذلولوی در استوانه. ردیف‌های ۳ تا ۵: گرافن و تخلخل (مدل سلول‌باز مبنای مدل تخلخل شماست). ردیف‌های ۶ و ۷: ترموالاستیسیتهٔ تعمیم‌یافته؛ [۳]، [۶۸]، [۷۰] نزدیک‌ترین مرجع‌ها و مبنای معادلات (فصل ۳) و قرارداد بی‌بعدسازی (فصل ۴) هستند. اگر داور فهرست کامل‌تر خواست، فصل ۲ را ارجاع دهید. اگر پرسید «تفاوت شما با کار حیدرپور چیست؟» پاسخ در اسلایدهای بعد است: استوانهٔ جدارضخیم، گرافن و تخلخل هم‌زمان، ماتریس ۵×۵.

# جمع‌بندی پیشینه: چهار شکاف پژوهشی

- سه شاخه جداگانه بالغ شده‌اند: ترموالاستیک استوانه‌های کامپوزیتی، مدل‌سازی مواد متخلخل گرافنی و تئوری‌های تعمیم‌یافته؛ بررسی هم‌زمانشان به‌ندرت انجام شده است.

- ۱. کارهای گذرا اغلب بر تئوری پوسته‌اند؛ حل کاملاً دوبعدی (r,z) برای استوانهٔ جدارضخیم کمتر به‌کار رفته است.

- ۲. تحلیل‌های استوانهٔ متخلخل گرافنی عمدتاً مکانیکی یا حرارتیِ پایا و بر پایهٔ فوریه‌اند.

- ۳. کارهای لرد–شولمن با DQM لایه‌ای و نیومارک بر کره، مخروط ناقص یا پوسته‌اند؛ استوانهٔ جدارضخیم چندلایه با گرافن و تخلخل هم‌زمان پوشش داده نشده است.

- ۴. برهم‌کنش کاملِ الگوهای گرافن و تخلخل (ماتریس ۵×۵) و مقایسهٔ نظریه‌ها در یک مسئلهٔ استوانه‌ای گزارش نشده است.

یادداشت ارائه: منبع: فصل ۲، بند ۲-۷. «تا آنجا که در این مرور بررسی شد» را بگویید؛ ادعای مطلق نکنید.

# جایگاه پژوهش حاضر در ادبیات

- تحلیل ترموالاستیک گذرا و کاملاً ممزوج برای استوانهٔ توخالیِ جدارضخیمِ چندلایهٔ متخلخل تقویت‌شده با گرافن.

- خواص مؤثر: هالپین–تسای، قاعدهٔ مخلوط‌ها و مدل سلول‌باز.

- معادلات به‌صورت دوبعدی در صفحهٔ (r,z) و بدون تحویل به فرضیات پوسته.

- گسسته‌سازی: DQM لایه‌ای (گره‌های چبیشف–گاوس–لوباتو) در مکان و نیومارک در زمان.

- گرافن و تخلخل، هر یک در پنج الگوی UD، O، X، V و A.

یادداشت ارائه: منبع: فصل ۲، بند ۲-۷ (بند پایانی). هر مورد این فهرست یکی از شکاف‌های اسلاید قبل را پاسخ می‌دهد.

# استوانهٔ توخالیِ هفت‌لایه با خواص متغیر در ضخامت

# حالت مرجع و شرایط مرزی

- ابعاد: Ri=1 m، Ro=1.5 m، طول L=2.1 m.

- حرارت: سطح داخلی 300→600 K؛ سطح خارجی همرفت با hc=10 W/m²K.

- مکانیک: فشار داخلی Pi=50 MPa؛ انتهاها تکیه‌گاه ساده و عایق.

- τ*≈0.15 (معادل τ0=418 s)؛ زمان کل ۳۰۰۰ ثانیه.

- خواص: هالپین-تسای + قانون مخلوط‌ها؛ تخلخل: سلول باز.

یادداشت ارائه: تأکید: τ*=0.15 پارامتر بی‌بعدِ اصلی است؛ τ0=418 s مقیاس‌گذاریِ جدارهٔ ۰٫۵ متری است، نه خاصیتِ اندازه‌گیری‌شدهٔ یک ماده. اگر پرسیدند، بگویید این یک مطالعهٔ پارامتریِ بی‌بعد است.

# پنج الگوی توزیع گرافن در ضخامت

# پنج الگوی توزیع تخلخل در ضخامت

یادداشت ارائه: تأکید کنید V و A آینهٔ یکدیگرند — این نکته بعداً در یافتهٔ هم‌افزایی کلیدی می‌شود.

# معادلهٔ انرژی لرد–شولمن

ρcθ+τ0θ+βT0e+τ0e=∇⋅(k∇θ)

- جملهٔ τ0θ معادله را هذلولوی می‌کند؛ سرعت موج C=α/τ0.

- جملهٔ βT0e پیوند ممزوج دما و تغییرشکل است.

- τ0→0: فوریهٔ کلاسیک.

یادداشت ارائه: فقط همین یک معادله را نشان دهید. اگر جزئیات استخراج را خواستند، اسلاید پشتیبان (فصل ۳) را باز کنید.

# DQM لایه‌ای + نیومارک: ۱۵ برابر نقطهٔ کمتر

- مکان: مربعات تفاضلی (DQM) لایه‌ای در (r,z) با نقاط چبیشف-گاوس-لوباتو.

- زمان: نیومارک (β=1/4، γ=1/2) — بدون قید پایداری.

- شرایط مرزی و سازگاری بین‌لایه‌ای (دما، شار، جابجایی، تنش) به‌صورت سطرهای جبری.

- DQM در هر راستا حدود ۱۵ برابر نقطهٔ کمتر از تفاضل محدود و اجزای محدود خطی.

# شبکهٔ DQM

# فلوچارت حل

یادداشت ارائه: اگر زمان کم است، این اسلاید و اسلاید قبل را حذف یا به پشتیبان ببرید.

# صحت‌سنجی: پنج آزمون مستقل

- حد استاتیکی — حل‌گر استاتیکی مستقل: اختلاف نسبی ∼2×10−11.

- پاسخ مکانیکی — ملک‌زاده و ANSYS: اختلاف ۰٫۱ تا ۰٫۲٪.

- هدایت گذرا — حل دقیق سری بسل: خطای 10−5 تا 10−7.

- انتگرال‌گیر زمانی — ode15s: اختلاف ۰٫۰۰۳ K.

- موج صوت دوم — حل دقیق تحلیلی: صحت‌سنجی کمّی.

یادداشت ارائه: این مهم‌ترین سپرِ دفاعی شماست. آرام و با اعتمادبه‌نفس بخوانید.

# آزمون ۲: جابجایی شعاعی با مرجع و ANSYS منطبق است

یادداشت ارائه: جابجایی شعاعی بی‌بعد سطح داخلی در برابر زمان؛ حل حاضر، مرجع و ANSYS. اختلاف ۰٫۱ تا ۰٫۲٪.

# آزمون ۳: پروفیل دما با حل دقیق بسل منطبق است

یادداشت ارائه: نشانگرها حل حاضر و خط پیوسته حل دقیق سری بسل است؛ خطای 10−5 تا 10−7.

# موج صوت دوم: خطای ۰٫۳۲٪ در برابر حل دقیق تحلیلی

- مرجع: حل دقیق فوریه-بسل برای همین هندسه؛ خطا 0.32% (L∞) و 0.065% (L2).

- خطا با ریزسازی شبکه یکنواخت کاهش می‌یابد ← نوسان‌های پشت پیشانی اثر گیبس است، نه ناپایداری.

یادداشت ارائه: اگر پرسیدند «چرا مرجع تحلیلی و نه مقالهٔ چاپ‌شده؟» بگویید: حل دقیق برای همین هندسه استخراج شده، پس مقایسه بدون خطای رقمی‌سازیِ شکلِ مرجع و بدون اختلاف در فرضیات انجام می‌شود. پیشانی موج با دقت کمتر از یک فاصلهٔ شبکه ردیابی می‌شود.

# مش قفل‌شده: Nr=15، Nz=11، NL=7

یادداشت ارائه: راستای محوری راستای مقیدکننده است.

# نتیجه ۱: دمای میان‌جداری از مقدار محرک فراتر می‌رود (۱٫۱۱۵)

- تا ۱٫۱۱۵ در کسر وزنی بالای گرافن و ۱٫۱۰۹ در تخلخل V؛ الگوی «قله-قعر» از بازتاب موج.

- در مدل کلاسیک قابل بازتولید نیست.

# نتیجه ۲: گرافن V دما را ۲۹٪ و تنش را تا ۳ برابر کم می‌کند

- V (رسانا در سطح داخلیِ گرم): دمای بیشینه ۲۹٪ کمتر؛ تنش محیطی داخلی تا ۳ برابر کمتر.

- A (آینهٔ V) بدترین حالت در هر سه کمیت است.

# نتیجه ۳: تخلخل A همچون سد حرارتی، دمای سطح خارجی را ۸ برابر کم می‌کند

- حفره‌ها در سطح خارجی سد حرارتی می‌سازند؛ اما علامت تنش محیطی داخلی را وارون می‌کنند.

- الگوی V بیشترین قلهٔ گذرا را دارد (۱٫۱۱).

# نتیجه ۴ ★: گرافن V + تخلخل A هم‌افزاست — تا ۲۶ برابر کاهش دما

- هم‌افزا: V-گرافن با A-تخلخل →0.034؛ خنثی‌کننده: V-گرافن با V-تخلخل →0.692.

- هم‌راستایی یا تقابل دو الگو تعیین‌کننده است، نه انتخاب یک الگوی «خوب».

یادداشت ارائه: این مهم‌ترین یافتهٔ پایان‌نامه است. اینجا سرعت را کم کنید، جمله‌بندی را دقیق بگویید و توصیهٔ طراحی را صریح اعلام کنید.

# نتیجه ۵: آستانهٔ پرکولاسیون در کسر وزنی ≈ ۱٪

- گذر از «عایق» به «رسانا»؛ بیشتر از آن، نفوذ حرارتی فقط هموار بهتر می‌شود اما تنش حرارتی دو برابر می‌شود (در ۸٪).

- نسبت ابعادی پلاکت اثر درجهٔ دوم دارد (تنش < ۲٪).

# نتیجه ۶: در شوک گاوسی، بیشینهٔ دمای فوریه حدود ۲٫۵ برابر کمتر است

- در شوک کوتاه‌مدت، انتخاب مدل هدایت بر پیش‌بینی بیشینهٔ دما اثر زیادی دارد.

- حل ممزوج موج را حدود ۱٪ میرا می‌کند (میرایی ترموالاستیک).

یادداشت ارائه: این یافته را با ذکر شرایط (پالس گاوسی) و بدون مبالغه بیان کنید.

# نتیجه ۷: مقایسهٔ چهار تئوری ترموالاستیسیته

- فوریه / لرد-شولمن / DPL / گرین-نگدی III؛ تباهیدگی DPL در τT=τq؛ فراجهش ماندگار GN-III.

# نوآوری‌های پژوهش

- حل کاملاً ممزوج لرد-شولمن برای استوانهٔ چندلایهٔ متخلخلِ گرافنی با DQM لایه‌ایِ دوبعدی.

- برهم‌کنش هم‌افزای V-گرافن و A-تخلخل و ماتریس کامل ۵×۵ که در مراجع پیشین همتا ندارد.

- رفتار «قله-قعر» و آینه‌ایِ الگوها و پیوند آن با سرشت موجی هدایت.

- سه مطالعهٔ گسترشی: شش انتگرال‌گیر زمانی، چهار روش مکانی، چهار تئوری.

- صحت‌سنجی کمّی موج صوت دوم در برابر حل دقیق تحلیلی.

# نتیجه‌گیری

- در شوک حرارتی گذرا، پیش‌بینی دما و تنش به انتخاب مدل هدایت حساس است؛ در پالس گاوسی فوریه بیشینهٔ دما را حدود ۲٫۵ برابر کمتر می‌دهد.

- از دیدگاه طراحی، هم‌راستاسازی گرافن و تخلخل (V-A) بهترین رفتار حرارتی را با کمترین جریمهٔ تنش می‌دهد.

- انتخاب الگو باید هم‌زمان از منظر دما و تنش سنجیده شود.

- DQM لایه‌ای + نیومارک ابزاری کارآمد و صحت‌سنجی‌شده است.

# محدودیت‌ها و پیشنهادها

محدودیت‌ها

- خواص مادی مستقل از دما.

- مدل الاستیک خطی، بدون معیار آسیب/شکست.

- پیوند کامل بین‌لایه‌ای (بدون مقاومت حرارتی فصل‌مشترک).

پیشنهادها

- وابستگی خواص به دما و رفتار غیرخطی/آسیب؛ مقاومت حرارتی فصل‌مشترک.

- صحت‌سنجی تجربی و نمودار طراحیِ مهندسی بر پایهٔ یافتهٔ V-A.

# با تشکر از توجه شما

پرسش و پاسخ

# اسلایدهای پشتیبان

# پشتیبان ۱ — آزمون ۱: حد استاتیکی (شکل ۴-۵)

- ۴۵ نقطهٔ شعاعی؛ بیشینهٔ اختلاف مطلق 2.1×10−14 m و نسبی 2.2×10−11.

# پشتیبان ۲ — آزمون ۴: انتگرال‌گیر زمانی (شکل ۴-۸)

- خطای بیشینه: نیومارک ۰٫۰۰۳۱۹ K، ode15s ۰٫۰۰۰۲۶ K؛ هزینهٔ نیومارک حدود یک‌دهم.