## ۴-۱۹. مقایسهٔ روش‌های گسسته‌سازی مکانی

### ۴-۱۹-۱. هدف و منطق آزمون

مربعات تفاضلیِ لایه‌ایِ (DQM) این پایان‌نامه باید در برابر روش‌های متداول‌تر سنجیده شود: تفاضل محدود (FDM) و اجزای محدود (FEM). مقایسه روی مسئلهٔ محکِ هدایت گذرای شعاعی انجام می‌شود، زیرا برای آن حل دقیقِ تحلیلی (سری بسل) وجود دارد و خطای هر روش بدون ابهام اندازه‌گیری می‌شود. برای آنکه فقط اثر گسسته‌سازیِ مکانی سنجیده شود، روش پیش‌روی زمانی در هر چهار روش دقیقاً یکسان است (نیومارک با Δt یکسان)؛ بنابراین هر تفاوتِ خطا ناشی از تقریب مکانی است.

این محک عمداً مستقل از مسئلهٔ مرجعِ فصل است (فولاد‌گونه، شعاع‌های کوچک‌تر، بدون جفت‌شدگی و بدون نظریهٔ موجی) تا حل دقیق در دسترس باشد؛ پس اعداد این بخش را نباید با اعداد بخش‌های ۴-۵ تا ۴-۱۷ مقایسه کرد.

### ۴-۱۹-۲. مسئلهٔ محک

استوانهٔ توخالیِ همگن با هدایت شعاعیِ تک‌بعدی، θ=T−T∞:

ρc ∂θ∂t=k∂2θ∂r2+1r∂θ∂r,  Ri≤r≤Ro,

با شرایط مرزی و اولیه

θ(Ri,t)=θ01−e−t/t0,  k ∂θ∂r|Ro+h θ(Ro,t)=0,  θ(r,0)=0.

جدول ۴-الف: پارامترهای مسئلهٔ محک.

| کمیت | مقدار |  | کمیت | مقدار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k​ | 50 W/(m·K) |  | Ri​ | 0.08 m |
| ρ​ | 8000 kg/m³ |  | Ro​ | 0.10 m |
| c​ | 500 J/(kg·K) |  | h (همرفت) | 2000 W/(m²·K) |
| κ=k/ρc​ | 1.25×10⁻⁵ m²/s |  | θ0​ | 200 K (300→500 K) |
| عدد بایوت hRth/k | 0.8 (با Rth=Ro−Ri) |  | t0​ | 5 s |
| زمان ارزیابی | t=10 s |  | گام زمانی | Δt=0.01 s (۱۰۰۰ گام) |

### ۴-۱۹-۳. حل دقیق (مرجع خطا)

با تفکیک θ=θ0 (1−e−t/t0) ψ(r)+v(r,t) که در آن ψ حلِ پایای واحد است،

ψ(r)=a+blnr,  b=−hk/Ro+hln(Ro/Ri),  a=1−blnRi,

(که ψ(Ri)=1 و kψ′(Ro)+hψ(Ro)=0 را برآورده می‌کند)، بخش v شرایط مرزیِ همگن دارد و با بسط ویژه‌تابعی حل می‌شود. ویژه‌توابع و شرط ویژه‌مقدار (بنا بر شرط رابین در Ro):

Rn(r)=J0(λnr) Y0(λnRi)−Y0(λnr) J0(λnRi),

−kλn​J1(λnRo)Y0(λnRi)−Y1(λnRo)J0(λnRi)+h​J0(λnRo)Y0(λnRi)−Y0(λnRo)J0(λnRi)=0.

ضرایب بسط ψ=∑cnRn از تعامد با وزن r به‌دست می‌آیند: cn=RiRoψRn r dr/RiRoRn2 r dr. با اعمال اصل دوهامل برای ورودی نمایی (βD=1/t0) پاسخ دقیق چنین است:

θ(r,t)=θ01−e−t/t0ψ(r)−θ0n=160cnRn(r) βDe−βDt−e−κλn2tκλn2−βD.

شصت ویژه‌مقدار نخست با یافتنِ تغییر علامتِ تابع شرط روی λ∈[1,4×104] (۴۰۰٬۰۰۰ نقطهٔ نمونه) و اصلاح با fzero به‌دست می‌آیند؛ انتگرال‌ها با integral (تلورانس نسبی 10−10) محاسبه می‌شوند.

### ۴-۱۹-۴. گسسته‌سازی‌های مکانی مقایسه‌شونده

در هر چهار روش، دستگاه نیمه‌گسسته به شکل یکسان Cθ+Kθ=F(t) است (گره ۱: قید دیریکله؛ گره N: شرط همرفت؛ گره‌های میانی: معادلهٔ حاکم).

(الف) مربعات تفاضلی (DQM). مشتق در گره i ترکیبی خطی از مقادیر همهٔ گره‌هاست (درون‌یابی لاگرانژِ سراسری):

∂θ∂r|ri≈j=1Naijθj,  aij=M(ri)(ri−rj) M(rj) (i≠j), aii=−j≠i​aij, M(ri)=k≠i​(ri−rk),

و مشتق دوم B=A2 (ضرب ماتریسی). دو چیدمان گره آزموده می‌شود: چبیشف–گاوس–لوباتو ri=Ri+Ro−Ri21−cos(i−1)πN−1 و یکنواخت ri=Ri+(i−1)Ro−RiN−1. سطرهای درونی: Kij=−kbij+aij/ri و Cii=ρc؛ سطر مرزیِ بیرونی: kj​aNjθj+hθN=0.

(ب) تفاضل محدود (FDM، مرتبهٔ دوم). گره‌ها یکنواخت با فاصلهٔ Δ؛ در گره‌های درونی

θi′≈θi+1−θi−12Δ,  θi″≈θi+1−2θi+θi−1Δ2,

و برای شرط همرفتِ انتهایی از تفاضل یک‌سویهٔ مرتبهٔ دوم θN′≈θN−2−4θN−1+3θN/(2Δ) استفاده می‌شود تا مرتبهٔ کلی از دو کمتر نشود.

(ج) اجزای محدود (FEM، گالرکین). شکل ضعیف با وزنِ استوانه‌ایِ r (از ضرب معادله در تابع وزنی و انتگرال‌گیری روی r dr):

RiRoρc NiNj r dr⏟Cij θj+RiRok Ni′Nj′ r dr⏟Kij+hRo δiNδjNθj=0,

جملهٔ hRo شرط همرفت را به‌صورت طبیعی در ماتریس سختی وارد می‌کند و سطر ۱ با قید دیریکله جایگزین می‌شود. دو المان آزموده می‌شود:

- خطی (دو‌گرهی) — ماتریس‌های المان با انتگرال دقیق: Ke=k (r1+r2)2Le1−1−11، Ce=ρc Le123r1+r2r1+r2r1+r2r1+3r2.

- درجه‌دو (سه‌گرهی، N فرد، (N−1)/2 المان) — توابع شکل N1=ξ(ξ−1)2, N2=1−ξ2, N3=ξ(ξ+1)2 و انتگرال‌گیری گاوس سه‌نقطه‌ای (ξ=0,±3/5؛ وزن‌ها 8/9, 5/9) که برای انتگرال‌دهنده‌های تا درجهٔ ۵ دقیق است.

### ۴-۱۹-۵. پیش‌روی زمانی مشترک

چون این محک بی‌اینرسی است (M=0)، طرح نیومارک (δ=½، β=¼) به قاعدهٔ ذوزنقه‌ای (کرانک–نیکلسون) فرومی‌کاهد:

K+2ΔtCθn+1=Fn+1+C2Δtθn+θn,  θn+1=2Δtθn+1−θn−θn.

این طرح مرتبهٔ دوم و بی‌قیدوشرط پایدار است. سطرهای قید (C=0) در هر گام دقیقاً برآورده می‌شوند؛ هر سطر پیش از تجزیه بر بزرگ‌ترین ضریبش مقیاس می‌شود و ماتریس مؤثر یک بار با LU تجزیه می‌گردد. چون Δt در همهٔ روش‌ها یکی است، خطای زمانیِ مشترکی در همه ظاهر می‌شود («کفِ خطا»، پایین‌تر).

### ۴-۱۹-۶. برنامهٔ اجرا و معیار خطا

برای هر روش تعداد گره N تغییر می‌کند و خطا در t=10 s ثبت می‌شود:

ε(N)=maxi=2,…,N−1θinum(10 s)−θexact(ri,10 s) [K].

(دو گرهٔ مرزی در بیشینه نمی‌آیند، چون یکی قید دیریکله است.) مجموعهٔ N ها:

| روش | N​ |
| --- | --- |
| DQM چبیشف، DQM یکنواخت | 7، 9، 11، 15، 21، 31، 41، 61، 81، 121، 161، 201 |
| FDM و FEM خطی | 11، 21، 41، 81، 161، 321 |
| FEM درجه‌دو (N فرد) | 11، 21، 41، 81، 161 |

اجرا با code/extensions/T2_10_spatial_methods.m انجام می‌شود؛ بار محاسباتیِ مسئلهٔ ۱‌بعدی ناچیز است و خروجی در results_extensions/T2_spatial_table.csv و figures/T2_spatial_convergence.* ذخیره می‌گردد. خطای ماتریس‌های DQM در N بزرگ با try/catch محافظت شده است تا شکستِ یک نقطه کل پیمایش را متوقف نکند؛ نقطهٔ NaN خودش یافتهٔ آزمون است.

### ۴-۱۹-۷. نتایج

جدول ۴-ب: بیشینهٔ خطای دما در t=10 s (کلوین).

| N​ | DQM چبیشف | DQM یکنواخت | FDM | FEM خطی | FEM درجه‌دو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.68×10⁻³ | 1.75×10⁻² | — | — | — |
| 9 | 3.35×10⁻⁴ | 4.58×10⁻⁴ | — | — | — |
| 11 | 3.09×10⁻⁴ | 1.62×10⁻⁴ | 1.32×10⁻¹ | 8.13×10⁻² | 1.46×10⁻³ |
| 15 | 2.85×10⁻⁴ | 1.72×10⁻⁴ | — | — | — |
| 21 | 1.11×10⁻³ | 2.92×10⁻⁴ | 3.17×10⁻² | 2.04×10⁻² | 3.28×10⁻⁴ |
| 31 | 1.02×10⁻³ | 3.99×10⁻⁴ | — | — | — |
| 41 | 1.11×10⁻³ | 6.3×10⁵² | 7.87×10⁻³ | 5.14×10⁻³ | 2.92×10⁻⁴ |
| 81 | 1.13×10⁻³ | واگرا | 1.96×10⁻³ | 1.31×10⁻³ | 3.59×10⁻⁴ |
| 121 | 1.19×10⁻³ | واگرا | — | — | — |
| 161 | NaN | واگرا | 1.10×10⁻³ | 1.10×10⁻³ | 1.10×10⁻³ |
| 321 | — | — | 1.10×10⁻³ | 1.10×10⁻³ | — |

کفِ خطای زمانی. همهٔ روش‌ها با افزایش N به یک مقدار ثابت حدود 1.1×10−3 K میل می‌کنند (FDM در N=321: 1.100×10⁻³؛ FEM خطی: 1.099×10⁻³؛ FEM درجه‌دو در N=161: 1.099×10⁻³). این مقدار خطای انتگرال‌گیری زمانیِ نیومارک با Δt=0.01 s است و به گسسته‌سازی مکانی ربطی ندارد؛ بنابراین «رسیدن به کف» یعنی خطای مکانی دیگر در برابر خطای زمانی دیده نمی‌شود. معیار مقایسهٔ روش‌ها همین است: کم‌ترین N که خطا را به ≲1.1×10−3 K می‌رساند.

یافته‌ها.

- FDM و FEM خطی مرتبهٔ دوم‌اند: با دو برابر کردن N خطا حدود چهار برابر کم می‌شود (FDM: 0.132→0.0317→0.00787→0.00196، نسبت‌ها 4.16، 4.03، 4.02؛ FEM خطی همین‌طور)، یعنی شیب −2 در نمودار لگاریتمی. هر دو برای رسیدن به کف به حدود N≈161 نیاز دارند.

- FEM درجه‌دو در N≈21 به کف می‌رسد (3.3×10⁻⁴ K)؛ حدود هفت‌برابر کم‌گره‌تر از FEM خطی.

- DQM چبیشف در N=9 از کف پایین‌تر است (3.4×10⁻⁴ K) و تا N≈15 پایین می‌ماند؛ یعنی ۹ تا ۱۱ گره کافی است. برای N≥21 خطا همان کف (≈1.1×10−3) است و برای N≥161 ماتریس وزن‌دهی بدحالت می‌شود و پاسخ NaN است.

- DQM با گره‌های یکنواخت تا N=31 دقیق است (حتی در N=11 از چبیشف بهتر، 1.6×10⁻⁴)، اما از N=41 به بعد با خطایی از مرتبهٔ 10⁴⁷–10⁵² واگرا می‌شود — پدیدهٔ رانگه: چندجمله‌ایِ سراسری روی نقاط هم‌فاصله بدحالتی نمایی دارد. این دلیل استفاده از گره‌های چبیشف–گاوس–لوباتو در حل‌گر است.

- نسبت اندازهٔ دستگاه. در دقتِ برابر، DQM حدود 161/11≈15 برابر گرهٔ کمتری در هر راستا لازم دارد (≈152 در صفحهٔ (r,z)) — البته ماتریس‌های DQM پُرند و ماتریس‌های FDM/FEM نواری؛ پس این نسبت تعداد مجهولات را می‌سنجد، نه لزوماً هزینهٔ LU را.

نتیجه. انتخاب DQM لایه‌ای برای حل‌گر دوبعدیِ (r,z) با نقاط اندک (در فصل Nr=15 در هر لایه، Nz=11) توجیه کمّی می‌شود و با همگراییِ بخش ۴-۳ سازگار است. FEM درجه‌دو رقیب جدی است و تنها مزیت DQM در این محک، سادگیِ پیاده‌سازی در دو بعد با ضرب کرونکر و نیاز به مجهول‌های کمتر است. افزودنِ دو فرمول‌بندیِ گالرکین به مقایسه نسبت به مراجع مشابه یک توسعه است.

## ۴-۲۰. مقایسهٔ نظریه‌های ترموالاستیسیتهٔ تعمیم‌یافته

### ۴-۲۰-۱. هدف

مسئلهٔ مرجعِ فصل (استوانهٔ هفت‌لایه، UD/UD، W=0.3%، ۶۰۰ K در سطح داخلی، Pi=50 MPa) زیر چهار نظریه حل می‌شود تا نقش مدل هدایت گرما جدا از بقیهٔ فیزیک دیده شود. هندسه، ماده، بارگذاری، شبکه (15×11 در هر لایه) و گام زمانی در هر چهار اجرا عیناً یکسان است و تنها معادلهٔ انرژی (قانون شار) عوض می‌شود.

### ۴-۲۰-۲. معادلات حاکم مشترک

مجهولات در هر گره x=[θ;u;w] با θ=T−Tref (شرط اولیه صفر). در هر لایه (خواص ثابت در لایه، β=α(3λ+2μ)، e=∂ru+u/r+∂zw):

معادلات حرکت (محوری‌متقارن):

ρu=(λ+2μ)​u,rr+u,rr−ur2+μu,zz+(λ+μ)w,rz−β θ,r,

ρw=μ​w,rr+w,rr+(λ+2μ)w,zz+(λ+μ)​u,rz+u,zr−β θ,z,

قانون ساختاری: σij=λe δij+2μεij−βθ δij.

بقای انرژی: −∇​⋅q=ρc θ+βT0 e (کاملاً ممزوج؛ T0=Tref=300 K)، و تنها رابطهٔ شار q است که نظریه‌ها را از هم جدا می‌کند. اپراتور لاپلاسین استوانه‌ای ∇2=∂r2+1r∂r+∂z2 است.

### ۴-۲۰-۳. چهار قانون شار و معادلهٔ انرژیِ نتیجه

جدول ۴-پ: قانون شار، معادلهٔ انرژی و رفتار موجی.

| نظریه | قانون شار | معادلهٔ انرژی (ممزوج) | سرعت موج حرارتی (بدون جفت‌شدگی) |
| --- | --- | --- | --- |
| فوریه | q=−k∇θ​ | ρcθ+βT0e=k∇2θ​ | بی‌نهایت (پخشی) |
| لرد–شولمن (LS) | q+τ0q=−k∇θ​ | ρc(θ+τ0θ)+βT0(e+τ0e)=k∇2θ​ | v=k/(ρc τ0)=α/τ0​ |
| تأخیر دوفازی (DPL) | q+τqq=−k(∇θ+τT∇θ)​ | ρc(θ+τqθ)+βT0(e+τqe)=k∇2θ+τTk∇2θ​ | سرعت محدود ندارد برای τT>0 (شبه‌پخشی با تأخیر)؛ برای τT=0 برابر LS |
| گرین–نگدی III (GN-III) | q=−(k∇θ+k*∇αth)، αth=θ | ρcθ+βT0e=k*∇2θ+k∇2θ​ | v=k*/(ρc)​ |

نکته‌ها:

- LS حالت خاصِ DPL با τT=0 و τq=τ0 است؛ فوریه با τ0=0.

- DPL با τT=τq تباه می‌شود: معادله به (1+τq∂t)ρcθ+βT0e−k∇2θ=0 تبدیل می‌شود، یعنی با شرایط اولیهٔ صفر دقیقاً همان پاسخ فوریه. بنابراین هر τT∈(0,τq) پاسخی میان LS و فوریه می‌دهد.

- GN-III در معادلهٔ انرژی جملهٔ ρcθ ندارد (مرتبهٔ زمانیِ دوم برای θ از مشتق‌گیری یک‌بارهٔ بقای انرژی می‌آید) و میرایی آن فقط از جملهٔ k∇2θ است که به مجذور عدد موج وابسته است.

- در LS، پیشانی موج در مسیر خود با نرخ e−(r−Ri)/(2vτ0) و گسترش استوانه‌ای Ri/r تضعیف می‌شود.

کمیت‌های بی‌بعد. τ*=ατ0/h2=0.15 (τ0=418 s)، τT*=ατT/h2=0.075 (τT=209 s)، Fo=αt/h2 و T*=(T−T∞)/T∞ با α=8.97×10−5 m²/s، h=0.5 m. سرعت LS برابر vLS=4.63×10−4 m/s و زمان عبور از جداره Fo=τ*=0.387 است.

### ۴-۲۰-۴. پیاده‌سازی در حل‌گر

حل‌گر (LSTE_solver_R11.m، با انتخاب‌گر theory = 'FOURIER'|'LS'|'DPL'|'GN3') دستگاه Mx+Cx+Kx=F(t) را (۳٬۴۶۵ مجهول = ۳×۱٬۱۵۵ گره) می‌چیند و ردیف انرژی در هر نظریه فقط در این درایه‌ها فرق می‌کند (L=∇DQ2 لاپلاسین گسسته‌شده):

جدول ۴-ت: سهم ردیف انرژی در ماتریس‌ها.

| نظریه | Mθθ​ | Cθθ​ | Kθθ​ | Mθe​ | Cθe​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فوریه | 0 | ρc​ | −kL​ | 0 | βT0​ |
| LS | ρcτ0​ | ρc​ | −kL​ | βT0τ0​ | βT0​ |
| DPL | ρcτq​ | ρc−τTkL​ | −kL​ | βT0τq​ | βT0​ |
| GN-III | ρc​ | −kL​ | −k*L​ | βT0​ | 0 |

(ستون‌های θe ضرایب جملهٔ جفت‌شدگی βT0 ∇​⋅u در ردیف انرژی‌اند.) معادلات حرکت و قیدهای مرزی/مرزلایه‌ای در هر چهار اجرا یکی است. شرط مرزی حرارتی در GN-III همان شکل −k ∂θ/∂r را حفظ می‌کند که برای این نظریه تقریبی است (انتخاب مستند در حل‌گر). زمان‌گام: نیومارک (δ=½، β=¼، بدون میرایی عددی) به شکل جابه‌جایی، Δt=1 s، ماتریس مؤثر K+a0M+a1C یک بار با LU تجزیه می‌شود.

### ۴-۲۰-۵. پیکربندی چهار اجرا

همهٔ اجراها از پایهٔ run_ch4_campaign.ps1 با NL=7، Nr=15، Nz=11، Δt=1 s و total_time = 6000 s (دو برابر بازهٔ مرجع تا موج‌های بازتابی دیده شوند؛ Fomax≈2.15) ساخته می‌شوند.

| نظریه | نام مورد | بازنویسی نسبت به پایه |
| --- | --- | --- |
| فوریه | C_FOURIER | LS_enabled=false |
| LS | C_TAU_015 | τ0=418 s |
| DPL | T3_DPL | theory='DPL'، τT=209 s (=τq/2) |
| GN-III | T3_GN3 | theory='GN3'، k*=1 W/(m·K·s) (مقدار پیش‌فرض حل‌گر) |

شاخص مقایسه، دمای بی‌بعد T* در گرهٔ میانی است: لایهٔ ۴ (از ۷)، گرهٔ ۸ از ۱۵ شعاعی (دقیقاً r=1.25 m یعنی ξ=0.5) و گرهٔ ۶ از ۱۱ محوری (z=L/2). نمودارها با code/catalog/catalog_R18.m (مورد T3_theories) ساخته می‌شوند.

نکتهٔ مهم دربارهٔ k*. مقدارِ تطبیقی که سرعت موج GN-III را با LS برابر می‌کند k*=k/τ0=75.97/418=0.182 W/(m·K·s) است. اجرای ذخیره‌شدهٔ T3_GN3 با k*=1 انجام شده است: سرعت موج آن k*/ρc=1.09×10−3 m/s است، یعنی ۲٫۳۵ برابر LS (4.63×10−4) و زمان عبور از جداره Fo=0.165 به‌جای 0.387. پس عبارت «سرعت موج برابر LS» برای اجرای فعلی درست نیست؛ یا باید اجرا با k*=0.182 تکرار شود، یا متن اصلاح شود. (جزئیات: governance/AUTHOR_NOTES_FA_R1.md §۸-۱.)

### ۴-۲۰-۶. نتایج

بیشینهٔ دمای بی‌بعد نقطهٔ میانی:

| نظریه | بیشینهٔ T* | T* در پایان (۶۰۰۰ s) |
| --- | --- | --- |
| فوریه | 0.950 | — |
| DPL (τT=τq/2) | 0.956 | — |
| LS (τ*=0.15) | 0.962 | — |
| GN-III (k*=1) | 1.581 (در Fo≈0.33) | 0.870 (= 561 K) |

(مقدار T* پایانی GN-III از لاگ اجرا: Tmid=561.0 K؛ حد ایستای دستگاه 587.8 K، یعنی T*=0.959.)

### ۴-۲۰-۷. بحث

۱. فوریه < DPL < LS. در زمان تخفیف ملایم (τ*=0.15) موج حرارتی ضعیف است و سه نظریه به هم نزدیک‌اند. ترتیب بیشینه‌ها با ساختار ریاضی سازگار است: DPL با τT=τq/2 میان فوریه (τT=τq) و LS (τT=0) درون‌یابی می‌کند.

۲. GN-III جدا می‌ایستد. فراجهش 1.581 به معنی دمای نقطهٔ میانی ۵۸٪ بالاتر از دمای تحمیلی (T*=1) است. دو سازوکار محتمل در کارند (تفسیرِ فیزیکی است و با اجرای جداگانه آزموده نشده؛ آزمون پیشنهادی در یادداشت‌های نگارنده §۸-۱ آمده). نخست، سطح بیرونی تقریباً عایق است (Bi=hch/k=10×0.5/76=0.066)، و موج حرارتی از سطح عایق با همان علامت بازمی‌تابد؛ برهم‌نهی موج فرودی و بازتابی دما را نزدیک آن سطح تا حدود دو برابر دامنه می‌برد. دوم، این موج در GN-III کم‌میرا می‌ماند: میرایی آن تنها از k∇2θ می‌آید که با مجذور عدد موج رشد می‌کند و به موج‌های بلندِ جداره اثر کمی دارد، در حالی که LS میرایی e−t/2τ0 مستقل از عدد موج دارد. افزون بر این، با k*=1 موج GN-III ۲٫۳۵ برابر سریع‌تر است و در ۶۰۰۰ s حدود دو برابر بیشتر در جداره رفت‌وبرگشت می‌کند.

۳. پیام روش‌شناختی. برای تنظیم‌های ملایم، انتخاب میان فوریه، DPL و LS اثر ناچیزی بر دمای نقطهٔ میانی دارد؛ تفاوت واقعی زمانی پیدا می‌شود که نظریه فاقد میرایی مستقل از عدد موج باشد (GN-III) یا زمان تخفیف بزرگ شود (بخش ۴-۹).

۴. محدودیت. در GN-III شرط مرزی حرارتی به شکل استاندارد −k ∂rθ نگه داشته شده (تقریب)، و چون k* در دسترس تجربی نیست مقدار آن انتخابی است؛ بنابراین عدد 1.581 به k* حساس است و فقط به‌عنوان نمونهٔ کیفی از رفتار GN-III گزارش می‌شود.