# یادداشت‌های نگارنده

## فهرست

- نقشهٔ فایل‌ها (چه چیز کجاست)

- مسئلهٔ مرجع و اعداد کلیدی

- معادلات حاکم کامل

- روش حل (گام‌به‌گام)

- بی‌بعدسازی و فرمول‌های تبدیل

- معادلهٔ موج حرارتی در بخش ۴-۱۷ (پاسخ پرسش ۳)

- جزئیاتی که باید بدانید (تله‌ها و قراردادها)

- ناسازگاری‌ها و تصمیم‌های لازم پیش از دفاع

- اعداد اعتبارسنجی

- اعداد برای پاسخ‌گویی در دفاع

## ۱. نقشهٔ فایل‌ها

| چه | کجا (نسبت به claude/) |
| --- | --- |
| حل‌گر نهایی | code/solver/LSTE_solver_R11.m (R8 تا R11 فیزیک یکسان؛ R11 فقط پاک‌سازی توضیحات) |
| کمپین فصل ۴ (۸۶ مورد) | campaign/run_ch4_campaign.ps1 (+ run_nz_sweep.ps1) — خروجی در param_studies_ch4/ |
| شکل‌های فصل | code/catalog/catalog_R18.m و خانوادهٔ R10–R20 → figures_ch4_* |
| آمار فصل | code/misc/chapter_stats_ch4_R2.m → thesis_chapter/chapter_stats.csv (هشدار §۸-۴) |
| مقایسهٔ مکانی ۴-۱۹ | code/extensions/T2_10_spatial_methods.m → results_extensions/T2_spatial_table.csv |
| مقایسهٔ زمانی ۴-۱۸ | code/extensions/T1_1_time_integrators.m → results_extensions/T1_integrators_table.csv |
| مقایسهٔ محوری (در متن نیامده) | code/extensions/T4_4_axial_methods.m → results_extensions/T4_axial_table.csv |
| صحت‌سنجی | code/validation/ + Validation/ (شکل و CSV) |
| تاریخچهٔ تغییرات | REVISIONS.md (هر چیز _R<n>؛ تغییر جزئی _R<n>.<m>) |
| متن فصل ۴ فعلی | thesis_chapter/RESULTS_CHAPTER_FA_R4.4.md / ..._EN_R4.4.md |
| بازنویسی تفصیلی ۴-۱۹ و ۴-۲۰ | thesis_chapter/CH4_SECTIONS_4_19_4_20_FA_R1.md |

قاعدهٔ کاری (PROTOCOL.md): فایل کاری را درجا ویرایش نکنید؛ نسخهٔ جدید بسازید.

## ۲. مسئلهٔ مرجع و اعداد کلیدی

هندسه: Ri=1.0، Ro=1.5 m، ضخامت h=0.5 m، طول L=2.1 m، NL=7 لایه (هر لایه ۰٫۰۷۱۴ m). نمادها: L = طول، h = ضخامت (نه l).

بارگذاری: Tin(t)=300+300(1−e−t/2) K؛ Pi=50 MPa به‌صورت پله؛ سطح بیرونی همرفت hc=10 W/m²K با T∞=300 K؛ دو انتها عایق حرارتی و تکیه‌گاه ساده (S).

شبکه و زمان: Nr=15 به ازای هر لایه، Nz=11؛ Δt=1 s تا ۳۰۰۰ s (در مطالعات موج ۶۰۰۰ s). تعداد مجهول: 3×1155=3465 (۱۱۵۵ = ۷×۱۵×۱۱؛ گره‌های مرز لایه‌ها دوبار شمرده می‌شوند و با قید پیوستگی به هم وصل‌اند).

ماده (مرجع: UD، WGPL=0.3%، em3=0.8604):

| کمیت | مقدار |  | کمیت | مقدار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E​ | 4.433 GPa |  | ρ​ | 1032.1 kg/m³ |
| ν​ | 0.3395 |  | c​ | 820.6 J/kg·K |
| α​ | 5.981×10⁻⁵ K⁻¹ |  | k​ | 75.97 W/m·K |
| ρc​ | 8.469×10⁵ J/m³K |  | α=k/ρc​ | 8.971×10⁻⁵ m²/s |

مبنا: ماتریس اپوکسی (Em=3 GPa، νm=0.34، ρm=1200، cm=1110، αm=6×10−5، km=0.246)؛ گرافن (EGPL=1.01 TPa، ρ=1062.5، c=644، α=5×10−6، k=3000، ν=0.186)؛ ابعاد پلاکت a=2.5 μm، b=1.5 μm، t=1.5 nm.

اعداد زمانی‌ـ‌موجیِ مرجع:

| کمیت | فرمول | مقدار |
| --- | --- | --- |
| زمان پخش یک‌بار از جداره | h2/α​ | 2787 s ⇒ Fo = 1 |
| بازهٔ ۳۰۰۰ s |  | Fo = 1.08 |
| زمان تخفیف | τ0​ | 418 s ⇒ τ*=0.15 |
| سرعت موج LS | v=α/τ0​ | 4.633×10⁻⁴ m/s |
| زمان عبور از جداره | h/v​ | 1080 s = Fo 0.387 = τ* |
| طول میرایی موج | 2vτ0=2ατ0​ | 0.387 m |
| تضعیف دامنه در یک عبور | e−h/2vτ0​ | 0.275 |
| عدد بایوت سطح بیرونی | hch/k​ | 0.066 (تقریباً عایق) |
| حد ایستای نقطهٔ میانی |  | T=587.76 K ⇒ T*=0.959؛ u=5.477×10−2 m |

جابه‌جایی‌های Fo برای زمان‌های تخفیف دیگر (τ*∝τ0):

| مورد | τ0 (s) | τ*​ | Fo رسیدن موج به میانهٔ ضخامت τ*/2 | Fo بازگشت پس از بازتاب 1.5τ* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_TAU_004 | 111 | 0.04 | 0.10 | 0.30 |
| C_TAU_015 (مرجع) | 418 | 0.15 | 0.19 | 0.58 |
| C_TAU_044 | 1226 | 0.44 | 0.33 | 1.00 |
| C_TAU_087 | 2425 | 0.87 | 0.47 | 1.40 |

این جدول همان توضیح «جهش‌های Fo ≈ 0.2 و 0.6» در منحنی T*(Fo) نقطهٔ میانی است (رسیدن پیشانی و بازگشت موج بازتابیده از سطح تقریباً عایقِ بیرونی).

## ۳. معادلات حاکم کامل

مجهولات: x=[θ;u;w]، θ=T−Tref. خواص ثابت در هر لایه (در شعاع میانی لایه).

حرکت:

ρu=(λ+2μ)u,rr+u,rr−ur2+μu,zz+(λ+μ)w,rz−βθ,r

ρw=μw,rr+w,rr+(λ+2μ)w,zz+(λ+μ)u,rz+u,zr−βθ,z

با β=α(3λ+2μ)=αE/(1−2ν)، λ=νE(1+ν)(1−2ν)، μ=E2(1+ν).

ساختاری: σij=λeδij+2μεij−βθδij، e=u,r+u/r+w,z.

انرژی (لرد–شولمن):

ρc(θ+τ0θ)+βT0(e+τ0e)=kθ,rr+θ,rr+θ,zz

T0=Tref=300 K. اگر τ0=0 فوریه. چهار نظریه: جدول ۴-پ فایل CH4_SECTIONS_4_19_4_20_FA_R1.md.

شرایط مرزی: داخل: θ=ΔT(1−e−t/t0) (یا تپ گاوسی، یا شار) و σrr=−Pi؛ بیرون: −kθ,r=hcθ و σrr=0؛ دو انتها: θ,z=0 و تکیه‌گاه S/F/C/R؛ مرز لایه‌ها: پیوستگی θ، kθ,r، u، w، σrr (با جملهٔ حرارتی) و τrz. ضریب همرفت و مرزها در LSTE_solver_R11.m بخش ۴-۲ (قیدها).

مدل ماده و تخلخل (در فصل ۳ نیست یا فقط خلاصه است): - هالپین–تسای: ξL=2a/t، ξT=2b/t، η=EGPL/Em−1EGPL/Em+ξ، E=1+ξηV1−ηVEm؛ Es=38EL+58ET. - کسر حجمی: VGPL=WW+(ρGPL/ρm)(1−W). - رسانایی با آستانهٔ نفوذ: برای V>1/p (p=a/t=1667، پس آستانه V≈6×10−4): ks=23(V−1/p)γHp+1/(kGPL/km−1)km+km با γ=0.5 و Hp=pln(p+p2−1)(p2−1)3/2−1p2−1؛ در غیر این‌صورت ks=km. - تخلخل: ضریب جرمی Pm(ζ) اولیه است؛ PE=Pm2 نقطه‌ای؛ ρ=ρsPm، و E,k,c∝PE. الگوها (با ζ∈[−12,12]): UD: Pm=em3؛ O: 1−e1cosπζ؛ X: 1−e2(1−cosπζ)؛ V: 2e4cos(πζ/2+π/4)؛ A: 2e5cos(πζ/2−π/4) و سپس برش به [0,1]. em3=0.8604 مرجع (چون e3=em32). ثابت‌های e1,e2 عددی حل می‌شوند، e3,e4,e5 بسته‌اند. - توزیع گرافن در لایه e: UD W؛ الگوی A: Wg=2W(NL+1−e)NL+1 (خطی کاهشی از داخل به بیرون)؛ بقیه در کد.

## ۴. روش حل

- گسسته‌سازی مکانی — DQM لایه‌ای. هر لایه شبکهٔ چبیشف–گاوس–لوباتوی شعاعی (Nr) و یک شبکهٔ محوری مشترک (Nz). وزن‌ها: aij=M(xi)(xi−xj)M(xj)، aii=−j≠i​aij، مشتق دوم B=A2. ردیف‌های درونی = معادلات حاکم در هر گره (هم‌مکانی)؛ ردیف‌های مرزی و مرز لایه‌ها = قیدهای جبری (M و C آن‌ها صفر).

- مونتاژ. Mx+Cx+Kx=F(t) با K=−(عملگر طبیعی). مقیاس‌دهی سطری: هر سطر بر بزرگ‌ترین ضریبش تقسیم می‌شود (شرط‌پذیری از ~10⁻²⁴ به ~10⁻¹⁰؛ در اجرای مرجع rcond≈6.5×10⁻¹⁰). حتماً ردیف سمت راست هم با همان ضریب مقیاس شود (rs_Tin, rs_Pin).

- زمان — نیومارک به شکل جابه‌جایی (δ=12, β=14، بدون میرایی عددی): a0=1βΔt2، a1=δβΔt، a2=1βΔt، a3=12β−1، a4=δβ−1، a5=Δt2(δβ−2)، a6=Δt(1−δ)، a7=δΔt؛ Keff=K+a0M+a1C یک بار LU می‌شود و در هر گام xn+1=Keff−1[F+M(a0x+a2x+a3x)+C(a1x+a4x+a5x)]. با M=0 (محک‌های هدایت) این دقیقاً قاعدهٔ ذوزنقه‌ای/کرانک–نیکلسون است.

- بازیابی تنش: از σij ساختاری با خواص ثابت هر لایه (پس تنش حلقوی/محوری از مرتبهٔ اول در NL همگراست).

- خودآزمایی: حل ایستا Kx=F(t→∞) در ابتدای هر اجرا چاپ می‌شود (برای مرجع Tmid=587.76 K).

- زمان اجرا: ۳۰۰۰ مجهول، ۶۰۰۰ گام: حدود ۱۱۷ ثانیه (فقط حلقهٔ نیومارک)؛ مونتاژ برداری‌شده (R9) ≈ ۲٫۱ برابر سریع‌تر از R8.

آنچه حل‌گر ندارد (محدودیت‌ها — در فصل ۵ آمده): تکیه‌گاه F و R در گذرا ناپایدارند (مودهای مصنوعی انتها) پس فقط S و C؛ خواص ثابت در هر لایه؛ GN-III با شرط مرزی استاندارد شار.

## ۵. بی‌بعدسازی و فرمول‌های تبدیل

| کمیت | تعریف (جدول ۴-۱ فصل) | نکته |
| --- | --- | --- |
| Fo | αt/h2​ | مقیاس طول = ضخامت h نه Ro (اسکریپت‌های قدیمی _archive با Ro2 بودند) |
| τ*​ | ατ0/h2​ |  |
| T*​ | (T−T∞)/T∞​ | سطح داخلی T*=1؛ هر T*>1 فراجهش واقعی است |
| ξ​ | (r−Ri)/h​ |  |
| U*​ | u/[(1−ν)αT∞h]​ | هشدار §۸-۴ |
| Σ*​ | (1+ν)σ/(EαT∞)​ | هشدار §۸-۴ |

نکتهٔ پیش‌فرض: «نقطهٔ میانی» = لایهٔ ۴، گرهٔ شعاعیِ ۸ از ۱۵ (r=1.25 m، ξ=0.5 دقیقاً) و گرهٔ ۶ از ۱۱ محوری (z=L/2).

## ۶. معادلهٔ موج حرارتی در بخش ۴-۱۷ (پاسخ پرسش ۳)

بخش ۴-۱۷ معادله‌ای را صراحتاً نمی‌نویسد؛ منظور همان معادلهٔ تلگراف (انتقال حرارت هذلولوی/کاتانئو–ورنوته) است که از قانون شار لرد–شولمن می‌آید:

q+τ0∂q∂t=−k∇θ  و  −∇​⋅q=ρc θ+βT0e.

حذف q (و کنار گذاشتن جفت‌شدگی، که ~۱٪ اثر دارد):

τ0∂2θ∂t2+∂θ∂t=α∂2θ∂r2+1r∂θ∂r+∂2θ∂z2

که معادلهٔ موجِ میرا (تلگراف) است؛ در شکل کامل ممزوج جمله‌های βT0(e+τ0e)/ρc به سمت چپ اضافه می‌شود. در شکل بی‌بعد (Fo=αt/h2، ξ=(r−Ri)/h):

τ*∂2θ∂Fo2+∂θ∂Fo=∇*2θ.

ویژگی‌ها (اعداد مرجع): - سرعت انتشار v=α/τ0=4.63×10−4 m/s (در متغیرهای بی‌بعد 1/τ*=2.58 ضخامت به‌ازای هر واحد Fo) — از معادلهٔ فوریه (τ0=0) که سرعت بی‌نهایت دارد متمایز است. - میرایی پیشانی: دامنه با e−t/2τ0 (یا e−x/2vτ0) کم می‌شود؛ برای عبور از جداره ×0.275، و در استوانه ضریب هندسی Ri/r نیز اعمال می‌شود (قانون پرتویی که صحت‌سنجی ۰٫۱۶٪ با آن تطبیق دارد). - رژیم: برای ωτ0≫1 رفتار موجی، برای ωτ0≪1 پخشی. مرز عدد موج: qc=1/(2ατ0)=2.6 rad/m؛ جداره q∼π/h=6.3 rad/m بالاتر از آن است.

چرا تپ گاوسیِ ۴-۱۷ موجی رفتار می‌کند: ورودی θin(t)=ΔT e−(t−tg)2/2σ2 با tg=300 s، σ=90 s (در Fo: مرکز 0.108، σFo=0.032، پهنای نیم‌ارتفاع ۲۱۲ s). فرکانس غالب ω∼1/σ پس ωτ0≈τ0/σ=4.6>1؛ پهنای مکانی تپ vσ=0.042 m ≈ ۸٪ ضخامت، پس بستهٔ موجی همدوس باقی می‌ماند. زمان رسیدن قله به میانهٔ جداره: tg+0.25/v=300+540=840 s ⇒ Fo ≈ 0.30 (متن: 0.31 ✓). زیر فوریه همان تپ پخش و زودتر/ضعیف‌تر می‌رسد (قله 0.195 در Fo≈0.18). نسبت قله‌ها 0.478/0.195=2.45 («دو‌ونیم برابر»).

اگر خواستید، یک جمله و معادلهٔ بالا را مستقیم در ۴-۱۷ اضافه کنم (این بخش را فعلاً تغییر نداده‌ام).

## ۷. جزئیاتی که باید بدانید

- تپ گاوسی در t=0 دقیقاً صفر نیست: e−3002/(2⋅902)=3.9×10−3 ⇒ پرش اولیهٔ ≈ 1.16 K در سطح داخلی (۰٫۴٪ از ۳۰۰ K). ناچیز است ولی اگر پرسیدند بدانید. پیش‌فرض خود حل‌گر tg=10، σ=3 است؛ کمپین 300/90 را بازنویسی می‌کند.

- تضاد نماد γ: γ نیومارک (δ در متن) با توان نفوذ γ=0.5 در رسانایی GPL فرق دارد — در متن نیومارک را δ بنویسید.

- بار فشار پله‌ای است (نه تدریجی)؛ پس پاسخ مکانیکی نوسانی/اولیه دارد؛ گاهی «فراجهش مکانیکی» می‌بینید.

- نوسانات پشت پیشانی = پدیدهٔ گیبس DQM + نیومارک بدون میرایی؛ عمداً فیلتر نشده‌اند. اگر لازم شد gam>0.5 (و bet=(γ+½)²/4) میرایی عددی می‌دهد.

- مرز لایه‌ها پله‌های تنش حلقوی می‌سازند (خواص ثابت در لایه)، پس الگوهای O,X,V,A پلکانی‌اند و UD هموار؛ نشانهٔ فیزیکی مدل لایه‌ایِ گسسته است.

- همگرایی لایه‌ای مرتبهٔ اول است (بخش ۴-۳-۳)؛ دما زودتر همگراست ولی تنش حلقوی/محوری به NL حساس است. مرجع: ۷ لایه.

- τ* در ۴-۹: متن می‌گوید «چهار زمان تخفیف 0.04, 0.15 و 0.44» — سه عدد نوشته شده؛ چهارم (0.87، مورد C_TAU_087) یا فوریه است. جمله را اصلاح کنید.

- نیومارک با M=0 معادل ذوزنقه‌ای است؛ در جدول ۴-۷ (T1) «نیومارک» و «کرانک–نیکلسون» همان‌اند.

- نمونه‌برداری گام زمانی: Δt=1 s با عبور موج ۱۰۸۰ s ⇒ ۱۰۸۰ گام در عبور؛ تپ گاوسی (σ=90 s) ۹۰ گام. کافی؛ همگرایی تا Δt≤2 s.

- دادهٔ خام فقط برای مواردِ store_full_history=true پروفایل‌های زمانی کامل دارد (C_, M_GAUSS_, T3_*, BASE)؛ بقیه فقط تاریخچهٔ نقطهٔ میانی و عکس‌های لحظه‌ای.

- مقایسهٔ T2 (۴-۱۹) مسئلهٔ دیگری است (فولادگونه، Ri=0.08، Ro=0.1، فقط هدایت فوریه، Δt=0.01 s) — اعدادش را با فصل نیامیزید.

## ۸. ناسازگاری‌ها و تصمیم‌های لازم پیش از دفاع

### ۸-۱. k* در GN-III (مهم‌ترین مورد)

- متن ۴-۲۰ (R4.4): «k*=k/τ0 تا سرعت موجش با لرد–شولمن برابر شود».

- اجرای واقعی (run_ch4_campaign.ps1، مورد T3_GN3): هیچ k_star تنظیم نشده ⇒ مقدار پیش‌فرض حل‌گر k*=1 W/m·K·s.

- اعداد: k/τ0=75.97/418=0.182. با k*=1: vGN=1/ρc=1.087×10−3 m/s، یعنی ۲٫۳۵ برابر LS؛ زمان عبور Fo=0.165 (نه 0.387).

- پیامد: عدد 1.581 مربوط به موجی است که ۲٫۳۵ برابر سریع‌تر از LS می‌رود؛ جمله‌ی «سرعت برابر» غلط است.

- راه‌ها: (الف) متن را با اجرای فعلی هماهنگ کنید (در فایل CH4_SECTIONS_4_19_4_20_FA_R1.md همین کار شده)، یا (ب) اجرا را با 'k_star',0.1817 تکرار کنید (حدود ۲ دقیقه) و نتیجه و متن را به‌روز کنید. من (ب) را اجرا نکرده‌ام؛ اگر بخواهید انجام می‌دهم و خروجی را با نام جدید ذخیره می‌کنم.

- توضیح مرتبط: جملهٔ «معادلهٔ انرژی GN-III سازوکار اتلافی ندارد» دقیق نیست — GN-III جملهٔ k∇2θ دارد. درست‌تر: «میرایی GN-III فقط از k∇2θ می‌آید که با مجذور عدد موج رشد می‌کند و موج‌های بلند را کم‌میرا می‌گذارد؛ در LS میرایی 1/2τ0 مستقل از عدد موج است». این تفسیر را با تکرار اجرا (ب) و بررسی میرایی بیازمایید.

- توضیح فراجهش: Bi=0.066 (سطح تقریباً عایق) ⇒ بازتاب هم‌علامت و برهم‌نهی فرودی+بازتابی ⇒ دما می‌تواند از T*=1 بیشتر شود (در LS با τ*=0.44 تا 1.166).

### ۸-۲. «FEM درجه‌دو هر گام ریزسازی یک مرتبهٔ بزرگی بهبود می‌یابد» (۴-۱۹، R4.4)

داده این را نشان نمی‌دهد: FEM درجه‌دو N=11→21: 1.46×10−3→3.28×10−4 (فقط ۴٫۴ برابر)، سپس به کف می‌رسد (2.9×10⁻⁴)؛ تا N=161 دوباره به کف 1.1×10⁻³ برمی‌گردد. جمله را نرم کنید: «FEM درجه‌دو با حدود ۲۱ گره به کف می‌رسد».

### ۸-۳. «DQM شبه‌نمایی تا کف می‌افتد» (۴-۱۹)

داده: DQM چبیشف 1.68e-3 (N=7) → 3.35e-4 (N=9) → 3.1e-4 → 2.85e-4 (N=15) — یعنی از N=9 به بعد تخت است و زیر کف 1.1e-3 قرار دارد؛ برای N≥21 خطا بالا می‌رود تا به کف 1.1e-3 برسد. توضیح محتمل (آزموده‌نشده): در N کم، خطای مکانی با علامت مخالف بخشی از خطای زمانی را خنثی می‌کند. فقط ادعا کنید «از N=9 خطا از کف زمانی پایین‌تر است».

### ۸-۴. نرمال‌سازی U* و Σ* دو نسخه دارد

| منبع | U*​ | Σ*​ |
| --- | --- | --- |
| جدول ۴-۱ و catalog_R18.m (شکل‌ها) | u/[(1−ν)αT∞h]​ | (1+ν)σ/(EαT∞)​ |
| chapter_stats_ch4*.m → chapter_stats.csv | u(λ+2μ)/(βΔTh)​ | σ/(βΔT)​ |

نسبت: Ucsv*/Uجدول*=(1−ν)2/(1+ν)=0.3257 (برای BASE: 2.962 در برابر 9.095) و Σcsv*/Σجدول*=(1−2ν)/(1+ν)=0.2397. شواهد: اعداد تنش در متن فصل (۱٫۵۲۶، ۱٫۵۴۲، −۰٫۶۲۸) = مقادیر csv × ۴٫۱۷؛ و U*=2.66 برای Ro=2 همان 1.7306/0.3257/2 است (با h=1). پس متن با جدول ۴-۱ سازگار است و chapter_stats.csv با مقیاس دیگری نوشته شده و h=0.5 را برای همهٔ موارد ثابت می‌گیرد (برای K_RO_* غلط). هنگام نقل عدد از csv آن را تبدیل کنید یا اسکریپت را اصلاح و دوباره اجرا کنید. تاریخ فایل csv: ۵ اوت.

### ۸-۵. سایر

- مقایسهٔ «پانزده برابر» تعداد مجهولات را می‌سنجد، نه هزینهٔ LU: ماتریس DQM پُر است و FDM/FEM نواری. در دفاع بگویید «مجهول کمتر».

- T4 (مقایسهٔ محوری): جدولش در results_extensions/T4_axial_table.csv هست ولی در فصل نیامده.

- chapter_stats.csv برای GN3 و DPL اگر لازم شد باید از نو ساخته شود (مقادیر ۱.۵۸۱ و غیره از catalog_R18 آمده‌اند).

## ۹. اعداد اعتبارسنجی (جدول ۴-۶)

| # | آزمون | نتیجه |
| --- | --- | --- |
| ۱ | مونتاژ استاتیکی در برابر حل‌گر مستقل | 2×10−11​ |
| ۲ | IJPVP 2012 جدول ۶ + انسیس | U*: ۰٫۱–۰٫۲٪؛ σrr دقیق |
| ۳ | سری بسل (هدایت گذرا) | خطای نسبی 10−5→10−7 |
| ۴ | ode15s | ۰٫۰۰۳ K؛ نیومارک ≈ ۱۰ برابر سریع‌تر |
| ۵ | باقری–اسلامی 2007 + حل ویژه‌تابعی دقیق | ۰٫۳۲٪ نقطه‌ای، ۰٫۰۶۵٪ L2؛ علیت 4×10−6؛ پرش‌های پیشانی ۰٫۱۶٪ |

همگرایی لایه‌ای: مرتبه اول، NL=5/10/20 روی مقادیر مقاله برون‌یابی می‌شود.

## ۱۰. اعداد برای دفاع

- جهش‌های Fo≈0.2 و 0.6: τ*/2=0.19 و 1.5τ*=0.58.

- فراجهش LS: 0.950 (فوریه) → 0.953 → 0.962 → 1.166 (τ*=0.04/0.15/0.44).

- تپ گاوسی: LS 0.478 در Fo≈0.31 در برابر فوریه 0.195 در Fo≈0.18 ⇒ ۲٫۵ برابر.

- چهار نظریه: فوریه 0.950 < DPL 0.956 < LS 0.962 < GN-III 1.581 (با k*=1).

- روش‌ها (۴-۱۸): نیومارک 0.0032 K، 0.33 s؛ ode15s 0.0003 K، 2.57 s؛ لاپلاس–دوربین 0.137 K، 193 s.

- مکانی (۴-۱۹): کف خطا ≈1.1e-3 K؛ DQM N≈9–11، FEM درجه‌دو ≈21، FEM خطی/FDM ≈161؛ DQM یکنواخت واگرا برای N≥41 (6e52).

- طراحی: GPL-V با Por-A سطح بیرونی را ≈۲۶ برابر خنک‌تر؛ فشار تا 100 MPa بدون گسست؛ گیردار تنش حلقوی میانی را 1.526→0.424.