# فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

## 5-1. مقدمه

در این پایان‌نامه، رفتار ترموالاستیک گذرای یک استوانهٔ توخالیِ چندلایهٔ متخلخلِ تقویت‌شده با پلاکت‌های گرافنی تحت بار ترمو-مکانیکی، بر پایهٔ تئوری تعمیم‌یافتهٔ لرد-شولمن و به روش دیفرانسیل کوادریچر لایه‌ای در فضا و انتگرال‌گیری نیومارک در زمان، به‌صورت کاملاً ممزوج حل شد. حل‌گر توسعه‌داده‌شده با پنج آزمون مستقل صحت‌سنجی و همگرایی آن نسبت به تعداد لایه‌ها و گسسته‌سازی مکانی تثبیت گردید؛ سپس مجموعه‌ای گسترده از مطالعات پارامتری و سه مطالعهٔ گسترشی انجام شد. در این فصل، مهم‌ترین یافته‌ها، نوآوری‌ها و پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده جمع‌بندی می‌شوند.

## 5-2. یافته‌های اصلی

مهم‌ترین نتایج پژوهش به شرح زیر است:

- موج حرارتی و فراجهش دما. برخلاف هدایت کلاسیک فوریه که در آن دمای میان‌جداری هرگز از مقدار محرک فراتر نمی‌رود، تئوری لرد-شولمن به دلیل سرعت محدود انتشار موج، فراجهش دما تا مقدار بی‌بعد ۱٫۴۱ در حالت مرجع و ۱٫۷۸ در جدارهٔ نازک ایجاد می‌کند. تاریخچه‌های دما شکل مشخصهٔ «قله-قعر» ناشی از رفت‌وبرگشت موج و بازتاب آن از سطح خارجی را نشان می‌دهند؛ پدیده‌ای که در تحلیل‌های کوتاه‌زمان تعیین‌کننده است.

- الگوی توزیع گرافن. قرار دادن پلاکت‌های رسانا در سطح داخلیِ گرم‌شونده (الگوی V) مطلوب‌ترین رفتار را می‌دهد و بیشینهٔ دما را حدود ۱۶ درصد کمتر از حالت یکنواخت و تنش محیطی سطح داخلی را تا حدود ۵٫۵ برابر کوچک‌تر می‌کند. الگوی A تصویر آینه‌ای V و بدترین حالت در هر سه کمیت (دما، تنش و جابجایی) است.

- الگو و سطح تخلخل. الگوی تخلخل A با تمرکز حفره‌ها در سطح خارجی همچون یک «سد حرارتی» عمل کرده و دمای سطح خارجی را تا حدود ۵٫۶ برابر کاهش می‌دهد، اما علامت تنش محیطی سطح داخلی را نیز تغییر می‌دهد. الگوی V حفره‌ها را در سطح داخلی متمرکز کرده و بزرگ‌ترین قلهٔ گذرای گروه (۱٫۶۱) را پدید می‌آورد.

- برهم‌کنش هم‌افزای گرافن و تخلخل. ترکیب گرافنِ V (رسانا رو به منبع حرارت) با تخلخلِ A (عایق رو به محیط) هم‌افزا است و دمای سطح خارجی را در تراز تنش ملایم تا حدود ۹ برابر کاهش می‌دهد؛ این ترکیب، توصیهٔ طراحی این پژوهش برای کاربردهای حفاظت حرارتی است. ماتریس کامل ۴×۴ نشان داد که الگوهای آینه‌ای V و A می‌توانند هم‌افزا (V-گرافن با A-تخلخل → ۰٫۱۵) یا خنثی‌کننده (V-گرافن با V-تخلخل → ۱٫۲۴) باشند؛ پس هم‌راستایی یا تقابل دو الگو تعیین‌کننده است.

- کسر وزنی و آستانهٔ پرکولاسیون. آستانهٔ پرکولاسیون در حدود کسر وزنی ۱ درصد، جداره را از رفتار «عایق حرارتی» به «رسانای حرارتی» تبدیل می‌کند؛ افزودن گرافن بیش از آن، نفوذ حرارتی را تنها به‌صورت هموار بهبود می‌دهد اما عمدتاً تنش‌های حرارتی را می‌افزاید (دو برابر شدن تنش در ۸ درصد).

- نسبت ابعادی پلاکت. در میان دو نسبت ابعادی، نسبت عرض به ضخامت اهرم غالب تقویت است (حدود ۲۰ درصد تغییر تنش)، حال آنکه نسبت طول به عرض نقشی درجه دوم دارد (حدود ۳ درصد تغییر دما).

- ممزوج بودن معادلات. حل کاملاً ممزوج، موج حرارتی را حدود ۸ درصد میرا می‌کند (میرایی ترموالاستیک)؛ مدل‌های غیرممزوج دقیقاً در جبهه‌های موج نامحافظه‌کارانه‌اند.

- فشار داخلی و تکیه‌گاه‌ها. فشار داخلی در مرتبهٔ مهندسیِ کوچک یک اثر مرتبهٔ دوم است، اما در بازهٔ ۷۰ تا ۱۰۰ مگاپاسکال به یک اثر ثانویهٔ واقعی (تا حدود ۵۰ درصد تنش محیطی داخلی) تبدیل می‌شود؛ با این حال پاسخ همچنان حرارت‌غالب می‌ماند و در مدل خطی حاضر تا ۱۰۰ مگاپاسکال هیچ گسستی رخ نمی‌دهد. تکیه‌گاه گیردار، انبساط محوریِ مسدودشده را به حدود ۳۵ درصد افزایش جابجایی شعاعی تبدیل می‌کند و اثر تکیه‌گاه‌ها موضعی و محدود به نواحی انتهایی است؛ با بلندتر شدن استوانه، پاسخ مقطع میانی به حد استوانهٔ نامحدود همگرا می‌شود.

- شوک حرارتی ضربه‌ای. در بارگذاری پالس گاوسی، تئوری کلاسیک پاسخ تنش را حدود ۵۰ برابر کم‌برآورد می‌کند؛ قوی‌ترین استدلال منفرد این پژوهش به سود تئوری تعمیم‌یافته.

- یافته‌های روش‌شناختی. روش نیومارک بهترین نسبت دقت به هزینه را در میان شش انتگرال‌گیر آزموده دارد؛ روش دیفرانسیل کوادریچر در هر راستا حدود ۱۵ برابر نقطهٔ کمتر از تفاضل محدود و اجزای محدود خطی نیاز دارد؛ و نقشهٔ چهارتئوریِ فوریه/لرد-شولمن/DPL/گرین-نقدی، محدودهٔ واگرایی تئوری‌ها را ترسیم می‌کند (تباهیدگی DPL در τT=τq و فراجهش ماندگار گرین-نقدی).

## 5-3. نوآوری‌های پژوهش

- حل کاملاً ممزوجِ ترموالاستیسیتهٔ لرد-شولمن برای استوانهٔ چندلایهٔ متخلخلِ تقویت‌شده با گرافن به روش دیفرانسیل کوادریچر لایه‌ای دوبعدی (r,z).

- شناسایی برهم‌کنش هم‌افزای الگوهای V-گرافن و A-تخلخل و ارائهٔ ماتریس کامل ۴×۴ برهم‌کنش که در مراجع پیشین همتایی ندارد.

- گزارش رفتار «قله-قعر» و آینه‌ایِ الگوها و پیوند آن با سرشت موجی هدایت.

- سه مطالعهٔ گسترشیِ روش‌شناختی: مقایسهٔ شش انتگرال‌گیر زمانی، چهار روش گسسته‌سازی مکانی (شامل اجزای محدود گلرکین خطی/درجه‌دوم) و چهار تئوری ترموالاستیسیته با پارامترهای هم‌خوان.

## 5-4. پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده

- شرایط تکیه‌گاهیِ آزاد/غلتکی (F/R): پیاده‌سازی پایدارِ این تکیه‌گاه‌ها و افزودن یک مرجعِ حقیقیِ کرنش‌صفحه‌ای برای مقایسهٔ مستقیم با حد استوانهٔ نامحدود.

- مونتاژ برداری‌شده: بازنویسی حلقهٔ مونتاژ به‌صورت برداری برای کاهش زمان محاسبه در شبکه‌های بزرگ‌تر و مطالعات پارامتری گسترده‌تر.

- خواص مادیِ وابسته به دما: لحاظ‌کردن وابستگی مدول، هدایت و ضریب انبساط به دما، که در بازهٔ دماییِ ۳۰۰ تا ۶۰۰ کلوین اثرگذار است.

- شرط مرزی تابش: افزودن تبادل حرارت تابشیِ غیرخطی در سطح خارجی برای کاربردهای دمابالا.

- مدل آسیب/شکست: از آنجا که مدل ترموالاستیک خطیِ حاضر حتی در فشار ۱۰۰ مگاپاسکال گسستی نشان نمی‌دهد، افزودن یک مدل آسیب یا شکست برای پیش‌بینی گسست (شکست/جدایش ماده) در بارهای بسیار زیاد ضروری است.

- الگوهای تخلخل به‌روزشده: جایگزینی الگوهای تخلخل با الگوهای جدید فایل مرجع و بازاجرای مطالعات تخلخل و برهم‌کنش.

- گسترش‌های هندسی و بارگذاری: بررسی توزیع‌های پیوستهٔ مدرج تابعی، هندسه‌های دیگر پلاکت، استوانهٔ دوّار و اثرهای سه‌بعدی.