# متن جایگزین بخش‌های 4-8 و 4-14 فصل چهارم

این فایل متن تازه دو بخش از فصل چهارم را در بر دارد که شکل‌های آن‌ها عوض شده‌اند و متن قدیمی دیگر با نمودارها نمی‌خواند: بخش 4-8 (شکل‌های 4-11 و 4-12) و بخش 4-14 (شکل 4-25).

تفاوت این نسخه با R2: متن کوتاه‌تر شده و تنها عددهایی مانده‌اند که ادعایی را حمل می‌کنند؛ بقیه مقادیر در خود شکل‌ها خواندنی‌اند. رقم‌ها لاتین و با نقطه اعشارند. سیاهه کامل عددها در R2 هست، اگر جایی لازم شد.

## 4-8. اثر نسبت‌های ابعادی پلاکت‌های گرافنی

مدل هالپین–تسای مدول یانگ را افزون بر کسر حجمی به هندسه پلاکت نیز وابسته می‌کند و مدل هدایت حرارتی مؤثر هم به همین هندسه حساس است. در این بخش دو نسبت ابعادی، هر یک جداگانه و با ثابت‌ماندن سایر پارامترها در مقادیر مرجع، بررسی می‌شوند.

[شکل 4-11]

با افزایش نسبت طول‌به‌عرض از 1.0 تا 10، بیشینه دمای نقطه میانی تنها از 0.898 به 0.951 می‌رسد و تنش محیطی سطح داخلی نیز به همین اندازه کم تغییر می‌کند. رفتار اشباع‌شونده است: بیشتر تغییر در گام نخست رخ می‌دهد و از نسبت 4 به بعد منحنی‌ها عملاً بر هم منطبق‌اند. پس کشیده‌ترکردن پلاکت فراتر از چند واحد سود محسوسی ندارد و نسبت مرجع هنوز در ناحیه اشباع‌نشده است.

[شکل 4-12]

نسبت عرض‌به‌ضخامت رفتاری از گونه دیگر دارد. در دو مقدار کوچک این نسبت، در سراسر بازه زمانی مطالعه عملاً هیچ گرمایی به نقطه میانی نمی‌رسد و تنها در بزرگ‌ترین مقدار جداره گرم می‌شود. ریشه این رفتار، آستانه‌ای بودن مدل هدایت حرارتی مؤثر است: شبکه رسانای پلاکت‌ها تنها آنگاه شکل می‌گیرد که کسر حجمی از وارون نسبت طول‌به‌ضخامت پلاکت بزرگ‌تر شود، که در کسر وزنی مرجع به نسبت عرض‌به‌ضخامت بزرگ‌تر از حدود 177 می‌انجامد. زیر این آستانه هدایت حرارتی مؤثر به مقدار زمینه متخلخل بدون گرافن بازمی‌گردد، موج حرارتی در پنجره زمانی مسئله به میانه جداره نمی‌رسد و تنش محیطی سطح داخلی تقریباً همان پاسخ فشاری است.

بنابراین دو نسبت ابعادی از دو مسیر متفاوت اثر می‌گذارند: نسبت طول‌به‌عرض عاملی پیوسته و مرتبه‌دوم است که زود اشباع می‌شود، حال آنکه نسبت عرض‌به‌ضخامت در کسر وزنی رقیق نقش یک کلید را بازی می‌کند و تا پیش از برقرارشدن شبکه رسانا، افزودن گرافن مسیری برای عبور گرما نمی‌سازد. از دید طراحی، نازک‌بودن پلاکت پیش‌شرط بهره‌بردن از رسانندگی گرافن است.

### پاراگراف اختیاری — تنها اگر شکل ریزگام b/t را هم وارد کنید

اگر شکل P_aspect_bt_fine را پس از 4-12 بیاورید، این پاراگراف را اینجا بگذارید و شماره شکل‌های بعدی فصل را یکی جلو ببرید.

حل همان نسبت با گام‌های ریزتر نشان می‌دهد گذار میان نسبت‌های 100 و 200 رخ می‌دهد، سازگار با آستانه تحلیلی حدود 177؛ پس از آن منحنی‌ها به‌سرعت به یکدیگر نزدیک و رفتار دوباره اشباع‌شونده می‌شود.

## 4-14. اثر زمان تخفیف؛ لرد–شولمن در برابر فوریه

در شکل 4-25 تئوری هدایت حرارت فوریه با دو زمان تخفیف بی‌بعد 0.04 و 0.15 مقایسه می‌شود؛ مقدار دوم همان مقدار مرجع این پایان‌نامه است.

روشن‌ترین تفاوت، لحظه رسیدن گرما به نقطه میانی است. در حل فوریه دما از همان آغاز و یکنواخت بالا می‌رود، زیرا انتشار سهموی سرعت نامحدود دارد و جبهه‌ای ندارد که بتوان ورودش را دید. با وارد شدن زمان تخفیف، نقطه میانی مدتی سرد می‌ماند و سپس دما با یک پرش تیز بالا می‌آید؛ این تأخیر و تیزی پرش با بزرگ‌شدن زمان تخفیف بیشتر می‌شود. پله دوم تاریخچه، بازتاب جبهه موج از مرزهاست و در حل فوریه معادلی ندارد.

اثر بر سطح دما ملایم‌تر است: بیشینه دمای نقطه میانی از 0.950 در حل فوریه تنها به 0.962 در بزرگ‌ترین زمان تخفیف می‌رسد. اما در این مقدار، بیشینه دیگر در پایان بازه رخ نمی‌دهد؛ زودتر ظاهر می‌شود و سپس دما اندکی افت می‌کند، یعنی موج پیش از رسیدن میدان به حالت ماندگار، دمایی بالاتر از مقدار ماندگار را به‌طور گذرا تحمیل می‌کند. در بازه زمان‌های تخفیف بررسی‌شده، بیشینه دما همواره کمتر از دمای سطح داخلی می‌ماند. اثر بر تنش ناچیز است و سه نیمرخ تنش محیطی تقریباً بر هم منطبق‌اند.

بنابراین زمان تخفیف هم زمان ورود موج حرارتی و هم سطح بیشینه دمای گذرای جداره را کنترل می‌کند. حتی در مقدار مرجع که اثر آن بر بیشینه دما کوچک است، نشانه موجی در تاریخچه دما به‌روشنی دیده می‌شود و همین، استدلال اصلی به‌کارگیری ترموالاستیسیته تعمیم‌یافته به‌جای هدایت فوریه در تحلیل‌های زمان‌کوتاه است [3].

## چه چیزی از متن پیشین باید برداشته شود

بخش 4-8:

- «و سپس 67/2» و عددهای 939/0 و 556/1 — این حالت دیگر در شکل نیست.

- جمله «نسبت عرض ‌به‌ ضخامت … اثر گذاری حتی ضعیف‌تر است … از 500 به 1000 و 2000 … تنها از 542/1 به 516/1 تغییر می‌کند» — این سه مقدار با تغییر عرض پلاکت به‌دست آمده بودند که نسبت طول‌به‌عرض را هم جابه‌جا می‌کرد؛ سوئیپ تازه ضخامت را تغییر می‌دهد و نسبت طول‌به‌عرض را ثابت نگه می‌دارد. نه عددها و نه نتیجه‌گیری «اثر ضعیف‌تر» دیگر درست نیست.

- «پس هر دو نسبت ابعادی اینجا عوامل مرتبه دوم‌اند» — برای نسبت عرض‌به‌ضخامت نادرست شده است.

بخش 4-14:

- «سه زمان تخفیف بی‌بعد 04/0، 15/0 و 44/0» → اکنون دو مقدار است.

- جمله «در بیشترین مقدار، دما حتی از مقدار سطح داخلی نیز عبور می‌کند …» — این ادعا به منحنی 44/0 تکیه داشت و با حذف آن هیچ منحنی از دمای سطح داخلی بالاتر نمی‌رود. یا باید آن منحنی به شکل بازگردد، یا ادعا محدودتر بیان شود؛ در متن بالا راه دوم انتخاب شده است.

عددهای داخل گیومه عمداً به شکل اصلی (ممیز وارونه) مانده‌اند تا بتوانید آن‌ها را در فایل پایان‌نامه جست‌وجو کنید.